2.2内燃机

一、单选题

1.四冲程汽油机正常工作时，把机械能转化为内能的冲程是（　　）

A. 吸气冲程      B. 压缩冲程      C. 做功冲程       D. 排气冲程

2.下列关于热现象的说法中正确的是(    )

A. 火箭使用液态氢做燃料，是因为液态氢含有的热量多

B. 0℃的水变成0℃的冰，温度不变，内能不变
C. 在汽油机的压缩冲程中，内能转化为机械能

D. 集中供暖采用热水循环，是利用了水的比热容较大的性质

3.（2016•淮安）汽油机的一个工作循环分为四个冲程，每个冲程都伴随着能量的转移或转化，其中主要将机械能转化为内能的冲程是（  ）

A. 吸气冲程           B. 压缩冲程

C. 做功冲程           D. 排气冲程

4.（2017•盐城）如图表示的四冲程汽油机工作循环中的（   ）

A. 吸气冲程      B. 压缩冲程      C. 做功冲程    D. 排气冲程

5.如图为四冲程汽油机工作过程中某一冲程的示意图，它表示的是（   ）

A. 吸气冲程      B. 压缩冲程    C. 做功冲程    D. 排气冲程

6.关于四冲程汽油机的工作过程有以下几种说法： 
①在压缩冲程中是机械能转化为内能  ②在做功冲程中是内能转化为机械能  
③只有做功冲程是燃气对外做功         ④汽油机和柴油机的点火方式相同
以上说法中正确的是     (      )

A. 只有②③            B. 只有①③

C. 只有②④                D. 只有①②③

7.现代汽车的发动机一般都是四冲程内燃机，其四个冲程如图所示，其中做功冲程是（　　）

A. ​  B. ​ C. ​  D. ​

8.某四冲程汽油机的转速是1500R/min，那么1min里，该汽油机的冲程数和燃气做功次数分别是（   ）

A. 3000个，6000次            B. 6000个，3000个

C. 3000个，750次            D. 750个，3000次

9.汽油机在压缩冲程中，汽缸中空气的温度、内能和体积的变化情况是（　　）

A. 温度升高，内能增加，体积减小      B. 温度升高，内能增加，体积增大
C. 温度降低，内能减少，体积减小      D. 温度降低，内能减少，体积增大

10.关于热机错误的说法是（   ）

A. 利用内能来做功的机器叫热机
B. 蒸汽机、内燃机、燃气轮机、喷气发动机都叫热机
C. 一切热机的工作过程都包括四个冲程
D. 用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比叫做热机的效率

11.关于热机，下列说法中正确的是（   ）

A. 四冲程内燃机的吸气、压缩、排气冲程是靠飞轮的惯性完成的
B. 四冲程汽油机在工作过程中，进气门和排气门都关闭的冲程只有做功冲程
C. 柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大
D. 随着科学技术的发展，热机的效率可达到100%

12.（2016•自贡）关于功和能的认识，错误的是（   ）

A. 相同时间内，物体做功越多，功率越大
B. 物体的机械能越多，物体的内能就越多
C. 在热机的做功冲程中，内能转化为机械能
D. 反复弯折铁丝，弯折处变热，说明做功可以改变物体的内能

13.在四冲程汽油机的工作过程中，机械能转化为内能的冲程是   （   ）

A. 吸气冲程     B. 压缩冲程   C. 做功冲程     D. 排气冲程

二、填空题

14.如图所示，在试管内装些水，用带玻璃管的胶塞塞住，在玻璃管口处放一个轻质小叶轮，加热试管时水沸腾后，水蒸气推动小叶轮转动的过程中，水蒸气的 ________能转化为小叶轮的机械能，四冲程汽油机工作中的 ________冲程与上述能量转化过程相同．
​

15.汽油机在压缩冲程中，气体的温度升高，这是通过________的方式增加内能．为了不让汽油机在工作时温度升得太高，在设计制造时，汽缸外有一个水套，让汽缸被水包围着，这是通过________的方式减少汽缸内能．用水来冷却汽缸是因为水的________ 较大．

16.小汽车的发动机是汽油机，汽油机工作时，将机械能转化为内能的是________ 冲程，小汽车用汽油做燃料，加油时能闻到汽油的气味，说明________ 。

17.如图所示，图A、B、C、D是四冲程汽油机的工作示意图，图E、F是演示实验的________示意图．C图是________冲程，与它原理相同的是________图所示的演示实验．汽油机的工作示意图中机械能转化为内能的冲程是________图．（后两空选填字母）

18.如图所示实验，通过________（选填“做功”或“热传递”）的方式使试管中的水内能增加，管中的水蒸气把试管口木塞冲出过程的能量转化情况与汽油机的________冲程相同，这个过程中水蒸气的内能________（选填“增大”“不变”或“减小”）．

19.（2017•苏州）电火花发生器点燃塑料盒内的酒精气体能将盒盖喷出很远（如图）．此过程中的能量转化方式与汽油机的________冲程相类似．实验时在盒内滴入2×10﹣4 kg的酒精，这些酒精完全燃烧放出的热量是________ J．（q酒精=3×107J/kg）

三、解答题

20.在我们的生活中很多时候都要用到内燃机，请你说出内燃机一个工作循环有哪几个冲程？同时从能量转化的角度看，说出其中两个冲程的能量转化？

四、实验探究题

21.根据所学知完成实验：

（1）某同学学习了燃料的热值后，自己设计了一个实验来探究煤油和菜籽油的热值关系．实验时，他组装了如图所示的两套规格完全相同的装置，点燃两盏油灯，并每隔1min记录了杯中水的温度（见下表）：

| 加热的时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲杯水温/℃ | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 乙杯水温/℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

①甲图中，在安装、调整实验器材时，科学合理的顺序是：________（选填“先A后B”或“先B后A”）．
②为保证实验结论的可靠性，实验时，除了两套实验装置相同外，还需要控制相同的有：________、________．
③通过表中记录的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是________．

（2） 如图2所示为四缸发动机工作原理，内燃机通过连杆把四个气缸的活塞连在一根曲轴上，并使各气缸的做功过程错开，在飞轮转动的每半周里，都有一个汽缸在做功，其他三个汽缸分别在做吸气、压缩和排气工作．

| 排量 | 2.0L |
| --- | --- |
| 输出功率 | 120kW |
| 转速 | 6000r/min |

①发动机在做功冲程里，高温、高压的燃气推动活塞向下运动，对外做功，同时发生的能量转化是：________．（选填“机械能转化为内能”或“内能转化为机械能”）
②有一台四缸发动机，其主要技术指标如右表所示．其中排量等于四个汽缸工作容积的总和，汽缸工作容积指活塞从上止点到下止点所扫过的容积，又称单缸排量，它取决于活塞的面积和活塞上下运动的距离（既冲程长）．转速表示每分钟曲轴或飞轮所转的周数．则该发动机单缸排量V=________L；在每个做功冲程里，发动机做功W=________J．

五、综合题

22.2015年3月17日，我国具有自主知识产权的新型喷气式客机ARJ21﹣700（如图）完成首次航线演示飞行．一位试乘员描述了飞机起飞时的场景：接到控制塔信号后，飞机启动并加速，跑道往后移动越来越快．突然飞机离开了地面，喷气发动机的推动力使它疾驶空中．

（1）试乘员看到窗外的跑道往后移动是以________为参照物的．

（2）飞机离开地面时，机翼上方的空气流速________机翼下方的空气流速（选填“大于”“等于”或“小于”）．

（3）飞机的喷气发动机和汽油机都属于内燃机，它们通过做功把________转化为机械能．

23.汽车是我们熟悉的交通工具，它给我们的生活提供了便利．汽车应用了许多物理知识，请你运用所学的物理知识解答下列问题：

（1）汽油机是汽车的“心脏”，汽油机的________冲程是将机械能转化为内能．

（2）小轿车前方的挡风玻璃是倾斜的，目的是为了使车内物体所成的________像（选填“实”或“虚”）位于玻璃的上方，不妨碍司机视线．

（3）有的轿车尾部安装一个“气流偏导器”，它是依据________的原理，当轿车高速行驶时，能产生较大的抓地力．

（4）汽车发动机是用水作冷却剂的，这是利用了水的________的性质．

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】B

2.【答案】D

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】C

11.【答案】A

12.【答案】B

13.【答案】B

二、填空题

14.【答案】内能；做功

15.【答案】做功；热传递；比热容

16.【答案】压缩；分子在不停地做无规则运动

17.【答案】原理；做功；F；B

18.【答案】热传递；做功；减小

19.【答案】做功；6000

三、解答题

20.【答案】答：内燃机的一个工作循环有四个冲程，分别是吸气冲程、压缩冲程、做功冲程以及排气冲程．
在内燃机的四个冲程中，压缩冲程将机械能转化为内能；做功冲程将内能转化为机械能．

四、实验探究题

21.【答案】（1）先B后A；煤油和菜籽油的质量相同；水的质量相同；煤油
（2）内能转化为机械能；0.5；600．

五、综合题

22.【答案】（1）飞机
（2）大于
（3）内能

23.【答案】（1）压缩
（2）虚
（3）流体的流速越大，压强越小
（4）比热容大