| 初中物理 | 欧姆定律 |
| --- | --- |

（答题时间：15分钟）

1. 关于欧姆定律的表达式I＝U/R，下列说法正确的是（    ）

A. 导体两端的电压与通过导体的电流成正比

B. 通过导体的电流与导体两端的电压成正比

C. 电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比

D. 电压一定时，导体的电阻与通过导体的电流成反比

2. 在“探究电流与电压的关系”的实验中，分别用甲、乙两个元件进行了探究，并根据的实验数据分别绘制出了甲、乙的U—I关系图象，分别如图中A、B图线所示。从图中可以看出甲、乙元件电阻的大小关系为（    ）

A. 甲的电阻大于乙的电阻

B. 甲的电阻小于乙的电阻

C. 当电路中电流小于I0时，甲的电阻大于乙的电阻

D. 当电路中电流大于I0时，甲的电阻大于乙的电阻

3. 如图所示，电阻R为定值电阻，若电流表示数为I，电压表示数为U，则（    ）

A. U＝0时，R＝0

B. I＝0时，R的大小不能确定

C. I变大时，变小

D. I变大时，不变

4. 将一支铅笔芯接在3V电源两端，测出通过铅笔芯的电流是0.15A，则该铅笔芯的电阻为         Ω；若将这支铅笔芯两端的电压增加到6V，则通过它的电流是       A。

5. 有关资料表明，人体中电流超过300mA时，将会造成生命危险。若某人身体潮湿时的电阻为400Ω，则当他接触电压为220V的照明电路中，通过他的电流为        mA。

6. 通过A、B两个电路元件的电流与其两端电压的关系如图所示。将A、B串联后接入电路，当通过A的电流为0.2A时，A和B两端的总电压是         V；将A、B并联后接入电路，当通过B的电流为0.2A时，A两端的电压是           V。

7. 加在导体两端的电压为36V时，通过导体的电流为0.6A。如果导体两端的电压为24V，通过此导体的电流为       A。

1. C  解析：根据欧姆定律的内容可知：对于某一段导体来说，电阻的阻值不变，即电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比，故ABD均不正确，故选C。

2. C  解析：元件乙的图象是曲线，根据欧姆定律变形公式R＝U/I，可知在曲线B上任意一点的电阻值均不同，即元件乙的电阻值是变化的。当电路中电流小于I0时，用控制变量法容易比较得到RA＞RB，即此时甲元件的电阻大于乙元件的电阻值。而当电路中电流大于I0时，用控制变量法容易比较得到RA＜RB，即此时甲元件的电阻小于于乙元件的电阻值。

3. D  解析：电阻是导体本身的一种属性，其大小与导体两端的电压以及通过导体的电流无关。

4. 20；0.3

解析：铅笔芯的电阻R＝＝＝20Ω；若铅笔芯两端的电压增大到6V，则通过它的电流为I′＝＝＝0.3A。

5. 550

解析：I＝＝＝0.55A＝550mA。

6. 3；2

解析：将A、B串联在电路中，当通过A的电流为0.2A时，通过B的电流也是0.2A，从图象中可以看出A、B两端的电压分别为1V和2V，故总电压为3V；将A、B并联在电路中，当通过B的电流为0.2A时，它两端的电压为2V，则A两端的电压也是2V。

7. 0.4

解析：电阻是一定的，当其两端的电压由36V变为24V时，即减小为原来的2/3，则通过它的电流也会减小为原来的2/3，即0.4A。