分类综合训练(三)

教材知识梳理

核心要点突破

一、电路

1．电路是用导线把________、________、________等元件连接起来组成的电流的路径．电路有三种状态：________、________、________．

2．用电器是利用________的装置，它们与电源连接后，能把电能转化为人们需要的其他各种形式的能．电源是能________的装置，从能量转化角度来看，电源是把________________________________________________________________________转化为电能的装置．

3．用______________________表示电路连接的图，叫作电路图．

二、电路连接的基本方式

4．串联和串联电路：把用电器________连接起来的方式，叫作串联．由用电器串联所组成的电路，叫作串联电路．串联电路的特点：串联电路只要____________开关就可控制整个电路，串联电路中开关的位置对控制作用无影响，串联电路中________电流路径，各用电器________独立工作．

5．并联和并联电路：把用电器________地连接起来的方式，叫作并联．由用电器并联所组成的电路，叫作并联电路．并联电路的特点：并联电路中，开关位置不同，控制作用不同，干路开关可以控制__________________，支路开关只能控制所在支路的用电器；并联电路至少有________电流路径；各用电器________独立工作．

三、电流

6．单位：国际单位为________．

7．测量：电流大小用________测量，它在电路图中的符号是________．

8．电流表的使用：①使用前要________；②要与所测的用电器______联；③电流要从______接线柱流入电流表，从______接线柱流出电流表；④不超量程，要试触；⑤不允许直接接在电源的两端．

9．串、并联电路中的电流规律

(1)串联电路中电流处处________；并联电路中干路电流等于____________________．

(2)研究方法：进行多次实验的目的是使结论更具有________．

四、电压

10．电压是电路中______________________，电源是________的装置．电路中有持续电流的条件是①__________________；②__________________________________.

11．单位：国际单位为________．

12．测量：电压大小用________测量，它在电路中的符号是________．

13．电压表的使用：①使用前要________；②要与所测的用电器________联；③电流要从________接线柱流入电压表，从________接线柱流出电压表；④不超________，要试触．

14．串、并联电路中的电压规律

(1)串联电路两端的总电压等于_________________________________；

并联电路中，各支路两端的电压________．

(2)研究方法：进行多次实验的目的是使结论更具有________．

教材知识纵横

1．电流表和电压表的比较

|  |  | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不 同 点 | 作用 | 测量电路中的电流 | 测量电路两端的电压 |
|  | 连接方式 | 串联在被测电路中 | 并联在被测电路两端 |
|  | 能否直接接电源 | 绝不允许直接接在电源两极 | 可以直接接在电源两极 |
|  | 表盘符号 | 表盘上标有符号“A” | 表盘上标有符号“V” |
| 相同点 | 两者使用前都要先调零，看清量程与分度值；使用过程中，所测值都不能超过其量程；通过两电表的电流都是“＋”进“－”出 |  |  |

- 串联电路与并联电路中的电流与电压

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |

(续表)

| 电流 | 电流处处相等(串联等流)，即I＝I1＝I2 | 干路电流等于各支路电流之和(并联分流)，即I＝I1＋I2 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和(串联分压)，即U＝U1＋U2 | 电路两端的总电压与各支路两端的电压相等(并联等压)，即U＝U1＝U2 |

教材图片展示

命题点1　电路及其认识

图13－T－1

如图13－T－1所示是手电筒的结构示意图，当按下手电筒的开关时，小灯泡发光，此时电路是________；此时干电池将________能转化为________能，小灯泡将______能转化为光能和内能．

命题点2　电路的连接方式

图13－T－2

如图13－T－2所示是家用电冰箱及其部分电路图．照明灯与压缩机的连接方式是________(选填“串联”或“并联”)．冰箱门关闭后，门控开关应该处于________状态；当冰箱里的温度高于设定温度时，温控开关会自动________(选填“断开”或“闭合”)．

命题点3　电流表的使用方法

图13－T－3

电流表的使用规则：校零；串联；电流要“________”进“________”出；选用合适的量程；严禁将电流表与电源或用电器________．

重点实验再现

实验一　探究串、并联电路的电流特点

实验器材：电流表一只、干电池两节、不同规格的小灯泡多个、开关一个、导线若干．

实验过程：

(1)分别按照如图13－T－4甲、乙所示电路图连接好实物电路．

图13－T－4

(2)把电流表________在电路中A处，测出A处的电流．然后再用同样的方法测出________两处的电流，将测得的数据填入表格中．

(3)__________________________，再次测量A、B、C三处的电流，将测得的数据填入表格中．

表一

| 实验序号 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |

表二

| 实验序号 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2 | 0.14 | 0.3 | 0.44 |
| 3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |

(4)分析实验数据，得出实验结论．

实验结论：由表一可得：_______________________；用公式表示：____________________．

由表二可得：____________________________________________________；

用公式表示：____________________．

评估交流：在A、B、C三处同时接入三个电流表，可以使实验操作更简单方便．

实验二　探究串、并联电路的电压特点

实验器材：电压表一只、干电池三节、不同规格的小灯泡多个、开关一个、导线若干．

实验过程：

(1)分别按照如图13－T－5甲、乙所示电路图连接好实物电路．

图13－T－5

(2)把电压表________在电路中L1两端、L2两端、L1和L2两端，测出L1两端、L2两端、L1和L2两端的电压分别为U1、U2、U.

(3)__________________________，再次测量三处电压，将测得的数据填入表格中．

表一

| 实验 序号 | L1两端电压 U1/V | L2两端电压 U2/V | L1和L2两端 电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 2.2 | 4.4 |
| 2 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| 3 | 3.6 | 0.9 | 4.5 |

表二

| 实验 序号 | L1两端电压 U1/V | L2两端电压 U2/V | L1和L2两端 电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |

(4)分析实验数据，得出实验结论．

实验结论：由表一可得：___________________________；

用公式表示：____________________．

由表二可得：___________________________________；

用公式表示：____________________．

评估交流：可在L1两端、L2两端、L1和L2两端同时接入三个电压表，可以使实验操作更简单方便．

中考真题链接

►类型一　电路图和实物图的画法

1．[2017·枣庄]如图13－T－7所示，与图13－T－6所示实物图一致的电路图是(　　)

图13－T－6

图13－T－7

2．[2017·黔东南州] 请将如图13－T－8所示元件连接成电路，使两灯并联，开关同时控制两灯，要求最多只能用五根导线．

图13－T－8

►类型二　电路设计

3．[2017·苏州]带有烘干功能的滚筒洗衣机，要求洗衣和烘干均能独立进行．下列电路设计符合要求的是(　　)

图13－T－9

4．[2017·深圳]高铁内的洗手间，如果两个相邻的洗手间都有人并且锁住时，红灯亮表示“有人”，如果两洗手间都没有人或者只有一个有人时，灯不亮表示可以使用．下列电路图能实现上述功能的是(　　)

图13－T－10

►类型三　电流表和电压表的使用

5．[2016·绥化] 如图13－T－11所示，关于电流表和电压表的使用方法中正确的是(　　)

图13－T－11

6．[2017·黔东南州]如图13－T－12所示的电路，当开关S闭合后，若用电器R1、R2并联且能正常工作，则甲表是________(选填“电流”或“电压”)表，乙表测的是________的________(选填“电流”或“电压”)．

图13－T－12

►类型四　电路故障分析

7．[2017·德阳]在如图13－T－13所示的电路中，闭合开关S后，两灯都不亮，电压表有示数，电流表无示数，则该电路故障可能是(　　)

图13－T－13

A．灯泡L1断路     B．灯泡L2断路      C．灯泡L1短路     D．电流表短路

8．[2017·云南]小雅同学在做电学实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了，如图13－T－14所示，如果此时将开关闭合，则(　　)

图13－T－14

A．两表都可能被烧坏

B．两表都不会被烧坏

C．电流表不会被烧坏

D．电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

►类型五　串、并联电路电流、电压特点的应用

9．[2017·宜昌]两只小灯泡L1和L2连接在同一电路中，以下哪个特点可以确认两灯是并联的(　　)

A．两灯亮度不同

B．两灯两端的电压相等

C．通过两灯的电流相等

D．通过两灯的电流不相等

10．如图13－T－15所示，当开关S闭合时，电流表A的示数为6 A，A1的示数为2.5 A，A2的示数为5 A，则L1、L2、L3中的电流分别是________A、________A、________A.

图13－T－15

11．[2016·贺州]如图13－T－16甲所示，S闭合后，A1、A2、V三只电表的指针均如图乙所示，已知电压表V接入的是“－”“15”接线柱，请回答：

(1)电源电压，L1、L2两端的电压各是多少？

(2)通过L1、L2的电流为多大？(以上答案均需要说明理由)

图13－T－16

教师详解详析

【核心要点突破】

1．电源　用电器　开关　通路　短路　断路

2．电能工作　持续供电　其他形式的能

3．电路元件符号

4．逐个顺次　一个　只有一条　不能

5．并列　所有用电器　两条　能

6．安培(A)

7．电流表

8．校零　串　“＋”　“－”

9．相等　各支路电流之和　普遍性

10．产生电流的原因　提供电压　有电源提供电压

电路是通路

11．伏特(V)

12．电压表

13．校零　并　“＋”　“－”　量程

14．各部分电路两端的电压之和　相等　普遍性

【教材图片展示】

命题点1　通路　化学　电　电

命题点2　并联　断开　闭合

命题点3　＋　－　并联

【重点实验再现】

实验一　串联　B、C　更换不同规格的灯泡　在串联电路中，电流处处相等　I＝I1＝I2＝……＝In

在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和

I＝I1＋I2＋……＋In

实验二　并联　更换不同规格的灯泡或电源

在串联电路中，电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和　U＝U1＋U2＋……＋Un

在并联电路中，各支路两端的电压相等，且等于电源电压　U＝U1＝U2＝……＝Un

中考真题链接

1．B　[解析] 分析实物图可知，电流从正极出发，经电流表、灯泡L1、开关、灯泡L2回到电源负极，电压表并联在L1两端．B图与实物图符合；A图两灯泡并联，与实物图不符合，C图电压表并联在L2两端，与实物图不符合；D图电压表并联在电源两端，与实物图不符合．

2．如图所示

[解析] 电流从正极出来，先经过开关，再分别经过两灯，最后回到电源的负极．

3．D　[解析] 由电路图A可知，开关S1闭合时电动机工作，再闭合S2时电动机和加热器并联同时工作，加热器不能独立工作，故不符合题意；由电路图B可知，开关S1闭合时加热器工作，再闭合S2时电动机和加热器并联同时工作，电动机不能独立工作，故不符合题意；由电路图C可知，开关S1闭合时电动机和加热器串联同时工作，再闭合S2时电动机工作，加热器不能独立工作，故不符合题意；由电路图D可知，只闭合S2时电动机工作，只闭合S1时加热器工作，电动机和加热器均能独立进行，故符合题意．

4．A　[解析] 由题知，两个洗手间都有人并锁住时，灯亮；如果两洗手间都没有人或者只有一个有人时，灯不亮．由电路图A可知，两开关都闭合时灯泡发光，符合题意；由电路图B可知，闭合任意一个开关，灯泡都发光，不符合题意；由电路图C、D可知，两开关都闭合时灯不亮，且会发生电源短路，不符合题意．

5．A

6．电压　R2　电流

[解析] 要使电阻R1、R2并联，由图可知电流必须从开关S分别流入支路R1、支路R2和仪表乙，然后流回负极，所以甲为电压表，乙为电流表．如果甲为电流表，乙为电压表，这时R2会被短路．

7．A　[解析] 由图可知，两灯串联，电压表测量L1两端的电压；闭合开关S后，L1、L2都不亮，电流表无示数，说明电路中存在断路现象；电压表有示数，说明电压表两端与电源两极连通，即灯泡L2是完好的，所以故障是L1断路．

8．D　[解析] 将电压表和电流表位置互换，如图所示，此时电流表直接接到电源两极上，造成电源短路；通过电流表的电流会很大，电流表可能被烧坏；由于电源短路，没有电流通过电压表，所以，电压表不会被烧坏．

9．D　[解析] 两个规格不同的灯泡串联在电路中，两灯的亮度不同，故A错误；当两个规格相同的灯泡串联时两灯两端的电压也相等，故B错误；串联电路中通过各用电器的电流一定相等，故C错误；通过两灯的电流不相等一定是并联，故D正确．

10．3.5　1.5　1

[解析] 通过电流路径分析后，确定三个灯泡并联，而电流表A测量三个灯泡的总电流，即6 A＝I1＋I2＋I3；而电流表A1测量L2和L3的总电流，即2.5 A＝I2＋I3；电流表A2测量L1和L2的总电流，即5 A＝I1＋I2.联立可得I1、I2、I3的值．

11．(1)L1、L2并联，两端电压相等，等于电源电压．又因为电压表用的是大量程0～15 V，故电压表的示数为6 V，则U＝U1＝U2＝6 V.

(2)A1测量干路电流，选用大量程，I＝1.2 A，A2测量L1支路电流，选用小量程，则L1中电流为I1＝0.24 A，L2中电流为I2＝I－I1＝1.2 A－0.24 A＝0.96 A.