分类综合训练(三)

教材知识梳理

核心要点突破

一、电荷

1．摩擦起电：用________的方法使物体带电．用丝绸摩擦过的玻璃棒带______电；用毛皮摩擦过的橡胶棒带______电．

2．电荷间的作用规律：同种电荷互相____________，异种电荷互相______________．

3．验电器：检验__________________的仪器，是根据__________________的原理制成的．

4．静电现象的应用和防护

①应用：静电喷涂、静电除尘、静电复印等．

②防护：在建筑物的高处装置__________．

二、电路

5．电路的组成：由________、__________、________和________组成．

6．串联电路的特点：各用电器______________连接，开关控制________用电器．

7．并联电路的特点：各用电器________连接，干路开关控制________用电器，支路开关控制________用电器．

8．电路的三种状态：________路、________路和________路．

9．电路图：用______________表示电路连接情况的图．

三、电流

10．形成：电流是由电荷的________移动形成的．

11．方向：把________电荷定向移动的方向规定为电流方向．

12．单位：国际单位为________．

13．测量：电流大小用__________测量，在电路图中的符号是________．

14．电流表的使用：①使用前要________；②要与所测的用电器______联；③电流要______进______出；④不超量程，要试触；⑤不允许______路．

15．串、并联电路中的电流规律

①串联电路中电流处处________；并联电路干路中的电流等于____________________________．

②研究方法：进行多次实验的目的是使结论更具有__________．

四、电压

16．作用：电压是形成________的原因，________是提供电压的装置．

17．单位：国际单位为________．

18．测量：电压大小用__________测量，在电路中的符号是________．

19．电压表的使用：①使用前要________；②要与所测的用电器________联；③电流要________进________出；④不超________，要试触．

20．串、并联电路中的电压规律

①串联电路两端的总电压等于__________________________________________；并联电路中，各支路两端的电压________．

②研究方法：进行多次实验的目的是使结论更具有__________．

教材知识纵横

电流表和电压表的比较

|  |  | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不 同 点 | 作用 | 测量电路中的电流 | 测量电路两端的电压 |
|  | 连接方式 | 串联在被测电路中 | 并联在被测电路两端 |
|  | 能否直接 接电源 | 绝不允许直接接在电源两极 | 可以直接接在电源两极 |
|  | 表盘符号 | 表盘上标有符号“A” | 表盘上标有符号“V” |
| 相同点 |  | 两者使用时都要先校零，看清量程与分度值；使用过程中，所测值都不能超过其量程；通过两电表的电流都是“＋”进“－”出 |  |

教材图片展示

命题点1　探究电荷间的相互作用

图3－F－1

实验表明：同种电荷相互________，异种电荷相互________．

命题点2　电路的连接方式

图3－F－2

电路的连接方式有：________电路和________电路．

命题点3　电流表的使用

图3－F－3

电流表的使用规则：校零；串联；电流要“________”进“________”出；选用合适的量程；严禁将电流表与电源或用电器________．

重点实验再现

实验一　探究串、并联电路中的电流

1．探究串联电路中电流的规律

(1)实验电路图：

图3－F－4

(2)设计实验：将实验器材按电路图连接好，闭合开关，观察灯泡的发光情况；然后把电流表依次接在A、B、C三处，分别观察这三种情况下的电流表的示数；换不同规格的灯泡再做此实验，观察电流表的示数．通过对数据的分析、讨论，得出结论．

(3)实验器材：电源、小灯泡、电流表、开关、导线．

(4)进行实验：①分别把电流表接在A、B、C各点，读出电流的值，判断它们之间的关系；②换上另外两个不同规格的小灯泡，再测量三点的电流，看看是否还有同样的关系．

(5)实验结论：串联电路中电流处处________．表达式：__________．

2．探究并联电路中电流的规律

(1)实验电路图：

图3－F－5

(2)设计实验：根据电路图组装好实验器材，闭合开关，观察灯泡的发光情况；然后把电流表依次接在A、B、C三处，分别观察电流表的示数；换不同规格的小灯泡重复上述实验，观察电流表的示数．通过对数据的分析、讨论，得出结论．

(3)实验器材：电源、小灯泡、电流表、开关、导线．

(4)进行实验：①分别把电流表接在A、B、C各点，读出电流的值，判断它们之间的关系；②换上另外两个不同规格的小灯泡，再测量三点的电流，看看是否还有同样的关系．

(5)实验结论：并联电路中干路电流等于各支路电流________．表达式：__________________．

(6)评估交流

①在连接实验器材的过程中，开关应________；②电流表和被测部分________联，电流从电流表的“________”接线柱流入，从“________”接线柱流出；③电流表量程的选择：根据对电路中的电流大小的估测来选择电流表的量程，如不能估测的，要采取________法选择电流表的量程；④此实验多次测量的目的是____________．

实验二　探究串、并联电路中的电压

1．探究串联电路中电压的规律

(1)实验电路图：

图3－F－6

(2)设计实验：根据电路图组装好实验器材，闭合开关，观察灯泡的发光情况；然后把电压表依次并联在灯泡L1、L2两端，测出L1、L2两端的电压，和L1、L2串联后两端总电压；换不同规格的小灯泡再重复上述实验，记下电压表的示数；通过对数据的分析、讨论，得出结论．

(3)实验器材：电源、小灯泡、电压表、开关、导线．

(4)进行实验：①分别把电压表接在AB、BC、AC两端，读出电压表的示数，判断它们之间的关系；②换不同规格的小灯泡，再次测量AB、BC、AC间的电压，看看是否还有同样的关系．

(5)实验结论：串联电路两端总电压等于各部分电路电压________．表达式：__________________．

2．探究并联电路中电压的规律

(1)实验电路图：

图3－F－7

(2)设计实验：根据电路图组装好实验器材，闭合开关，观察灯泡的发光情况；然后把电压表依次并联在灯泡L1、L2和电源两端，测出L1、L2和电源两端的电压；换不同规格的小灯泡再重复上述实验，记下电压表的示数；通过对数据的分析、讨论，得出结论．

(3)实验器材：电源、小灯泡、电压表、开关、导线．

(4)进行实验：①分别把电压表接在灯泡L1、L2和电源两端，读出电压表的示数，判断它们之间的关系；②换不同规格的小灯泡，再次测量灯泡L1、L2和电源两端的电压，看看是否还有同样的关系．

(5)实验结论：并联电路中各支路两端的电压都________．表达式：__________________．

(6)评估交流

①在连接实验器材的过程中，开关应________；②电压表和被测部分________联，电流从电压表的“________”接线柱流入，从“________”接线柱流出；③电压表量程的选择：根据对电路中的用电器或某段电路两端电压大小的估测来选择电压表的量程，如不能估测的，要采取________法选择电压表的量程；④此实验多次测量的目的是____________．

详解详析

【核心要点突破】

1．摩擦　正　负　2.排斥　吸引

3．物体是否带电　同种电荷相互排斥

4．避雷针

5．电源　用电器　开关　导线

6．首尾顺次　所有

7．并列　所有　本支路

8．通　开(断)　短

9．规定的符号

10．定向　11.正

12．安培(A)

13．电流表

14．校零　串　“＋”　“－”　短

15．相等　各并联支路中的电流之和　普遍性

16．电流　电源

17．伏特(V)

18．电压表

19．校零　并　“＋”　“－”　量程

20．各部分电路两端的电压之和　相等

普遍性

【教材图片展示】

命题点1　排斥　吸引

命题点2　串联　并联

命题点3　＋　－　并联

【重点实验再现】

实验一　探究串、并联电路中的电流

1．(5)相等　IA＝IB＝IC

2．(5)之和　IA＝IB＋IC

(6)①断开　②串　＋　－　③试触　④得出普遍结论

实验二　探究串、并联电路中的电压

1．(5)之和　UAC＝UAB＋UBC

2．(5)相等　U＝U1＝U2

(6)①断开　②并　＋　－　③试触　④得出普遍结论