分类综合训练(四)

教材知识梳理

核心要点突破

一、电阻

1．定义：电阻表示导体对电流____________的大小，符号为________．

2．国际单位：________；换算：1 MΩ＝________kΩ，1 kΩ＝________Ω.

3．影响电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种________，由导体的__________、________、__________决定，还与__________有关．“探究导体的电阻与哪些因素有关”的实验中应用了__________法和____________法．

二、变阻器

4．符号：________．

5．原理：通过改变连入电路的电阻线的________来改变电阻．

6．接法：一________一________，以________为主．

7．使用：使用前应将滑动变阻器连入的电阻值调到________，目的是____________．

8．作用：保护________，改变电路中的________和用电器两端的________．

三、欧姆定律

9．电流与电压、电阻的关系

(1)在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成______比；在电压不变的情况下，导体中的电流与导体的电阻成______比．

(2)实验中应用到____________法．

10．欧姆定律

(1)内容：一段导体中的电流，跟这段导体两端的电压成______比，跟这段导体的电阻成______比．

(2)公式：I＝________， 其中I、U、R对应同一导体或同一段电路，三者单位依次是______、______、______．

利用R＝________可计算导体的电阻，但电阻R与外加电压U和通过的电流I等因素________________________________________________________________________关．

11．伏安法测电阻

(1)伏安法：用电压表测__________，用电流表测________．原理：____________．

(2)对于定值电阻要进行多次测量，目的是____________________________．

教材知识纵横

串、并联电路的电流、电压、电阻关系

|  | 电路图 | 电流 关系 | 电压 关系 | 电阻 关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 串 联 电 路 |  | I＝ I1＝I2 | U＝ U1＋U2 | R串＝ R1＋R2 |
| 并 联 电 路 |  | I＝ I1＋I2 | U＝ U1＝U2 | R并＝ |

教材图片展示

命题点1　比较不同导体对电流的阻碍作用

图4－F－1

实验表明，不同金属丝对电流的阻碍作用是________的．

命题点2　探究导体的电阻跟哪些因素有关

图4－F－2

(1)如图4－F－2所示，连接电路，闭合开关后，让夹子在A、B之间移动，观察__________和__________的变化情况．实验结果表明：导体的电阻跟导体的长度有关，导体越长，电阻越________．

(2)选择________和________可探究导体的电阻跟导体的横截面积有关，导体的横截面积越大，电阻越________．

(3)选择________和________可探究导体的电阻跟导体的材料有关，不同材料的导体，其电阻________．

命题点3　认识滑动变阻器

图4－F－3

(1)滑动变阻器是通过改变导体____________________来改变电阻的．

(2)________两个接线柱之间的电阻很小，几乎为零．

(3)当滑片向右滑动时，________两个接线柱间的电阻变大，________两个接线柱间的电阻变小，________和________两个接线柱间的电阻不变．

重点实验再现

实验一　探究电流与电压、电阻的关系

1．实验电路图：

图4－F－4

2．设计实验：为了探究电流与导体两端的电压和导体电阻的关系，需采用控制变量法分别研究．可以先保持电压不变，探究电流与电阻之间的关系，再保持电阻不变，探究电流与电压之间的关系．

3．测量工具：电流表、电压表．

4．进行实验：

(1)按照电路图连接实验器材．

(2)保持电压U不变，探究电流与电阻之间的关系，这一过程要通过________________，使电阻R两端电压U保持不变．如保持U＝6 V不变，将5 Ω、10 Ω、15 Ω的电阻分别换到电路中，每换一次都需要重新________________，保持电压不变，并记录电流表的示数，填入表格：

| 实验次序 | 电阻R/Ω | 电阻R两端 的电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

(3)保持电阻不变，探究电流与导体两端电压的关系，这一过程要通过________________，使R两端

电压成整数倍增加，观察电流表，读出不同电压下电流表的示数．如保持电阻10 Ω不变，使R两端的电压分别为2 V、4 V、6 V，将相应的数据填入表格：

| 实验次序 | 电阻R/Ω | 电阻R两端 的电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

5.实验结论：保持电压不变，电流跟电阻成________关系；保持电阻不变，电流跟电压成________关系．

6．评估交流：

(1)实验中滑动变阻器的作用有______________________________________、______________________________________．

(2)实验测量次数尽量多些，至少三次，这是为了______________________________________．

实验二　伏安法测电阻

1．实验电路图：

图4－F－5

2．设计实验：实验过程中，同时用电压表和电流表测量待测电阻两端的电压及通过的电流，然后应用欧姆定律的推导公式________计算待测电阻的阻值．

3．测量工具：电流表、电压表．

4．进行实验：

(1)按电路图正确连接实物图．

(2)闭合开关，调节滑动变阻器的滑片位置，改变待测电阻两端的电压U，观察电流表对应的示数I，分别填入表格中：

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 平均值/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

5.实验结论：根据记录的数据正确计算三次电阻值和平均值．

6．评估交流：

(1)测定值电阻的阻值时，滑动变阻器的作用有________________、________________、________________．

(2)改变小灯泡两端的电压，小灯泡的亮度改变，________也改变，导致电阻改变．如果移动滑动变阻器滑片多次测小灯泡的电阻________(选填“能”或“不能”)计算平均值．

详解详析

【核心要点突破】

1．阻碍作用　R　2.欧姆(Ω)　1000　1000

3．性质　材料　长度　横截面积　温度　控制变量

转换

4.　5.长度　6.上　下　下

7．最大　保护电路　8.电路　电流　电压

9．(1)正　反　(2)控制变量

10．(1)正　反　(2)　A　V　Ω　　无

11．(1)电压　电流　R＝　(2)取平均值减小误差

【教材图片展示】

命题点1　不同

命题点2　(1)灯泡的亮度　电流表示数　大

(2) AB　EF　小

(3) AB　MN　不同

命题点3　(1)接入电路电阻丝的长度

(2)C、D

(3)AD或AC　BC或BD　AB　CD

【重点实验再现】

实验一　探究电流与电压、电阻的关系

4．(2)调节滑动变阻器　调节滑动变阻器

| 实验次序 | 电阻R/Ω | 电阻R两端 的电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 1.2 |
| 2 | 10 | 6 | 0.6 |
| 3 | 15 | 6 | 0.4 |

(3)调节滑动变阻器

| 实验次序 | 电阻R/Ω | 电阻R两端 的电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2 | 0.2 |
| 2 | 10 | 4 | 0.4 |
| 3 | 10 | 6 | 0.6 |

5.反比　正比

6．(1)控制电阻两端电压不变　改变电阻两端的电压大小

(2)使得出的实验结论具有普遍性

实验二　伏安法测电阻

2．R＝

6．(1)保护电路　改变待测电阻两端的电压　多次测量求平均值

(2)温度　不能