家庭用电

一、教学目标：

知识与技能

1.了解家庭电路的组成。

2.知道火线和零线的判断方法；测电笔的组成和正确使用。

3.知道两眼插座和三眼插座的接线方法以及地线的作用。

4.知道并学会连接简单的家庭电路。

5.了解安全用电的常识。

过程与方法：

1.观察家庭电路的连接方法并能在实际操作中掌握测电笔的使用和家庭电路的简单连接。

2.通过模拟实验体验触电的形式，并认识到怎样做到安全用电。

情感、态度、价值观：

1.培养学生对科学的求知。

2.提高安全用电的意识。

3.认识科学技术对社会和人类生活的影响。

二、教学重点：

家庭电路的组成以及测电笔的正确使用和安全用电的原则

三、教学难点：

家庭电路的实际接线以及养成安全用电的习惯

四、教具准备：

家庭电路示教板、灯泡、测电笔、导线若干、接线板、课件。

五、教学过程：

一、引入新课

师播放一则新闻，让学生知道家庭安全用电的重要性。

二、感受新知

（一）家庭电路：

1、家庭电路的组成：进户线和连接导线（电源－－火线、零线）、电能表、（闸刀开关）、熔断器器、插座等。

电源：火线和零线，两线之间正常电压：220V。辨别的方法用测电笔。

测电笔：构造：笔尖金属体、弹簧、氖管、高值电阻（约1000KΩ）、笔尾金属体。

作用：辨别火线和零线。能使氖管发光的是火线，不能使氖管发光的是零线。

原理：笔尖接触火线时，220V的电压加在测电笔和人体构成的串联电路上，通过人体和氖管的电流小于220V/1000KΩ＝0.22mA，这个电流可以使氖管发光，但对人体是没有危害的。

使用方法：用手接触笔尾金属体，用笔尖接触电线（或与电线连接的导体）。

师演示后，请同学实际操作。

2、插座：

两眼插座和三眼插座：左零右火上地。

思考：三眼插座的地线有何作用？

3、白炽灯：

卡口式和螺丝口式。

师：介绍螺丝口式的接线方法。

师：播放白炽灯的发光原理、欧普照明的公益广告以及我国逐步淘汰白炽灯的路线图，培养学生的节能意识。

学生实际操作：家庭电路的部分电路连接。

（二）安全用电

1、触电：

2、触电的形式：低压触电（单线触电和双线触电）和高压触电（高压电弧触电和跨步电压触电）师通过课件的flash动画演示。

3、安全用电：不接触低压带电体；不靠近高压带电体；不损坏带电体的绝缘部分；不弄湿带电体的绝缘部分

4、通过短片让学生知道在生活中如何做到安全用电和触电时的应急处置办法，普及安全用电常识。

三、课堂练习：实际我能行（见课件）

四、课堂小结：我的收获和疑惑

一、家庭电路的组成 二、各组成部分 1、火线和零线 2、测电笔： 结构： 正确使用： 3、插座 4、电灯 三、安全用电 1、触电 2、触电的形式 3、安全用电：不接触低压带电体；不靠近高压带电体；不损坏带电体的绝缘部分；不弄湿带电体的绝缘部分

五、板书设计