第14章《欧姆定律》易错疑难

易错点1  影响电阻大小的因素及实验探究

- 有甲、乙、丙、丁四根导线，其中甲、乙、丙三根是铜线，丁是镍铬合金线.甲、乙导线粗细相同，甲比乙短;乙、丙两导线长短一样，乙比丙粗;丙、丁导线长短粗细相同.则四根导线按其电阻由大到小的顺序排列应是               .

A、B两根完全一样的导线，长度都是1 m.把A剪去一半，剩下的一半的电阻是B的电阻的          ,若把A剩下的一半再均匀拉长到1 m，其电阻是B的电阻的        .

- 半导体的阻值随温度变化的情况如图所示.为了

消除温度对半导体阻值的影响，应给半导体串

联一只合适的电阻，使半导体在电路中的阻值

不受温度的影响.给半导体串联电阻进行温度补

偿时，最合适的是下图中的(    )

- 为了探究“铅笔芯的电阻随温度变化的规律”，小明设计了如图所示的电路，电源电压恒定，R0为定值电阻.

(1)本实验中，电阻R0的作用是             .

(2)小明检查电路后认为电路设计存在问题，实验过程中没有保持铅笔芯两端的电压相同，故无法判断其电阻的变化情况.小明的观点是否正确，并说明理由:                          .

(3)闭合开关后用酒精灯给铅笔芯加热，每隔10s记录一次电流值，实验测得的数据如下表所示:

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |

由此可得，铅笔芯的电阻随温度的升高而              .

易错点2  对欧姆定律及真变形式的理解

- 对一确定的导体，其电阻R=U/I所表示的意思是(    )

A.加在导体两端的电压越大，其电阻越大

B.导体中的电流越小，其电阻越大

C.导体的电阻等于导体两端的电压与通过导体的电流之比

D.导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

- 如图所示的电路中，开关闭合前将滑片移至a端，闭合开关后电压表的示数为4 V.若将滑片移至中点，则电压表的示数(    )

A.等于2V           B.大于2V          C.小于2V            D.无法确定

- 如图所示的电路中，电源电压不变，滑动变阻器上标有“20 Ω  2 A”字样.开关闭合后，以下四个图像中，能正确表示R0两端的电压U与滑动变阻器连入电路中的电阻R之间关系的是(    )

易错点3  伏安法测电阻实验中器材的选择

- 同学们在进行“测量小灯泡电阻”的实验时，实验室提供的器材有电压为6V的蓄电池、电流表(0~0. 6 A,0~3 A)、电压表(0~3 V ,0~15 V)“50Ω  1 A”和“10Ω  1. 5 A”两种规格的滑动变阻器、额定电压为2. 5 V的小灯泡(正常发光时的电阻约为12Ω)、开关、导线若干.同学们选用了合适的器材，连接了如图甲所示的电路.

(1)为了顺利完成实验，紫轩同学在实验中应选用规格为        的滑动变阻器，闭合开关前，滑片P应放在        (填“A”或 “B”)端.

(2)紫轩同学在做实验时，分别记下了多组对应的电压表和电流表的示数，绘制出如图乙所示的U-I图像.根据图像信息可知，当加在小灯泡两端的电压为1.5 V时，小灯泡的电阻是         Ω.

(3)紫轩根据图像中的数据计算发现:小灯泡两端的电压不同，灯丝的电阻不同.你认为电阻不同的原因可能是             .

- 某同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验，可供选择的器材有电源两个(电压分别为6 V、4.5 V)，滑动变阻器两个(分别标有“10Ω3 A”和“20Ω  1 A”的字样)，待测电阻Rx(阻值约为19Ω)，电压表、电流表、开关各一个，导线若干.他选用器材，按图连接电路，且步骤正确.闭合开关，发现电流表的示数为0. 2 A，则:

(1)该同学在实验中所选用的电源电压应为        V，所选用的滑动变阻器的最大阻值应为        Ω.

(2)当该同学移动滑动变阻器的滑片到中点时，电流表的示数为0. 24 A，此时电压表V的示数为      V.他继续移动滑动变阻器的滑片，发现电路中的最大电流为0. 3 A，此时电压表V的示数为       V，待测电阻Rx的阻值为        Ω.

易错点4  串、并联电路中的比例计算

- 如图所示，开关S1闭合，开关S2闭合前后电压表的示数之比为3=5，则把电阻R1与R2并联在电路中，通过R1、R2的电流之比为         .

如图所示的电路中，电源电压不变.开关s闭合后，电压表V1、V2的示数之比为3:5.断开开关S,把电压表V1换成电流表A1，把电压表V2换成电流表A2，闭合开关S，电流表A1、A2的示数之比为5:9.下列结果正确的是(    )

A. R1: R2 =5:3

B. R3: R1 =1:3

C. R2 : R3=5:3

D. R1: R2 : R3=1:2:3

- 如图所示，电源电压保持不变，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表的示数之比U甲:U乙=5:3.则开关S断开，甲、乙为电流表时，两表的示数之比I甲:I乙=        .

- 如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1、L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是2: 3，此时灯L1、L2的电阻之比是(    )

A. 2: 1         B. 1: 2           C. 3: 2            D. 2: 3

疑难点1  电流与电压、电阻关系的探究实验

在探究“一定电压下，电流与电阻的关系”时，电路如图所示.电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“15Ω  1 A”字样.在a、b间先后接入不同阻值的定值电阻，闭合开关后，移动滑片P，使电压表示数为1.5 V，读出电流表的示数.当20Ω的电阻接入a、b间时，闭合开关后，无论怎样移动滑片P，电压表示数始终无法达到1.5 V，其原因可能是(    )

A.电源电压3V太高

B.滑动变阻器阻值太小

C.20Ω的阻值太小

D.控制的电压1. 5 V太高

- 小聪所在的实验小组利用如图所示的电路“探究电流与电压、电阻的关系”.

请用笔画线代替导线，将实验电路补充完整.要求滑片P向右移动时电流表的示数变大.

(2)小聪利用连接好的电路探究“电流与电压的关系”，得到如表所示的数据，分析表中的数据可以得到的结论是                            .

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.1 |
| 2 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | 1.5 | 0.3 |
| 4 | 2.0 | 0.4 |

(3)为了探究“电流与电阻的关系”，小聪选择了5 Ω、10Ω、15Ω、20Ω 4个定值电阻进行实验，他首先将5Ω的电阻接入电路，闭合开关后，移动滑片，使电压表的示数为2V，并记录了相应的电流值;然后断开开关，将5Ω的电阻换成10Ω电阻，则他接下来需要进行的操作是                                   .

(4)老师在实验桌上准备了“20Ω  2 A”和“40Ω  1 A”两种规格的滑动变阻器和电压恒为4. 5 V的电池组，为了能够完成(3)中的4次实验，小聪需要选择规格为“40Ω  1A”的滑动变阻器，选择的理由是                .

疑难点2  动态电路的分析与计算

- 如图所示的电路中，闭合开关后，两灯都能发光，当滑动变阻器的滑片P向右移动时(灯丝电阻不变)，下列判断不正确的是(    )

A.两灯都变暗，电压表示数变大

B. L1的亮度不变，城变暗

C.灯L1两端电压变化值小于滑动变阻器两端电压的变化值

D.灯L1、L2两端电压变化值之和，等于滑动变阻器两端电压的变化值

- 如图所示，电源电压恒为4. 5 V，电压表的量程为0~3V，电流表的量程为0~0. 6 A，滑动变阻器的规格为“35Ω  1.5 A”，灯泡的额定电流为0. 5 A,电阻为5Ω(灯丝电阻不变).闭合开关，要求两电表的示数均不能超过所选量程，灯泡两端的电压不允许超过额定值，则下列说法正确的是(    )

A.当滑动变阻器的滑片向右滑动时，电压表示数变大，灯泡变亮

B.电压表与电流表示数的比值变小

C.灯泡两端的最小电压是1.5 V

D.滑动变阻器允许的调节范围是4~35Ω

- 如图所示的电路中，电源电压不变，当R2处于阻值最大处时，开关S1闭合，开关S2由断开到闭合，电压表的示数将        .若S1仍闭合，S2断开，将滑片P向左移动，则电压表和电流表示数的乘积将        .(填“变大”“变小”或“不变”)

- 如图1所示，已知小灯泡L上标有“6 V  0. 5 A”字样，R0 = 20Ω，滑动变阻器R的最大阻值为100Ω.

(1)求小灯泡的电阻(设灯丝电阻不随温度变化).

(2)只闭合S1，移动滑动变阻器滑片P，变阻器两端电压与其连入电路的电阻关系如图2所示.当滑片位于某点a时，电压表示数Ua=8V.求此时电流表示数及电源电压.

(3)已知电压表量程为0~15 V，在电压表示数不超过量程，小灯泡两端电压不超过规定值的情况下，只闭合S2时，求滑动变阻器连入电路的阻值范围.

疑难点3  特殊法测电阻

- 以下方案中，电源电压均保持不变， R0为阻值已知的定值电阻，滑动变阻器的最大阻值也是R0，那么关于测量未知电阻Rx阻值的方案的描述中，错误的是(    )

A.图甲中，先只闭合开关S1，测出Rx两端电压Ux , 再闭合开关S2，测出电源电压U，则

B.图乙中，先闭合开关S1，再将开关S2先后接a和b，电流表的示数分别为Ia、Ib，则

C.图丙中，先将滑片移到最右端，闭合开关S，此时RP =R0，测出电流I1;再将滑片移到最左端，此时滑动变阻器接入电路中的电阻为零，测出电流I2，则

D.图丁中，先断开所有开关，调节滑动变阻器接入电路中的电阻最大，再只闭合开关S1，调节滑动变阻器到适当位置，测出Rx两端的电压为Ux = U1;然后保持滑动变阻器滑片位置不变，断开开关S1、闭合开关S2，调节电阻箱，使其阻值为R1时，电压表的示数为U1,则Rx=R1

- 在进行某些电学测量时，把电压表看成能显示其两端电压的大电阻，将它与一个阻值很大的待测电阻R串联接入电路，根据电压表的示数可以测出Rx的阻值，这是一种测量大电阻的方法.如图所示的电路中，电压表的内阻RV = 20 kΩ，量程为0~150 V，分度值为5V，电压U=110 V，电压表的示数为50 V.

(1)求电路中的电流大小.

(2)求待测电阻Rx的阻值.

(3)上述电路中，若将Rx换成阻值约为20Ω的小电阻，用这种测量方法能否准确测出它的阻值?写出你的判断依据.

疑难点4  电路故障分析

- 小青在探究“怎样用变阻器改变灯泡的亮度”时，连接的电路如图所示.闭合开关后，灯泡不亮，她用电压表进行电路故障检测，测试结果如下表所示，则电路中的故障可能是(    )

| 测试点 | a、f | c、d | e、f |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压表示数情况 | 有示数 | 无示数 | 有示数 |

A.开关断路                               B.开关短路

C.滑动变阻器断路                         D.灯泡断路

- 如图所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1和L2都正常发光一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能是(    )

A.灯L1短路        B.灯L2短路         C.灯L1断路        D.灯L2断路

- 如图所示的电路中，电源电压不变，当开关S闭合时电路正常工作.一段时间后，电流表A的示数变大.已知电路中除电阻R1或R2可能发生故障外，其余均完好.

(1)电路发生的故障可能是            (请将可能的情况填写完整).

(2)小王用一个完好且阻值小于R2的电阻R′替换R2，重新闭合开关后，若电流表示数与发生故障时相比       ，则R1是完好的;若电流表示数与发生故障时相比        ，则R2是完好的.(填“变小”“不变”或“变大”)

疑难点5  根据图像分析计算

- 如图甲所示的电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源电压保持不变，改变R的滑片位置，电压表示数随电流变化的图像如图乙所示.根据以上条件可知，R0的阻值为       Ω，电源电压为         V.

- 现有两个热敏电阻R1、R2和一个定值电阻R0 , R1的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而增大，R2的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而减小，R0的阻值不变，通过它们的电流随其两端电压的变化曲线如图甲所示.实验过程中，小明将R2和R0两个电阻连接在如图乙所示的电路中时，闭合开关后，电流表的示数为0. 4 A，由此可知，电源电压为        V.

- 如图甲所示，某工厂要研发一种新型材料，要求对该材料承受的撞击力进行测试.在测试时将材料样品(不计质量)平放在压力传感器上，闭合开关S，由静止自由释放重物，经撞击后样品材料仍完好无损.从重物开始下落到撞击样品的过程中，电流表的示数I随时间t变化的图像如图乙所示，压力传感器的电阻R随压力F变化的图像如图丙所示.电源电压U=24 V，定值电阻R0=10Ω.求:

(1)在重物下落的过程中，压力传感器的电阻是多少;

(2)在撞击过程中，样品受到的最大撞击力是多少.

参考答案

易错

- 丁、丙、乙、甲

- 2倍

- D

- (1)保护电路

(2)不正确，因为电路中电源电压及定值电阻R0不变，若电流表示数变大，则电路中的总电阻变小，说明铅笔芯的电阻变小;否则说明铅笔芯的电阻变大

(3)减小

5．C            6.  B           7.  D

8.  (1)“50Ω  1 A”  A

(2)10

(3)灯丝的电阻随温度的升高而增大

9．(1)6  10  (2)4.8  6  20

10．2:3

11.  B

12.  2:5

13.  B

疑难

- AB

- (1)如图所示.

(2)电阻不变时，导体中的电流与它两端的电压成正比

(3)将滑片移至最大阻值处，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V，并记录电流表相应的示数

(4)当R = 20Ω时，所需滑动变阻器的阻值为25Ω，故应选择规格为“40Ω  1A”的滑动变阻器

- B              4.  C

- 变大   变大

- (1)由欧姆定律可得，小灯泡的电阻.

(2)只闭合S1, R0与R串联，由图2可知，当电压表示数Ua=8V时，R=16Ω

因串联电路中各处的电流相等，故电路中的电流

电路中的总电阻为R总=R0+R=20Ω+16Ω= 36Ω

由欧姆定律可得，电源电压U=IR总=0.5 A×36Ω=18 V.

(3)只闭合S2时，小灯泡L与滑动变阻器串联，由题可知，电路中的最大电流I最大=IL0.5 A

由欧姆定律得，此时电路中的总电阻最小，为

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值R最小=R总最小-RL=36Ω-12Ω=24Ω

因电压表的最大示数为15V，则滑动变阻器两端电压最大为15V，此时小灯泡两端的电压最小，为UL'=U-UR最大=18 V-15 V=3 V

则通过小灯泡的最小电流

由欧姆定律可得，滑动变阻器接入电路中的最大阻值

综上可知，滑动变阻器连入电路的阻值范围是24~60Ω.

- C

8 .  (1)电压表与待测电阻串联，因为串联电路中各处的电流相等，所以根据欧姆定律可得，电路中的电流为.

(2)因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电阻Rx两端的电压为Ux=U-UV=110 V-50 V=60 V，待测电阻Rx的阻值为.

(3)若将Rx换成阻值约为20Ω的小电阻，因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路中的电流，电压表的示数

.因为电压表的分度值为5V，所以读数时109.89 V一般会读成110 V，待测电阻可以忽略不计，故用这种测量方法不能准确测出它的阻值.

- C          10.  D

- (1)R1短路或R2短路  (2)变小   变大

- 1   10

- 7

- (1)由图乙可知，重物未撞击传感器时，电路中的电流I=0.2 A

根据欧姆定律可知，定值电阻R0两端的电压为U0=IR0=0. 2 A×10Ω=2V

压力传感器两端的电压为UN=U-U0=24 V-2V=22 V

压力传感器的电阻为.

(2)由图丙可知，撞击力最大时，压力传感器的电阻最小，此时电路中的电流最大，又由图乙可知，最大的电流为Im=1.2 A

根据欧姆定律可知，电源电压为U=Im(R0+R)

则压力传感器的电阻最小为

由图丙可知，样品受到的最大撞击力为F=600 N.