2018～2019学年度第一学期期末考试

九年级物理试题

(总分：100分    考试时间：90分钟)

请注意：1．本试卷分选择题和非选择题两个部分.

2．所有试题的答案均填写在答题卡上，答案写在试卷上无效.

第一部分  选择题（共24分）

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）

图1

A.羊角锤

B.筷子

C.老虎钳

D.开瓶起子

1．如图1所示四种常见的生活小工具中，所使用的杠杆属于费力杠杆的是

2．下列用电器正常工作时电流约为1A的是

A．教室内的日光灯       B．空调         C．手机          D．冰箱

图2

3．如图2所示，A、B、C 是家用冰箱三线插头的三个插脚，下列关于这三个插脚的说法中正确的是

A．三个插脚一样长

B．A、C 两插脚分别与电冰箱内部工作电路两端相连

C．插入插座时，插脚 C 与火线相接，B 与零线相接

D．插入插座时，电冰箱的金属外壳通过插脚 A 与大地相连

4．根据如图3所示的几个情景，下列说法中正确的是

图3

A．女孩搬起一个箱子，女孩对箱子做了功

B．司机费了很大的力也未能推动汽车，但司机对汽车做了功

C．吊车吊着货物水平移动一段距离，吊车对货物做了功

D．足球被踢出后在草地上滚动的过程中，运动员对足球做了功

5．一块冰熔化成水后，则

A．温度一定升高                        B．质量一定减少

C．内能一定增大                        D．一定吸收了热量

6．听了交通安全教育专题讲座后，四位同学对学校附近十字路口人行横道的红、绿交通信号灯的电路产生了浓厚兴趣，经过观察、思考，他们分别画出了如图4所示的红、绿灯连接电路的示意图，你认为其中正确的是

图4

图5

7．在水平地面上铺一张纸，将皮球表面涂黑，使其分别从不同高度处自由下落，在纸上留下黑色圆斑甲、乙，如图5所示。若要判断哪一个圆斑是皮球从较高处落下形成的，正确、合理的分析思路是

①球在和地面接触过程中动能转化成的弹性势能较大

②球的形变量较大，在地面上形成的圆斑较大

③球下落过程中重力势能转化为动能

④球在较高处具有较大的重力势能

⑤球在接触地面前具有较大的动能

A．④③⑤①②        B．②④③⑤①       C．②①⑤④③       D．④⑤③①②

8．某白炽灯铭牌上标有“220V  40W”的字样，关于这盏白炽灯的说法正确的是

A．该灯只能在220V的电压下工作

B．该灯工作时的电功率一定为40W

C．该灯正常工作时的电流为5.5A

D．该灯正常工作时的电阻为1210Ω

9．如图6是一种自动测定油箱内油面高度的装置。R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆一端。现需要在设计的电路中，添加一个由电表改装成的油量表，要求：开关闭合后，油箱内油面升高，油量表示数增大。则下列有关油量表的选择及连接方式不正确的是

A.用电流表，串联在B处

B.用电流表，串联在A处

C.用电压表，并联在A、B两点

F1

甲

乙

丙

F3

F2

图6

图7

D.用电压表，并联在A、C两点

10．如图7所示，用相同的滑轮构成甲、乙、丙三个装置，在相等的时间里分别把同一个重物匀速提升相同高度．不计绳重及摩擦，下列说法正确的是

A．甲装置所用的拉力比乙的大

B．乙装置中拉绳的一端移动的速度比丙的大

C．丙装置的机械效率比甲的小

D．三个装置的额外功相同

11．为方便黑夜开灯，家中可安装一种带有指示灯的开关，如图8（a）所示。这种开关由一个指示灯和一个开关S构成。将该开关和照明灯连入电路，如图（b）所示。当开关S断开时，照明灯不发光、指示灯正常发光；当开关S闭合时，电路中的照明灯正常发光、指示灯不发光。请根据以上工作特点，对有关电路元件进行判断，下列正确的是

A. 灯L1的电阻比L2大

B. 图（b）电路中的灯L1是照明灯

C. 照明灯的额定电压小于指示灯的额定电压

D. 当开关S断开时，照明灯中没有电流通过

（a）                    （b）

L1

L2

S

220V

指示灯

S

R

L

I/A

U/V

A

B

0

2   4   6

0.6

0.4

0.2

甲

乙

图9

图9

图8

12．灯泡L与定值电阻R组成的电路如图9甲所示，L和R的I-U图线分别为图乙中的A、B所示，闭合开关S，L正常发光，电路的总电流为0.8A，此时灯泡L的

A．电压为7V       B．电流为0.3A       C．电阻为20Ω       D．功率为3W

第二部分  非选择题（共76分）

二、填空题(本题共9小题，每空1分，共24分)

13．在探究杠杆平衡条件的实验中，某同学发现在调节过程中杠杆左端低右端高，要使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆左端的平衡螺母向  ▲  （选填“左”或“右”）调节；调节平衡后，在杠杆的右边A处挂4个质量均为50g的砝码，如图10所示，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆左边的B处竖直向下用  ▲  N的力来拉（g=10N/kg）。

O

A

BA

图10

图11

图12

14．如图11所示，某单缸四冲程汽油机正处于  ▲  冲程。若此汽油机飞轮的转速为2400 r/min，则在1s内汽油机完成  ▲  个冲程。

15．小明利用如图12所示的装置来验证影响物体动能大小的因素.甲、乙两图装置相同，分别让同一小球先后从A、B两处由静止滚下，钻入并推动纸盒运动一段距离后静止时的情景。

（1）纸盒被推得越远，小球对纸盒  ▲  越多，表明小球的动能越大；

（2）对比甲乙两图可知，小球的动能与  ▲  有关；

（3）若要验证动能大小与另外一个因素的关系，需要添加的一个器材是  ▲  。[来源:学科网]

16．（1）教室里的日光灯之间是  ▲  联连接的，它们正常工作时的两端电压为  ▲  V；

（2）小彩灯扮靓了我们城市的夜景。细心的同学发现：一串小彩灯中若有一个熄灭后，其他灯依然发光，但若取下一个彩灯，则整串灯都会熄灭，小彩灯的连接方式是  ▲  ；

（3）LED 灯具有节能、环保等特点，一只标有“220V 10W”字样的LED 灯泡与一只标有“220V 100W”字样的白炽灯正常发光时亮度相当。则1kW·h的电能可供一只这样的LED灯正常工作  ▲  h；若该白炽灯正常发光的效率为8%，则该LED灯正常发光时效率为  ▲  ．

17．如图13所示的实验装置，闭合两开关。点燃酒精灯前看到的现象是：电流表  ▲  (选填：“甲”、“乙”或“甲乙都”)有示数；点燃酒精灯后，在加热过程中发现：电流表甲示数  ▲  ，电流表乙示数  ▲  (以上两空均选填“变大”、“ 变小”或“不变”) 。

S

S1

L1

L2

S2

L

图14

图13

－

+

甲

乙

玻璃

灯丝

18．家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，可用下列方法进行检测，如图14所示，断开所有用电器的开关，用一个额定电压为220V的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S1，若L正常发光，说明L1  ▲  ；只闭合S、S2，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L2  ▲  。（以上两空均选填“正常”、“短路”或“断路”）

19．某电子式电能表表盘上标有“3000imp/（kW·h）”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），将一用电器单独接在该电能表上，正常工作30min,，电能表指示灯闪烁了300次，则该用电器在上述时间内消耗的电能是  ▲  kW·h，该用电器的功率是  ▲  W。

20．我国刑法规定，驾驶员醉酒后驾车要负刑事责任。小阳设计一个酒精浓度检测电路，如图15所示，R为气敏电阻，其阻值与酒精气体浓度成反比，R0为定值电阻，电源电压恒定不变。则当R周围酒精气体浓度增大时，电路消耗的总功率  ▲  ，电压表与电流表示数的比值  ▲  。（以上两空均选填“变大”、“ 变小”或“不变”）

21．如图16甲所示，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为12 V。闭合开关S后，当滑片P从最右端滑到最左端的过程中，小灯泡的I- U关系图像如图乙所示，则小灯泡的额定功率为  ▲  W，电源电压为  ▲  V，滑动变阻器的最大阻值为  ▲  Ω。

A

A

V

R

R0

S

图15

图16

三、解答题(本题有8小题，共52分，解答第23、24两小题要有解答过程)

22．（6分）按要求完成下列作图.

（1）如图17所示，举着哑铃的前臂骨骼可看成杠杆，请画出图中阻力F2的力臂l2及肱二头肌作用在A点的动力F1的示意图．

（2）在图18中，补上适当的导线，使L1和L2并联，开关控制L1和L2，电流表测量L2中的电流．

（3）小明用两个单刀双掷开关、一个LED灯和若干导线，设计一个楼梯灯电路，无论是楼上或楼下都可以任意开灯、灭灯；既可以在楼下开灯到楼上灭灯，又可以在楼上开灯到楼下灭灯.请你根据小明设计的意图，用笔画线代替导线完成如图19所示的电路。

LED灯

楼下开关

楼上开关

火线

零线

图19

图18

图17

23．（6分）如图20所示，一辆小轿车以15m/s的速度沿水平路面匀速行驶30Km，受到的阻力是1200N。

图20

求行驶过程中：

（1）小轿车牵引力所做的功；

（2）小轿车的功率；

（3）若小轿车匀速行驶30Km所做的功由效率为30%的汽油机来完成，则需要完全燃烧多少千克的汽油？（取q汽油=4.0×107J/kg）

图21

乙

甲

24．（6分）如图21甲所示是一家用电暖器，有“高温”、“低温”两档，铭牌见下表（高温档功率未标出），图乙为其简化的电路原理图，开关S断开时，电暖器处于低温档。已知R2＝44Ω，请完成下列问题：

| ××牌电暖器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定 功率[来源:Z+xx+k.Com][来源:学。科。网Z。X。X。K] | 低温档[来源:学&科&网][来源:学科网ZXXK] | 220W |
|  | 高温档 |  |
| 频率 |  | 50Hz |

（1）R1的电阻是多少？

（2）“高温”档时的功率是多大？

（3）若某房间内空气质量为60kg，空气温度为10℃，设定空气的比热容为1.1×103J/（kg•℃）且保持不变，用该电要器的“高温”挡正常工作10min，放出热量的全部被房间内的空气吸收，那么可使此房间的空气温度升高多少℃？

25．（5分）如图22所示，在“探究斜面”活动中，已知斜面长s=60cm，与之对应的高h=30cm．现用弹簧测力计进行两次操作：（1）沿竖直方向匀速提升小车；（2）沿斜面方向匀速拉动同一小车．记录数据如下表：

|  | 测力计示数 （N） | 移动距离 （cm） |
| --- | --- | --- |
| 竖直提升 | 10 | 30 |
| 沿斜面拉动 | 5.2 | 60 |

操作

数据

图22

（1）沿竖直方向匀速提升小车时，拉力F对小车所做的功为  ▲  J，沿斜面方向匀速拉动小车时拉力F对小车所做的功为  ▲  J；

（2）分析数据可以发现：利用斜面可以  ▲  ，但不能  ▲  （均选填“省力”或“省功”）；

（3）根据以上数据计算此过程中斜面的机械效率为  ▲  （结果保留一位小数）。

26．（5分）同学们猜想影响电流做功多少的因素有：用电器两端的电压、通过用电器的电流和通电时间。如图23（a）、（b）所示是小明实验小组的实验电路图。

（a）

（b）

图23

（1）此实验是根据  ▲  来比较相同时间内电流做功的多少，L1、L2两只灯泡的规格应

▲  （选填“相同”或“不同”）；

（2）在图（a）电路中，甲、乙两灯串联，主要是为了控制  ▲  相同，从而研究电流做功多少与  ▲  的关系；在图（b）电路中，观察到L1灯较L2灯暗，甲电流表的示数小于乙电流表的示数，由此可以得到的结论是  ▲  。

27．（6分）在探究“影响电流热效应的因素”实验中：

图24

甲

乙

A

+

—

m煤油=150g

R=10Ω

3

0

6

-

A

.

P

B

C

m煤油=150g

RA=10Ω

m煤油=150g

RB=20Ω

m煤油=140g

RC=20Ω

（1）为了探究电热与电流的关系，小明设计了如图24甲所示的实验装置，将一段电阻丝浸没在一定质量的煤油（初温为t0）中，并插入一支温度计。

①本实验中选用煤油而不用水，是因为  ▲  ，该实验中通过比较  ▲  来比较电阻丝产生的热量多少；

②闭合开关，移动滑片到某一位置P1，通电一段时间，记下温度计的示数t1；接下来断开开关，将变阻器调至接入阻值最大，待煤油的温度降到t0，然后再移动滑片到与P1位置  ▲  （选填“相同”或“不同”）位置，继续通电  ▲  （选填“相同”或“不同”） 时间，记下温度计的示数t2.通过比较得出结论；

（2）若要探究电热与电阻的关系，可选择乙图中  ▲  （选填“A”、“B”或“C”）烧瓶中的电阻与甲图中的烧瓶电阻  ▲  （选填“串联”或“并联”）接入电路。

图25

28．（7分）小明同学用如图25所示的电路探究“电流与电压和电阻的关系”。提供的器材有：电源（电压保持6V不变），滑动变阻器（规格是“50Ω 1 A”），阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、30Ω的电阻各一个，满足测量需求的电流表，电压表各一个.

（1）小明同学连上最后一根导线后，就立即看到电流表、电压表指针有偏转，你认为他实验操作的错误之处是

▲  ；

I/A

U/V

O

0.1

0.2

0.3

1.0

2.0

3.0

图26

·

·

·

·

·

·

（2）纠正错误后，小明先探究“电阻一定时，电流与电压的关系”，他将10Ω的电阻接入电路，闭合开关S，通过调节滑动变阻器滑片P，测出电阻两端施加不同电压时对应的电流值，记录数据如表1所示.根据表中数据在图26中画出相应的I—U图像；

表1

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| I/A | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |

（3）接着，小明再探究“电压一定时，电流与电阻的关系”：

他将5Ω的电阻接入电路，闭合开关S，调节滑片P到适当位置，读出电流表示数记入表中；断开开关S，小明用10Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关S，移动滑片P使滑动变阻器接入电路阻值  ▲  (选填“大于”、“小于”或“等于”)原来接入电路的阻值，他这样操作的目的是：  ▲  ;

表2是小明提交的实验数据，老师指出表格中第  ▲  次的实验数据肯定不是实验测得的。为了利用现有器材测出这组数据，你所采取的措施是  ▲  。

表2

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 30 |
| I/A | 0.40 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |

A

B

C

P

D

图27

29．（11分）如图27所示，小明同学在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压6V（保持不变），小灯泡的额定电压是3.8V，电阻约为8Ω．

（1）图中有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”，并在图中改正（导线不许交叉）；

（2）实验中，小明同学正确连接好电路后，闭合开关，移动滑片，发现小灯泡始终不亮，且电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是  ▲  ；

| （3）排除故障后，小明同学调节滑动变阻器，进行了几次实验，得到部分U和I的数据如下表所示，则小灯泡的额定功率为 ▲ W； 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80[来源:学,科,网] | 4.20 |
| I/A | 0.20 | 0.40 | 0.47[来源:Zxxk.Com] | 0.5 | 0.51 |
| 灯泡亮度 | 不亮 | 不亮 | 偏暗 | 正常 | 很亮 |

（4）小明同学在对数据进行分析时发现：小灯泡灯丝电阻随电压的增大而  ▲  （选填：“增大”或“减小”、“不变”）．在第1次、第2次实验中，小灯泡不亮的原因是因为灯泡两端的电压太低，通过灯丝的电流太小，导致灯泡的  ▲  太小；

（5）实验中老师提供了甲：“10Ω 1.5A”、乙：“20Ω1.2A”和丙：“30Ω1A”三个滑动变阻器，你认为小明同学完成上表实验所使用的滑动变阻器是：  ▲  （选填：“甲”、“乙”或“丙”）；

（6）小明还设计了如图28所示的电路，测出另一小灯泡的额定功率。已知小灯泡的额定电压为U额。请完成下列实验步骤：

①闭合开关S、S1，调节R1的滑片，使电压表的示数为U额；

②接着断开开关  ▲  ，闭合开关  ▲  ，调节  ▲  （选填“R1”或“R2”）， 使电压表的示数仍为U额；

③读出电阻箱此时连入电路的阻值为R0；

④计算小灯泡额定功率的表达式：P=  ▲  。

图28

2018～2019学年度第一学期期末考试

九年级物理参考答案

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | D | D | A | C | B | A | D | D | D | A | D |

二、填空题(本题共9小题，每空1分，共24分)

13. 右    1.5                       14. 压缩    80

15. 做功    速度    质量不同的小球

16. （1）并    220    （2）串联    （3）100    80%

17. 乙    变大    变小

18.  短路    正常                   19.  0.1    200

20.  变大    不变                   21.  24    12    9

三、解答题(本题有8小题，共52分，解答第23、24两小题要有解答过程)

22.（6分）作图略

23. （2分+2分+2分=6分）

（1）3.6×107J      （2）1.8×104W      （3）3Kg

24. （2分+2分+2分=6分）

（1）220Ω    （2）1320W      （3）12℃

25. （每空1分，共5分）

（1）3    3.12      （2）省力    省功     （3）96.2%

26. （每空1分，共5分）

（1）灯泡的亮暗程度    不同

（2）电流（或电流与通电时间）    电压    在电压、通电时间相同时，电流越大，电流做功越多

27. （每空1分，共6分）

（1）①煤油的比热容较小（或水的比热容较大）  温度计示数的变化  ②不同 相同

（2）B    串联

28. （每空1分，画图2分，共7分）

（1）连接电路时开关没有断开    （2）画图略（不延长通过原点得1分，中间出现折线不得分）

（3）大于    控制电阻两端的电压不变（或使电压表示数保持不变，只填控制电压不变不给分）    4    在电路中串联一个10Ω（或15Ω或20Ω）的电阻【只答“串联一个电阻”不给分】

29. （每空1分，连图2分，共11分）

（1）连图略    （2）灯泡处断路  （3）1.9   （4）增大    实际功率   （5）丙

（6）②S1    S、S2 （答“S2”也对）   R2     ④U额2/ R0