家庭电路中电流过大的原因

1．发生短路是电路中电流过大的原因之一

（1）短路：就是电流没有经过用电器而直接构成通路。

（2）原因：发生短路时，电路中的电阻很小，相当于导线的电阻，电路中的电流会很大。

（3）实际情况：在安装时致使火线和零线直接接通，或用电器内部火线和零线直接接通；电线或用电器的绝缘皮由于老化而破损，致使火线和零线直接接通。

2．用电器的总功率过大是造成电流过大的另一原因

（1）原因：电源电压一定，用电器的总功率过时，根据公式I=P/U可知，电路中的电流会过大。

（2）实际情况：多个用户集中同时使用多个大功率的用电器；一个插座上使用多个大功率的用电器。

典型例题    下列说法中正确的是（    ）

A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小

B．引起家庭电路中电流过大的原因，一定是连入电路中的用电器实际功率过大

C．金属导体中的电流方向与其中自由电子定向移动方向相反

D．家庭电路中的空气开关突然断开，应先找出引起电流过大的原因，解决后再闭合空气开关

解析：因为在家庭电路中，各用电器都是并联的，而且并联电路的等效电阻小于其中任何一个电阻，所以同时工作的用电器越多，总电阻越小，故A选项是正确的；引起家庭电路中电流过大的原因，一是短路；二是连入电路中的用电器实际功率过大。故B选项是错误的；因为物理学规定：正电荷定向移动的方向为电流的方向，而自由电子带负电，所以金属导体中的电流方向与其中自由电子定向移动方向相反。故C选项是正确的；家庭电路中的空气开关突然断开，应找出是短路造成的；还是连入电路中的用电器实际功率过大造成的，解决后再闭合空气开关。故D 选项是正确的.

答案：ACD

针对练习1  炎热的夏天，小雷家新安装了空调。当空调运转时，只要将完好的电水壶插头插入插座，空气开关就跳闸，分析原因可能是（    ）

A．电水壶的插头没插入前，插座就短路了

B．电路中用电器的总功率过大

C．电路中总电流小于空气开关的额定电流

D．电线过细而电阻大造成电路电流过大

针对练习2  关于家庭电路，下列说法中正确的是（      ）

A、家庭电路中总电流过大，一定是由于电路中用电器的实际功率过大引起的

B、在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小

C、如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D、电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

针对练习3  小王家中的电能表如图所示，从表盘信息可知，他家接入的用电器总功率不能超过		w。当家里只有电磁炉工作时，电能表在1min内转15转，则该电磁炉的额定功率为________w。

1．下列现象不会引起家庭电路发生火灾的是

A．用电器总功率过大

B．短路

C．开关内两根线相碰

D.线路连接处接触不良

2．家庭电路中，下列哪种情况会使熔丝熔断（  ）

A．停电 B． 关闭空调 C． 电路发生短路 D． 打开冰箱门

3．家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当再将一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器全部停止了工作，关于这种现象以及形成的原因，以下说法正确的是（　　）

A．可能是这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B．可能是这个用电器的插头与插座没有形成良好接触，仍然是断路状态

C．可能是插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

D．可能同时工作的用电器过多，导致干路中总电流过大，保险开关跳闸

4．甜甜小的时候家里只有点灯和小的黑白电视，现在生活水平日益提高，家里有了空调，冰箱，洗衣机，电动车，电风扇，电饭锅，电饼铛，还有好多电视，他感觉家里能否无限制地增加家用电器，是否可以呢？

A、可以  B、不可以   C、还可以增加一些   D、无限制的增加

5．新建的居民住宅大多安装了自动空气开关。其原理如图所示，当电路由于电流过大时，电磁铁P的磁性将变        （选填“强”或“弱”），吸引衔铁Q的力变大，使衔铁转动，闸刀在弹力作用下自动开启，切断电路，起到保险作用。某周末，文强同学在家开着空调看电视，妈妈打开电饭锅做饭时，家里的自动空气开关“跳闸”。则此时“跳闸”的原因最可能是                 。

6．如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来。分析产生现象的原因：

（1）甲电路中电线燃烧起来的原因是                        使电路中电流过大；

（2）乙电路中电线燃烧起来的原因是                        使电路中电流过大。

1. 【2017•自贡卷】家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是（    ）

A、 家庭中用电器的总功率过大       			B、 电灯开关中的两根导线相碰

C、保险丝的规格不合适，熔断电流太小     		D、 插头中的两根导线相碰

2. 【2017•鄂州卷】在生活中，我们会遇到这些情况：(1)开关中的两个线头相碰；(2)插头中的两个线头相碰； (3)电路中增加了大功率的用电器；(4)户外输电线绝缘皮损坏。在上述情况中，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是

A．(1)和(2)     	 B．(2)和(3)      	C．(2)和(4)      	D．(1)和(4)

3、在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（　　）

（1）电路中增加大功率的用电器；

（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；

（4）户外输电线绝缘皮破损。

A. （1）和（2）    B. （2）和（3）    C. （1）和（3）    D. （2）和（4）

4、如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（　　）

A. 插排上的插孔与指示灯是串联关系

B. “跳闸”的原因一定是电路发生了断路

C. “跳闸”的原因一定是电路发生了短路

D. “跳闸”的原因可能是电路总功率过大

5、下列关于家庭电路和安全用电常识的说法，错误的是

A. 开关应该接在火线与灯泡之间

B. 若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器

C. 使用试电笔判断火线、零线时，手要按住笔尾金属体

D. 使用三线插头和三孔插座的目的，是将用电器的金属外壳与大地相连

6、【2017•深圳卷】小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（  ）

A、插头短路

B、灯丝断路

C、灯头内短路

D、灯头内断路

7、下列说法正确的是[来源:Z_xx_k.Com]

A. 图甲中磁铁静止时A端总是指向地理北方，则A端是磁铁的北极

B. 图乙为动圈式话筒的结构示意图，它的工作原理是磁场对电流的作用

C. 图丙为水位自动报警器，当水位上升到金属块A时，红灯不亮绿灯亮

D. 图丁所示的现象中，同时工作的用电器过多不会使家庭电路电流过大

8. 【2017•威海卷】炎炎夏日，同时使用过多的大功率用电器往往会引起空气开关“跳闸”，其原因是　 　，请写出一条安全用电的注意事项　                   　．

9. 【2017•营口卷】小华家的电能表上标有“600revs（kW•h）”的字样，表示接在这个电能表上的用电器，每消耗1kW•h的电能，电能表上的转盘转过600转，她想用电能表测量家中空调的功率，便单独使用空调1min，同时观察到电能表上的转盘转过了10转，则空调的功率为       W．家庭电路如果电流过大，会导致温度升高，造成火灾，电流过大有两个原因，一是       ，二是            ．

10、家庭电路中的各用电器之间是      （填“串”或“并”）联的。家庭电路中发生短路时，电路中的      很大，此时电路中的      会起到保护作用，避免发生火灾。“十字”路口上安装着交通指示灯，每组指示灯是“红、黄、绿”三盏，每盏灯上都标有“220V 100W”字样，则每组灯正常工作时每小时耗电      度。