专题08  力与机械

考点一：杠杆及杠杆平衡条件

1．杠杆

(1)定义：在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒叫杠杆。

①形状：可直可曲，形状任意。②在力的作用下不易发生形变。

(2)五要素(如图所示)

①支点(O)：杠杆绕着转动的点。

②动力(F1)：使杠杆转动的力。

③阻力(F2)：阻碍杠杆转动的力。

④动力臂(l1)：从支点到动力作用线的距离。

⑤阻力臂(l2)：从支点到阻力作用线的距离。

动力、阻力都是杠杆受到的力，所以作用点在杠杆上；它们使杠杆的转动的方向相反。

（3）画力臂方法：(1)找支点O；(2)画力的作用线(虚线)；(3)画力臂(实线，过支点垂直力的作用线作垂线)；(4)标力臂

2．研究杠杆的平衡条件

(1)杠杆平衡是指杠杆静止或匀速转动。

(2)杠杆的平衡条件(或杠杆原理)是动力×动力臂＝阻力×阻力臂。用公式表示是F1l1＝F2l2。

3．杠杆的种类

A．省力杠杆：动力臂l1大于阻力臂l2，优点是省力；

B．费力杠杆：l1小于l2，优点是省距离；

C．等臂杠杆：l1等于l2，不省力也不费力。

考点二：滑轮

1.动滑轮、定滑轮、滑轮组的比较

|  | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示意图 |  |  |  |
| 定义 | 中间的轴固定不动的滑轮 | 和重物一起移动的滑轮 | 定滑轮、动滑轮组合成滑轮组 |
| 实质 | 等臂杠杆 | 动力臂为阻力臂2倍的杠杆 | 省力杠杆 |
| 特点 | 不能省力但是能改变动力的方向 | 能省一半的力，但不能改变动力的方向 | 既能省力又能改变动力的方向 |
| 动力与阻力及移动距离的关系 | F1＝F2 s＝h | F1＝F2 s＝2h | n段绳子承担总重F＝G，S＝nh |

考点三：斜面

(1)定义：一个与水平面成一定夹角的倾斜平面。

(2)特点：省力机械。

如图：用F表示力，s表示斜面长，h表示斜面高，物重为G。理想情况下，根据功的原理，得W＝Fs＝Gh，变形得F＝Gh/s，当h一定时，斜面越长越省力；例盘山公路。

螺旋线可以看做是绕着圆柱上的斜面；例：饮料瓶瓶盖、螺旋千斤顶等。

考点四：机械效率

1．使用机械时，人们对机械做的功是总功，机械克服有用阻力做的功是有用功，克服额外阻力做的功是额外功，有用功和额外功之和，叫做总功。

2．机械效率：有用功与总功的比值叫机械效率，公式η＝。它没有单位，其大小总是小于(选填“大于”或“小于”)1。

3．提高机械效率的方法：影响机械效率的因素有机械自重、摩擦，提高机械效率的方法：①减轻机械自重使机械更合理轻巧；②经常保养润滑。

4．常见几种简单机械的机械效率

| 种类 | 杠杆 | 斜面 | 滑轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图例 |  |  |  |
| 理想情况(不考虑机械自重及摩擦) | η＝1 Fs＝G物h | η＝1 Fs＝G物h | η＝1 Fs＝Gh |
| 非理想情况(考虑机械自重及摩擦) | η＜1 η＝ | η＜1 η＝ | η＜1 η＝＝ |

5．注意：机械效率具有可变性：由公式η＝＝可知，使用同一机械，在W额一定时，W有用越大，η也越大。使用不同的机械，在W有一定时，W额越大，η越小。

考点一  杠杆

【典例】（2018•广西）在探究“杠杆平衡条件“实验中，杠杆在力F作用下水平平衡，如图所示，现将弹簧测力计绕B点从a位置转动到b位置过程中，杠杆始终保持水平平衡，则拉力F与其力臂的乘积变化情况是

A．一直变小           B．一直变大            C．一直不变           D．先变小后变大

【答案】C

【解析】将测力计绕B点从a位置转动到b位置过程中，钩码的重力不变，其力臂OA不变，即阻力与阻力臂的乘积不变；由于杠杆始终保持水平平衡，所以根据杠杆的平衡条件可知，拉力F与其力臂的乘积也是不变的。故选C。

【点评】本题考查了杠杆平衡条件的分析，属于基础知识。

【跟踪练习】

1．（2018•聊城）人体中的许多部位都具有杠杆的功能。如图是人用手托住物体时手臂的示意图，当人手托5kg的物体保持平衡时，肱二头肌收缩对桡骨所施加力的大小一定

A．大于5kg             B．大于49N           C．小于49N            D．等于49N

2．（2018•上海）如图所示，O为杠杆的支点，A点挂一重物，为使杠杆在水平位置平衡，若在B点施加一个力并使该力最小，该力应沿

A．BM方向             B．BN方向            C．BP方向            D．BQ方向

3．（2018•铜仁市）以下有关杠杆的应用中，属于费力杠杆的是

A．开啤酒瓶盖的起子      B．用镊子夹取砝码    C．剪铁皮的剪刀        D．用撬棒撬石头

考点二  滑轮

【典例】（2018•宁波）如图所示，F1=4N，F2=3N，此时物体A相对于地面静止，物体B以0.1m/s的速度在物体A表面向左做匀速直线运动（不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦）。下列说法错误的是

A．F2的功率为0.6W                           B．弹簧测力计读数为9N

C．物体A和地面之间有摩擦力                  D．如果增大F2，物体A可能向左运动

【答案】D

【解析】A、由图知，水平使用滑轮组，n=2，拉力端移动速度v=2v物=2×0.1m/s=0.2m/s，拉力做功功率P2=F2v=3N×0.2m/s=0.6W，故A正确；B、不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦，弹簧测力计的示数F=3F2=3×3N=9N，故B正确；C、对于物体A，受到的力：B向左的摩擦力fB=2F2=2×3N=6N、向右的拉力F1=4N、因为A静止，所以地面向右的摩擦力f地=fB-F1=6N-4N=2N，所以物体A与地面之间有摩擦力，故C正确；D、如果增大F2，B将做加速运动，B对A的压力和接触面的粗糙程度不变，B与A之间的摩擦力不变，A受力不变，还是处于静止状态，故D错。故选D。

【点评】本题考查了功率公式的应用、影响滑动摩擦力的因素、物体受力分析等知识点，要求认真审题，利用好水平使用滑轮组的特点是关键。

【跟踪练习】

1．（2018•广元）用如图所示的工具提升相同重物G，（不计摩擦，不计绳、滑轮和杠杆重）最省力的是

A．            B．           C．            D．

2．（2018•乌鲁木齐）如图所示，每个滑轮的重力相等，不计绳重和摩擦力，G1=60N，G2=38N，甲乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则每个动滑轮的重力为

A．3N                   B．6N                C．11N                D．22N

3. （2018•凉山州）用一个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组来提升重物，请在图中画出最省力的绕法。

考点三  机械效率

【典例】（2018•铜仁市）如图所示，小刚做“测量滑轮组的机械效率”实验时，用20N的拉力将重为30N的物体匀速提升30cm。求：①此滑轮组是由_______段绳子承担动滑轮和物体的总重。②滑轮组的机械效率是_______%。③测量滑轮组的机械效率时，下列因素中：a．动滑轮重力、b．绳子绕法、c．摩擦力、d．定滑轮重力、e．物体重力，对滑轮组机械效率有影响的是_______。
A．acde                   B．bce                 C．ace                 D．abcde

【答案】①3；②50；③C。

【解析】①因为一个动滑轮提供两条绳子，而动滑轮中间的挂钩也提供一条，所以重物和动滑轮由3段绳子承担；②滑轮组的机械效率：；③总功等于有用功加额外功，减小动滑轮重力，可以减小额外功，从而减小总功，根据可知，可以提高滑轮组的机械效率，故a有影响；根据可知，改变绳子绕法、减小定滑轮重力，滑轮组的机械效率不变，不能提高滑轮组机械效率，故b、d无影响；总功等于有用功加额外功，减小绳子与滑轮之间的摩擦，额外功减小，总功减小，有用功不变，可以提高滑轮组的机械效率，故c有影响；根据可知，增大重物重力，可以提高滑轮组的机械效率，故e有影响；故选C。

【点评】此题考查滑轮组的认识、提高机械效率的方法，是一道综合性较强的题目，考查非常全面，需要学生具备扎实的物理知识。

【跟踪练习】

1．（2018•宜昌）下列有关起重机提升货物时机械效率的说法，正确的是

A．有用功越多，机械效率越高            B．同一起重机提起的货物越重，机械效率越高

C．额外功越少，机械效率越高            D．同一起重机提起同一货物越快，机械效率越高

2．（2018•攀枝花）某实验小组分别用如图所示的甲、乙两个滑轮组（每个滑轮等重），在相同时间内把重物G提升相同高度，F1和F2大小相等，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是

A．力F1和F2做功的功率相同                    B．力F1和F2做的总功相同

C．乙滑轮组更省力，两个滑轮组机械效率一样大    D．甲滑轮组的机械效率比乙滑轮组高

3．（2018•广安）如图所示，斜面长3m，高0.6m，建筑工人用绳子在6s内将重500N的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是150N（忽略绳子的重力）。则下列说法正确的是

A．斜面上的摩擦力是50N                       B．拉力的功率是50W

C．拉力所做的功是300J                         D．斜面的机械效率是80%