物 理 试 题      2019.4

满分80分，考试时间80分钟．

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．下列关于能源和电磁波的说法，错误的是

A．生物质能是地球上丰富的可再生能源

B．手机等通信工具主要是利用电磁波来传递信号的

C．中央电视台第一套节目的波长为4.96m，则其频率为605MHz

D．热水散发的能量不可能全部自动聚集起来，是因为能量的转移是有方向性的

2．下列四个现象中，属于液化现象的是

A．冰冻的衣服晾干

C．冬天窗玻璃上有水滴

B．春天冰雪消融

D．用干手器将手烘干

3．如图为平面镜成像实验的情景．下列有关平面镜成像的几种说法，错误的是

A．棋子与像的连线与平面镜垂直

B．平面镜成像遵循光的反射规律

C．棋子在平面镜中成的像是虚像

D．把棋子移近平面镜时，它的像会远离平面镜

4．一辆普通家用轿车的长约为教室长度的一半．如图是某家用轿车在平直公路上行驶过程中，用相机每隔0.3s曝光一次得到的照片．拍照过程中，轿车的平均速度最接近于

A.  30km/h        B.  60km/h        C.  90km/h         D.  120km/h

5．在初中物理实验中经常需要多次测量．下列与探究不同物质吸热升温现象的实验中多次测量加热时间、沙子和水升高的温度作用完全相同的实验是

A．在建立密度概念中，需要多次测量物质的质量和体积 [来源:学#科#网Z#X#X#K]

B．在探究杠杆平衡条件实验中，需要多次测量动力、动力臂、阻力、阻力臂

C．在伏安法测电阻实验中，需要多次测量电阻两端的电压和电阻中的电流

D．在测定小灯泡的功率实验中，需要多次测量灯泡两端的电压和灯泡中的电流

6．电吹风是常用的家用小电器．某品牌电吹风既可吹冷风、又可吹热风，下列正在吹冷风的电路图是

7.  在如图所示装置中，EF是滑动变阻器的电阻片，与可以绕O点转动的金属滑杆相连，滑杆的另一端固定一个漂在油面上的浮子．小明想在此装置中接入一只电压表，当油量增加时电压表示数变大，电压表应并联在图中

A.  A、B间        B.  C、D间       C.  A、D间       D.  D、E间

8．实验过程中，当实验现象或效果不明显时，往往需要对实验进行优化改进．下列优化措施中，合理的是

A. 测量纸锥下落速度时，为方便时间的测量，应选用锥角较小的纸锥

B. 估测大气压的值时，为能用常见弹簧测力计测量力，应选用较细小的注射器

C. 探究平面镜成像时，为使棋子的像清晰一些，应用手电筒对着平面镜照射

D. 探究分子引力时，为使铅块下能悬挂更重的物体，应使铅块表面更粗糙

9. 根据如图所示的器材或装置叙述的物理知识正确的是

A. 电风扇工作时主要将电能转化为机械能

B. 家庭电路中的电能表是测量电流做功快慢的

C. 法拉第根据图示电磁感应的原理制成了电动机

D. 测电笔按图示的方法使用可以辨别家庭电路中的火线与零线

10．如图所示，凸透镜竖直放置，凸透镜焦距为f，现有一点光源S在凸透镜左侧以凸透镜两倍焦距处为圆心、在经过主光轴的竖直平面内做顺时针圆周运动，半径为r，且r＜f，下列关于点光源所成像的运动轨迹图，正确的是

[来源:学&科&网Z&X&X&K]

11．在水平桌面上有一个盛有水的容器，木块用细线系住浸没在入水中，如图甲所示．将细线剪断，木块最终漂浮在水面上且有2/5的体积露出水面，如图乙所示．下列说法正确的是

A．甲、乙两图中，木块受到水的浮力之比是5:2

B．甲、乙两图中，水对容器底部的压强大小相等

C．甲图中细线对木块的拉力与木块受到的浮力之比是2:5

D．甲图中容器对水平桌面的压力小于乙图中容器对水平桌面的压力

12．如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A”，灯泡标有“2.5V 1.25W”字样，不考虑灯丝电阻的变化．若闭合开关，两电表的示数均不超过所选量程，灯泡也能安全工作，下列说法中正确的是

A．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是4～20Ω

B．电流表示数的变化范围是0～0.5A

C．灯泡的最小功率是0.9W

D．滑动变阻器的功率可以为1W

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共24分）

13．在学习声现象时，小明做了以下几个实验：①放在钟罩内的闹钟正在响铃，把钟罩内的空气抽去一部分，听到的铃声明显减弱；②使正在发声的音叉接触水面，水面溅起水花；③吹笛子时，手指按住不同的孔便会发出不同的声音．

你认为，上述实验中能说明声音产生原因的是    ▲    （只填序号，下同）；能说明声音传播条件的是    ▲    ．

14．如图为研究气体扩散的实验装置，两个瓶中分别装有二氧化氮气体和空气，其中二氧化氮气体的密度大于空气的密度．为了增强实验的可信度，下面一只瓶子里应装入    ▲    气体．扩散现象说明了

＿＿＿    ▲    ＿＿＿＿．

15．当“流浪地球”发动机给地球减速时，发动机喷射“火焰”的方向与地球前进方向    ▲    （选填“相同”、“相反”），此时给地球阻力的施力物体是   ▲   ＿（选填“空气”、“火焰”）．关闭地球发动机后，地球能以光速的千分之五的速度“滑行”，这是因为地球      ▲      ．

16．如图是“神州十号”载人飞船与“天宫一号”交会对接时的情景．在对接过程中，若以“天宫一号”为参照物，“神州十号”载人飞船是

▲    （选填“静止”、“运动”）的．航天员进入“天宫一号”后，    ▲    （选填“可以”、“不可以”）通过拉弹簧拉力器达到锻炼身体的目的．

17．在“探究凸透镜成像规律”实验中，小明用如图甲所示的装置测出凸透镜的焦距，该凸透镜的焦距是    ▲    cm；实验过程中，当蜡烛、透镜、光屏位置如图乙时，在光屏上可成清晰的像，烛焰在光屏上成的是倒立    ▲    的实像；小明站在蜡烛左侧向凸透镜方向看，    ▲    （选填“能”、“不能”）观察到烛焰通过凸透镜反射形成的像．

甲                         乙

18. 如图是一款能发电的魔方充电器，转动魔方时，根据    ▲    （选填“电流的磁效应”、“电磁感应”或“通电导体在磁场中受力”）的原理发电，产生的电能储存于魔方内．魔方还能通过USB端口给移动设备充电，给移动设备充电时，魔方相当于电路中的    ▲    （选填“电源”或“用电器”）．

19.  PM2.5是漂浮于空气中直径小于或等于2.5um的颗粒物．某人提出：利用大型鼓风机向空中喷射大量水滴，吸附空气中的PM2.5下落至地面．但专家认为该方法欠妥：按1s 喷射出2L 水计算，持续喷射lh 就需用水    ▲    t．盛夏，喷射出的水滴还未落地就已   ▲    成水蒸气；寒冬季节，喷射出的水滴很快会   ▲    成冰粒，容易造成公路交通的安全隐患．

20．如图所示是测量电能的仪表，这只电表此时的读数是

▲    kW·h；当电路中只有一只电饭煲接入电路，正常工作0.5h，发现此电能表的转盘转过了1250转，则这只电饭煲的额定功率是    ▲    W．

21．如图甲所示，用一拉力传感器（能感应力大小的装置）水平向右拉水平面上的木块，当A端的拉力均匀增加的过程中，0～tl时间内木块静止，木块运动后改变拉力大小，使木块在t2时刻后处于匀速直线运动状态．计算机对数据处理后，得到如图乙所示的拉力随时间变化图线，则当用F=5.3N的水平拉力拉静止的木块时，木块所受摩擦力的大小为    ▲    N；若用F=5.8N的水平拉力拉木块时，木块所受摩擦力的大小为    ▲    N．

22．随着我国人民生活水平的不断提高，汽车作为一种普通的交通工具已经走进千家万户．

(1) 汽车发动机常用循环流动的水来帮助它散热，这主要是利用了水的    ▲    较大的特点．

(2) 若汽油机每秒对外做功20次，则汽油机飞轮的转速为________r/min．

(3) 小明同学阅读了某牌号汽车发动机的说明书后，画出了如图所示的汽油机的能量流程图．若汽车行驶时发动机产生的牵引力是1600N，发动机将获得的机械能用来推进汽车行驶的效率为80%．则该汽车燃烧10kg的汽油，能行驶的最大距离为     ▲     ．（汽油的热值为q=4.0×107J/kg）

三、解答题（本题共5小题，共32分．其中24、27（2）题应写出必要的解题过程）

23．（4分）(1)图甲是打开的汽车后备箱盖，它被液压杆支撑（不计后备箱盖重）．关箱盖时，它可看作一个杠杆，图乙是其简化图：O是支点，F2是液压杆作用在A点的阻力．请在图乙中画出在B点关上后备箱盖的最小动力F1．

(2)如图丙所示，一束光从水中斜射向水面．请画出折射光线的大致方向．

(3)如图丁所示，根据小磁针静止时的指向，标出磁体的N极和A点的磁场方向．

24.（6分）如图甲所示，叉车的两个前轮宽大、两个后轮窄小．每个前轮与地面的接触面积为0.05m2，每个后轮与地面的接触面积为0.02m2，叉车（包含人）的重心在P点，叉车和人的总质量为2.1t．某次工作时，叉车托着1.5t的货物（重心在Q点）从A点竖直匀速提升到B点，再水平匀速移动到C点，如图乙所示，共用了2min，g取10N/Kg．求：

(1)当叉车不放货物静止在水平地面上时，叉车对地面的压强大小？

(2)从A到C过程中，叉车对货物做功的功率是多少？

(3)图中叉车装运的货物最大重力是多少？

25．（6分）小亮想测量一个小木块（不吸水）的密度，他利用天平、圆柱形玻璃杯、适量的水、细针等器材，经过思考，想出了如下的实验方法．

(1)图甲是小亮在调节天平时的情景，小丽指出了他在操作上的错误，你认为错误之处是：             ▲               ．

(2)小亮纠正错误后调节好天平，按照以下步骤继续实验：

①将小木块放在天平左盘，天平平衡时右盘中所加砝码和游码的位置如图乙所示，则小木块的质量为    ▲    g．

②将玻璃杯中装满水，用细针缓慢地将木块压入水中，使之完全浸没．利用排水法，测出溢出水的质量为30g，则小木块的体积为    ▲    cm3．

③算出小木块的密度是    ▲    kg/m3．

(3)受小亮实验的启发，小丽在实验时除了利用原有的圆柱形玻璃杯、适量的水和细针外，又找了一把刻度尺，她不用天平也测出了木块的密度．请你将下列测量步骤补充完整：

①在玻璃杯中装入适量的水，用刻度尺测出杯中水的深度为h0；

②                       ▲                           ；

③用细针缓慢地把木块压入水中，使之完全浸没，用刻度尺测出杯中水的深度为h2；

④小木块密度的表达式：ρ木=       ▲          （用测量的物理量和已知量的符号表示）．

26．（8分）某实验小组做“测量小灯泡的功率”实验，实验所用器材有电压为4.5V的电源、额定电压为2.5V的小灯泡（正常发光时的电阻约为10Ω）、电流表（0~0.6A；0~3A）、电压表（0~3V；0~15V）、滑动变阻器（50Ω 1A）、开关各一个，导线若干．

(1)请用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整，连线时导线不能交叉．

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至最＿  ▲    （左/右）端．

(3)闭合开关后，两电表都有读数，但小灯泡不亮，可能的原因是＿＿＿  ▲    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

(4)闭合开关后，移动变阻器的滑片，使电压表的示数为2.5V，此时电流表示数如图乙所示，其读数为＿  ▲ ＿A，小灯泡的额定功率为＿  ▲  ＿W．[来源:学科网ZXXK]

(5)小明利用该电路探究电流跟电阻的关系，仅把其中的小灯泡换成了定值电阻，为了使所控制的电压如图丙所示，这些定值电阻不能大于＿  ▲  ＿Ω．

(6)这某次移动滑动变阻器滑片过程中，滑动变阻器连入电路阻值的变化量为ΔR1，灯泡阻值的变化量为ΔR2，则ΔR1________ (大于/等于/小于)ΔR2．

27. (8分)在设计和制作一只调光灯的综合实践活动中，

(1)小明观察家中新买了一台多功能LED台灯，其结构如图甲所示．S1是控制LED灯的开关；安全开关S2位于台灯底部的前端，当台灯倾斜S2刚离开桌面时会自动断开，切断台灯的电源；USB接口可以给手机充电．

小明对开关S2很感兴趣，并开始研究其功能．他闭合开关使台灯发光，并保持支架和灯头的夹角不变，向后调节支架的位置，当达到图乙所示的位置时，台灯虽未倾倒但底座前端刚好翘起，此时S2断开台灯熄灭．接下来，小明向固定在底座上的笔筒中放入一支铅笔，这时台灯底座重新落回桌面，S2闭合，台灯又发光．当他再从笔筒中取出这只笔时，台灯底座前端翘起，再次熄灭．

小明想利用安全开关S2制作一个在手机充电时可以自动断电的装置，这样就可以避免因夜间手机充电时间过长而带来的安全隐患．小明根据上述现象，经过思考，建立了＿  ▲  ＿模型，利用湿巾和少量的水，结合蒸发知识设计了一个简易的装置．下面是小明的设计方案，请将其补充完整．

①抽取一张湿巾放进空笔筒中，并把手机数据线插入台灯底座的USB接口，手机开始充电．

②慢慢向后调节支架，同时观察手机充电的情况，直至手机刚好停止充电．

③保持支架和灯头的位置不变，_______＿  ▲  _________，使开关S2闭合．

④一段时间后，台灯底座前端自动翘起，开关S2切断电路．在不改变支架和灯头位置的前提下，若要缩短充电时间，可采用的方法是＿    ▲    __．

(2)小亮同学自制了一只亮度可调节的台灯，其电路图及灯泡规格如图所示，电源电压U=12V保持不变．开关从触点O依次转动到触点3的过程中，灯泡的亮度＿  ▲  ＿；若灯泡电阻不随温度变化而变化，电阻R1=12Ω，则开关转到触点1时，灯泡的实际功率是多少？（结果保留2位小数）

(3) 如图是小聪同学设计的某型号台灯电路图．电源电压恒为18V，灯泡L的电阻为9Ω（不考虑电阻变化）、额定电流为2A．在某次调试过程中，滑动变阻器R有“50Ω  1A”和“20Ω  1.8A”两种规格可供选择，两只电压表量程均符合要求．当闭合开关后，若移动滑片使两只电压表示数差值最大，则应选用＿  ▲  ＿规格的滑动变阻器，此时两只电压表示数差值的最大值为＿  ▲  ＿．

2019年江阴市南闸实验学校初三物理试卷

评分标准

2019.4

一、选择题（共12小题，每小题2分，共24分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | D | C | A | D | B | B | A | A | C | D |

二、填空题（共10小题，每空1分，共24分）

13． ②   ①                     14．二氧化氮  分子在永不停息地做无规则运动

15． 相同  火焰  具有惯性        16．运动  可以

17． 10.0   放大  能              18．电磁感应  电源

19． 7.2    汽化  凝固            20．31. 6   1000

21． 5.3    5.1                   22．（1）比热容  （2）2400   （3）6×104 m

三、解答题（共5小题，共32分）

计算题评分要求：公式书写正确、代入数据和单位、计算结果正确才能得相应分数。

23．（4分）（略）

24．（6分）

（1）p=F/S=G/S………………………………………………………………………………1分

=（2.1×103Kg×10N/Kg）/[（0.05m2+0.02m2）×2]= 1.5×105Pa ………………1分

（2）W=Fs=Gh=1.5×103Kg×10N/Kg×4m=6×104J……………………………………… 1分[来源:学科网]

P=W/t=6×104J/120s=500W……………………………………………………………1分

（3）F1L1=F2L2…………………………………………………………………………………1分

G=F1=(F2L2)/L1=(2.1×104 N×1.2m)/ 1.0m=2.52×104 N ……………………………1分

25．（6分）

（1）在调节平衡螺母前，未将游码移到零刻度线

（2）①18.6   ②30   ③0.62×103

（3）将木块放入水中静止时，用刻度尺测出杯中水的深度h1       （h1-h0）ρ水/（h2-h0）

26．（8分）

（1）（略）2分

（2）左               （3）小灯泡的实际功率太小（或小灯泡通过的电流太小）

（4）0.24   0.6        （5）40             （6）大于

27．（8分）

（1）杠杆   ③向笔筒中的湿巾滴加适量的水   ④减少滴加水的质量

（2）变暗……………………………………………………………………………………1分

R=U2/P=（12V）2/6W=24Ω ……………………………………………………………1分[来源:学。科。网]

P=I2R=[12V/（24Ω+12Ω）] 2×24Ω=2.67W …………………………………………1分

（3）选用“20Ω  1.8A”，此时电压表示数最大差值为14.4V……………………… 2分