| 课题：电功率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 思路 | 通过生活中的实例，以灯泡的不同亮度引导学生观察思考,创设情境激发学习兴趣。帮助学生建立电功率概念，并理解电功率的意义。对一些用电器的功率有所了解。通过实验探究，掌握正确分析电功率的方法，体验科学实验与研究的过程。通过学习，知道物理知识与生活中的实际问题是密切联系的。 |  |  |  |
| 教学 目标 | 知识和技能 | 1．知道电功率表示消耗电能的快慢，知道电功率的单位是W或kW。 2．会用电功率的计算公式P=W / t进行简单的计算。 3．会用电功率的概念解释生活中的一些现象。 |  |  |
|  | 过程与方法 | 1．观察体验电能表表盘转动快慢跟用电器电功率的关系。 2．通过对生活中实际问题的探讨，加深对电功率概念的理解。 |  |  |
|  | 情感、 态度、 价值观 | 1．激发学生的学习兴趣。 2．培养学生实事求是的科学态度。 |  |  |
| 重点 难点 | 重点 | 掌握电功率的概念、公式。 |  |  |
|  | 难点 | 运用电功率公式计算实际问题。 |  |  |
| 教学 准备 | 一只100 W的灯泡，一只15 W的灯泡，一个带电能表的示教板，多媒体设备。 |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |
| 一、 引 入 新 课 | 教师引导 |  | 学生交流互动 | 媒体及演示 |
|  | 提出问题，引导学生提出在生活中对瓦的认识。 1．生活中什么地方经常提到“瓦”？ 2．平常所说的“瓦数大”“瓦数小”是什么意思？ 3．电器瓦数不一样，表现在消耗电能上有何不同？ |  | 学生讨论出各种不同的结果。 |  |
| 二、 电 功 率 | 1．用一只100 W的灯泡、一只15 W的灯泡、一个接好电能表的示教板，引导学生思考怎样利用所给器材进行实验，比较两个瓦数不同的灯泡在消耗电能上有何不同？ 2．引导学生通过观察电能表的读数可以得到什么结论？ |  | 1．在学生讨论后，选一组学生说出自己的实验思路，并对这组学生的想法进行讨论和补充。 2．学生通过实验观察出“瓦数”不同时，电能表铝盘转速不同，表明了两个灯泡消耗电能的快慢不一样，100 W的消耗电能快，15 W的消耗电能慢。 使学生得到直观认识：不同用电器消耗电能快慢是不一样的。 | 播放视频“用电能表测量电功率”。 |
|  | 3．引入电功率的概念，用电功率表示消耗电能的快慢。 符号：P 单位：瓦特（瓦） （W） 其他单位：千瓦（kW） 1 kW=103 W 4．组织学生看各种家用电器的功率，参见教材第33页。 |  | 3．学生理解：物理学中，用“电功率”表示消耗电能的快慢，平常所说的“瓦”是电功率的单位。 4．让学生对各种电器消耗电能的快慢（电功率）有一个大致认识。 |  |
| 三、 电 功 率 的 计 算 | 1．电功率表明了电器消耗电能的快慢，那么是哪些因素影响着电器的电功率呢？ 2．应该在什么条件下比较不同电器消耗电能的快慢？用“速度”定义加深学生对电功率的理解。 3．综上所述，我们在比较任何电器的电功率时，算出什么即可？ |  | 1．学生讨论： 应该包含两个方面的因素：消耗电能的多少；消耗这些电能所用的时间。 2．相同时间的前提下，比较消耗电能的多少。 3．单位时间内消耗的电能。 |  |
|  | 4．求一个电器的功率：一个用电器在时间t内消耗的电能为W，那么它的电功率P应表示成什么？ 5．写出公式中P、W、t 三个符号的意义及单位： 6．用例题巩固电功率公式的使用。 |  | 4．应表示成： # P=W / t 即电功率的公式。 5．W ——电流做的功（消耗的电能）——焦耳（J） t ——所用的时间——秒（s） P——用电器的功率——瓦特（W） 6．课堂小练习。 |  |
| 四、 千 瓦 时 的 来 历 | 1．“千瓦时”是电能的单位，它的由来我们能不能从P= W/ t中得出？ 2．看来1千瓦时是功率为1 kW的用电器使用1 h所消耗的电能。 区分“千瓦时”与“千瓦”，一个是电能单位，一个是电功率的单位。 |  | - 公式变形为W= P t。 P取“千瓦”为单位。 t取“时”为单位。 2．学生理解并记忆。 |  |
| 五、 观 察 实 际 用 电 器 ， 分 析 功 率 问 题 | 1．结合教材第34图7.2-2： 洗衣机额定电压：220 V 允许最大电流：10 A 洗涤功率：330 W 加热功率：1 950 W 甩干功率：650 W 计算这个洗衣机的最大功率是多少？ 2．问题：洗衣机的洗涤功率、加热功率、甩干功率共多少？这里有矛盾吗？如果没有矛盾，在没有看到洗衣机实物的情况下，请你判断一下，若要洗衣机工作时不超过总功率，它是怎样设计的？ |  | 1． P总=220 V × 10 A =2 200 W 2．引导学生分析，洗衣机用按钮选择功能，某功能使用时，其他功能不能使用。 |  |
| 七、 小 结 | 1．布置巩固练习。 2．引导学生评估、交流学习情况。 3．引导学生小结，自我完善。针对学生情况评点。 4．布置课外练习及预习要求。 |  | 1．完成练习。 2．回忆本节所学内容，交流、讨论。 3．在教师指导下完成小结。 |  |