专题17.2   欧姆定律

课前预习

1.导体中的电流，跟导体两端的________成正比，跟导体的________成反比。公式为________.

2．电阻串联时相当于增加了导体的________，因此总电阻比任何一个串联电阻都_______。串联电路的总电阻等于各串联电阻________。

3.电阻并联时相当于增大了导体的_________，因此总电阻比任何一个并联电阻都_______。并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的______。

4．串联电路分压：在串联电路中各电阻分得的电压与它们的电阻成_______，表达式: __________。

并联电路分流：在并联电路中各支路分得的电流与它们的电阻成__________，表达式:___________。

知识点解读与例题突破

知识点一：欧姆定律

1.内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体两端的电阻成反比。

2.公式为：变形公式有：U= IR

3.欧姆定律使用注意：单位必须统一，电流用A，电压用V，电阻用Ω；不能理解为：电阻与电压成正比，与电流成反比，因为电阻常规情况下是不变的。

【例题1】（2019天津模拟题）由公式变形为，下列说法正确的是（）

A．加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

B．通过导体的电流越大，则导体的电阻越大

C．导体的电阻跟导体两端的电压和电流无关

D．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

知识点二：运用欧姆定律分析解决简单的电路问题

【例题2】（2018大连）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，R1为定值电阻，闭合开关S，在滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中，下列四个选项中，判断正确的是（　　）

A.电流表、电压表的示数均变小

B.电流表、电压表的示数均变大

C.电流表示数变大、电压表示数变小

D.电压表与电流表示数的比值变小

习题精练

1．（2019四川巴中）下列说法错误的是（　　）

A．电荷的定向移动形成电流

B．串联电路中电流处处相等

C．灯泡亮度由灯泡的实际功率决定

D．导体的电阻跟导体两端电压成正比

2.（2018江苏盐城）如图所示，R0为定值电阻，R1为滑动变阻器，A1，A2为实验室用电流表（接线柱上标有“﹣”，“0.6”，“3”），闭合开关后，调节滑片P．使两电流表指针所指位置相同。下列说法正确的是（　　）

A.电流表A1与A2的示数之比为1：4   B.通过R0与R1的电流之比为4：1

C.R0与R1两端的电压之比为1：4     D.R0与R1的阻值之比为4：1

3．（2019•淄博模拟题）下列电路中，已知电源电压相等，且R1＜R2，则电路中电流表的示数最大的是（　　）

4．（2017•淄博）如图所示是某种压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，A、B间有可收缩的导线，R1为定值电阻，电源电压保持不变。闭合开关S（　　）

A．压力F增大时，电流表示数变小、电压表示数变小

B．压力F减小时，电流表示数变小，电压表示数变小

C．压力F增大时，电压表示数跟电流表示数乘积不变

D．压力F减小时，电压表示数跟电流表示数之比变大

5．（2017•临沂）如图是电阻甲和乙的I﹣U图象，小明对图象信息作出的判断，正确的是（　　）

A．当甲两端电压为0.5V时，通过它的电流为0.3A

B．当乙两端电压为2.5V，其电阻值为10Ω

C．将甲和乙串联，若电流为0.3A，则它们两端的电压为2V

D．若甲和乙并联，若电压为1V，则它们的干路电流为0.4A

二、填空题

6.（2019四川内江）如图所示，电源电压为3V，闭合开关，两只相同的灯泡L1、L2都亮，灯泡L2两端的电压为　　V．突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，电路故障可能是灯泡　　开路（选填“L1”或“L2”）

7.（2019四川成都模拟题）如图是酒驾检测中酒精检测仪的简化电路图。R0为定值电阻，R1为气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度增大而减小。闭合开关，电源电压保持不变，若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪的电路中的电流，电压表示数。

8.（2018武汉模拟题）德国物理学家欧姆，从1825年开始研究电流与电源及导线长度的关系，并于1826年归纳出了今天所称的欧姆定律，即：导体中的电流，跟导体两端的电压成　　，跟导体的电阻成　　．

9.（2018绥化）一定值电阻两端电压为3V时，通过的电流为0.2V，则该定值电阻的阻值为　　Ω，当两端电压为0时，该定值电阻的阻值为　　Ω．

10．（2017•泰安）如图所示，电源电压恒为12V，闭合开关后，电压表示数为8V，则两电阻阻值的比值R1：R2=　　。

11．（2017•泰安）在相距10km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知每条输电线的电阻是100Ω．现输电线在某处发生短路，为确定短路位置，检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行检测，当电压表的示数为2.0V时，电流表示数为80mA，则短路位置距离甲　　km。

三、计算题

12．（2018海南模拟题）如图所示电路，电压表V1的读数为8 V，闭合开关后V2的读数为5 V。若电阻R1的阻值为12 Ω，求R2的阻值。

13．（2019•菏泽模拟题）如图甲所示的电路图，电源电压6V保持不变，灯L2的电阻是10Ω，闭合开关S，电流表A1的示数如图乙所示。

（1）灯泡L1和L2的连接方式是　　联。

（2）不考虑温度对灯丝电阻的影响，求：灯L1的阻值和电流表A的示数。