第2节 家庭电路中电流过大的原因 精品练习题

一、选择题

1.下列关于生活用电的说法中错误的是（　　）

A．使用测电笔时，人体要接触笔尾金属体，但绝不能接触笔尖金属体

B．控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间

C．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体

2.在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（　　）

（1）电路中增加大功率的用电器；

（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；

（4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2）	B．（2）和（3）	C．（1）和（3）	D．（2）和（4）

3.关于家庭电路，下列说法不正确的是（　　）

A．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体

B．如果有人触电要先断电后救人

C．用电器失火时，不能向用电器泼水灭火

D．空气开关“跳闸”一定是出现了短路

4.如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正烧水的电热壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热壶仍不能工作，把试电笔分别插入插座的左、右孔，氖管均发光．则电路中的故障是（    ）

A．电热壶所在电路的B、C间断路   B．插座的接地线断路

C．电路的C、D间导线断路         D．电路的A、B间导线断路

二、填空题

5.安全用电至关重要，如小明家某天正在煮饭，突然跳闸，所有电器不通电，请帮他分析出现的可能原因并提出合理建议。

（1）_________;（2）_________ .

6.小明发现家中灯光过强想换一个合适的灯泡，在更换过程中发现灯泡烫手是因为灯泡中电流具有　     ；为防止家庭电路中电流过大，应避免电路短路和家用电器　     。

7.家庭电路中空气开关的作用是　     ，当电路中　     时会引起空气开关跳闸。

三、简答题

8.如图所示，商场中，一位卖微波炉的售货员和一位顾客产生了不同意见。售货员说，微波炉很省电，用它加热食品花不了多少电费；顾客说，微波炉很费电，他家的微波炉一开就“烧保险”，他们各自是从什么角度说的？请你用科学术语说明微波炉一开就“烧保险”的原因．

9.家庭电路中有时会发生短路现象。例如，改装电路时不小心，使火线和零线直接连通造成短路；电线绝缘皮被刮破或烤焦，电线盒用电器使用年限长，绝缘皮破损或老化，也会使火线和零线直接连通或电器进水造成短路。

根据前面学过的知识可知，由于导线的电阻很小，短路时电路中的电流非常大，会产生大量的热，使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾。

这是某物理课本中关于“安全用电”的一部分内容。阅读后,请你根据所学的物理知识解释:短路时“电路中的电流非常大”和“很容易造成火灾”的原因。

四、计算题

10.如图是家庭电路的一部分．电能表的电流规格是“10（40）A”，L是“220V 22W”的节能灯，插座上接入“220V 220W”的电视机（图中未画出）．灯和电视机同时工作，求：

（1）通过电能表的电流；

（2）连续工作4h消耗多少kW·h的电能；

（3）该电路中还能接入的用电器的最大功率．

第2节  家庭电路中电流过大的原因精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：C   2.答案：A

3.答案：D． 4.答案：C

二、填空题

5.答案：电路中用电器总功率过大，建议：大功率用电器不要同时使用.

6.答案：热效应   总功率过大

7.答案：在漏电、过载或短路时自动切断电路   短路或过载

三、简答题

8.答案：售货员是从电能角度说的，顾客是从电功率角度说的；接入微波炉后，电路的总功率变大，由P=UI可知，在电压一定时，因微波炉功率较大，干路过大，造成保险丝烧断。

9.答案：根据I=U/R，因为短路时，火线与零线直接接通，电路中只有导线，导线的电阻很小，电源电压不变，所以电路中的电流非常大。再根据Q=I2Rt可知，在电阻R和通电时间t一定时，导线上的电流越大，产生的电热越多，使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾。

四、计算题

10.答案：（1）1.1A （2）0.968（3）8558W