6.6探究滑轮的作用

基础训练

1．如图1所示，在拉力F的作用下，物体以一定的速度沿水平桌面做匀速直线运动，弹簧测力计的示数为20 N，则水平拉力F和摩擦力的大小是（    ）

图1

A．10 N，10 N            B．20 N，20 N

C．20 N，40 N            D．40 N，20 N

2．如图2所示，一个体重为G的人将绳子绕过定滑轮，一端系在腰上，用手拉住绳子另一端，他要用多大力才能把自己匀速地拉上去（    ）

图2

A．G        B．2G         C．G /2       D．0

3．用图3所示的定滑轮匀速提升重物G时，向三个方向的拉力大小分别是F1、F2、F3，则三个力大小关系是（    ）

图3

A．F1最大      B．F2最大     C．F3最大      D．一样大

4．某中学要安装旗杆，下列机械中，适合安装在旗杆顶端的是（     ）

A．杠杆        B．定滑轮        C．动滑轮       D．轮轴

5．下列关于滑轮组优点的描述，正确的是（     ）

A．一定省力，又能改变力的方向

B．一定省力，但不能改变力的方向

C．有时既省力又能改变力的方向，但有时可以省力，却不能改变力的方向

D．肯定可以改变力的方向，省力与否要具体分析

【答案】

1．D

2．D

3．D

4．B

5．C

提高训练

1．在下列四种简单机械中，属于省力机械的是（    ）

A．天平         B．动滑轮       C．钓鱼竿    D．定滑轮

2．如下图所示，一物重400 N，不计滑轮重和绳与滑轮的摩擦的情况下，用20 N的拉力拉着物体，在水平面上匀速移动，则物体与地面间的摩擦力为（    ）

A．400 N       B．200 N        C．20 N        D．40 N

3．如下图所示装置中，若拉力F=4 N，则甲、乙两弹簧测力计的读数分别为（    ）

A．8 N，12 N      B．12 N，8 N      C．8 N，8 N        D．12 N，12 N

4．（多选）在不计机械自重和摩擦的情况下，能用10N的拉力刚好提起重20N物体的简单机械有（     ）

A．一个动滑轮

B．一个定滑轮

C．杠杆

D．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

5．利用滑轮组把500 N的重物匀速提升2 m，所用的拉力为100 N ，不计摩擦和滑轮重，则

（1）滑轮组所用的最少的动滑轮的个数为（    ）

A．1个       B．2个      C．3个        D．4个

（2）绳子自由端移动的距离是（    ）

A．4 m    B．8 m       C．10m        D．12 m

6．如下图所示，是一种常用的拧螺丝的螺丝刀，它可以被看作一个轮轴，它的_____相当于轮，_____相当于轴，使用螺旋刀拧螺丝的好处是_____

7．如下图所示，置于水平桌面上的物体A重为100 N，悬挂着的物体B重为60 N，在B的作用下，重物A恰当匀速运动，则A与桌面之间的摩擦力为 _______N，若B下降0.6 m，则A在桌面上移动的距离为______m

8．一根绳子最多能承受1 000 N的拉力，请设计一个滑轮组用这根绳子吊起3 300 N的重物，画出滑轮组安装示意图（动滑轮重和摩擦不计）

【答案】

1．B   2．D    3．B    4．ACD

5．（1）B  （2）C

6．刀柄  金属杆 省力

7．30  1.2

8．如下图甲、乙所示。解析：在处理这类问题时，首先确定绳子的断数n，n=G/F=3.3，则n取4段，然后由n值和拉力的方向确定动滑轮和定滑轮的个数及绕绳方法；如果不需要改

变力的方向。则只需一个定滑轮（图甲），如果需要两个定滑轮（图乙）