第2节　弹　力

知识要点基础练

知识点1　弹力

1.如图所示,跳水运动员站在跳板上向下压跳板时,使跳板发生了　弹性　形变,所以跳板对运动员有向　上　的弹力,跳板弯曲的程度越大,这个弹力就越　大　。

2.关于弹力,下列说法不正确的是(  C  )

A.只有相互接触并发生形变的物体间才存在弹力的作用

B.弹力是指发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对接触它的物体产生的力

C.茶杯对桌面的压力是由于桌面发生形变而产生的

D.弹力的方向总是与施力物体恢复形变的方向相反

3.如图所示的物体不能产生弹力的是(  B  )

知识点2　弹簧测力计

4.如图所示,正在使用的弹簧测力计的指针指在某一位置,这个弹簧测力计的量程是　0~5　N,分度值是　0.2　N,弹簧测力计所指示的力F=　1.4　N。

5.使用弹簧测力计测量力的过程中,下列说法正确的是(  B  )

A.弹簧测力计必须竖直放置使用,不得倾斜

B.使用过程中,弹簧、指针、钩子不能与外壳摩擦

C.测力时,弹簧测力计的轴线方向可以与受力方向不一致

D.使用弹簧测力计可以测量任何大的力

6.使用弹簧测力计测量力的过程,有如下操作:①轻轻来回拉动两次挂钩;②把待测力加在挂钩上;③观察弹簧测力计的量程,弄清刻度盘上每一小格表示的分度值;④调整弹簧测力计指针位置;⑤待指针稳定后读数。上述操作,正确的顺序是(  D  )

A.①②③④⑤	B.②③④①⑤

C.④①②③⑤	D.③④①②⑤

综合能力提升练

7.某同学利用一个厚玻璃瓶、带孔的橡皮塞、细玻璃管组成如图所示的装置,装满煤油,来探究一些物理问题。用手轻捏玻璃瓶,观察细管中液面是否变化,就知道厚玻璃瓶是否发生了形变,说明力可以　使物体发生形变　;双手用较大的力挤压玻璃瓶,瓶子　弹性形变　越大,表明瓶子产生的　弹力　越大。

8.如图所示,手拉弹簧的力越大,弹簧的　伸长量　越长,根据此原理制成了测量力的工具——弹簧测力计,即用弹簧的　伸长　大小,间接反映力的大小。

9.实验室里某一弹簧测力计在不受拉力时,它的指针指在如图A所示处,此时示数为　0.4　N;若用此弹簧测力计测量一木块对弹簧测力计的拉力,如图B所示,所测得的结果将比实际值偏　大　(  选填“大”或“小”  )。

10.下列四幅图是描述一轻质弹簧在弹性限度内,受水平拉力F作用下发生形变后静止时的情景,其中与事实相符的是(  D  )

11.测一个6 N的力时,应选用的弹簧测力计最恰当的规格是(  B  )

A.量程15 N,分度值0.5 N

B.量程10 N,分度值0.2 N

C.量程5 N,分度值0.1 N

D.上述三个弹簧测力计均可用

12.下列说法正确的是(  A  )

A.要使弹簧发生形变,施力物体必须与弹簧直接接触

B.不同的弹簧测力计,弹簧越长其测量范围越大

C.弹簧测力计的量程越大,它的测量精确度越高

D.同学们两手之间的拉力大小可以用实验室里的弹簧测力计测出

13.两位同学使用弹簧拉力器比较臂力的大小,他们拉同一拉力器的三根弹簧,结果都将手臂撑直了,则(  B  )

A.手臂粗的同学用的臂力大

B.手臂长的同学用的臂力大

C.两同学用的臂力一样大

D.无法比较用的臂力大小

14.如图中,A、B两球之间一定有弹力作用的(  B  )

15.在弹性限度内,弹簧的弹力大小与弹簧的伸长量成正比,即F=kx,其中F为弹力大小,x为伸长量,k为弹簧的劲度系数。已知某弹簧的劲度系数为100 N/m,原始长度为15 cm,则在弹力为10 N时,

弹簧的长度为(  D  )

A.10 cm	B.15 cm

C.20 cm	D.25 cm

16.为探究“影响弹簧受力形变的因素”,兴趣小组作出下列猜想:

猜想一:弹簧形变的大小可能与弹簧的长度有关;

猜想二:弹簧形变的大小可能与受力的大小有关;

猜想三:弹簧形变的大小可能与弹簧的材料有关。

他们选择了甲、乙、丙3根弹簧作为研究对象,已知弹簧甲和丙是同种金属丝,弹簧乙是另一种金属丝,甲和乙原长均为6 cm,丙原长为9 cm,其他条件均相同,将弹簧的一端固定,另一端用弹簧测力计以不同大小的力拉,下表是实验数据记录:

| 弹簧受到 的拉力/N |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 弹簧的 长度/cm | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.6 |
| 乙 |  | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| 丙 |  | 9.0 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.9 |

(  1  )分析表中数据可知,在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度　小于　(  选填“大于”或“小于”  )乙弹簧伸长的长度;

(  2  )要证实猜想一,需比较　甲、丙　两组弹簧的数据;

(  3  )若他们要制作精确程度较高的弹簧测力计,可以选用原长更　短　(  选填“长”或“短”  )的　乙　(  选填“甲”或“乙”  )种材料。

拓展探究突破练

17.某课外学习小组在探究“弹簧的伸长量与所受拉力的关系”实验时,实验数据如表。

| 拉力F/N | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹簧长度/cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 28.6 |

(  1  )用这样的弹簧能做一个测量范围是　0~3 N　的弹簧测力计;

(  2  )在一定范围内,弹簧所受的拉力F与伸长量ΔL关系的数学表达式是　F=(  0.5 N/cm  )·ΔL　;

(  3  )当悬挂物体后,弹簧长度是25.5 cm,那么该物体向下拉弹簧的力是　1.75　N。