沪粤版九年级物理第十八章第二节《怎样用电才安全》课时教学设计

| 课题 | 怎样用电才安全 | 单元 |  | 学科 | 物理 | 年级 | 九年级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习 目标 | - 知识与技能： - 1、了解过载和短路的危害，知道过载的原因 - 2、知道防止触电的基本常识 - 过程与方法： - 3、通过测算用电器的工作电流，体会过载的原因 - 4、通过实验，认识短路的危害； - 情感、态度与价值观： - 5、具有安全用电的意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 重点 | - 提高安全用电的意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 难点 | - 了解电器安装的一些技术要求并了解其中道理： |  |  |  |  |  |  |

| 教学过程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |  |
| 导入新课 | - 问题：你们家用电时，出现过空气开关跳闸的情况吗？你知道造成这种现象的原因吗？ | 学生讨论、思考 | 激发学生的学习兴趣 |  |
| 讲授新课 | - 二、新课教学： - （一）、避免过载： 1、多媒体演示家庭电路接入大功率用电器，保险丝烧断的视频，提出问题：为什么保险丝会烧断？学生尝试解释 - 2、学生自学课本，了解过载现象并回答下面问题 - （1）、什么是过载？ - （2）、如果家庭电路中没有空气开关（或熔断器）之类保护装置，一旦发生过载现象，有可能造成什么后果？依据是什么？（所有的用电器都是并联的，每个用电器两端的电压都等于供电线路的电压U。根据P＝UI可求出用电器正常工作时的电流I＝P/U，可见，过载时用电器的总功率越大，干路中的电流也就越大。根据焦耳定律， Q＝I2Rt可知，导线（开关、插座）就会产生大量的热，温度迅速升高）。 - （3）、为了防止家庭电路出现过载现象，家庭用电时，要注意什么？ - 3、学生完成活动1的内容。 - （二）、切莫短路 - 1．学生回忆什么是短路，并应用欧姆定律解释短路的危害 - 2、多媒体播放视频：短路引起铝箔燃烧的视频及家庭电路造成短路的原因及危害（装修房屋时不小心将电线绝缘皮划破；或者电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，使火线和零线直接接通，这些情况都会发生短路）。 - 3、学生思考：家庭用电时应注意什么？（安装空气开关、接线时避免火线、零线相踫） - 小结：家庭电路中电流过大是诱发用电安全事故的主要原因造成家庭电路中电流过大，导致熔丝熔断的情况有下面两种：短路、过载 - （三）、防止触电 - 1、学生阅读课本并讨论下面问题 - （1）、触电的原因是什么？（电流越大,对人体伤害越大） - （2）、对人体安全的电压是多少？ - (3)、图18—12中，每一种情况是怎样触电的？ - A、人的双手同时分别触到火线和零线，电流直接流过心脏，非常危险。 - B、人体直接接触到了破损电器中的火线，电流流过人体人地，也很危险。 - C、家用电器或线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器灭火。切不可直接泼水灭火，否则人会触电，甚至会使电器爆炸伤人。 - D、没有安全措施的插座安装过低，小孩好奇，玩耍时将手指塞进插座，造成触电事故。 - （4）、生活中还有哪些情况可能会引起触电？ - （5）、为防止触电，开关、螺口灯泡、三孔插座在连接时有什么技术要求，为什么？ - （6）、金属外壳的用电器为什么要有接地线？ - 学生汇报自学和讨论的结果，教师适时点拨。 - 教师讲述：家庭用电引起的触电事故，都是由于跟地面不绝缘的人体直接或间接地触摸到火线造成的，安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体 - 家庭电路中如何避免发生触电事故 - (1)电器安装要符合国家规定的技术要求。如开关接在火线上，螺口灯头的外壳接在零线上，三孔插座应有接地线，在家庭电路中要接漏(触)电保护开关，带有金属外壳的家用电器要有接地线等等，这些都是最基本的安装要求。 - (2)选择符合国家标准的电路元件。安装家庭电路时，所有的元件都要选择带有“CCC"认证标志的产品。特别是导线、开关和插座，所选的产品不仅要通过“3C”认证，而且还要注意规格，最大允许电流符合用电要求。 - (3)选择合适的熔丝和电能表。注意：家庭电路中要选用规格合适的熔丝，尤其不能用铁丝、铝丝、铜丝代替熔丝。在家庭电路需要增添用电器时，判断电路中还能接入功率多大的用电器。 - （四）、联系生活实际，让学生联系自己家庭和学校用电的实际情况，查找不符合安全用电要求的地方，提出改进建议，使学生将所学知识与实际应用结合起来。 巩固练习： （2017•菏泽）下列做法中，不符合安全用电要求的是（ A.维修用电器时一定要切断电源 B.有金属外壳的用电器，金属外壳一定要接地 C.发现有人触电应先救人后断电 D.为了保证家庭电路安全，尽量不要同时使用多个大功率电器 （2017•威海）炎炎夏日，同时使用过多的大功率用电器往往会引起空气开关“跳闸”，其原因是 总功率过大 ，请写出一条安全用电的注意事项 不要同时使用大功率用电器 ． （2017•泰安）家庭电路中，下列操作符合要求的是（ ） A．空气开关跳闸后，应立即合上 B．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以 C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故 D．输电线进户后，应先接电能表 （2017•福建）下列做法符合安全用电常识的是（ ） A．使用冰箱时，金属外壳未接地 B．家庭电路中，开关接在零线上 C．检修电路时，未断开总开关 D．电线着火时，应先切断电源再救火 | 学生观察实验 巩固所学知识 |  |  |
| 课堂小结 | - 我是家庭电路中的电源，由低压供电线路供给，我有两个成员，一个叫火线，另一个叫零线。火线和零线之间有220伏的电压，零线和地之间 没用电压。 - 我叫电能表，我工作是负责记录每家每户消耗的电能，以免大家不知道要付多少电费。看看我吧！ - 我是闸刀开关，在家庭电路中，我的权利最大，能控制所有用电器的通断。 - 我是灯泡，在这里我代表大部分家用电器，我们的作用就是“为人民服务”。 - 我叫开关，我的权力不算大，但我可以控制和我串联的灯泡。火线先要经过我才能进灯泡。 - 我是插座，在家庭电路中我相当于“预备役部队”，不常用的或可以移动的用电器，都要我把它们连接到电路中呢。 - 我是熔断器，我有自我牺牲的精神，牺牲我一个，保护全家人。 |  |  |  |
| 板书 |  |  |  |  |