3.常考测量仪器使用及读数

| 仪器 | 规范使用 | 读数 |
| --- | --- | --- |
| 刻度尺 | ①看:刻度尺的0刻度线、测量范围、分度值;②放:被测物体一端对准刻度尺的0刻度线,被测物体紧贴刻度尺的一端,刻度尺的尺身放正;③读:读数时视线要与尺面垂直( 如图B );④记:记录结果由准确值、估计值、单位组成 | ①确定分度值:0.1 cm ②确定始端刻度:0.00 cm ③确定末端刻度:4.70 cm ④确定物体长度:4.70 cm |
| 秒表 | — | ①读出小盘上整分钟数:3 min ②读出大盘的秒数:38.3 s ③确定时间:两示数相加得218.3 s |
| 温度计 | ①估:测量前,先估计被测物体的温度;②选:所选温度计的量程应大于被测物体温度;③看:观察温度计的分度值和量程;④放:温度计的玻璃泡与被测物体充分接触,不能与杯底、杯壁接触;⑤读:等温度计示数稳定后读数,读数时,玻璃泡不能离开被测物体( 体温计可以离开 ),视线要与温度计液柱的液面相平( 如图B ) | ①确定分度值:1 ℃ ②确定示数在零度之上还是之下:零度以下,是负值 ③读数:-( 10 ℃+1 ℃×4 )=-14 ℃ |
| 体温计 | ①看:观察体温计的分度值和量程;②甩:用力将体温计甩几下,以使玻璃细管中的水银退回去;③放:温度计的玻璃泡与人体接触一段时间;④读:体温计可离开人体读数 | ①确定分度值:0.1 ℃ ②测量结果:37 ℃+0.1 ℃×3=37.3 ℃ |
| 量筒 | ①看:使用前看量程和分度值;②选:选择合适量程和分度值的量筒;③放:量筒要放在水平桌面上;④读:读数时不能将量筒提在手中,视线与液面相平( 如图B ) | ①确定分度值:4 mL( 4 cm3 ) ②确定示数:60 mL |
| 托盘天平 | ①看:观察天平的测量范围及标尺的分度值;②放:把天平放到水平工作台上;③调:把游码移到标尺左端的0刻度线上,调节天平的平衡螺母使指针对准刻度盘中央红线;④称:把被测物体放左盘,用镊子向右盘添加砝码,并调节游码,直到横梁恢复平衡;⑤记:物体质量=右盘砝码质量+游码指示值 | ①天平标尺分度值:0.2 g ②右盘砝码质量:80 g ③游码刻度值:1.4 g ④确定物体质量:81.4 g |
| 弹簧测力计 | ①看:观察弹簧测力计的量程和分度值;②调:若指针不在零刻度线,应先校零;③试:轻拉挂钩,防止弹簧测力计被外壳卡住;④拉:应让弹簧伸长的方向与所测力的方向在一条直线上 | ①弹簧测力计分度值:0.2 N ②测量结果:1 N+0.2 N×4=1.8 N |
| 电流表 | ①看:使用前认真观察量程和分度值并将指针调到零刻度线;②接:电流表应和被测电路串联,让电流从正接线柱流入,从负接线柱流出;③选:不能估计电流时可采用试触法选择合适的量程;④注意:电流表内阻较小,不能直接接到电源两端 | ①确定量程:0~0.6 A ②确定分度值:0.02 A ③测量结果:0.2 A+0.02 A×2=0.24 A |
| 电压表 | ①看:使用前认真观察量程和分度值并将指针调到零刻度线;②接:电压表应和被测电路并联,让电流从正接线柱流入,从负接线柱流出;③选:不能估计电压时可采用试触法选择合适的量程;④注意:被测电压不能超过其所选量程 | ①确定量程:0~3 V ②确定分度值:0.1 V ③测量结果:2.0 V+0.1 V×0=2.0 V |
| 电能表 | — | 最后一位是小数,测量结果单位是kW·h( 图中结果是8236.4 kW·h ) |
| 电阻箱 | 串联接入电路,电阻大小可调 | ①各个旋钮指针所对的数值乘以倍率;②累加4个数据得:0 Ω×1000+7 Ω×100+5 Ω×10+0 Ω×1=750 Ω |