专题06 内能的利用

考点一：热机

1.摩托车的热机工作时提供动力的冲程是（    ）

A.吸气冲程			B.压缩冲程		C.做功冲程		D.排气冲程

2.（多选）下列说法中不正确的是（    ）

A.物体吸热时，温度不一定升高

B.擦黑板时看到粉尘在空中飞舞，这是分子在运动

C.柴油机的做功冲程是将机械能转化为内能

D.在高山上烧水时，温度不到90 ℃水就沸腾了，是因为水的沸点与气压有关

3.下列各组设备中都是利用内能做功的是（    ）

A.水轮机、理发吹风机、热机						B.电动机、电饭煲、火箭

C.飞机、轮船、水轮机								D.飞机、轮船、汽车

4.一汽油机飞轮转速为2400 r/min，则该汽油机15 s内完成________个冲程，做功________次。

考点二：热值与热效率

1.燃料的热值是燃料的一种属性，小明学了这一知识后，总结了一些认识，其中错误的是（    ）

A.煤气的热值比煤高，所以燃烧煤气放出的热量多

B.1 g酒精的热值比1 kg干木柴的热值大

C.1 kg焦炭的热值与1 t焦炭的热值一样大

D.燃料的开发与使用加快了人类的发展，但也给人类带来了危害

2.冬天，我们常用热水袋取暖，这主要是因为水具有（    ）

A.较多的热量				B.较大的密度			C.较高的温度			D.较大的比热容

3.某热机效率是40%，表示它每做100 J的有用功，需要（    ）

A.消耗燃料放出400 J的内能						B.消耗燃料放出250 J的内能

C.消耗燃料放出40 J的内能							D.40 s的时间

4.上海世博会的主题馆和中国馆利用了太阳能光伏发电系统，年均发电近300万千瓦时，这意味着每年可节约标准煤约________t（设标准煤完全燃烧，）。太阳能光伏发电的优点是__________________________________（写出一条即可）。

5.酒精灯的酒精用去一半以后，质量________，密度________，比热容________，热值________（选填“变大”“变小”或“不变”）。

6.某同学学习了燃料的热值后，自己设计了一个实验来探究煤油和菜籽油的热值大小关系。他实验时组装了如图所示的两套规格完全相同的装置，并每隔1分钟记录了杯中水的温度（见下表）。

（1）在安装、调整实验器材时，科学合理的顺序是（甲图中）：先调整固定________的位置，再调整固定________的位置（选填“A”或“B”）。

（2）为保证实验结论的可靠，实验时应控制两套装置中相同的量有加热时间和水的________、________。

（3）通过表中记录的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是________。

（4）该同学实验前用天平测了烧杯中水的质量及两油灯中燃料的质量，并记录了数据，利用公式计算出了水吸收的热量，他认为通过这些数据能准确地计算出煤油和菜籽油的热值。你认为他的计算结果可靠吗？

7.用烟煤烧水时，将10 kg的水从20 ℃加热到100 ℃，燃烧了1.4 kg的烟煤。水的比热容是，烟煤的热值约为。试求：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）1.4 kg的烟煤完全燃烧放出的热量是多少？

（3）实际上烟煤未完全燃烧。若水吸收的热量是烟煤放出热量的8.4%，那么烟煤实际放出的热量是多少？

8.一辆汽车沿着长为8 km的平直公路匀速行驶，汽车发动机牵引力为3000 N，共消耗汽油1 L。汽油的热值（表示完全燃烧1 kg汽油所放出的热量是），。求：

（1）发动机做的有用功是多少？

（2）汽车发动机的效率是多大？

考点三：能量的守恒与转化

1.如图所示，关于能量转化的叙述完全正确的是（    ）

A.甲图是热机的做功冲程，机械能转化为内能

B.乙图是发电机的工作原理，电能转化为机械能

C.丙图是电动机的工作原理，机械能转化为电能

D.丁图是火箭点火升空，内能转化为机械能

2.下列实例中，属于机械能转化为内能的是（    ）

A.流星穿过大气层时发热发光							B.冬天，嘴对着双手哈气

C.汽油机的做功冲程									D.不锈钢汤勺放在热汤中

3.有一种鞭炮，不需用火点燃，只要稍用力将它甩向地面，就可以爆炸。在此过程中发生的能量转化首先是________能转化为________能，接着________能转化为内能。

4.火柴通常是擦燃的，在擦燃的过程中，是将________能转化为________能，这是通过________的方式使火柴燃烧的。当火柴在火上烤时，也很快地燃烧起来，这是通过________的方式使火柴燃烧的。

参考答案

考点一：热机

1.摩托车的热机工作时提供动力的冲程是（    ）

A.吸气冲程			B.压缩冲程		C.做功冲程		D.排气冲程

【答案】C

2.（多选）下列说法中不正确的是（    ）

A.物体吸热时，温度不一定升高

B.擦黑板时看到粉尘在空中飞舞，这是分子在运动

C.柴油机的做功冲程是将机械能转化为内能

D.在高山上烧水时，温度不到90 ℃水就沸腾了，是因为水的沸点与气压有关

【答案】BC

3.下列各组设备中都是利用内能做功的是（    ）

A.水轮机、理发吹风机、热机						B.电动机、电饭煲、火箭

C.飞机、轮船、水轮机								D.飞机、轮船、汽车

【答案】D

4.一汽油机飞轮转速为2400 r/min，则该汽油机15 s内完成________个冲程，做功________次。

【答案】1200    300

【解析】，即1 s飞轮转40 r，那么15 s飞轮转。又由于飞轮转一转，完成两个冲程，也就是说一个工作循环飞轮转两转，做功一次。那么15 s完成的冲程为个，15 s做功为次。

考点二：热值与热效率

1.燃料的热值是燃料的一种属性，小明学了这一知识后，总结了一些认识，其中错误的是（    ）

A.煤气的热值比煤高，所以燃烧煤气放出的热量多

B.1 g酒精的热值比1 kg干木柴的热值大

C.1 kg焦炭的热值与1 t焦炭的热值一样大

D.燃料的开发与使用加快了人类的发展，但也给人类带来了危害

【答案】A

2.冬天，我们常用热水袋取暖，这主要是因为水具有（    ）

A.较多的热量				B.较大的密度			C.较高的温度			D.较大的比热容

【答案】D

【解析】水的比热容大，降低同样的温度，释放出的热量较多，故用水作为传热介质，选D。

3.某热机效率是40%，表示它每做100 J的有用功，需要（    ）

A.消耗燃料放出400 J的内能						B.消耗燃料放出250 J的内能

C.消耗燃料放出40 J的内能							D.40 s的时间

【答案】B

4.上海世博会的主题馆和中国馆利用了太阳能光伏发电系统，年均发电近300万千瓦时，这意味着每年可节约标准煤约________t（设标准煤完全燃烧，）。太阳能光伏发电的优点是__________________________________（写出一条即可）。

【答案】360    节约能源（或减少环境污染）

5.酒精灯的酒精用去一半以后，质量________，密度________，比热容________，热值________（选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】变小    不变    不变    不变

【解析】密度、比热容和热值都是物质的特性，不随质量的变化而变化。

6.某同学学习了燃料的热值后，自己设计了一个实验来探究煤油和菜籽油的热值大小关系。他实验时组装了如图所示的两套规格完全相同的装置，并每隔1分钟记录了杯中水的温度（见下表）。

（1）在安装、调整实验器材时，科学合理的顺序是（甲图中）：先调整固定________的位置，再调整固定________的位置（选填“A”或“B”）。

（2）为保证实验结论的可靠，实验时应控制两套装置中相同的量有加热时间和水的________、________。

（3）通过表中记录的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是________。

（4）该同学实验前用天平测了烧杯中水的质量及两油灯中燃料的质量，并记录了数据，利用公式计算出了水吸收的热量，他认为通过这些数据能准确地计算出煤油和菜籽油的热值。你认为他的计算结果可靠吗？

【答案】（1）

（2）质量    油的质量

（3）煤油

（4）不可靠

7.用烟煤烧水时，将10 kg的水从20 ℃加热到100 ℃，燃烧了1.4 kg的烟煤。水的比热容是，烟煤的热值约为。试求：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）1.4 kg的烟煤完全燃烧放出的热量是多少？

（3）实际上烟煤未完全燃烧。若水吸收的热量是烟煤放出热量的8.4%，那么烟煤实际放出的热量是多少？

【答案】（1）

（2）

（3）

【解析】（1）水吸收的热量为

。

（2）烟煤完全燃烧放出的热量为。

（3）因为，所以。

8.一辆汽车沿着长为8 km的平直公路匀速行驶，汽车发动机牵引力为3000 N，共消耗汽油1 L。汽油的热值（表示完全燃烧1 kg汽油所放出的热量是），。求：

（1）发动机做的有用功是多少？

（2）汽车发动机的效率是多大？

【答案】（1）

（2）75%

【解析】（1），

汽车发动机所做的有用功为。

（2）汽油的体积为，

1 L汽油的质量为，

1 L汽油燃烧产生的热量为，

所以发动机的效率为。

考点三：能量的守恒与转化

1.如图所示，关于能量转化的叙述完全正确的是（    ）

A.甲图是热机的做功冲程，机械能转化为内能

B.乙图是发电机的工作原理，电能转化为机械能

C.丙图是电动机的工作原理，机械能转化为电能

D.丁图是火箭点火升空，内能转化为机械能

【答案】D

2.下列实例中，属于机械能转化为内能的是（    ）

A.流星穿过大气层时发热发光							B.冬天，嘴对着双手哈气

C.汽油机的做功冲程									D.不锈钢汤勺放在热汤中

【答案】A

3.有一种鞭炮，不需用火点燃，只要稍用力将它甩向地面，就可以爆炸。在此过程中发生的能量转化首先是________能转化为________能，接着________能转化为内能。

【答案】机械    内    化学

4.火柴通常是擦燃的，在擦燃的过程中，是将________能转化为________能，这是通过________的方式使火柴燃烧的。当火柴在火上烤时，也很快地燃烧起来，这是通过________的方式使火柴燃烧的。

【答案】机械    内    做功    热传递

【解析】火柴擦燃时，克服摩擦做功将机械能转化为内能，这是利用做功的方式改变内能；而在火上烤时，内能发生了转移，这是通过热传递方式改变物体内能的。