专题23 生活用电

考点一：电路故障分析

1.如图所示，某同学将一张细条状铝箔纸的两端分别压在干电池的正负极，发现铝箔纸发热并燃烧，关于该实验的分析正确的是(　　)

A． 实验时干电池的正极与正极相连

B． 用普通纸代替铝箔纸也能燃烧

C． 实验中铝箔纸没有发生化学变化

D． 该实验能说明短路带来的危害

2.下列关于生活用电常识的认识中，不正确的是(　　)

A． 发生触电事故时，人体一定直接或间接接触了火线

B． 在走廊和楼道使用声光控开关可以节约用电

C． 家中的空气开关跳闸一定是因为发生了短路

D． 少用家用电器的待机功能是一种良好的习惯

3.小红的妈妈从市场上买了一个廉价的台灯，装上“220  V　25 W”的灯泡后，在台灯开关断开的情况下，当把台灯的插头插入插座时，室内灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一现象的原因可能是(　　)

A． 台灯的功率太大

B． 插座处原来有短路

C． 台灯灯座处有短路

D． 台灯插头处有短路

4.如图所示，电路中打“×”处表示断路之处，若开关闭合后，用测电笔测试电路中a、b、c、d四点时，能使测电笔的氖管发光的点是(　　)

A．a

B．a、b

C．a、b、c

D．a、b、c、d

5.从墙上电灯的拉线开关中引出两根电线来安装一个两孔插座，安装好后用测电笔测试：一孔氖管不亮，将一台灯的插头直接插入该两孔插座(　　)

A． 接通开关，台灯能正常发光；断开开关，台灯不能正常发光

B． 接通开关，台灯不能正常发光；断开开关，台灯能正常发光

C． 不论开关接通还是断开，台灯都能正常发光

D． 不论开关接通还是断开，台灯都不能正常发光

6.认识短路的危害

设计实验

目的：认识短路的危害

器材：低压电源(直流6 V)、开关、额定电流为1 A的保险丝、额定电压为6 V的灯泡、

导线、电流表(演示电流表，0～5 A档)

进行实验

(1)在图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其它部分按图所示连接好电路．

(2)当开关闭合时，灯泡________(填“发光”或“不发光”)，电流表________(填“有”或“无”)示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到________

A．电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断

B．电流表的指针无示数，保险丝不会熔断

C．电流表读数稳定不变，灯泡正常发光

D．电流表读数稳定不变，灯泡不亮

分析论证

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的________效应．

考点二：试电笔

1.使用测电笔时，有电流通过人体，为了安全，必须使通过人体的电流很小，起到这个作用的元件是(　　)

A． 金属电极

B． 绝缘外壳

C． 高电阻

D． 氖管

2.如图所示，有关测电笔的使用，下列说法正确的是(　　)

A． 氖管发光时测电笔接触的是零线

B． 使用时手可以接触测电笔的任何部位

C． 氖管发光时测电笔接触的是火线

D． 测电笔与手接触的部分都是绝缘体

3.许多试电笔可以当作螺丝刀使用．关于试电笔，下列说法错误的是(　　)

A． 试电笔可以用来鉴别火线和零线

B． 组成试电笔的材料有绝缘体，也有导体

C． 试电笔当作螺丝刀使用时可以省力

D． 试电笔当作螺丝刀使用时相当于滑轮组

4.下列操作正确的是(　　)

考点三：插座

1.如图所示是小明常用的一个插线板．他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压．选项中正确的连接方式是(　　)

2.家庭电路由进户线开始到灯和插座正确的顺序是(　　)

A． 进户线、电能表、总开关、保险装置、灯和插座

B． 进户线、电能表、保险装置、总开关、灯和插座

C． 进户线、总开关、电能表、保险装置、灯和插座

D． 进户线、灯和插座、保险装置、总开关、电能表

考点四：保险装置

1.在家庭电路中安装保险丝的目的(　　)

A． 在电路中电流过大时自动切断电路

B． 在发生触电事故时自动切断电路

C． 在某用电器外壳带电时自动切断电路

D． 在电路上电阻过大时自动切断电路

2.关于保险丝的使用，下列说法正确的是(　　)

A． 保险丝应串联在零线上

B． 保险丝应串联在火线上

C． 手头没有保险丝，可用铁丝代替保丝

D． 选用保险丝时，选越粗的越安全

3.随着人们生活水平的不断提高，家用电器会不断增多，为安全起见，下列措施中可行的是(　　)

A． 增加用电器时，要把保险丝换粗些

B． 增加用电器时，要把闸刀开关换大些

C． 增加用电器时，只需要更换额定电流大些的电能表

D． 增加用电器时，必须同时考虑电能表、输电线、保险丝等的承受能力

4.亮亮在开着空调的书房里复习功课，妈妈在厨房忙着做晚饭，当她把电饭煲的插头插入插座按下开关时，家里的空气开关就“跳闸”了，原因可能是________，导致电路中________过大，引起“跳闸”．

5.保险丝是用________制作的电阻较________熔点较________．保险丝的作用是________．

考点五：安全用电

1.在没有断开电路进行电路检修时，如图所示的四种情况中，不会引起触电的是(　　)

2.八年级2班同学积极开展STS活动，他们利用双休日来到一个社区，在社区宣传栏上办了一期主题为“安全用电”的黑板报．如图所示是宣传栏中的三幅宣传画，请你为他们配上宣传标语．

(a)________________________；(b)________________；(c)__________________．

考点六：电功率的计算

1.炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1 kW的空调．已知他家原有用电器的总功率是1 020 W，电能表上标有“220  V 10 A”的字样．请你通过计算说明：

(1)使用这台空调时，通过它的电流是多少？

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？

2.在用电高峰时，我们会发现家庭电路中的白炽灯比正常发光时要暗一些，同学们在学习了电学知识后对这一现象进行了调查研究．如图供电电源的电压始终是220 V，当用户的总功率是8.6 KW时，用户实际得到的电压是215 V．试求：

(1)此时，标有“220  V 100 W”的白炽灯的实际电功率是多少？分析灯泡的亮度将如何变化？

(2)当用户的总功率是8.6 KW时，通过输电线的电流是多少？输电线的电阻是多少？在3 h内输电线上消耗的电能是多少？(忽略温度对灯丝电阻的影响)

生活用电 参考答案

考点一：电路故障分析

1.如图所示，某同学将一张细条状铝箔纸的两端分别压在干电池的正负极，发现铝箔纸发热并燃烧，关于该实验的分析正确的是(　　)

A． 实验时干电池的正极与正极相连

B． 用普通纸代替铝箔纸也能燃烧

C． 实验中铝箔纸没有发生化学变化

D． 该实验能说明短路带来的危害

【答案】D

【解析】A、要连通电路应将电源的正、负极接入电路中，故A错误；

B、普通纸是绝缘体，所以此实验普通纸代替铝箔纸不能燃烧，故B错误；

C、铝箔纸发热并燃烧，发生了化学变化，故C错误；

D、铝箔纸是导体，用它把电源正负极连接，由于电流热效应而发热．短路由于电流过大也会产生过多热，故D正确．

2.下列关于生活用电常识的认识中，不正确的是(　　)

A． 发生触电事故时，人体一定直接或间接接触了火线

B． 在走廊和楼道使用声光控开关可以节约用电

C． 家中的空气开关跳闸一定是因为发生了短路

D． 少用家用电器的待机功能是一种良好的习惯

【答案】C

【解析】A、发生触电事故时，人体一定直接或间接接触了火线．A正确．

B、在走廊和楼道使用声光控开关可以节约用电．B正确．

C、家中的空气开关跳闸原因可能是发生了短路，也可能是用电器的总功率过大．C不正确．

D、少用家用电器的待机功能是一种良好的习惯．D正确．

3.小红的妈妈从市场上买了一个廉价的台灯，装上“220  V　25 W”的灯泡后，在台灯开关断开的情况下，当把台灯的插头插入插座时，室内灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一现象的原因可能是(　　)

A． 台灯的功率太大

B． 插座处原来有短路

C． 台灯灯座处有短路

D． 台灯插头处有短路

【答案】D

【解析】A、灯泡额定功率为25 W，且台灯开关断开，保险丝熔断不可能是由于台灯的功率过大引起的，故A错误；

B、室内灯泡正常工作，说明原来电路为正常电路，故B错误；

C、台灯开关断开，即使台灯灯座处有短路，保险丝也不会熔断，故C错误；

D、原来室内电灯正常发光，当插头插入时，由于插头处有短路而使保险丝熔断，故D正确．

4.如图所示，电路中打“×”处表示断路之处，若开关闭合后，用测电笔测试电路中a、b、c、d四点时，能使测电笔的氖管发光的点是(　　)

A．a

B．a、b

C．a、b、c

D．a、b、c、d

【答案】C

【解析】将测电笔的笔尖接触a处，直接接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触b处，通过闭合的开关和导线接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触c处，通过灯丝、闭合的开关和导线接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触d处，下面是断路，笔尖直接接在零线上，氖管不发光．

5.从墙上电灯的拉线开关中引出两根电线来安装一个两孔插座，安装好后用测电笔测试：一孔氖管不亮，将一台灯的插头直接插入该两孔插座(　　)

A． 接通开关，台灯能正常发光；断开开关，台灯不能正常发光

B． 接通开关，台灯不能正常发光；断开开关，台灯能正常发光

C． 不论开关接通还是断开，台灯都能正常发光

D． 不论开关接通还是断开，台灯都不能正常发光

【答案】D

【解析】在正确情况下，开关与电灯是串联的，且开关接在电灯与火线之间，故用测电笔测试：一孔氖管发光，一孔氖管不亮；插座与电灯是串联，当台灯开关插头通时，台灯与电灯是串联：(1)开关闭合时，台灯被短路，台灯不发光．(2)开关断开时，台灯与原来的电灯串联，台灯两端电压小于额定电压220 V，台灯不能正常发光．

故不论开关接通还是断开，台灯都不能正常发光．

6.认识短路的危害

设计实验

目的：认识短路的危害

器材：低压电源(直流6 V)、开关、额定电流为1 A的保险丝、额定电压为6 V的灯泡、

导线、电流表(演示电流表，0～5 A档)

进行实验

(1)在图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其它部分按图所示连接好电路．

(2)当开关闭合时，灯泡________(填“发光”或“不发光”)，电流表________(填“有”或“无”)示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到________

A．电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断

B．电流表的指针无示数，保险丝不会熔断

C．电流表读数稳定不变，灯泡正常发光

D．电流表读数稳定不变，灯泡不亮

分析论证

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的________效应．

【答案】(2)发光　 有　(3)A　 很大　相同　正　热

【解析】解：进行实验

(2)当开关闭合时，由图可知，这是一个正常连接的电路，灯泡与保险丝串联，所以灯泡发光，电流表有示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，此时灯泡被短路，电流通过保险丝后，直接经电流表回到电源负极，所以当闭合开关的瞬间，将会观察到电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断，灯泡不发光．故只有A符合题意；

分析论证

当B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律I＝可知，闭合开关的瞬间，线路中的电流很大，通过保险丝和导线的电流相同，但是保险丝的电阻比导线大很多，由公式P＝I2R可知，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成正比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的热效应．

考点二：试电笔

1.使用测电笔时，有电流通过人体，为了安全，必须使通过人体的电流很小，起到这个作用的元件是(　　)

A． 金属电极

B． 绝缘外壳

C． 高电阻

D． 氖管

【答案】C

【解析】当通过人体的电流过大时，会造成对人体的危害，串联一个高值电阻后，由欧姆定律可知，电路中的电流较小，不会对人体造成伤害．即串联高值电阻的目的是限制使用测电笔时通过人体的电流．

2.如图所示，有关测电笔的使用，下列说法正确的是(　　)

A． 氖管发光时测电笔接触的是零线

B． 使用时手可以接触测电笔的任何部位

C． 氖管发光时测电笔接触的是火线

D． 测电笔与手接触的部分都是绝缘体

【答案】C

【解析】AC、当测电笔笔尖接触插孔时，使氖管发光的是火线，氖管不发光时说明接触的是零线，故A错误，C正确．

BD、使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手指接触笔尾金属体，不能接触笔尖金属体(若接触则会触电)，所以测电笔与手接触的部分是导体，故BD错误．

3.许多试电笔可以当作螺丝刀使用．关于试电笔，下列说法错误的是(　　)

A． 试电笔可以用来鉴别火线和零线

B． 组成试电笔的材料有绝缘体，也有导体

C． 试电笔当作螺丝刀使用时可以省力

D． 试电笔当作螺丝刀使用时相当于滑轮组

【答案】D

【解析】A、试电笔可以用来鉴别火线和零线，能使氖管发光的是火线，不能使氖管发光的是零线，故A正确；

B、组成试电笔的材料有绝缘体，也有导体，其中外壳是绝缘体，笔尖、笔尾和里面都有导体，故B正确；

C、试电笔当作螺丝刀使用时相当于轮轴，可以省力，故C正确；

D、试电笔当作螺丝刀使用时相当于轮轴，而不是滑轮组，故D错误．

4.下列操作正确的是(　　)

【答案】D

【解析】A、使用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体，图中没有接触，故A错误；

B、温度计在测量液体的温度时，玻璃泡不能接触容器底，故B错误；

C、弹簧测力计在测量物体重力时，测力计必须要在竖直方向上，故C错误；

D、用刻度尺测量物体的长度时，读数时视线要与刻度尺的刻度垂直，故D正确．.

考点三：插座

1.如图所示是小明常用的一个插线板．他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压．选项中正确的连接方式是(　　)

【答案】B

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全．如图所示：

2.家庭电路由进户线开始到灯和插座正确的顺序是(　　)

A． 进户线、电能表、总开关、保险装置、灯和插座

B． 进户线、电能表、保险装置、总开关、灯和插座

C． 进户线、总开关、电能表、保险装置、灯和插座

D． 进户线、灯和插座、保险装置、总开关、电能表

【答案】A

【解析】家庭电路有：进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器和插座组成，顺序不能颠倒，故A选项符合家庭电路的组成．

考点四：保险装置

1.在家庭电路中安装保险丝的目的(　　)

A． 在电路中电流过大时自动切断电路

B． 在发生触电事故时自动切断电路

C． 在某用电器外壳带电时自动切断电路

D． 在电路上电阻过大时自动切断电路

【答案】A

【解析】保险丝在电路中的作用是当电路中有过大电流通过时，保险丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用．

因此选项B、C、D的说法不正确．

2.关于保险丝的使用，下列说法正确的是(　　)

A． 保险丝应串联在零线上

B． 保险丝应串联在火线上

C． 手头没有保险丝，可用铁丝代替保丝

D． 选用保险丝时，选越粗的越安全

【答案】B

【解析】A、保险丝若串联在零线上，当熔断时，用电器依然带电，此时还有发生触电的危险，故A错误；

B、由保险丝的作用可知，保险丝必须串联在火线上，在熔断时切断电源，对电路起到保护作用，故B正确；

C、铁丝的熔点高，在电流过大时不易熔断，故手头没有保险丝不能用铁丝代替保险丝，故C错误；

D、越粗的保险丝，在电流过大时不易熔断，故反而越不安全，故D错误．

3.随着人们生活水平的不断提高，家用电器会不断增多，为安全起见，下列措施中可行的是(　　)

A． 增加用电器时，要把保险丝换粗些

B． 增加用电器时，要把闸刀开关换大些

C． 增加用电器时，只需要更换额定电流大些的电能表

D． 增加用电器时，必须同时考虑电能表、输电线、保险丝等的承受能力

【答案】D

【解析】A.保险丝太粗，在电路中电流超过导线能承受的电流时，发生火灾时，保险丝不会熔断；保险丝太细，家庭电路的用电器工作时，保险丝容易熔断，电路不能正常工作．保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路正常工作电流．故A错误．

B．增加用电器时，把闸刀开关换大些是不够的，主要考虑电能表、保险丝、输电线的承受能力．故B错误．

C．增加用电器时，不能只更换额定电流大些的电能表，还要同时考虑输电线和保险丝的承受能力．故C错误．

D．当增加用电器时一定要同时考虑电能表、输电线和保险丝的承受能力．故D正确．

4.亮亮在开着空调的书房里复习功课，妈妈在厨房忙着做晚饭，当她把电饭煲的插头插入插座按下开关时，家里的空气开关就“跳闸”了，原因可能是________，导致电路中________过大，引起“跳闸”．

【答案】总功率过大　电流

【解析】妈妈在厨房忙着做晚饭，当她把电饭煲的插头插入插座，然后按下开关，家里的空气开关就“跳闸”了，这说明把电饭煲在接入电路后，导致电路中电流过大，所以故障原因可能是总功率过大．

5.保险丝是用________制作的电阻较________熔点较________．保险丝的作用是________．

【答案】铅锑合金　大　低　保护电路

【解析】保险丝的作用是在电流异常升高到一定的高度的时候，自身熔断切断电路，从而起到保护电路安全运行的作用，因此保险丝需用电阻率较大、熔点较低材料制成；

根据公式Q＝I2Rt可以知道，当电路中的电流过大时，保险丝中产生的热量会增多，达到保险丝的熔点，它就会自动切断电路，起到保险作用．

考点五：安全用电

1.在没有断开电路进行电路检修时，如图所示的四种情况中，不会引起触电的是(　　)

【答案】A

【解析】由图可知：B、C、D均可能会有电流通过人体，因为不停电，火线和零线间总可能会有用电器在工作．而对于A来就说，虽人的一只手触及火线，但这时不构成回路，故这时是不会触电．

2.八年级2班同学积极开展STS活动，他们利用双休日来到一个社区，在社区宣传栏上办了一期主题为“安全用电”的黑板报．如图所示是宣传栏中的三幅宣传画，请你为他们配上宣传标语．

(a)________________________；(b)________________；(c)__________________．

【答案】(a)插头出现绝缘皮破损，很容易造成触电事故，要及时更换

(b)不要在电线上晾晒衣服

(c)电视机的天线不要触及电线

【解析】宣传标语如下：(a)插头出现绝缘皮破损，很容易造成触电事故，要及时更换；(b)不要在电线上晾晒衣服；

(c)电视机的天线不要触及电线．

考点六：电功率的计算

1.炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1 kW的空调．已知他家原有用电器的总功率是1 020 W，电能表上标有“220  V 10 A”的字样．请你通过计算说明：

(1)使用这台空调时，通过它的电流是多少？

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？

【答案】解：(1)由P＝UI可得，使用这台空调时通过的电流：

I1＝＝≈4.55  A；

(2)电能表允许家用电器同时工作的最大功率

P＝UI＝220 V×10  A＝2 200 W，

因P＞P1＋P2＝1×103W＋1 020 W＝2 020 W，

所有，明明家的电路允许安装这样一台空调．

答：(1)使用这台空调时，通过它的电流是4.55 A；

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路允许安装这样一台空调．

【解析】(1)根据P＝UI求出空调使用时通过的电流；

(2)由电能表的参数可知正常工作电压和允许通过的最大电流，根据P＝UI求出允许家用电器同时工作的最大功率，然后与所有家用电器的总功率相比较，然后得出答案．

2.在用电高峰时，我们会发现家庭电路中的白炽灯比正常发光时要暗一些，同学们在学习了电学知识后对这一现象进行了调查研究．如图供电电源的电压始终是220 V，当用户的总功率是8.6 KW时，用户实际得到的电压是215 V．试求：

(1)此时，标有“220  V 100 W”的白炽灯的实际电功率是多少？分析灯泡的亮度将如何变化？

(2)当用户的总功率是8.6 KW时，通过输电线的电流是多少？输电线的电阻是多少？在3 h内输电线上消耗的电能是多少？(忽略温度对灯丝电阻的影响)

【答案】解：(1)灯泡的电阻为R＝＝＝484 Ω，

灯泡的实际功率为P实＝＝＝95.5 W，

因为P实＜P额

所以灯泡亮度将变暗．

(2)通过输电线的电流为I＝＝＝40 A，

由于输电线与用户是串联，所以电流相等，

输电线两端的电压为U线＝220 V－215 V＝5 V，

输电线的电阻为R线＝＝＝0.125 Ω，

输电线上消耗的电能为W线＝U线It＝5 V×40  A×3×3  600 s＝2.16×106J.

答：灯的实际功率95.5 W，灯泡亮度将变暗；输电线的电流40 A，电阻0.125 Ω，消耗的电能2.16×106J.

【解析】(1)已知灯泡的额定电压和额定功率，根据R＝求出灯泡的电阻，再根据P＝求出灯泡的实际功率，根据灯泡的亮暗取决于灯泡的实际功率分析灯泡亮度的变化．

(2)根据I＝求出通过输电线的电流，根据串联电路电压特点求出输电线分得的电压，再根据欧姆定律求出输电线的电阻，最后根据W＝UIt求出在3 h内输电线上消耗的电能．