课时训练(十八)　电与磁

(限时:35分钟)

|基础过关|

一、选择题[来源:Z*xx*k.Com]

1.[2019·福建]最早发现通电导体周围存在磁场的物理学家是	(　　)

A.焦耳											B.欧姆

C.安培											D.奥斯特

2.[2019·黄冈]下列有关电和磁的判断,正确的是	(　　)

A.通电导体周围存在磁场

B.磁场是由磁感线组成的

C.互相摩擦的两个物体带同种电荷

D.摩擦起电实质是创造了电荷

3.[2019·自贡]有一小磁针静止在通电螺线管上方,如图K18-1所示,则通电螺线管	(　　)

图K18-1

A.左侧为N极,a端为正极

B.左侧为S极,a端为正极

C.左侧为N极,b端为正极

D.左侧为S极,b端为正极

4.[2019·哈尔滨]如图K18-2所示的现象中,电能转化为机械能的是	(　　)

图K18-2

5.[2019·海南]电风扇的核心装置是电动机,图K18-3中的实验揭示了电动机的工作原理的是(　　)

图K18-3

6.[2019·扬州]如图K18-4所示为直流电动机的工作原理图,下列分析正确的是	(　　)

图K18-4

A.改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B.电动机通电后不转,一定是电路断路

C.电动机工作过程中,消耗的电能全部转化为机械能

D.线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

7.[2019·衡阳]如图K18-5所示的充电鞋垫,利用脚跟起落驱动磁性转子旋转,线圈中就会产生电流,从而能给鞋垫上的电池充电。图K18-6中与充电鞋垫的工作原理相同的是	(　　)

图K18-5

图K18-6[来源:学科网ZXXK]

8.[2019·河北]如图K18-7所示的四个装置的工作原理与发电机相同的是	(　　)

图K18-7

9.[2019·武威]如图K18-8所示新型智能手机无线充电技术主要是应用电磁感应原理,当交变电流通过充电底座中的线圈时,线圈产生磁场,带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能产生电流,通过“磁生电”来实现充电。下列设备也是利用“磁生电”原理工作的是	(　　)

图K18-8

A.动圈式话筒				B.扬声器					C.电烙铁					D.电磁起重机

10.[2019·宁波]如图K18-9所示,磁共振成像是一种较新的医学成像技术,它采用强静磁场和变化磁场使人体组织成像。若携带金属物做磁共振成像,强静磁场会吸引铁质物品,变化磁场会使携带的金属物中产生感应电流,从而使金属物发热灼伤病人,重则危及生命。上述说明中,没有涉及的知识是	(　　)

图K18-9

A.铁在磁场里会被磁化

B.磁能生电

C.电流的热效应

D.同名磁极相互排斥

11.[2019·重庆]油电混合动力(混动)汽车逐渐走进普通家庭,混动汽车搭载了传统的内燃机,高效的电动机、发电机和蓄电池组。行驶过程中内燃机提供动力,同时可为蓄电池充电,也可以由蓄电池和电动机提供动力。下列说法正确的是	(　　)

A.油电混动汽车的工作效率可以达到100%

B.发电机的工作原理是利用电流能产生磁场

C.给蓄电池组充电时实现了化学能转化为电能

D.电动机的工作原理是磁场对通电导体有力的作用

二、填空题

12.如图K18-10所示反映的有关地磁场的信息有:①地磁场的分布与　　　　磁铁的磁场分布相似;②地磁北极在地理　　　　　附近,地磁南极在地理　　　　附近;③地理两极与地磁两极不重合,存在一个磁偏角,这最早是由我国宋代学者　　　　　发现的。

图K18-10

13.在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中,善于思考的小明同学用自己的方法总结出了通电螺线管的极性与电流方向之间的关系。如图K18-11所示:如果电流沿着他右手臂弯曲所指的方向,那么他的前方即为通电螺线管的　　　　极。请写出一条增强通电螺线管磁性的方法:　　　　　　　　　　　。

图K18-11

14.[2019·襄阳]小明同学在做“探究通电螺线管外围的磁场分布”的实验中。

(1)当他在通电螺线管四周不同位置摆放多枚小磁针(黑端为N极),最后静止在如图K18-12所示位置。则通电螺线管外部的磁场与　　　　磁体的磁场相似。

[来源:Z#xx#k.Com]

图K18-12

(2)当他改变通电螺线管中电流方向后,发现周围每个小磁针转动　　　　度角后重新静止下来。

15.如图K18-13所示是一个水位自动报警器的原理图,水位到达金属块A之后,　　　　灯亮;当绿灯亮时,电磁铁　　　　磁性。

图K18-13

16.[2019·黄冈]如图K18-14所示是某车间自动除尘装置的简化电路图。空气中尘埃量较少时,光源发出来的光被挡板挡住了。当空气中尘埃量达到一定值时,由于尘埃的反射,部分光越过挡板射到光敏电阻上,光敏电阻的阻值　　　　,电路中的电流增大,电磁铁的磁性　　　　,在衔铁的作用下,开启自动除尘模式。若图中a、b一个是除尘器,一个是指示灯,则　　　　是除尘器。

图K18-14

17.如图K18-15所示的闭合电路中,铜棒ab静止,当蹄形磁铁竖直向上运动时,灵敏电流计的指针　　　　(选填“会”或“不会”)偏转;让铜棒ab向右缓慢运动时,灵敏电流计的指针偏转的角度较小;向右快速运动时,指针偏转的角度较大。这说明感应电流的大小与　　　　　　　　　　　　　有关,　　　　　　　　(选填“动圈式话筒”或“动圈式扬声器”)是应用电磁感应原理制成的。

图K18-15

18.扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置,如图K18-16所示是扬声器结构示意图。当线圈中通过变化电流时,线圈受到　　　　力的作用,从而带动与线圈相连的纸盆　　　　,于是扬声器就发出了声音。它在工作过程中将　　　　能转化为　　　　能。

图K18-16

三、作图题

19.[2019·菏泽]用箭头标出图K18-17中通电螺线管在A点产生的磁场方向。

图K18-17

20.[2019·新疆建设兵团]请在图K18-18中标出电源的“+”“-”极。

图K18-18

四、实验探究题

21.[2019·武汉]某同学利用如图K18-19所示的实验装置探究什么情况下磁可以生电。

图K18-19

(1)实验时应将灵敏电流计、导线ab串联起来组成　　　　回路。

(2)该同学进行以下尝试,能使灵敏电流计指针发生偏转的是　　　　。(填字母标号)

A.导线ab在磁场中静止,换用磁性更强的蹄形磁体

B.导线在磁场中静止,但不用单根导线ab,而用匝数很多的线圈

C.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置水平向左或水平向右运动

D.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置竖直向上或竖直向下运动

E.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置斜向上或斜向下运动

(3)该图所示的实验装置中,若将灵敏电流计换成　　　　进行触接,还可以探究电动机的工作原理。

|能力培优|

22.(多选)[2019·潍坊]如图K18-20所示,用绝缘细线分别将铜棒ab、cd水平悬挂,置于磁场方向竖直的蹄形磁铁间,两铜棒间用柔软的细长导线连接成闭合回路。下列说法中正确的是	(　　)

图K18-20

A.竖直上下移动ab,闭合回路abcd中有电流产生

B.左右移动ab,cd将会运动

C.ab左右移动的方向,对cd受力方向无影响

D.仅调换右侧蹄形磁铁上下磁极,对cd所受磁场力的方向有影响

23.[2018·山西百校联考一]如图K18-21所示是小明同学设计的一种限流器原理图,当电流超过限制电流时,限流器会自动切断电路。根据图中小磁针静止时的指向,下列说法中正确的是	(　　)

图K18-21

A.电磁铁C的右端是N极

B.D点接的是电源负极

C.衔铁B发生转动时,是利用了电流的热效应

D.滑片P向左移动,电磁铁C的磁性增强

24.一台简易电动机如图K18-22所示,用硬金属丝做成两个支架,分别与电池的两极相连,用漆包线绕成一个矩形线圈,以线圈引线为轴,用小刀刮去轴一端的全部漆皮,再刮去另一端的半周漆皮,并将线圈放在支架上,磁体放在线圈下,接通电源并用手轻推一下线圈,线圈就会不停地转动起来。

图K18-22

(1)电动机是利用通电线圈在磁场中受　　　而转动的原理制成的。

(2)将线圈两端引线的漆皮,一端全部刮掉,另一端只刮半周,其作用与直流电动机中的　　　　作用相同。

(3)要改变线圈转动方向,你的办法是:①　　　　　　　　　　　;②　　　　　　　　　　　　　　　　。

25.[2019·太原一模]小雨在实验室做电磁实验时,不小心把两端分别标有“N”和“S”的条形磁铁摔到了地上,断成两个分别标有“N”或“S”的半截磁铁,他认为:“条形磁铁摔断后,每个半截磁铁就会只剩下一个磁极”。请你补充一些实验器材并设计实验证明小雨的观点是错误的。

(1)补充的器材:　　　　。

(2)实验步骤:

。

(3)实验现象和结果分析:

。

26.[2019·连云港]小明学习了《电磁感应　发电机》一节内容后,他查阅了有关资料,知道在电磁感应现象中闭合电路之所以能产生电流,是因为在电路中产生了电压,为了探究这个电压,他买了一套如图K18-23甲所示的装置。图中有机玻璃管长度为1.5 m,当圆柱形强磁体(直径略小于有机玻璃管内径)从有机玻璃管中下落穿过线圈时,与线圈相连的电压显示器可以显示此时的电压大小。小明想利用此装置探究电磁感应现象中产生的电压大小与线圈匝数及强磁体运动快慢的关系。他进行了如下实验(忽略强磁体下落过程中所受阻力的影响):

(1)小明将三个匝数相同的线圈和电压显示器的组件固定在有机玻璃管A、B、C处,如图乙所示。他想探究的是电压与　　　　　　　　　　之间的关系。为了使实验效果对比明显,三个线圈之间的距离应该　　　　(选填“近一点”或“远一点”)。

图K18-23

(2)小明分三次在距管口90 cm处分别固定匝数为300匝、600匝、900匝的三个线圈和电压显示器的组件,每次都是从管口处由静止开始释放强磁体,记录的实验数据如下表所示。

| 线圈匝数N/匝 | 实验次数 | 电压显示器示数U/V | 电压测量值U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1 | 2.62 | 2.51 |
|  | 2 | 2.50 |  |
|  | 3 | 2.41 |  |
| 600 | 1 | 5.03 | 5.00 |
|  | 2 | 4.84 |  |
|  | 3 | 5.14 |  |
| 900 | 1 | 7.68 | 7.50 |
|  | 2 | 7.38 |  |
|  | 3 | 7.45 |  |

请根据上表电压测量值和对应的线圈匝数在图丙坐标上描点作图,分析图像可知

。

【参考答案】

1.D　2.A　3.C　4.A　5.B

6.A　[解析] 线圈转动方向可通过改变电流方向或者磁场方向来改变;通电后电动机不转,还可能是因为线圈恰好位于平衡位置;电动机工作过程中消耗的电能部分转化为机械能,部分因发热转化为内能;连续转动是靠A、B两个电刷改变线圈中电流方向实现的。故选A。

7.B　8.C

9.A　[解析] 从题意中知道,手机中的线圈,能将底座产生的变化的磁场转化为电流给手机电池充电,是利用电磁感应原理工作的。动圈式话筒是利用闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时产生感应电流工作的,是电磁感应现象,故 A符合题意;扬声器是利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的,故B不符合题意;电烙铁是利用电流的热效应工作的,故C不符合题意;电磁起重机是利用电流的磁效应工作的,故D不符合题意。

10.D　11.D

12.条形　南极　北极　沈括

13.N　增大通电螺线管中的电流

14.(1)条形　(2)180

[解析] (1)通电螺线管外部的磁场分布与条形磁体相似。(2)通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向有关,所以只改变通电螺线管中的电流方向,小磁针会转动180°后重新静止下来,南北极所指方向正好与原来相反。

15.红　无　16.减小　增强　b

17.不会　导体切割磁感线的速度　动圈式话筒

18.磁场　振动　电　机械

19.如图所示

20.如图所示

21.(1)闭合　(2)CE　(3)电源

22.BD

23.B

24.(1)力　(2)换向器　(3)改变电流的方向　线圈下方磁体上下磁极对调

25.(1)小磁针

(2)用小磁针的N极分别和半截磁铁的两端靠近,观察是吸引还是排斥

(3)小磁针的N极会受到半截磁铁一端排斥,另一端吸引,说明半截磁铁两端分别是两个不同的磁极,小雨的结论是错误的

26.(1)强磁体运动快慢　远一点

(2)如图所示

强磁体速度一定时,电磁感应现象中产生的电压与线圈匝数成正比