变式测电阻课后习题

1. (2019重庆B卷改编)小明同学在“伏安法测电阻”的实验中：

第2题图

(1)小明同学连接了如图甲所示的电路，闭合开关，电流表________示数，电压表________示数．(两空均选填“有”或“无”)

(2)他仔细检查电路，发现有一根导线连接错误，请你在图甲中错误的导线上画“”，并用笔画线代替导线画出正确的一根连接导线．

(3)正确连接电路后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，当电压表的示数为2 V时，观察到电流表示数如图乙所示，他记下数据并算出电阻R的阻值为________Ω.

(4)同组小斌同学继续向________(选填“A”或“B”)端移动滑片P，适当增大电阻R两端的电压，并进行了多次测量计算电阻的平均值从而减小实验误差．

(5)小明所用的滑动变阻器铭牌看不清楚，他想测出滑动变阻器的最大阻值，于是保持电源电压为6 V不变，将滑片移到B端，测得此时电压表示数为1 V，由此可计算出滑动变阻器的最大阻值为________Ω.

2. (2019岳阳改编)利用图甲测小灯泡的电阻，小灯泡的额定电压为2.5 V，电源电压恒定不变．

(1)请你根据图甲所示实物图，画出电路图．

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于______端(选填“A”或“B”)，目的是保护电路．

(3)闭合开关后，发现小灯泡不亮，则接下来合理的操作是________(填字母代号)．

A. 断开开关，更换小灯泡

B. 移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光

第3题图

(4)当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙，则小灯泡正常发光时的电流为________A，小灯泡正常发光时的电阻为________Ω(计算结果保留一位小数)．

(5)某同学根据记录的部分实验数据，计算出小灯泡的电阻，发现有一组测量数据存在错误．请指出错误数据的序号并说明判断依据__________________________________．

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.0 |
| I/A | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.3 |
| R/Ω | 2 | 11.8 | 8.1 | 10 |

3. (2019信阳一模)在“测量小灯泡电阻”的实验中，丽丽准备了如下器材：两节新干电池，额定电压为2.5 V的小灯泡若干，两个滑动变阻器R1“10 Ω　1 A”、R2“20 Ω　2 A”，开关、导线若干．

第4题图

(1)请你根据图甲，将图乙中的电路进行修改．(要求：只改动一根线，滑动变阻器滑片向左移动时灯泡变亮，且导线不交叉．)

(2)闭合开关S，移动滑片P，小张发现小灯泡始终不亮，电流表指针几乎未偏转，电压表有示数，则故障原因可能是________．

A. 小灯泡短路　　　B. 滑动变阻器短路

C. 小灯泡断路　　　D. 滑动变阻器断路

(3)排除故障后，移动滑片P，依次测得6组数据如表一所示．其中第6次实验时电流表表盘如图丙，此时电路中的电流为________A；由表一中的数据可知，小张选用的滑动变阻器应是________(选填“R1”或“R2”)．

表一

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |  |
| 电阻R/Ω | 3.1 |  | 6.8 |  | 8.9 | 9.7 |

第4题图丙

(4)小张将这6组数据算得的电阻值取平均值作为小灯泡的电阻，这种数据处理方式是________(选填“合理”或“不合理”)的．

(5)小张继续用图乙所示装置来探究“电流与电阻的关系”．他分别把阻值准确的5 Ω、10 Ω、20 Ω的定值电阻接入原小灯泡的位置，通过实验，记录电流表示数如表二所示，他发现通过导体的电流跟电阻不成反比，其原因可能是__________________________．

表二

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.20 | 0.12 |

4. (2019郑州一模)物理兴趣小组的同学们在实验室自选器材测量未知电阻Rx的阻值．

小组A设计了如图甲所示的电路图进行实验；

(1)在连接电路时发生了错误，如图乙所示，请你帮助他们改动一根导线，使电路连接正确．(在错误的位置打“×”)

第5题图

(2)改正电路后，闭合开关进行测量，电压表与电流表的示数如图丙所示，则该电阻的阻值为________Ω(结果保留一位小数)．

小组B设计了如图丁所示的电路图进行实验(R0阻值已知)；

第5题图丁

(3)实验步骤如下：(请将空白处补充完整)

①闭合开关S，S1接b，读出电压表示数为U1；

②________________，读出电压表示数为U2；

③则未知电阻Rx＝________．

(4)在测出Rx的阻值之后，为了实现多次测量减小实验误差，可采用的方法是________________．

5. (2019南京改编)有两只阻值未知的定值电阻R1、R2.

(1)图甲是用伏安法测R1阻值的实物电路，电源电压恒为3 V，滑动变阻器最大阻值为10 Ω.

第6题图

①请你将图甲连接完整(所画的导线用实线且不能交叉)．

②改正电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，两电表均无示数，其原因可能是________(填字母)．