预习练17 机械效率

一、选择题

1、已知甲机器的机械效率是65%，乙机器的机械效率是80%，那么下列说法中正确的是（　　）

A．甲机器一定比乙机器省力

B．甲机器一定比乙机器省距离

C．甲机器做的有用功一定比乙机器多

D．以上说法都不对

2、小明用两个相同的滑轮，组成不同的滑轮组如图所示，分别将同一物体匀速提高到相同高度，绳子的自由端移动的距离为s1、s2，图中左、右滑轮组的机械效率分别为η1、η2，下列关系正确的是（忽略绳重及摩擦）（　　）

A．s1＞s2，η1=η2	                B．s1＞s2，η1＞η2

C．s1＜s2，η1=η2	                D．s1＜s2，η1＞η2

3、用同一滑轮组分别把100 N和200 N的重物匀速提高5m，如果两种情况下的额外功相等，则(    )

A．所做的总功相等         B．所做的有用功不相等

C．两次的机械效率相等     D．用于拉绳子的力两次相等

4、功率为10kW的起重机在一分钟内，将重的物体升高2m，水平移动4m，则下列数据错误的是（   ）
　　A．总功为 　　　　　　B．有用功为
　　C．总功为 　　　　　　　D．机械效率为30%

5、图中剪刀剪纸机械效率为80%，这表示（　　）

A．若作用在剪刀的动力是1N，则阻力是0.8N

B．若作用在剪刀的阻力是1N，则动力是0.8N

C．若作用在剪刀的动力做功1J，则有0.2J 的功用于剪纸

D．若作用在剪刀的动力做功1J，则有0.8J 的功用于剪纸

二、填空题

6、使用机械工作时，对人们有用的功，叫做_________，用________表示。

7、使用机械时对人们没有用，但又不得不做的功，称为________，用________表示。

8、________功与________功的总和叫总功，用表示，写成公式________+________。

9、________跟________的比值叫做机械效率，表达式是:＝________。因为________总小于________，所以机械效率总小于1。测定机械效率的实验原理是:________。

10、某人用斜面装置将重为120N的物体匀速从斜面的底部拉到顶部，已知斜面长为5m，高是2m，拉力F=60N，则此人做的有用功为________，额外功为 ________。

11、杠杆是一种机械效率很高的简单机械。若用一根机械效率为90%的杠杆将一个36 kg的物体提升50 cm，则需要做的有用功为________J，总功为________J(g取10 N/kg)。

12、如图所示，沿斜面向上拉一个重为4.5N的物体到斜面顶端，斜面长1.2m，高0.3m，拉力做功为2.16J，则这个斜面的机械效率是       %，物体受到的摩擦力是        N。

1. 如图所示，用甲、乙滑轮组在相同时间内分别将A、B物体匀速提升相同高度，已知物体受到的重力GA>GB，滑轮组的机械效率η甲<η乙(忽略绳重和摩擦)．下列判断正确的是(　　)

A. 两滑轮组绳端移动的距离相等

B. 甲滑轮组的有用功比乙的少

C. 甲滑轮组的总功率比乙的小

D. 甲滑轮组的动滑轮比乙的重

2. 如图所示，工人用160 N的拉力F将重为300 N的木箱10 s内匀速拉到长3 m、高1 m的斜面顶端．下列说法正确的是(　　)

A. 拉力F做功的功率是16 W

B. 克服木箱重力做功是900 J

C. 斜面的机械效率是62.5%

D. 若只改变斜面的倾斜角度，斜面的机械效率不变

3. 工人用如图所示的机械将物体匀速提升到某一高度，若物体的重力与滑轮的重力之比G物∶G滑轮＝9∶1，忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率为(　　)

A. 10%

B. 45%

C. 80%

D. 90%

4. 如图是智慧小组“测滑轮组的机械效率”的实验装置．测得的实验数据如下表．

| 实验次数 | 物重 G/N | 物体上升 高度h/m | 拉力F/N | 绳端移动 距离s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.6% |
| 2 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 66.7% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 |  |

(1)实验过程中，应竖直向上______拉动弹簧测力计．

(2)第三次实验中滑轮组的机械效率是________．

(3)分析表中实验数据可知，同一滑轮组，物重________，滑轮组的机械效率越高．

(4)若在第三次实验中，物体上升的速度为0.1 m/s，则拉力F的功率为________ W.

(5)创新小组也利用重为1 N、2 N、4 N的物体进行了三次实验，每次测得的机械效率均大于智慧小组的测量值，则创新小组测量值偏大的原因可能是________.(填字母)

A．测拉力时，弹簧测力计未调零，指针指在零刻度线下方

B．弹簧测力计每次拉动物体时均加速上升

C．所使用的动滑轮的重力小于智慧小组

5. 如图是为了上山方便而修建的盘山公路．为什么盘山公路要修成S形呢？因为盘山公路相当于斜面．若从山底到山顶的盘山公路长200 m，山高30 m，一辆5 t的小型货车从山底开上山顶，牵引力保持2.5×104 N不变，求：

(1)车行驶过程中牵引力所做的功；

(2)该盘山公路的机械效率；

(3)车在行驶过程中所受的阻力．

6. 小强用如图所示装置在10 s内将重为450 N的货物匀速提升2 m，此过程中拉力F的功率为120 W．求：

(1)提升装置所做的有用功；

(2)拉力F做的功；

(3)该滑轮组的机械效率．