第13章 探究简单电路

单元总结

思维导图

知识要点

知识要点一：两种电荷

1．电荷：物体有了吸引轻小物体的性质，我们说物体带了电，或带了电荷。
2．摩擦起电：用摩擦的方法使物体带电，叫做摩擦起电。 
3．正电荷：丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。
4．负电荷：毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫负电荷。
5．电荷作用规律：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

6．验电器：

(1)验电器的结构：金属球．金属杆．金属箔。
(2)作用：检验物体是否带电。
(3)原理：同种电荷互相排斥。
(4)检验物体是否带电的方法：看是否可以吸引轻小物体；通过验电器；利用电荷间的相互作用。

7．原子结构 元电荷：

(1)电荷量：电荷的多少叫做电荷量，简称电荷；单位：库仑，符号是C。

(2)原子结构：物体由分子．原子构成，分子由原子构成，原子由原子核和核外电子构成，原子核由质子和中子构成。质子带正电，核外电子带负电，且质子数=核外电子数，则原子带的正电荷与负电荷等量，原子不显电性，呈电中性，物体也呈电中性，但不能说物体没有电荷。

(3)元电荷：精确的实验表明，任何带电体所带的电荷量总是等于某一个最小电荷量的整数倍，即电子所带电荷量的整数倍。因此人们把一个电子所带电荷量的绝对值叫“基本电荷”，也叫“元电荷”(带电量最小的电荷)，用符号“e”表示，则e=1.6×10-19C。

下列物体中一定带负电的是(　　)

A．与丝绸摩擦过的玻璃棒

B．能与带正电的物体相互吸引的轻小物体

C．与带正电物体接触过的验电器

D．与毛皮摩擦过的橡胶棒

【答案】D

【解析】A．玻璃棒和丝绸摩擦，玻璃夺电子的本领弱，摩擦过程中，失去电子因缺少电子带正电；丝绸夺电子的本领强，摩擦过程中，因多余电子带等量的负电，故A不符合题意；

- 带正电的物体靠近带负电的轻小物体时，可以相互吸引，带正电的物体靠近不带电的轻小物体时，也能出现吸引现象；所以该轻小物体可能带负电，也可能不带电，故B不符合题意；

C．原来金属球不带电，对外显中性，金属球与带正电的物体接触时，带正电物体夺得电子的本领大于不带电的金属球，带正电的玻璃棒夺得电子，验电器失去电子带正电，故C不符合题意；

D．与毛皮摩擦过的橡胶棒由于束缚电子的能力较强，容易得到电子而带负电，故D符合题意。

故选D。

有一不带电的验电器，当用一根与丝绸摩擦过的玻璃棒跟它接触后，验电器带  电，若再用另一带电体与之接触后，验电器的箔片先闭合后张开，则这一带电体带      电，验电器后来带      电。

【答案】正；负；负

【解析】与丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷，验电器的金属球跟玻璃棒跟它接触后，金属箔片上的电子转移到玻璃棒上，金属箔片因缺少电子而带正电荷；若用另一带电体与验电器接触后，验电器的箔片闭合，则说明验电器上所带正电荷的数量因发生中和而减少，所以该带电体带负电荷；当带电体上的负电荷将验电器上的正电荷全部中和后，由于金属箔片上重新带上负电荷而相互排斥，所以金属箔片重新张开。

(1)带电体能够吸引轻小物体，这个吸引是相互的，轻小物体也会吸引带电体。轻小物体是指质量和体积都很小的物体如：通草球，轻质小球．碎纸屑．泡沫．毛发．细小水流等。

(2)摩擦起电的实质，由于不同物体的原子核对于核外电子的束缚能力不同，在相互摩擦中，束缚能力弱的物体失去电子而带正电，束缚能力强的物体得到电子而带负电。摩擦起电的过程是电荷的转移过程，而非创造了电荷。

(3)中和不是意味着等量正负电荷被消灭，实际上电荷总量保持不变，只是等量的正负电荷使物体整体不显电性。

(4)如果物体所带正．负电量不等，也会发生中和现象。这时，带电量多的物体先用部分电荷和带电量少的物体中和，剩余的电荷可使两物体带同种电荷。

知识要点二：电路及电路的连接方式

1.电路的构成：电源．用电器，再加上导线，往往还有开关，组成了电流可以流过的路径——电路。

2．三种电路：

(1)通路：接通的电路。
(2)开路：断开的电路。
(3)短路：电源两端或用电器两端直接用导线连接起来。
特征：电源短路，电路中有很大的电流，可能烧坏电源或引起导线的绝缘皮燃烧，很容易引起火灾。
3.电路图：

(1)用规定的符号表示电路连接情况的图叫电路图。

(2)常见的元件及其符号：

(3)画电路图应注意的问题：元件位置安排要适当，分布要均匀，元件不要画在拐角处。整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线横平竖直。电路图中导线没有长短之分的原则。

4.电路的连接方式：

|  | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 把元件逐个顺次连接起来的电路 | 把元件并列的连接起来的电路 |
| 特征 | 电路中只有一条电流路径，一处断开所有用电器都停止工作。 | 电路中的电流路径至少有两条，各支路中的元件独立工作，互不影响。 |
| 开关作用 | 控制整个电路 | 干路中的开关控制整个电路。支路中的开关控制该支路。 |
| 电路图 |  |  |
| 实例 | 装饰小彩灯．开关和用电器。 | 家庭中各用电器．各路灯。 |

(多选)如图所示的四个电路中，三盏灯串联或三盏灯并联的是(    )

【答案】AC

【解析】A．三个灯泡是串联的，故A符合题意；

B．三个灯泡是混联的，先串后并，故B不符合题意；

C．三个灯泡是并联的，故C符合题意；

D．三个灯泡是混联的，先并后串，故D不符合题意。

故选AC。

如图所示电路中，能用电流表测出L1中的电流强度的图是(    )

【答案】A

【解析】A．是串联电路，串联电路中电流处处相等，所以电流表测量了灯泡L1的电流，故A符合题意；

B．中两个灯泡并联，电流表接到了干路上，测量干路电流，故B不符合题意；

C．两灯泡并联，电流表接到了干路上测量干路电流，故C不符合题意；

D．两灯泡并联，电流表接到了L2所在支路，测量L2的电流，故D不符合题意。

故选A。

(1)电流分析法：电源正极→各用电器→电源负极，若途中不分流，则用电器串联；若电流在某一处分流，每条支路只有一个用电器，这些用电器并联；若每条支路不只一个用电器，这时电路有串有并，叫混联电路。
(2)断开法：去掉任意一个用电器，若另一个用电器也不工作，则这两个用电器串联；若另一个用电器不受影响，仍然工作，则这两个用电器为并联。
(3)节点法：在识别电路时，不论导线有多长，只要其间没有用电器或电源，则导线的两端点都可看成同一点，从而找出各用电器的共同点。
(4)观察结构法：将用电器接线柱编号，电流流入端为“首”电流流出端为“尾”，观察各用电器，若“首→尾→首→尾”连接为串联；若“首．首”，“尾．尾”相连，为并联。
(5)经验法：对实际看不到连接的电路，如路灯．家庭电路，可根据他们的某些特征判断连接情况。
知识要点三：电流及串．并联电路中电流的规律

1．概念：表示电流的强弱(大小)的物理量，常用符号I表示。

2．单位：安培 (A)．毫安(mA)．微安(μA)

换算关系：1A=1000mA，1mA=1000μA

3．电流的形成：电荷的定向移动形成电流。(金属导体中发生定向移动的是自由电子)。
4．电流方向：规定正电荷(定向)移动的方向为电流方向。(金属导体中电流方向跟自由电子定向移动的方向相反)

5．电源外边电流方向：电路闭合时，在电源外部，电流方向是从电源正极经过用电器流向负极。

6．获得持续电流的条件：(1)电路中有电源；(2)电路为通路。
7．测量：
(1)仪器：电流表；  符号：。

(2)方法：
读数时应做到“两看清”即看清接线柱上标的量程，看清每大格电流值和每小格电流值。
使用时规则：两要、两不。
①电流表要串联在电路中；
②电流要从电流表的正接线柱流入，负接线柱流出，否则指针反偏；
③被测电流不要超过电流表的最大测量值；

④绝对不允许不经用电器直接把电流表连到电源两极上，原因：电流表相当于一根导线。

8．串．并联电路中电流规律：

串联电路：串联电路中各处的电流相等即：I1=I2=…=IN。

并联电路：干路中的电流等于各支路的电流之和即：I总=I1+I2+…+IN。

如图所示，在电路中两个规格完全相同的小灯泡L1．L2，闭合开关S后，L1．L2两端的电压分别为U1．U2，通过电流分别为I1．I2，则下列说法正确的是(　　)

A．I1≠I2     B．I1=I2      C．U1≠U2      D．若L1灯丝烧断，灯L2仍能正常发光

【答案】B

【解析】(1)由串联电路的特点知：I1=I2=I，故A错误，B正确。(2)因为在电路中两个小灯泡L1．L2的规格完全相同，且U1+U2=U，故U1=U2，故C错误。(3)串联电路中电流的路径只有一条，若L1灯丝烧断，灯L2将不能正常发光，故D错误，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

某同学为了探究并联电路中干路的电流与各支路电流间的关系，设计电路如图所示。

(1)请完成电路连接并在右图方框中画出相应的电路图；
(2)当闭合开关时，该同学发现电流表指针向“0”刻线左边偏转，则故障原因可能是             ；

(3)当闭合开关时，该同学还发现电流表的指针向右偏转，超过了右边最大刻度值，他应该采取的措施是             ；

(4)排除一切故障后，该同学分别记下电流表的示数，然后换上另外两个灯泡，再次记下三个电流表的示数，两次记录的数据如下表：

根据上表的数据分析，可得出的结论是：                                 。

【答案】(1)如图

(2)负接线柱接线反了；(3)更换大量程；(4)干路电流等于各支路电流之和

【解析】电流表反向偏转说明正负接线柱接反了；电流表偏转超过量程，说明电流表的量程太小；根据实验数据可以得出并联电路电流规律。

(1)“正进负出” 电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，不是连接电源的正负极。

(2)危害：被测电流超过电流表的最大测量值时，不仅测不出电流值，电流表的指针还会被打弯，甚至烧坏表。

(3)选择量程：实验室用电流表有两个量程，0～0.6A和0～3A。测量时，先选大量程，闭合开关试触，若被测电流在0.6～3A之间，可以测量，若被测电流小于0.6A，则换用小的量程。
(4)并联电路的电流规律是干路电流等于各支路电流之和，但是支路之间的电流并不一定平分干路的电流。

知识要点四：电压及串．并联电路中电压的规律

1．电源的作用：给用电器提供电压。

2.符号：U

3.单位：伏特，简称伏，符号是“V”。
4.其它常用单位：千伏，“kV”；毫伏，“mV”；微伏，“V”。
5.单位换算：

6.电压表：测量电压的仪表。  电路符号：

7.电压表的使用：

(1)电压表要并联在被测电路两端；

(2)连接电压表时，必须使电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出 ；

(3)被测电压不要超过电压表的量程。

8. 串．并联电路中电压规律：

串联电路电压规律：串联电路两端的总电压等于各串联导体两端电压之和，即U总=UI+U2+……+Un。

并联电路电压规律：并联电路中各支路两端电压都相等，且等于并联电路两端总电压，即：U总=UI=U2=……=Un。

在如图(a)所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图(b)所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为(   )

A. 5.6V  1.4V     B. 7 V  1.4V     C. 1.4V  7V     D. 1.4V  5.6V

【答案】A

【解析】如图a所示电阻R1．R2串联，电压表V1测量电源电压即电阻R1．R2的总电压，的电压表V2测量电阻R2两端的电压；根据图b总电压表指针的偏转确定电压表V1的量程“0~3V”，电压表V2的量程“0~15V”。所以电压表V1的示数U总=7V，电压表V2的示数U2=1.4V，根据串联电路电压规律U总=U1+U2,可得R1两端的电压U1=5.6V，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

小刚和小丽用下图所示的器材探究串联电路的电压关系，用三节干电池串联做电源，两只小灯泡的规格不同。

(1)请用笔画线代替导线，连接实验电路。要求：L1和L2串联，电压表测量两灯串联后的总电压。

(2)小刚用电压表测量L1两端的电压时，直接选用0～3V的量程，小丽说这样不行，规范的操作方法应该是________________。

(3)他们在测量L2两端的电压时，两灯突然熄灭，电压表示数变为0。小刚用电压表检测L1两端的电压，示数为电源电压，由此判断出L1处的故障是____________；L2是短路还是正常的？小丽在原电路中又添加了一个电学器材，就检验出了结果，她的方法可能是______________________________。
(4)他们排除故障后继续实验，得出了下表所示的一组数据。为了得出串联电路电压关系的普遍规律，他们还应当_________________________。

| L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 3.1 | 4.5 |

【答案】(1)如图所示；(2)先选用0～15V量程试测，如果示数小于3V，再改用0～3V量程测量；
(3)断路；用小灯泡或定值电阻或滑动变阻器与L1并联(或替换L1)，如果L2发光，则L2正常；若L2不发光，则L2短路；(4)换用不同规格的器材(灯泡．电源)或加滑动变阻器，多次测量

【解析】(1)在连接实物图时，因两灯串联，可先将电源．开关．灯L1和L2逐个顺次连接起来，然后将电压表并在两灯的两端；(2)在选择电表的量程时，要用“试触法”，先用大量程试触，如果指针偏转较小，再选用小量程；(3)用电压表检测L1两端电压，示数为电源电压，说明L1中没有电流通过，故L1断路；要判断L2是短路还是正常，可用小灯泡或定值电阻或滑动变阻器与L1并联(或替换L1)，如果L2发光，则L2正常；若L2不发光，则L2短路；(4)实验中，仅用一次实验数据得到的结论具有偶然性，因此要得到正确的结论，需要换用不同规格的器材(灯泡．电源)或加滑动变阻器，通过多次测量来归纳总结。

1.电源在工作中不断地使正极聚积正电荷，负极聚积负电荷，保持电路两端有一定的电压，使闭合电路中有持续的电流。

2.不同的电源在电路两端产生的电压不同。一节干电池的电压是1.5V；家庭电路的电压是220V；对人体安全的电压是不高于36V。
3.因为电压表本身对电流的阻碍很大，所以把它并联在电路上时，几乎不起分流作用，对被测电路的影响很小，原被测电路两端的电压不至于有明显改变。如果把电压表串联在被测电路中，由于电压表对电流的阻碍很大，会使原来的电路无法正常工作。