专题21 生活用电

一、单项选择题

1.（2020·山东省枣庄市)图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是

A. 电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B. 断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C. 保险丝烧断后可用铜丝代替

D. 闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

2.（2020·宁夏)关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

3.（2020·江苏省盐城市)我市所有教室都安装了空调。以下做法不符合安全用电的是（　　）

A. 出现故障时，先切断电源	B. 放学离开教室，及时关闭电源

C. 安装三线插座，防止外壳帯电	D. 用更细的导线，防止发热起火

4.（2020·湖北省武汉市)如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

5.（2020·湖北省荆州市)关于安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 具有金属外壳的用电器在使用时不需要接地

B. 插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

C. 空气开关跳闸后，可立刻合上继续使用

D. 为了将电视上的灰尘擦干净，可使用湿抹布

6.（2020·湖北省鄂州市)下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A. 使用试电笔时手不能接触笔尾金属体

B. 家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样

C. 不能在电线上晾晒湿衣服

D. 用电器的三脚插头也可以插人两孔插座中使用

7.（2020·广东省）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）

A. 	B. 	C. 	D.

8.（2020·福建省）关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A. 家用电器失火，先灭火后断电

B. 用湿布擦拭工作中的家用电器

C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用

D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连

9.（2020·北京市）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）

A. 电能表是测量消耗电能的仪表

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

二、填空题

10.（2020·天津市)如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

11.（2020·天津市)我国家庭电路的电压为______V；如图所示是小明家中一周前､后电能表示数。他家这周消耗了______kW·h的电能｡

12.（2020·四川省达州市)如图所示是家庭部分电路图，为了安全用电，熔断器应串联接在干路的______（选填“火线”或“零线”）上。小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，则L1的实际功率是______W。

13.（2020·山东省威海市)不能用手拉触电的人，因为人体是______，家里装修时，控制灯泡的开关处于断开状态，灯泡却亮着，原因可能是______｡

14.（2020·山东省德州市)下面是有关生活用电的描述，请将空白处补充完整：

(1)将洗衣机的三脚插头插入三孔插座中，这样做可以让它的金属外壳与插座中的______（选填“火”“零”或“地”）线相连，防止发生触电事故。

(2)某家庭某月初电能表的示数如图甲所示，月底表盘示数如图乙所示，他所在地区每度电的电费是0.5元，则本月他家应缴纳电费______元；将某家用电器单独接在该电能表上正常工作，电能表指示灯闪烁了160次（即），该家用电器的额定功率是______。

15.（2020·辽宁省丹东市)新建居民楼电路中，当电流过大时_____自动断开，切断电路，俗称跳闸：为了避免人不小心接触火线，电流经人体流入大地时发生触电事故，会装上______对人体起到保护作用。

16.（2020·辽宁省丹东市)家庭电路中电子式电能表的表盘上标有3200imp/（ ）字样。将一个电热棒单独接在家庭电路中正常工作12min，电能表指示灯闪烁了320 次，上述时间内该电热棒消耗的电能为______J， 它的额定功率为______W， 它正常工作时的电阻是________Ω.

17.（2020·江苏省盐城市)月底，小明对自家用电的情况进行调查，观察到电能表的表盘如图所示，小明家中用电器正常使用的总功率不能超过______W，用电器工作时消耗0.5kW·h的电能，电能表指示灯闪烁______次。若上月底电能表示数为1877.6kW·h，则本月消耗的电能为______kW·h。

18.（2020·黑龙江省绥化市)小强外出时家里只有一盏额定功率是60W的电灯未关，仍在发光。他离开时与回来后电能表的示数如图所示，在这段时间内，电灯消耗的电能是______kW·h；若他离开家20h，则此灯的实际功率是______W。请写出家庭电路中电流过大的原因是______。（写出一条原因即可）

19.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）家庭电路的触电事故都是人体直接或间接跟______线接触造成的。如图所示是测电笔的结构，在使用测电笔时，手能接触测电笔的______（选填“笔尖”和“笔尾”）金属体。

三、识图、作图题

20.（2020·四川省遂宁市)请根据要求作图（保留作图痕迹）。

（3）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路_________。

21.（2020·湖南省岳阳市)请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路中（开关控制灯泡）。

22.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）一间教室要安装2盏“220 V  60 W”的电灯和一个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光，请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来．