专题21 生活用电

一、单项选择题

1.（2020·山东省枣庄市)图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是

A. 电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B. 断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C. 保险丝烧断后可用铜丝代替

D. 闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

【答案】B

【解析】

【详解】A、电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故A错误；

B、断开开关S时，A点在火线上，所以接触A点时氖管会发光，B点与火线没有直接接触也没有间接接触，所以接触B点时氖管不会发光，故B正确；

C、当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故C错误；

D、若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯断路，若电灯短路，则保险丝烧断，故D错误．

2.（2020·宁夏)关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

【答案】D

【解析】

【详解】A．空气开关跳闸的基本原因是：所带负荷超限了，一般情况是：短路或负荷过重，故A错误；

B．空气开关“跳闸”，可能是发生了短路，也可能是用电器总功率过大，找到原因后再闭合开关，故B错误；

C．使用测电笔辨别零线和火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，才能辨别出火线或零线，故C错误；

D．人体触电时，漏电保护器会断开，可保护人体安全。故D正确。

故选D。

3.（2020·江苏省盐城市)我市所有教室都安装了空调。以下做法不符合安全用电的是（　　）

A. 出现故障时，先切断电源	B. 放学离开教室，及时关闭电源

C. 安装三线插座，防止外壳帯电	D. 用更细的导线，防止发热起火

【答案】D

【解析】

【详解】A．电路中出现故障时，需要先切断电源，防止触电，不符合题意；

B．放学离开教室，及时关闭电源，一方面可以节约电能，另一方面避免电路中的功率过大，电流过大，发生火灾，不符合题意；

C．三孔插座的第三个孔接地线，当用电器漏电时，电流就通过地线，流入大地，防止触电事故的发生，不符合题意；

D．导线变细，导线的电阻变大，当电路中有电流通过时，导线产生的热量增多，既浪费了电能，又有引起火灾的可能，符合题意。

故选D。

4.（2020·湖北省武汉市)如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

【答案】D

【解析】

【详解】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；

B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；

C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；

D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。

故选D。

5.（2020·湖北省荆州市)关于安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 具有金属外壳的用电器在使用时不需要接地

B. 插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

C. 空气开关跳闸后，可立刻合上继续使用

D. 为了将电视上的灰尘擦干净，可使用湿抹布

【答案】B

【解析】

【详解】A．具有金属外壳的用电器在使用时金属外壳要接地以防触电事故的发生，故A项错误；

B．插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换，以防止断路或短路故障发生，故B项正确；

C．空气开关跳闸后，要先排查故障原因再合上闸刀，故C项错误；

D．湿抹布不能擦家用电器，故D项错误。

故选B。

6.（2020·湖北省鄂州市)下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A. 使用试电笔时手不能接触笔尾金属体

B. 家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样

C. 不能在电线上晾晒湿衣服

D. 用电器的三脚插头也可以插人两孔插座中使用

【答案】C

【解析】

【详解】A．使用试电笔时手要抵住末端金属帽，从而与大地构成闭合回路，试电笔才会发光，A错误；

B．家庭电路中开关接在火线与用电器之间，才能起保护作用，B错误；

C．根据安全用电原则，不能在电线上晾晒湿衣服，避免触电危险，C正确；

D．三脚插头只能插入三孔插座中使用，接地线才能发挥作用，将金属外壳漏电电流导入大地，D错误。

故选C。

7.（2020·广东省）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）

A. 	B. 	C. 	D.

【答案】D

【解析】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

故选D。

8.（2020·福建省）关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A. 家用电器失火，先灭火后断电

B. 用湿布擦拭工作中的家用电器

C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用

D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连

【答案】D

【解析】

【详解】A．家用电器失火，应先切断电源，再灭火，这样可以防止触电事故，故A错误；

B．生活中的水是导体，用湿布擦拭工作中的家用电器，易造成触电，故B错误；

C．电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故C错误；

D．家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连，可防止因外壳漏电而造成触电事故，故D正确。

故选D。

9.（2020·北京市）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）

A. 电能表是测量消耗电能的仪表

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

【答案】A

【解析】

【详解】A．电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A正确；

B．家庭电路中的电冰箱和空调互不影响，是并联的，故B错误；

C．使用绝缘皮破损的导线，易引发触电事故，不符合安全用电原则，故C错误；

D．家庭电路中电流过大的原因，可能是电路中某处发生短路，也可能是用电器总功率过大，故D错误。

故选A。

二、填空题

10.（2020·天津市)如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

【解析】

【详解】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

11.（2020·天津市)我国家庭电路的电压为______V；如图所示是小明家中一周前､后电能表示数。他家这周消耗了______kW·h的电能｡

【答案】    (1). 220    (2). 13

【解析】

【详解】[1]我国家庭电路的电压为220V。

[2]小明家这周消耗的电能

W=W2-W1=1658.8 kW⋅h -1645.8 kW⋅h =13kW⋅h

【答案】②

12.（2020·四川省达州市)如图所示是家庭部分电路图，为了安全用电，熔断器应串联接在干路的______（选填“火线”或“零线”）上。小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数），在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，则L1的实际功率是______W。

【答案】    (1). 火线    (2). 100

【解析】

【详解】[1]根据安全用电的原则，熔断器应串联接在干路的火线上。

[2] 小红家的电子式电能表表盘土标有“3600imp/kW·h”的字样，在该电路中，只让L1单独工作5min，电能表指示灯闪烁30次，根据

则L1的实际功率是

13.（2020·山东省威海市)不能用手拉触电的人，因为人体是______，家里装修时，控制灯泡的开关处于断开状态，灯泡却亮着，原因可能是______｡

【答案】    (1). 导体    (2). 开关短路

【解析】

【详解】[1]人体能够导电，人体是导体，所以发现有人触电，绝对不能用手拉触电的人，否则也会触电。

[2]灯泡亮着，说明是通路，开关处于断开状态，说明开关被短路。

14.（2020·山东省德州市)下面是有关生活用电的描述，请将空白处补充完整：

(1)将洗衣机的三脚插头插入三孔插座中，这样做可以让它的金属外壳与插座中的______（选填“火”“零”或“地”）线相连，防止发生触电事故。

(2)某家庭某月初电能表的示数如图甲所示，月底表盘示数如图乙所示，他所在地区每度电的电费是0.5元，则本月他家应缴纳电费______元；将某家用电器单独接在该电能表上正常工作，电能表指示灯闪烁了160次（即），该家用电器的额定功率是______。

【答案】    (1). 地    (2). 45    (3). 600

【解析】

【详解】(1)[1]洗衣机属于金属外壳用电器，因此与洗衣机外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。

(2)[2]由图可知某月消耗的电能为

W=1717.2kW·h-1627.2kW·h=90kW·h

应缴纳电费

0.5元/kW·h×90kW·h=45元

[3]电能表指示灯闪烁160次时，用电器消耗的电能

W′=

用电器正常工作的电功率，即额定功率

P==0.6kW=600W

15.（2020·辽宁省丹东市)新建居民楼电路中，当电流过大时_____自动断开，切断电路，俗称跳闸：为了避免人不小心接触火线，电流经人体流入大地时发生触电事故，会装上______对人体起到保护作用。

【答案】    (1). 空气开关    (2). 漏电保护器

【解析】

【详解】[1]当家庭电路中电流过大时，空气开关自动断开，切断电路。

[2]如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

16.（2020·辽宁省丹东市)家庭电路中电子式电能表的表盘上标有3200imp/（ ）字样。将一个电热棒单独接在家庭电路中正常工作12min，电能表指示灯闪烁了320 次，上述时间内该电热棒消耗的电能为______J， 它的额定功率为______W， 它正常工作时的电阻是________Ω.

【答案】    (1).     (2).     (3).

【解析】

【详解】[1]电能表指示灯闪烁了320次，消耗的电能为

[2]利用公式可算出额定功率为

[3]根据公式，可得

17.（2020·江苏省盐城市)月底，小明对自家用电的情况进行调查，观察到电能表的表盘如图所示，小明家中用电器正常使用的总功率不能超过______W，用电器工作时消耗0.5kW·h的电能，电能表指示灯闪烁______次。若上月底电能表示数为1877.6kW·h，则本月消耗的电能为______kW·h。

【解析】

【详解】[1]由图可知，通过电能表的最大电流为40A，小明家中用电器正常使用的总功率的最大值

P最大=UI最大=220V×40A=8800W

[2]用电器工作时消耗0.5kW·h的电能，电能表指示灯闪烁的次数

3200imp/(kW·h)×0.5kW·h=1600imp

[3]由图可知，电能表的示数为2017.6kW·h，本月消耗的电能

W=2017.6kW·h-1877.6kW·h=140kW·h

18.（2020·黑龙江省绥化市)小强外出时家里只有一盏额定功率是60W的电灯未关，仍在发光。他离开时与回来后电能表的示数如图所示，在这段时间内，电灯消耗的电能是______kW·h；若他离开家20h，则此灯的实际功率是______W。请写出家庭电路中电流过大的原因是______。（写出一条原因即可）

【答案】    (1). 1    (2). 50    (3). 发生短路或用电器的总功率过大

【解析】

【详解】[1]在这段时间内，电灯消耗的电能

W=2020.8kW·h-2019.8kW·h=1kW·h

[2]此灯的实际功率

P==0.05kW=50W

[3]家庭电路中电流过大的原因是发生短路或用电器的总功率过大。

19.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）家庭电路的触电事故都是人体直接或间接跟______线接触造成的。如图所示是测电笔的结构，在使用测电笔时，手能接触测电笔的______（选填“笔尖”和“笔尾”）金属体。

【答案】    (1). 火    (2). 笔尾

【解析】

【详解】[1]家庭电路中，人体触电原因是人体直接或间接接触火线。

[2]使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，氖管发光，表明检测是火线，但是手不能接触笔尖金属体，防止触电。

三、识图、作图题

20.（2020·四川省遂宁市)请根据要求作图（保留作图痕迹）。

（3）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路_________。

【答案】 (3).

【解析】

(3)[3]灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。如下图

21.（2020·湖南省岳阳市)请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路中（开关控制灯泡）。

【答案】

【解析】

【详解】根据安全用电原则可知，开关一端接火线，另一端接灯泡的顶端，螺旋套接零线，如图所示：

22.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）一间教室要安装2盏“220 V  60 W”的电灯和一个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光，请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来．

【答案】

【解析】

【详解】教室的电灯是并联的，要求开关S控制两盏灯，则开关S安装在两盏灯并联电路的干路上，且开关要安装在火线上，插座要求左孔接零线，右空接火线，作图如下：