专题21 欧姆定律的动态电路分析

一、动态电路的定性分析

1.对于任何一种电路，在分析动态变化情况时，可总结为“一个不变，两个关键，一个整体”。

（1）一个不变：电路中总电压不变。

（2）两个关键：一是串联电路中，串联的电阻越多，总电阻越大，并联电路中，并联的支路越多，则总电阻越小。二是对于由两部分电阻串联或并联而成的电路，若其中一部分是定值电阻，而另一部分为可变电阻，则总电阻大小的变化情况与可变电阻大小变化情况一致。

（3）一个整体：分析电路时必须考虑整个电路中各物理量的变化情况，然后由整体到部分，由定值到变值的顺序进行分析。

2.解题顺序：电源电压不变→局部电阻如何变化→总电阻如何变化→总电流如何变化→电阻不变部分的电流、电压如何变化→电阻变化部分的电流、电压如何变化→各电表示数如何变化。

二、动态电路的定量计算思路

关键是分别抓住电路变化前后所处状态，分析电路中的变化量和不变量，运用有关电学规律和电路特点建立状态方程，联立求解。总之，只要掌握正确的解题思路和方法，常见电路的计算问题都能迎刃而解。解题思路如下结构图：

【例1】如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，下列关于电表示数变化情况判断正确的是（    ）

A.电流表A1 变小，A2变小，电压表V不变

B.电流表A1变小，A2不变，电压表V不变

C.电流表A1变小，A2变小，电压表V变大

D.电流表A1不变，A2变大，电压表V变小

【例2】“道路千万条，安全第一条；行车不规范，亲人两行泪。”酒后不开车是每个司机必须遵守的交通法规。甲图是酒精测试仪工作电路原理图，电源电压U=6V；R1为气敏电阻，它的阻值随气体中酒精含量的变化而变化，如乙图所示。气体中酒精含量大于0且小于80mg/100mL为酒驾，达到或者超过80mg/100mL为醉驾。使用前通过调零旋钮（即滑动变阻器R2的滑片）对测试仪进行调零，此时电压表示数为U1=5V，调零后R2的滑片位置保持不变。

（1）当电压表示数为U1=5V时，求R1消耗的电功率

（2）当电压表示数为U1=5V时，求R2接入电路中的阻值

（3）某次检测中，电流表示数I1′=0.2A，请通过计算，判断此驾驶员属于酒驾还是醉驾。

1.小明设计了如图所示电路，电源电压不变，R为定值电阻。闭合开关S，当滑片P从a移到b的过程中，下列判断正确的是（　　）

A.电压表示数变小，电流表示数变大，灯变亮

B.电压表示数变大，电流表示数变大，灯变亮

C.电压表示数变小，电流表示数变小，灯变暗

D.电压表示数变大，电流表示数变小，灯变暗

2.如图所示，保持电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，下列说法正确的是（    ）

A.在甲图中，电压表V示数不变，电流表A1、A2示数均变大

B.在甲图中，电流表A1示数变小，电压表V、电流表A2示数均不变

C.在乙图中，电压表V1示数不变，电流表A、电压表V2示数均变小

D.在乙图中，电压表V2示数变大，电流表A示数变小，电压表V1示数不变

3.如图所示，电源电压不变，R1为定值电阻，开关闭合后滑片向右移动时，下列说法错误的是（　　）

A.电压表测的是R1两端电压	B.电流表示数变大

C.电压表示数变小	D.电压表与电流表示数之比不变

4.如图是电冰箱的简化电路图.图中M是电冰箱压缩机内的电动机，L是电冰箱内的照明灯.下列判断正确的是（    ）

A.S1闭合、S2断开时，照明灯与电动机并联

B.S1、S2都闭合时，照明灯与电动机串联

C.关上冰箱门时、S1自动断开，使得照明灯熄灭

D.冰箱内温度降低到设定温度时，S1自动断开，电动机停止工作

5.如图所示，电源电压保持不变，关于电路的工作情况，下列说法中正确的是（　　）

A.同时闭合两个开关，通过两只灯泡的电流一定相同

B.若电压表和电流表的位置对调，闭合S1、S2后，则两表都被烧坏

C.若先闭合S1，再闭合S2，电压表示数不变，电流表的示数变大

D.若灯L1被短路，闭合S1、S2后，灯L1不亮，灯L2亮，电流表损坏

6.在图的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻.闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置，电压表和电流表的示数分别变化了△U和△I.下列分析正确的是（   ）

A.变大    	B. 变小

C.不变   	D.先变小后变大

7.如图所示，电源电压为U0，且保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片位于中点时，电压表V2的示数为。现将滑片从中点移动到b端，则（   ）

A.电流表A的示数变小

B.电压表V1的示数变小

C.电压表V1和V2的示数之和变小

D.电压表V1示数的变化量小于电压表V2示数的变化量

8.为了练习使用滑动变阻器，同时探究串联电路中电压、电流的规律，某实验小组设计了如图8所示的电路，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向左滑动时，（电表均在安全范围内）则电流表A的示数____，电压表与的示数之和_____（均选填“变大”“变小”或“不变”）

9.如图甲所示电路，电源电压为3V且保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从最右端滑到左端的过程中，如图乙所示，是_____（选填“R1”或“R2”）的I—U关系图像，滑动变阻器R2的最大阻值是_____Ω。

10.如图所示，电源电压为16V，且保持不变，已知滑动变阻器R3的最大阻值为20Ω，定值电阻R2=15Ω，电流表的量程为0.6A。

(1)S、S1闭合，S2断开，将滑动变阻器的滑片P移到a端时，读出电压表的示数为8V，求电流表示数和电阻R1的阻值；

(2)S、S2闭合，S1断开，移动滑动变阻器滑片P，此时读出电压表的示数为6V，求此时R3的阻值。

11.某型号汽车的油量显示电路如图甲所示，其中定值电阻R0=10Ω，R为压敏电阻（厚度不计），位于油箱底部，A表是一量程为0~0.6A的电流表，作为油量指示表。压敏电阻的电阻值随汽油产生的压强的变化而变化，其对应关系如图乙所示。已知加满汽油时油的深度为0.4m，A表示数为0.6A，汽油密度ρ油=0.7×103kg/m3，g取10N/kg。求：

(1)加满汽油时汽油在油箱底部产生的压强；

(2)电源的电压；

(3)汽油耗尽时电流表的示数。

12.小明观察到高速公路进出口处设有测量货车重力的检测装置，他利用学过的物理知识设计了一套测量货车重力的模拟装置，其工作原理如图甲所示。OAB为水平杠杆，OB长1m，O为支点，OA∶AB=1∶4，平板上物体所受重力大小通过电流表读数显示。已知定值电阻R0的阻值为10Ω，压力传感器R固定放置，R的阻值随所受压力F变化的关系如图乙所示。平板、压杆和杠杆的质量均忽略不计。

(1)当电池组电压U0＝12V，平板上物体所受重力分别是80N和100N时，闭合开关S，分别求出电流表的读数；

(2)电池组用久后电压变小为U1，这时平板上物体重100N时，电流表读数为0.3A，求U1的大小；

(3)在第(2)问情况中，电池组电压大小为U1，要求平板上重为100N的物体对应的电流表读数和电池组电压U0＝12V的情况下相同，小明采取了两种解决办法：

①其它条件不变，只更换电阻R0，试求出更换后的R0′的大小。

②其它条件不变，只水平调节杠杆上触点A的位置，试判断并计算触点A应向哪个方向移动？移动多少厘米？