专题22 电压表和电流表的改装

1.小量程的电流表G（表头）

表头的三个主要参数

①内阻Rg：小量程电流表G的电阻；

②满偏电流Ig：小量程电流表G指针偏转到最大刻度时的电流；

③满偏电压Ug：小量程电流表G通过满偏电流时，加在它两端的电压；

根据部分电路欧姆定律可知，满偏电流Ig、内阻Rg、满偏电压Ug满足关系：Ug=IgRg

注意：灵敏电流计的满偏电流Ig、满偏电压Ug一般比较小，若通过电流计的电流大于Ig，电流表会被烧坏

2.小量程电流表改装成电压表或大量程电流表

（1）将满偏电压为Ug、内阻为Rg的小量程电流表改装成量程为U的电压表，需要串联一个电阻。

（2）将满偏电流为Ig、内阻为Rg的小量程电流表改装成量程为I的电流表，需要并联一个电阻。

（3）小量程电流表改装成电压表或大量程电流表的比较：

|  | 改装成电压表 | 改装成电流表 |
| --- | --- | --- |
| 内部电路 |  |  |
| 作用 | 分压 | 分流 |
| 改装时需要串联或并联的电阻的阻值 |  |  |
| 电表的总内阻 |  |  |

注意：关于电表改装的几点说明

1.电表改装实际上是串、并联电路中电流、电压的计算问题，只要把表头看成一个电阻Rg即可。

2.无论表头改装成电压表还是电流表，它的三个参量Ug、Ig、Rg是不变的。

3.改装后的电压表量程越大，则内阻越大；改装后的电流表量程越大，则内阻越小。

1.图甲是多用电表欧姆挡的原理示意图，其中电流表的满偏电流为300，内阻，调零电阻的最大值，电池电压V。

(1)两表笔短接，调节，当电流表的示数满偏时，表示欧姆表调零，则欧姆表的内阻为多少？

(2)用它测量电阻，当电流计指针指在满刻度的三分之一时，待测电阻的阻值为多少？

(3)小明将图甲中的电流表改装成量程为“0～3V”的电压表，如图乙所示，则定值电阻的阻值为多大？

2.如图为一电压表的电路图，其中电流表G满偏电流为1mA，内阻为100Ω；两个定值电阻阻值R1=100Ω，R2=4950Ω，使用时将AB接线接入待测电路。

(1)求AB间的总电阻RAB；

(2)求该电压表的量程。

3.如图所示为一满偏电流Ig=100μA的灵敏电流计，用一个9900Ω的电阻与其改装成一个量程为0~1V的电压表.求：

(1)灵敏电流计的内阻为多少；

(2)若将这个灵敏电流计改装成量程为0~15V的电压表，应再串联一个多大的电阻Rx?

4.有一个量程为0~ 1mA的小量程电流表G，内阻Rg=30Ω，选择一定值电阻 R0与它并联起来，如图所示。将A、B两端接入电路（图中I表示电流表G与电阻R0并联后的总电流）。

(1)调节电路，使电流表的指针指在最大刻度处（即1mA） ，这时电流I为0.6A，求电阻R0的值（计算结果保留两位小数） ；

(2)继续调节电路，使电流表的指针指在刻度盘中央（即0.5mA），此时电流I变为多少？

5.现一只满偏电流的电流计G，已知其电阻，现在需要把它改装成一只量程的电流表，如图a所示.

求：（1）电阻的阻值

（2）求改装后的电流表电阻的阻值，

（3）如图b所示，将改装后的电流表接入电路中.已知电源电压，电阻.闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数.求此时滑动变阻器接入电路中的阻值，以及通过原电流计G的电流.