第十七章 欧姆定律（单元过关测试）（原卷版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（每题2分，共44分）

1．如图为探究灯泡两端电压与电流关系的电路图，下列说法错误的是（　）。

A.把滑动片移到左端时才能闭合开关；

B.电压表、电流表量程可能选大了；

C.开关闭合后灯不亮，电压表有示数，灯肯定存在开路现象；

D.灯亮度变亮时，电压表示数变大，电流表示数变小

2.下列说法中，不正确的是(    )。

A．相同的电压加在阻值不同的导体两端，电流一定不同；

B．用不同的电阻研究电流和电压的关系，得到的结论都一样；

C．同一电阻，它两端电压越大，通过它的电流也越大；

D．当加在某电阻两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值也随着改变

3．在“探究电流与电压关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行探究，并根据各自的实验数据绘制出如图所示的U－I关系图象，从图中可以看出R1与R2的大小关系是(    )。

A．R1＞R2    B．R1＝R2       C．R1＜R2    D．无法确定

4.某型号天燃气泄漏检测仪器的电路如图甲所示，图中R为气敏电阻，其阻值R与天然气浓度β的变化关系如图乙所示，已知R0为定值电阻，电源电压恒定不变，用此仪器检测天然气是否泄漏，则下列判断正确的是（  ）。

A.天然气浓度增大时，电压表示数变小；

B.天然气浓度减小时，电流表示数变大；

C.无论天然气浓度怎样变化，电压表与电流表示数的比值不变；

D.天然气浓度增大时，电路消耗的总功率不变

5.在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是（　）。

A．电流表A的示数变小；

B．电压表V与电压表V2示数的差值跟电压表V1示数的比值等于1；

C．电压表V2的示数变小；

D．电压表V的示数等于电压表V1与V2的示数之和

6.某同学在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，利用如图所示电路：在a、b两点间分别接入定值电阻R1、R2，（R1>R2），通过调节滑动变阻器测得了多组数据，并根据数据绘制了两个电阻的U-I关系图象。选项中能正确反映两个电阻大小关系的是（　）。

7.图为学生做电学实验的电路图，电源电压不变，闭合开关后，下列说法正确的是（  ）。

A.向左移动变阻器的滑片P，A表示数变大，V2表示数变大；

B.向左移动变阻器的滑片P，电阻R消耗的电功率一定变小；

C.向右移动变阻器的滑片P到最右端时，电路电功率达到最大；

D.向右移动变阻器的滑片P，V1表和A表的示数之比始终不变

8.如图所示电路，干路电流I始终恒定，R1为滑动变阻器（R1最大阻值>R2），R2为定值电阻，当滑动变阻器的滑片P从最右端移动至最左端的过程中，下列说法中确的是（  ）。

A.R2通过的电流增大；      B.R1两端的电压不变；

C.R1的电功率先增大后减小；D.电路的总电功率增大

9.如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向左移动过程中，下列说法中正确的是（  ）。

A.电压表V1的示数减小，电压表V2的示数增大；

B.电压表V1的示数增大，电压表V2的示数减小；

C.电压表V1的示数不变，电压表V2与电流表A示数的比值减小；

D.电压表V1的示数不变，电压表V1与电流表A示数的比值不变

10.如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S。先移动滑片，使电压表V1示数与电压表V2示数之比为2：1；然后，再次移动滑片，使电压表V1示数与电压表V2示数之比为1：2。则前、后两次各量之比正确的是（  ）。

A.电路电流之比3：2；  B.电路功率之比1：2；

C.R1的功率之比1：4；  D.R2的功率之比1：1

11.在探究“导体通过的电流与两端电压关系”时，根据数据绘制出甲、乙两元件的电流与电压关系图像，据图像分析，下列判断正确的是（ ）。

A.甲、乙两元件的电流与电压均成正比；

B.乙元件为阻值为5Ω的定值电阻；

C.若将甲、乙串联接入电路中且电流为0.2A，则电路功率为0.6W；

D.若将甲、乙并联接在2V的电路中，则电功率之比为1：2

12.如图所示，干路上的电流I恒为1A不变，滑动变阻器规格为“15Ω、1A”，小灯泡L上标有“6V、3W”字样。忽略温度对小灯泡阻值的影响，则（   ）。

A．小灯泡L正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻为6Ω；

B．当滑片P移到最左端时，通过小灯泡的电流为1A；

C．在滑片P向左移动过程中，并联电路两端电压会减小；

D．在滑片P向左移动过程中，并联电路消耗的总功率会增大

13.如图甲所示电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源电压4V恒定不变（不计温度对电阻影响），在滑片滑动过程中，电流表与电压表的示数变化图乙所示，则根据图象信息可知（　）。

A．R0阻值是35Ω；           B．电路的最大总功率是3.2W；

C．电路的最小总功率是0.35W；D．滑动变阻器的最大阻值是5Ω

14.图中是一种输液时所用报警电路：电源电压恒定，R为定值电阻，闭合开关S，贴在针口处的传感器M接触到从针口处漏出的药液后，其电阻RM发生变化，导致电压表的示数增大而触犯警报器（图中未画出）报警，则M接触药液后（　）。

A．M的电阻RM变大；

B．电路消耗的总功率变大；

C．电压表与电流表的示数乘积不变；

D．电压表与电流表的示数之比变大

二、填空题（32分）

15.如图所示，是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定一个浮子。当电流表示数越小时，滑动变阻器连入电路的阻值　   　（填“越大”或“越小”），油箱内油量　   　（填“越多”或“越少”）。

16.在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电压表V的示数将______，电流表A1示数将______，电流表A2的示数将______。（均选填“变小”、“不变”或“变大”）

17.在如图所示的电路中，R1=15Ω,R2=10Ω，闭合开关后电流表的示数为0.3A,则电源电压为_____V，通过R1的电流为_________A。

18.如题图所示是电阻甲和乙的I-U图像。由图可知：电阻乙的阻值为        Ω。若将电阻甲和乙并联后接在电压为6V的电源两端时，则干路的总电阻为        Ω，总电功率为        W。

19.如图，电源电压保持不变，闭合开关S，变阻器滑片P从a端调到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图象如图所示，由图象可知，R1的阻值为________Ω；当电路中的电流为0.2A时，R1与R2消耗的电功率之比为________。

20.如图所示，电源电压不变，开关S闭合后，电压表V1的示数为4V，电压表V2的示数为6V，电流表A的示数为1A，若将R2与R1互换位置后，发现三表示数均不变，则电源电压为　 　V，电阻R2的阻值是　 　Ω。

21.电阻R1=10Ω，R2=20Ω，将它们串联在同一电路中，当电路闭合时，通过它们的电流之比I1：I2=　   　，它们两端的电压之比U1：U2=　  　。

三、实验探究题（22分）

22.（14分）下面是小雨所做的“探究电流与导体电阻的关系”的实验。实验用到三只阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω的定值电阻，两节新干电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。

（1）图甲所示电路中有一条导线连接错误，请在错误的导线像打“×”并在图甲中画出正确的连线。（只允许改动一根导线且导线不能交叉）

（2）连接电路时，开关应当________。

（3）实验中将5Ω电阻换成10Ω电阻后，应将滑动变阻器的滑片向________端移动（选填“A”或“B”），移动滑片的目的是________。正确操作后，记下电流表的示数，得到电流I随电阻R变化的图象如图乙所示，由图象可得出的结论是：________。

（4）实验结束后，小雨又想测量一个未知电阻Rx的阻值，但发现电压表损坏，于是他利用两个电流表和一个阻值已知的电阻R0，设计了如图丙所示电路，测量出了Rx的阻值。请你帮助小雨将实验方法补充完整并写出表达式。实验方法：闭合开关S，________；表达式：Rx=________。

23.（8分）物理学习小组进行“伏安法测电阻”的实验：

①请你用笔画线代替导线，将图1实物电路连接完整，使滑动变阻器滑片P移动到A端时，变阻器连入电路阻值最大（要求导线不交叉）。

②开关闭合前，发现电流表的指针在零刻度线左端，如图2甲所示．小红同学认为电流表正负接线柱接反了，小华同学认为电流表没调零，你认为　  　（填“小红”或“小华”）同学说法正确。

③全部检查电路无误后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P使电压表示数为2.5V时，电流表示数如图2乙所示，则被测电阻本次测量值为　 　Ω。

④本小组完成实验后，讨论该电路还能完成哪些实验，在列出的四个实验中，你认为正确的是　 　实验（填选项字母）。

A．探究电流产生热量与电阻的关系；B．探究电流磁场强弱与电流大小的关系；

C．探究电流与电压的关系；D．探究电流与电阻关系．

四、计算题（18分）

24.（9分）如图所示的电路中，定值电阻R1=150Ω、R2=300Ω。闭合开关S后，电流表A2的示数为5mA。求：

（1）电阻R1两端的电压为多少？

（2）电流表A1的示数为多少？

（3）电路工作5min，R1产生的焦耳热是多少？

25．（9分）如图所示的电路中，电源电压为18V且保持不变，电阻R2为15Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为1.8A。

求：（1）电流表A2的示数I2。

（2）R1的阻值。

（3）电路总电阻R。