第二十章 电与磁（单元过关测试）（解析版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（每题3分，共45分）

1．下列有关电和磁的说法正确的是（  ）。

A．奥斯特发现了电流的磁效应；

B．磁体周围的磁场既看不见电摸不着，所以是不存在的；

C．电动机是根据电磁感应原理制成的；

D．电磁铁磁性的强弱只与线圈中电流的大小有关

【答案】A。

【解析】A．奥斯特发现了电流的磁效应；此说法正确。物理学家奥斯特是第一个发现电流周围存在磁场的，揭示了电流的磁效应。

B．磁体周围的磁场既看不见电摸不着，所以是不存在的；此说法错误。磁场是看不见，摸不着的，但它是实实在在存在的一种特殊物质。

C．电动机是根据电磁感应原理制成的；此说法错误。电动机是根据磁场中的通电导体受到磁场力的作用制成的，不是根据电磁感应原理制成的。

D．电磁铁磁性的强弱只与线圈中电流的大小有关；此说法错误。电磁铁的磁性强弱不仅与线圈中电流大小有关，还与线圈匝数和线圈内有无铁芯有关。

2.小红梳理反思了“磁场和磁感线”相关知识，她归纳整理如下，其中正确的有（　）。

①磁场看不见摸不着，但是可以借助小磁针感知它的存在；

②磁感线是磁体周围空间实际存在的曲线；

③磁感线是铁屑组成的；

④地磁场的磁感线是从地球南极附近发出回到北极附近。

A．①④；B．②③；C．①②；D．②④

【答案】A。

【解析】（1）我们知道，磁场是看不见摸不着的，但可以借助小磁针感知它的存在，这是典型的转换法；（2）磁感线是不存在的，是为了研究方便假象的一些有方向的曲线；（3）磁感线是不存在的；（4）地球是一个巨大的磁体，地磁场的南极在地理北极附近，地磁场的北极在地理南极附近。

①磁场看不见摸不着，但可以借助小磁针感知它的存在，这是典型的转换法，故①正确。

②磁感线是不存在的，是为了研究方便而假象的一些有方向的曲线，故②错误。

③磁感线是不存在的，磁感线是铁屑组成的说法错误，故③错误。

④地球是一个巨大的磁体，地磁场的南极在地理北极附近，地磁场的北极在地理南极附近，故地磁场的磁感线是从地球南极附近发出回到北极附近，故④正确。

故正确的是①和④。

3.一通电螺线管中的电流方向和其周围磁感线的分布如图所示，其中正确的是（　）。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】B。

【解析】（1）安培定则的内容：用右手握住螺线管，四指弯向螺线管中电流的方向，大拇指所指的就是螺线管的N极；（2）在磁体的外部，磁感线从磁体的N极出发，回到S极。

A：据安培定则判断，该螺线管的右端是N极，左端是S极，故磁感线的方向错误，故错误。

B：据安培定则判断，该螺线管的左端是N极，右端是S极，且磁感线的方向正确，故正确。

C：据安培定则判断，该螺线管的右端是N极，左端是S极，故磁感线的方向错误，故错误。

D：据安培定则判断，该螺线管的左端是N极，右端是S极，故磁感线的方向错误，故错误。

4.关于电与磁，下列说法正确的是（　）。

A．同名磁极相互吸引，异名磁极相互排斥；B．电动机工作时，是将机械能转化为电能；

C．利用电磁感应现象制成发电机；        D．地磁场的北极就在地理北极附近

【答案】C。

【解析】A：同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，故A错误。

B：电动机工作时将电能转化成机械能，故B错误。

C：发电机是利用电磁感应的原理制成的，故C正确。

D：地磁场的北极在地理的南极附近，故D错误。

5.我们的日常生活离不开电和磁．发现电流磁效应的科学家是（　　）。

A．牛顿	B．奥斯特	C．阿基米德	D．瓦特

【答案】B。

【解析】A、牛顿提出了牛顿第一定律，故A错误；

B、奥斯特发现了通电导体周围存在磁场，是第一个发现电流磁效应的科学家，故B正确；

C、阿基米德发现了杠杆原理，故C错误；

D、瓦特改良了蒸汽机，故D错误。故选B。

6.下列四幅图中，解释不合理的是（　）。

A．甲图，说明电流的周围存在磁场；

B．乙图，闭合开关后，小磁针N极将顺时针偏转；

C．丙图，发电机应用了磁场对电流的作用；

D．丁图，说明电流相同时，线圈匝数越多，电磁铁磁性越强

【答案】C。

【解析】A：该实验是奥斯特实验：当导线中通过电流时，小磁针发生偏转，实验现象表明电流周围存在磁场，即电生磁，这个现象叫做电流的磁效应，选项A正确。

B：闭合开关，通电螺线管中的电流方向由右侧流入，根据安培定则可知，螺线管的右端是N极，左端为S极，则小磁针N极将顺时针偏转，选项B正确。

C：线圈在磁场中转动切割磁感线，从而产生感应电流，知识发电机的原理，选项C错误。

D：由图可知，两个电磁铁是串联的，则通过两个电磁铁的电流相同．在电流相同的情况下，匝数多的电磁铁吸引的大头针数目多，表明线圈匝数越多，磁性越强，选项D正确。

7.如图所示为电磁铁的线路图。开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右滑动过程中（　）。

A．电磁铁的右端为S极，磁性增强；B．电磁铁的右端为S极，磁性减弱；

C．电磁铁的右端为N极，磁性增强；D．电磁铁的右端为N极，磁性减弱

【答案】D。

【解析】（1）根据安培定则判断电磁铁右端的N、S极，即伸出右手，用右手握住螺旋管，四指指向电流的方向，大拇指所指的方向是N极；（2）根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化；线圈匝数一定时，电流越大，电磁铁的磁性越强，反之越小。

由图可知，电流从螺旋管的左端流入、右端流出，用右手握住螺旋管，四指指向电流的方向，则大拇指指向右端，所以右端是N极，故A、B错误。

滑动变阻器的滑片P向右滑动过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，通过电磁铁的电流变小，则在螺旋管的匝数一定时，电磁铁的磁性减弱，故C错误、D正确。

8.如图所示，GMR是一个巨磁电阻，其特性是电阻在磁场中会急剧减小，且磁场越强电阻越小，闭合开关S2后，下列四种情况相比较，指示灯最亮的是（　）。

A．S1断开，滑片P在图示位置；        B．S1闭合，滑片P在图示位置；

C．S1闭合，滑片P在滑动变阻器最右端；D．S1闭合，滑片P在滑动变阻器最左端

【答案】D。

【解析】A：S1断开时，电磁铁无磁性，由题意可知GMR的电阻最大，由可知，右侧电路中电流最小，由P=I2R可知，指示灯的实际功率最小，指示灯最暗，故A错误。

B、C、D：闭合S1时，GMR所处的位置由无磁场变为有磁场，GMR的阻值减小。

当滑片P在滑动变阻器最左端时，左侧电路的电阻最小，由可知，左侧电路中的电流最大，电磁铁磁性最强，则GMR的电阻最小，右侧电路中电流最大，由P=I2R可知，指示灯的实际功率最大，指示灯最亮，故B、C错误，D正确。

9.如图所示的电路，电磁铁的左端有一个小磁针，则下列说法中正确的是(    )。

A．只闭合S1，小磁针N极向左顺时针偏转；B．只闭合S1，小磁针仍将保持静止状态；

C．先闭合S1，再闭合S2，电磁铁磁性增强；D．先闭合S1，再闭合S2，电磁铁磁性减弱

【答案】C。

【解析】AB、电流从左端流入，右端流出，故据安培定则可知，此时电磁铁的右端是N极，左端是S极，根据磁极间的相互作用可知，闭合开关S1，小磁针N极向右逆时针偏转，故AB错误；

BC、闭合开关S1再闭合S2，两电阻并联，电路中的总电阻变小，由欧姆定律可知，电路中的电流变大，故电磁铁的磁性增强，故C正确，D错误。故选C。

10.一个能绕中心转动的小磁针在图示位置保持静止。某时刻开始小磁针所在区域出现水平向右的磁场，磁感线如图所示，则小磁针在磁场出现后（  ）。

A.两极所受的力是平衡力，所以不会发生转动；

B.两极所受的力方向相反，所以会持续转动；

C.只有N极受力，会发生转动，最终静止时N极所指方向水平向右；

D.两极所受的力方向相反，会发生转动，最终静止时N极所指方向水平向右

【答案】D。

【解析】此时图中的小磁针的N极与磁感应线下平行，小磁针将发生偏转，此时小磁针不受平衡力作用，故A答案是错误的；

两极受到非平衡力何用，此时小磁针发生偏转，故B答案是错误；

小磁针在磁场中两极均受到力的作用，故C答案错误；

在小磁针处在图示的位置时，小磁针的两极均受到力的所用且方向相反，但不在一条直线上，属非平衡力，此时小磁针发生偏转最后静止且小磁针N极的指向与磁感应线方向一致。故选D。

11.如图所示，下列有关电与磁实验的装置中，属于电动机原理的是（　　）。

【答案】B。

【解析】A、这是奥斯特实验装置，说明通电导线周围存在磁场，不属于电动机的原理，故A错误；

B、此实验探究的是通电导体在磁场中受力运动的现象，属于电动机的原理，故B正确；

C、实验中若开关闭合，导体ab做切割磁感线运动时，电路中能够产生感应电流，是电磁感应实验，不属于电动机的原理，故C错误；

D、实验中若线圈abcd转动，会做切割磁感线而产生感应电流，是发电机原理图，不属于电动机原理，故D错误。故选B。

12.如图所示，线圈abcd位于磁场中，K与1接通时，ab段导线受磁场力F的方向向上；当K改为与2接通时，ab段导线受磁场力（  ）。

A．方向向下　　　　　　　B．方向向上

C．为零，因为电源反接　　D．为零，因为电路一定是断路

【答案】A。

【解析】通电导体在磁场中的受力方向与电流的方向和磁场的方向有关，只改变电流方向或磁场方向，受力方向发生改变，在题目中，没有改变电流方向，K接1改成K接2，只改变了电流的方向，所以受力方向改变，原来方向向上，K接2后方向向下，答案选A。

13.如图为实验室电流表的内部结构图．许多匝金属线圈悬置在磁体的两极间，线圈同时与一根指针和一只弹簧相连。当给线圈通电时，线圈转动带动指针偏转，便可显示出电流的大小。下列与此工作原理相同的电器设备是（　　）。

A．电铃     B．电磁铁     C．电动机    D．发电机

【答案】C。

【解析】A、电铃是利用电流的磁效应制成的，与电流表的制成原理无关。故A错误；

B、电磁铁是利用电流的磁效应制成的，与电流表的工作原理无关。故B错误；

C、电动机是利用通电线圈在磁场中受力而转动的理论制成的。故C正确；

D、发电机是利用电磁感应现象制成的，与电流表的制成原理无关。故D错误。故选C。

14.如图所示的环保型手电筒，筒内没有电池，使用时只要来回摇晃手电筒，使永磁体在线圈中来回运动，灯泡就能发光，下列几个实验与其原理相同的是（　　）。

A．	B．	C．	D．

【考点】C。

【解析】永磁体在线圈中来回运动，使线圈切割磁感线，从而产生了感应电流，使小灯泡发光，所以手摇电筒的工作原理为电磁感应现象。

A、图中为奥斯特实验，说明了通电导体周围存在磁场，与手摇电筒的工作原理无关，故A错误。

B、此图的装置是通电螺线管，是用来研究通电螺线管周围的磁场，与手摇电筒的工作原理无关，故B错误。

C、图中闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中产生了感应电流（可以从电流表指针发生偏转来体现），这是电磁感应现象，与手摇电筒的工作原理相符合，故C正确。

D、此图反映了通电导体在磁场中受到力的作用，与手摇电筒的工作原理无关，故D错误。故选C。

15.如图所示的几个装置中，能说明发电机工作原理的是（　　）。

A．	B．	C．	D．

【答案】D。

【解析】A、图示的是奥斯特实验，说明了电流周围存在磁场，故A不符合题意。

B、图示为电磁铁，说明通电螺线管周围有磁场，故B不符合题意。

C、这是研究通电导体在磁场中受力的实验，是电动机的原理；故C不符合题意。

D、开关闭合后，在外力作用下使导体做切割磁感应线运动，则电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理，故D符合题意。故选D。

二、填空题（每空2分，共50分）

16．如图甲所示。一个条形磁铁摔成两段，取右边的一段靠近小磁针，小磁针静止时的指向如图乙所示，则右边这处裂纹的磁极是　 　    极。如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起（如图甲），这两段会相互　  　（选填吸引、排斥）。

【答案】N、吸引。

【解析】任何磁体都有两个磁极：磁北极（N极）和磁南极（S极）；磁体分成若干份，每一份又是一个新的磁体。

如图乙，由于异名磁极相互吸引，所以右边裂纹的磁极是N极。

如图甲，如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起，由于左边裂纹的磁极是S极、右边裂纹的磁极是N极，所以这两段会相互吸引。

17.如图所示，闭合开关后，根据小磁针静止时的指向，可以判断出电源左端是____极（选题“正”或“负”），条形磁体的右端是____极（选填“N”或“S”）。

【答案】正、S。

【解析】根据小磁针指向，S极指向螺线管和条形磁铁的中间，则螺线管右侧为N极，条形磁铁的左侧为N极，根据安培定则，判断出电流方向外侧向下，电流从电源左端经导线流到电源的右端，所以电源左端为电源正极，条形磁铁右端为S极

18.用如图甲、乙所示的装置，分别探究“通电螺线管外部磁场的分布”和“电磁感应现象”。

（1）在图甲中，闭合开关后，通电螺线管的右端为      极。（选填“N”或“S”）

（2）在图甲实验过程中，将电源正负极对调，发现小磁针的偏转方向发生改变．这样操作是为了探究通电螺线管外部磁场方向和          有关。

（3）图乙中，闭合电路中的一部分导体AB静止不动，当磁体左右运动时，灵敏电流计的指针   （选填“会”或“不会”）偏转。这说明闭合电路的部分导体在磁场中做        运动时，导体中会产生感应电流。

【答案】（1）N；（2）电流方向；（3）会；切割磁感线。

【解析】（1）由图知：闭合开关，电流从螺线管右侧流入，从左侧流出．用右手握住螺线管，四指指向电流方向，则大拇指所指的方向即通电螺线管的右端为N极，另一端为S极。如下图所示：

（2）改变电源的正负极后，螺线管中的电流方向发生了改变，小磁针的N极指向与原来相反，说明磁场的方向相反，由此可以确定，螺线管磁场的方向与电流方向有关。

（3）闭合电路中的一部分导体左右运动时，在磁场中做切割磁感线的运动，导体中就会产生感应电流，灵敏电流计的指针会偏转。

故答案为：（1）N；（2）电流方向；（3）会；切割磁感线。

19.如图所示为一种温度自动报警器的原理图。图中的水银温度计在制作时，玻璃管中封入一段金属丝，电源的两极分别与水银和金属丝相连。当温度达到金属丝下端所指的温度时，电流通过电磁铁的线圈产生________，电铃响起，发出报警信号，电磁铁的a端为______极。若将温度计上端的金属丝向下调整，则报警温度将________（选填“升高”或“降低”）。

【答案】磁性，吸引衔铁；S；降低。

【解析】温度自动报警器的工作过程是这样的，当温度升高时，玻璃泡中的液体膨胀，液注上升，当升高到警戒温度即金属丝下端对应的温度时，控制电路接通，电磁铁有磁性，吸引衔铁，从而使工作电路接通报警。要使金属丝的下端向下调整，则报警温度会降低；

由电路可知电磁铁中的电流是从左端流入，右端流出，利用安培定则可以确定，电磁铁的a端为S极。

故答案为：磁性，吸引衔铁；S；降低。

20.为了探究导体在磁场中怎样运动，才能在电路中产生电流，采用了图中所示的实验装置：

（1）将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中，闭合开关，电流计指针不偏转，让导体在蹄形磁体中左右运动，电流计指针　 　偏转；断开开关，让导体在蹄形磁体中左右运动，电流计指针　 　偏转。（填”会“或”不会“）

（2）将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中，闭合开关，让导体在蹄形磁体中竖直上下运动，电流计指针　 　偏转；让导体在蹄形磁体中斜向上或斜向下运动，电流计指针　 　偏转。（填”会“或”不会“）

（3）综合（1）（2）中的实验现象可知，导体在磁场中运动产生电流的条件是：导体必须是　 　电路的一部分，且一定要做　      的运动。

（4）在这个试验中　     能转化为了电能。

【答案】（1）会；不会；（2）不会；会；（3）闭合；切割磁感线；（4）机械。

【解析】（1）将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中，闭合开关，没有切割磁感线，电流计指针不偏转；让导体在蹄形磁体中左右运动，导体切割磁感线，有感应电流产生，电流计指针会偏转；

断开开关，让导体在蹄形磁体中左右运动，虽然导体切割磁感线，但由于开关断开，电路没有电流，电流计指针不会偏转；

（2）将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中，闭合开关，让导体在蹄形磁体中竖直上下运动，导体没有切割磁感线，没有感应电流产生，电流计指针不会偏转；

闭合开关，让导体在蹄形磁体中斜向上或斜向下运动，导体做切割磁感线运动，有感应电流产生，电流计指针会偏转；

（3）综合（1）（2）中的实验现象可知，导体在磁场中运动产生电流的条件是：导体必须是闭合电路的一部分，且一定要做切割磁感线的运动；

（4）此实验中消耗了机械能，获得了电能，是将机械能转化为电能的过程。

故答案为：（1）会；不会；（2）不会；会；（3）闭合；切割磁感线；（4）机械。

21.如题图所示的实验装置中，当导体棒AB竖直向上运动时，灵敏电流计的指针        偏转，让导体棒AB水平向有运动，灵敏电流计的指针         偏转(以上两空均选填“会”或“不会”)，         (选填“电动机”或“发电机”)是应用电磁感应原理制成的。

【答案】不会；会；发电机。

【解析】（1）当导体棒AB竖直向上运动时，导体的运动方向与磁感线方向平行，不切割磁感线，所以电路中没有感应电流产生，灵敏电流计的指针不会偏转；

让导体棒AB水平方向右运动，导体的运动方向与磁感线方向垂直，导体做切割磁感线运动，所以电路中有感应电流产生，灵敏电流计的指针会偏转。

（2）发电机是根据电磁感应原理制成的。

故答案为：不会；会；发电机。

22.如图所示是小明设计的手摇电筒，其内部除灯泡、导线外只有固定的线圈和可来回运动的条形磁铁，当他沿图中箭头方向来回摇动手电筒时，灯泡发光，手摇电筒中      相当于电源，它应用的是     原理，将      能转化为电能。

【答案】线圈；电磁感应；机械。

【解析】当他沿图中箭头方向来回摇动手电筒时，固定的线圈在磁场中做切割磁感线运动，就产生了感应电流，线圈在装置中的作用相当于电源；由此可知，手电是利用电磁感应现象制成的，在产生电流的过程中，消耗了机械能，产生了电能，机械能转化为电能。

故答案为：线圈；电磁感应；机械。

三、作图题（5分）

23.（2分）在图题中标出磁感线的方向及小磁针的N极。

【解析】根据安培定则可判断出螺线管右端为N极；磁感线从N极出来，在螺线管外回到S极，故磁感线箭头方向向左；根据磁极间相互作用规律：异名磁极相互吸引，可判断出小磁针的右端为N极；故答案如图所示。

【答案】如图。

【考点】通电螺线管磁场方向的判断、磁场基本概念。

24.（3分）如图所示，请在图中标出电源的“+”、“-”极，并用箭头标出磁感线的方向。

| 电源 ( ) ( ) |  |
| --- | --- |

【解析】由安培定则可知，电流从螺线管左侧流入，从右侧流出，故电源左侧为正极，右侧为负极。故螺线管外部磁场方向，如图所示。

【答案】如图。