第十七章  欧姆定律

第2节  欧姆定律

一．选择题

1．根据欧姆定律，下列说法正确的是（　　）

A．导体两端的电压为零时，电阻值也为零

B．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

C．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越大

D．导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比

2．在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压关系的图象正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

3．在学过欧姆定律后，同学们有以下认识，其中不正确的是（　　）

A．欧姆定律揭示了导体中的电流与电压、电阻的关系

B．当电压一定时，导体中的电流与电阻成反比

C．在研究导体中的电流与电压、电阻的关系过程中使用了控制变量法

D．根据欧姆定律的变形公式R＝可知：导体的电阻随电压和电流的变化而变化

4．如图所示，电源电压不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右滑动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电流表A示数变小

B．电压表V1 示数不变

C．电压表V2示数与电流表A示数乘积变小

D．电压表V1示数与电流表A示数比值变小

5．马嫒的奶奶有随手关灯的好习惯，如果有一天的某个时刻，只有她关灯的动作，电路也没有别的问题且忽略线路的阻值，则关灯前后，她家中电路以下物理量一定会变大的是（　　）

A．总功率	B．总电压	C．总电阻	D．总电流

6．酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图甲所示是它的原理图，酒精气体传感器的电阻跟酒精气体浓度的关系如图乙所示。如果测试到的酒精气体浓度越大，那么（　　）

A．传感器的电阻越大	B．通过传感器的电流越小

C．电压表的示数越大	D．传感器两端的电压越大

7．如图所示，电源电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。当闭合开关，R2滑片向右滑动时，下列说法错误的是（　　）

A．V1示数变化量等于V2示数变化量

B．V1示数变化量小于V2示数变化量

C．V1示数与A的示数的比值不变

D．V2示数与A的示数的比值变大

8．关于欧姆定律的公式I＝及其变形公式U＝IR的理解，下列说法正确的是（　　）

A．导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

B．导体的电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

9．小明制作了一个利用电路测物体重力的小仪器，如图所示。电源为一个恒流源（电源输出电流大小不变），当秤盘不放任何重物时，滑片P恰好处于a点，则下列说法正确的是（　　）

A．改造电流表表盘可显示重力的大小

B．当称盘内物体重力变大时，电路消耗的功率不变

C．若电源输出电流减小，则测量值偏小

D．若秤盘质量变大，为测量准确，应增大R2阻值

10．如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如下图2所示，下列说法不正确的是（　　）

A．电源电压是9V

B．定值电阻R的阻值是6Ω

C．电压表示数范围是3∼9V

D．滑动变阻器的阻值范围是0∼18Ω

二．填空题

11．德国物理学家________通过大量实验和理论研究发现了电流与电压和电阻的关系，即“一段导体中的电流与导体两段的电压成正比，与导体的电阻成________。

12．如图，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片向右端移动的过程中，各元件均安全工作，电压表的示数________（选填“减小”、“不变”或“增大”）。通过电流表A的电流的变化量________通过滑动变阻器的电流的变化量。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

13．某个导体通过0.5A的电流时，电阻为10Ω．若通过1A的电流时，该导体的电阻为________Ω；若该导体不通电时，其电阻为________Ω。

24．如图所示，电源电压为8伏特，电阻R1＝4R2，安培表的示数为0.2安培，则R1＝________，R2＝________。

三．作图题

14．如图所示，是AB两地间的输电示意图，双横线为输电线，每千米输电线的电阻约为0.2Ω．输电线在B地某处发生了短路，为确定短路的位置距A处的距离，检修员在A地利用电压表、电流表、开关、导线和电源接成电路进行测量计算，便可知道短路处到A地的距离。请在虚线框内帮检修员设计并画出电路图。

15．如图所示，电源电压为6V保持不变。现有5Ω、10Ω、40Ω电阻各一个，选用其中两个电阻，使图中电流表的示数为0.75A．请在图上画出电路图，并标明阻值。

五．计算题

16．如图所示，电源两端电压为18V并保持不变，电阻R1的阻值为24Ω．当开关S闭合时，电压表示数为6V．求：

（1）此时电路中的电流；

（2）电阻R2的阻值。

17．如图所示电路，电源电压不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1，电流表示数变为0.30A（定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45A），求：

（1）定值电阻R1的阻值？

（2）电源电压大小？定值电阻R0的阻值？