第十七章  欧姆定律

第2节  欧姆定律

一．选择题

1．根据欧姆定律，下列说法正确的是（　　）

A．导体两端的电压为零时，电阻值也为零

B．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

C．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越大

D．导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比

【答案】D

【解析】

ABC、电阻是导体本身的一种阻碍电流的性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，所以导体两端的电压为零时，电阻值不为零；增大通过导体的电流、增大导体两端的电压，这段导体的电阻不变，故ABC错误；

D、根据欧姆定律可知，通过导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比，故D正确。

选D。

2．在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压关系的图象正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【解析】在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，所以，导体的I﹣U关系图象是一条过原点的斜向上的射线，只有图象A符合题意。

选A。

3．在学过欧姆定律后，同学们有以下认识，其中不正确的是（　　）

A．欧姆定律揭示了导体中的电流与电压、电阻的关系

B．当电压一定时，导体中的电流与电阻成反比

C．在研究导体中的电流与电压、电阻的关系过程中使用了控制变量法

D．根据欧姆定律的变形公式R＝可知：导体的电阻随电压和电流的变化而变化

【答案】D

【解析】A、欧姆定律研究的是电流、电压、电阻的关系，故A正确；

B、根据欧姆定律知，当电压一定时，导体中的电流与电阻成反比，故B正确；

C、在研究欧姆定律的过程中使用了研究问题的一种基本方法﹣控制变量法，故C正确；

D、导体的电阻由导体的材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压与流过导体的电流无关，不能说导体的电阻随电压和电流的变化而变化，故D错误。

选D。

4．如图所示，电源电压不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右滑动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电流表A示数变小

B．电压表V1 示数不变

C．电压表V2示数与电流表A示数乘积变小

D．电压表V1示数与电流表A示数比值变小

【答案】D

【解析】由图可知，定值电阻R2和滑动变阻器R1串联，电流表测量电路中的电流，电压表V1测量R1两端的电压，电压表V2测量电源电压；

A、闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右滑动过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大；故A错误；

B、滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据串联电路的分压规律可知，滑动变阻器两端的电压减小，电压表V1 示数减小；电压表V2测量电源电压，保持不变；故B错误；

C、电压表V2示数不变，电流表A示数变大，其乘积变大；故C错误；

D、电压表V1示数与电流表A示数比值为滑动变阻器的电阻，电阻变小，比值变小，故D正确。

选D。

5．马嫒的奶奶有随手关灯的好习惯，如果有一天的某个时刻，只有她关灯的动作，电路也没有别的问题且忽略线路的阻值，则关灯前后，她家中电路以下物理量一定会变大的是（　　）

A．总功率	B．总电压	C．总电阻	D．总电流

【答案】C

【解析】

A、在并联电路中，P总＝P1+P2+……+Pn，即同时工作的用电器越多，电路总功率越大；则关灯后，工作的用电器减少，电路的总功率变小，故A不符合题意；

B、在家庭电路中，进户电压一定，因忽略线路的阻值，则无论用电器是否工作，总电压不变，故B不符合题意；

C、家庭电路中，各用电器并联；关灯后，工作的用电器减少，相当于减小了导体的横截面积，所以总电阻变大，故C符合题意；

D、在并联电路中，I总＝I1+I2+……+In，即同时工作的用电器越多，电路总电流越大；则关灯后，工作的用电器减少，总电流变小，故D不符合题意。

选C。

6．酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图甲所示是它的原理图，酒精气体传感器的电阻跟酒精气体浓度的关系如图乙所示。如果测试到的酒精气体浓度越大，那么（　　）

A．传感器的电阻越大	B．通过传感器的电流越小

C．电压表的示数越大	D．传感器两端的电压越大

【答案】C

【解析】

由电路图可知，两电阻串联，电压表测量定值电阻R0两端的电压；

由图象可知，酒精气体浓度越大，则传感器的电阻越小，串联电路的总电阻越小；由I＝可知，电路中电流变大，即通过传感器的电流变大；故AB错误；

电路中电流变大，由U＝IR可知，定值电阻R0两端的电压变大，即电压表的示数变大；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，传感器两端的电压越小，故C正确，D错误。

选C。

7．如图所示，电源电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。当闭合开关，R2滑片向右滑动时，下列说法错误的是（　　）

A．V1示数变化量等于V2示数变化量

B．V1示数变化量小于V2示数变化量

C．V1示数与A的示数的比值不变

D．V2示数与A的示数的比值变大

【答案】B

【解析】由电路图可知，两电阻串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；

滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大。

A、B、电源电压一定，由U＝U1+U2知，V1示数变化量等于V2示数变化量。故A正确，B错误；

C、由R＝知，V1示数与A的示数的比值为R1，而R1为定值电阻，所以V1示数与A的示数的比值不变。故C正确；

D、由R＝知，V2示数与A的示数的比值为R2，已知R2变大，所以V2示数与A的示数的比值变大。故D正确。

选B。

8．关于欧姆定律的公式I＝及其变形公式U＝IR的理解，下列说法正确的是（　　）

A．导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

B．导体的电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

【答案】A

【解析】

A、根据欧姆定律的内容可知：当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比，故A正确；

B、电压是形成电流的原因，不能说成电阻一定，电压与电流成正比；

而应说成：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比，故B错误；

CD、电阻是导体本身的一种属性，与材料、长度、横截面积、温度有关，与导体两端的电压和通过的电流无关；导体两端的电压为零时，导体的电阻并不为零，故CD错误。

选A。

9．小明制作了一个利用电路测物体重力的小仪器，如图所示。电源为一个恒流源（电源输出电流大小不变），当秤盘不放任何重物时，滑片P恰好处于a点，则下列说法正确的是（　　）

A．改造电流表表盘可显示重力的大小

B．当称盘内物体重力变大时，电路消耗的功率不变

C．若电源输出电流减小，则测量值偏小

D．若秤盘质量变大，为测量准确，应增大R2阻值

【答案】B

【解析】

由电路图可知，R1与R2串联，电压表测滑片上面部分电阻丝aP两端的电压；

A、由于电压表的内阻很大，在电路中可看作开路，所以变阻器R2始终以最大阻值接入电路，则滑片移动时，电路中的总电阻不变，电路中电流保持不变，故不能将电流表的表盘改装用来显示重力大小，故A错误；

B、重力增大，滑片向下移，电阻丝aP的电阻增大，但是电路中电流保持不变，根据P＝UI知电路消耗的功率将不变，故B正确；

C、若电源输出电流减小，单位长度的电阻分压减小，相当于分度值变小，测量结果偏大，故C错误；

D、若秤盘质量变大，不挂物体时指针下移，可以将弹簧测力计向上移动，使指针在不挂物体时仍然在a点，若R2的阻值增大，单位长度的电阻分压增大，相当于分度值变大，测量结果偏小，不能使测量结果更准确，故D错误。

选B。

10．如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如下图2所示，下列说法不正确的是（　　）

A．电源电压是9V

B．定值电阻R的阻值是6Ω

C．电压表示数范围是3∼9V

D．滑动变阻器的阻值范围是0∼18Ω

【答案】D

【解析】

AB、由电路图可知，当滑片P位于a端时，电路为定值电阻R的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，且此时电路中的电流最大，由图象可知，电路中的最大电流1.5A时，电压表的示数为9V，即电源电压为9V，故A正确；

由I＝可得，定值电阻R的阻值：R＝＝＝6Ω，故B正确；

CD、由电路图可知，当滑片P位于b端时，定值电阻R与滑动变阻器的最大阻值串联，此时电路中的电流最小，

由图象可知，电路中的最小电流I′＝0.5A，此时电压表示数为3V，则可知电压表示数范围为3V～9V，故C正确；

滑片P位于b端时，电路中的总电阻：R总＝＝＝18Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器的最大阻值：R滑大＝R总﹣R＝18Ω﹣6Ω＝12Ω，

则滑动变阻器的阻值范围是0～12Ω，故D错误。

选D。

二．填空题

11．德国物理学家________通过大量实验和理论研究发现了电流与电压和电阻的关系，即“一段导体中的电流与导体两段的电压成正比，与导体的电阻成________。

【答案】欧姆  反比

【解析】德国物理学家欧姆经过大量实验和理论研究得出了电流与电压、电阻的关系：一段导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。

12．如图，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片向右端移动的过程中，各元件均安全工作，电压表的示数________（选填“减小”、“不变”或“增大”）。通过电流表A的电流的变化量________通过滑动变阻器的电流的变化量。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

【答案】变大  小于

【解析】（1）闭合开关S，L与R并联后与定值电阻串联，电压表测并联部分的电压，电流表测干路的电流，

滑动变阻器R2的滑片向右端移动的过程中，变阻器连入电路的电阻变大，并联部分的电阻变大，由分压原理，电压表示数变大；

（2）由欧姆定律I＝，通过灯的电流IL变大，

根据串联电阻的规律，电路的总电阻变大，由欧姆定律I＝，电流表示数I总变小，根据并联电路电流的规律：I总＝IL+I滑，

故通过电流表A的电流的变化量小于通过滑动变阻器的电流的变化量。

13．某个导体通过0.5A的电流时，电阻为10Ω．若通过1A的电流时，该导体的电阻为________Ω；若该导体不通电时，其电阻为________Ω。

【答案】10  10

【解析】∵电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，

∴通过1A的电流或导体不通电时，导体的电阻仍为10Ω不变。

24．如图所示，电源电压为8伏特，电阻R1＝4R2，安培表的示数为0.2安培，则R1＝________，R2＝________。

【答案】200Ω  50Ω

【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电流表测干路电流，

由I＝可得，电路的总电阻：

R＝＝＝40Ω；

因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，且R1＝4R2，

所以，＝+＝+＝，即 ＝，

解得：R2＝50Ω，

则R1＝4R2＝4×50Ω＝200Ω。

三．作图题

14．如图所示，是AB两地间的输电示意图，双横线为输电线，每千米输电线的电阻约为0.2Ω．输电线在B地某处发生了短路，为确定短路的位置距A处的距离，检修员在A地利用电压表、电流表、开关、导线和电源接成电路进行测量计算，便可知道短路处到A地的距离。请在虚线框内帮检修员设计并画出电路图。

【答案】见解析

【解析】已知输电线每千米的电阻为0.2Ω，要想求短路位置，需要用电流表测量电流，电压表测量电压，根据欧姆定律算出输电线的电阻，所以虚线框内需要有电流表、电压表和电源及开关，电流表串联在电路中，电压表并联在电源的两端，如图所示：

15．如图所示，电源电压为6V保持不变。现有5Ω、10Ω、40Ω电阻各一个，选用其中两个电阻，使图中电流表的示数为0.75A．请在图上画出电路图，并标明阻值。

【答案】见解析

【解析】由I＝可得，电路中的总电阻：

R＝＝＝8Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，三个电阻5Ω、10Ω、40Ω选任意两个串联都不符合要求，所以只能并联，

又因并联电路中总电阻小于任何一个分电阻，

所以，选用的电阻为10Ω、40Ω，即总电阻R＝＝8Ω，符合要求，

电路图如下图所示：

五．计算题

16．如图所示，电源两端电压为18V并保持不变，电阻R1的阻值为24Ω．当开关S闭合时，电压表示数为6V．求：

（1）此时电路中的电流；

（2）电阻R2的阻值。

【答案】（1）此时电路中的电流为0.5A；

（2）电阻R2的阻值为12Ω。

【解析】由图可知中，R1与R2串联在电路中，电压表测R2两端电压，

（1）根据串联电路电压的规律知，

R1两端的电压：U1＝U﹣U2＝18V﹣6V＝12V，

因串联电路中电流处处相等，则电路中的电流：

I＝＝＝0.5A；

（2）根据I＝可得：

R2＝＝＝12Ω。

答：（1）此时电路中的电流为0.5A；

（2）电阻R2的阻值为12Ω。

17．如图所示电路，电源电压不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1，电流表示数变为0.30A（定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45A），求：

（1）定值电阻R1的阻值？

（2）电源电压大小？定值电阻R0的阻值？

【答案】（1）定值电阻R1的阻值为10Ω；

（2）电源电压大小为3V，定值电阻R0的阻值为15Ω。

【解析】（1）根据I＝可得：

定值电阻R1的阻值：R1＝＝＝10Ω；

（2）根据欧姆定律和并联电路的电流特点可知：

R1和定值电阻R0并联时，

+＝I，

即：+＝0.50A﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

R2和定值电阻R0并联时，

+＝I，

即：+＝0.30A﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

联立①②两式解得U＝3V，R0＝15Ω。