专题33 欧姆定律经典题型30例

一、单选题

1．如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，移动滑片P，多次记录电压表示数U和对应的电流表示数I，则绘出的U—I关系图象正确的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】A

【解析】由电路图可知，与串联，电压表测两端的电压，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以两端的电压

由表达式可知，电压表的示数U与电流表的示数I是一次函数，且电压表的示数随电流表的示数增大而减小，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，但不为零。

故选A。

2．如图甲所示，电源电压保持不变，R0为定值电阻。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从a端滑到b端的过程中，电压表示数U与电流表示数I间的关系图象如图乙所示。电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别是（　　）

A．8V   30Ω	B．8V   20Ω	C．12V   10Ω	D．12V   20Ω

【答案】D

【解析】当滑片位于b端时，电路为R0的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，此时电路中的电流最大，由图乙可知，电源的电压U＝12V；

当滑片位于a端时，R0与R串联，电流表测电路中的电流，电压表测R0两端的电压，此时电路中的电流最小，由图乙可知，电路中的电流I小＝0.4A，U0＝4V；

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压为

U滑＝U﹣U0＝12V﹣4V＝8V

则滑动变阻器的最大阻值为

故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

3．如图1所示是电阻甲和乙的I﹣U图象，下列说法正确的是（　　）

A．电阻乙为定值电阻

B．当电阻甲两端电压为2V时，R甲＝0.4Ω

C．如图2所示，当开关闭合，电路电流为0.2A时，电路总电阻是15Ω

D．如图3所示，当开关闭合，电源电压为2V时，电路总电流为0.4A

【答案】C

【解析】A．由图象可知，甲对应的电流与电压成正比，而乙对应的电流与电压不成正比，根据欧姆定律可知甲电阻的阻值不变，乙电阻的阻值变化，故A错误；

B．由图象可知，当甲两端电压为2V时，通过甲的电流为0.4A，根据欧姆定律可知

故B错误；

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，通过甲、乙的电流均为0.2A，由图象可知，U甲＝1V，U乙＝2V，据串联电路中总电压等于各分电压之和，故此时电源的电压

故总电阻是

故C正确；

D．甲、乙并联在2V电源时，根据并联电路的电压特点可知两灯泡两端的电压为2V，由图象可知，I甲＝0.4A，I乙＝0.2A，因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流

故D错误。

故选C。

4．如图所示电路电源电压不变。开关S闭合后，电流表A1的示数为0.4A，A2的示数为0.3A，A3的示数为0.6A。下列判断不正确的是（　　）

A．三个电阻是并联接入电路B．  三个电阻的电流之比2︰1︰3

C．三个电阻的电压之比1︰1︰1   D．三个电阻的阻值之比3︰1︰2

【答案】D

【解析】A．如图所示，电流从电源正极出发，经过开关、电流表A3后分流，一条支路经过电阻R1，另外一条支路经过电流表A1后又分流，一条支路经电阻R2与经过电阻R1的支路汇合后经A2流向负极与另外一条支路经过电流表R3后汇合流入负极，故三个电阻是并联关系，故A选项正确，A选项不符合题意；

B．电流表A1测的是电阻R1和电阻R3，电流表A2测的是电阻R1和电阻R2的电流，电流表A3测干路电流，根据电流表A3和A2，可知通过电阻R3的电流为

根据电流表的示数A3和A1，可知通过电阻R1的电流为

即可求出经过电阻R2的电流为

故三个电流之比为

故B选项正确，B选项不符合题意；

C．由于并联，故三个电阻的电压均为电源电压，之比为1:1:1,故C选项正确，C选项不符合题意；

D．根据，电压相同，故电阻之比为

故D选项错误，D选项符合题意。

故选D。

5．如图所示的电路中，当开关S闭合，甲、 乙两表是电压表时，两表示数之比U甲∶U乙=3∶2，当开关S断开，甲、乙两表是电流表时，两表的示数之比I甲∶I乙为（　　）

A．1∶2	B．3∶2	C．1∶3	D．3∶1

【答案】C

【解析】当甲乙为电压表时，闭合开关，此时电路为串联电路，电压表甲测总电压，电压表乙测R2电压，故

U甲∶U乙=3∶2=（R1+R2）∶R2

得

R1∶R2=1∶2

当甲乙为电流表时，断开开关，此时电路为并联电路，电流表甲测R2电流，电流表乙测总电流，故

I甲∶I乙=I2∶（I1+I2）=R1∶（R2+ R1）=1∶3

故选C。

6．如图中，甲图是灯泡L和定值电阻R的关系图象。将灯泡L和电阻R先后以乙图和丙图两种方式接在同一电源上，则下列判断中正确的是（　　）

A．灯泡L两端的电压与通过它的电流成正比

B．乙图中，

C．乙丙两图中，L和R的电功率大小关系不能确定

D．丙图中，

【答案】B

【解析】A．由甲图知，灯L的关系图像是曲线，灯丝的电阻随温度的升高而升高，故灯泡两端的电压与通过它的电流不成正比，故A错误；

B．由乙图知，灯L与电阻R串联，通过它们的电流相等，由图甲知，当电流相等时，灯L两端的电压大于R两端的电压，即，故B正确；

CD．在乙图中，通过灯L和R的电流相等，因，根据可得

在丙图中，通过灯L的电流小于通过电阻R电流，即

故D错误；根据可得

在乙图中，灯L两端的电压小于电源，丙图中灯L两端的电压等于电源电压；在乙图中通过灯L的电流小于在丙图中通过灯L的电流，根据可得

则

故C错误。

故选B。

7．在如图所示的电路中，R0是一个定值电阻，ab是粗细均匀，长为L的一根电阻丝，滑片P与ab接触良好并且可以自由滑动，闭合开关，电压表的示数随滑片离a点的距离x变化的规律能用哪个图像描述（     ）

A．B．C．D．

【答案】B

【解析】由电路图可知，R0与滑动变阻器串联，电压表测R0和滑片左侧电阻丝两端电压之和，因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，所以，滑片移动时，变阻器接入电路中的电阻不变，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流：，即电路中的电流不变。

A．当滑片位于左端时，电压表测R0两端的电压，其电压表示数不为零，故A错误；

BCD．因ab是粗细均匀、长为L的一根电阻丝，滑片P与ab接触良好并可自由滑动，

所以，滑片P离a点的距离为x时，接入电路中的电阻，则电压表的示数：

所以，电压表的示数U随滑片P离a点的距离x变化的规律是一次增函数，故ＣD错误B正确。

8．图所示电路中的元件均完好，R1的阻值大于滑动变阻器R2的最大阻值。闭合开关后移动R2的滑片时，关于三个电压表的示数，可能出现的情况是（   ）

A．V1的示数等于V2的示数	B．V1的示数等于V的示数

C．V1与V2的示数之和增大	D．V1示数的变化量大于V2示数的变化量

【答案】B

【解析】由电路图知道，R1与滑动变阻器R2串联，电压表V测量的是电源电压，V1测量的是R1两端的电压，V2测量的是滑动变阻器两端的电压

A．由于R1的阻值大于滑动变阻器R2的最大阻值，所以，由串联分压原理知道，V1的示数始终大于等于V2的示数，故A不符合题意；

B．当滑动变阻器的滑片在最左端时，R2接入电路的电阻为零，此时V1测量的是电源电压，与电压表V的示数相等，故B符合题意；

C．当闭合开关后移动R2的滑片时，R2接入电路的电阻增大，由串联电路电压的特点知道，V1与V2的示数之和等于电压表V的示数，由于电源电压不变，所以，电压表V的示数不变，即V1与V2的示数之和不变，故C不符合题意；

D． 由于R1与滑动变阻器R2串联，V1与V2的示数之和等于电压表V的示数，所以，移动R2的滑片时，V1示数的变化量等于V2示数的变化量，故D不符合题意。

故选B。

9．如图所示的电路中，电源电压为4.5V不变，电阻R1标有“6 Ω 0.5 A”，滑动变阻器R2标有“30Ω  1 A”，电流表量程为“0～0.6 A”，电压表量程为“0～3 V”。为了保护各电表和元件，滑动变阻器R2允许接入电路的阻值范围是（  ）

A．0～12 Ω	B．0～30Ω	C．3～12Ω	D．3～30Ω

【答案】C

【解析】由电路图得，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电流表测电路电流，电压表测滑动变阻器R2的电压。电源电压为4.5V不变，电阻R1标有“6 Ω 0.5 A”，滑动变阻器R2标有“30Ω  1 A”，电流表量程为“0～0.6 A”，电压表量程为“0～3 V”，为了保护各电表和元件，电路中的电流最大为0.5A，滑动变阻器R2的电压最大为3V。当电路电流最大时，滑动变阻器R2接入的电阻最小为

当滑动变阻器R2的电压最大时，滑动变阻器R2接入的电阻最大，此时电阻R1的电压为

电路电流为

滑动变阻器R2接入的最大电阻

故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

10．如图所示是一火警报警器的部分电路示意图。其中为用半导体热敏材料制成的传感器，这种材料的电阻随温度的升高而减小， 值班室的显示器为电路中的电流表。a、b之间接报警器、当传感器所在处出现火情时，显示器的电流I、报警器两端的电压的变化情况是（　　）

A．变大，变大	B．变大，变小

C．变小，变大	D．变小，变小

【答案】D

【解析】由电路图知，与并联后，再与报警器并联，最后再与串联，当出现火情时，与并联后的总电阻减小，则与串联整的电路电阻减小，根据串联电路分压的特点知，此时该电路两端的电压减小，即报警器两端的电压减小；又因与并联后的总电阻减小，则分得的电压减小，由欧姆定律知，通过显示器的电流减小。

故选D。

11．水平地面上的绝缘平板小车内竖直固定着一个压敏电阻，与定值电阻、电流表、电源组成如图电路。压敏电阻旁紧靠一个重物M，重物Ｍ可左右移动，压敏电阻阻值随压力的增大而减小。电源电压保持不变，闭合开关后，若某一时刻小车向左做减速运动，则（     ）

A．电阻阻值减小，电流表示数增大	B．电阻阻值减小，电流表示数减小

C．电阻阻值增大，电流表示数增大	D．电阻阻值增大，电流表示数减小

【答案】A

【解析】

由图知，当小车向左做减速运动，物体M由于惯性会向左运动，对压敏电阻产生压力，故压敏电阻的阻值变小，整个电路中的电阻变小，根据欧姆定律知，电路中的电流变大，故电流表的示数变大。

故选A。

二、多选题

12．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向左移动时，下列判断正确的是（　　）

A．滑动变阻器的阻值变小

B．电流表A的示数变小

C．电压表V的示数变小

D．电压表V与V2示数之差跟电流表A示数的比值不变

【答案】AD

【解析】A．滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路中的有效电阻丝长度减小，所以滑动变阻器阻值变小，故A正确；

B．此电路是串联电路，滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器阻值减小，总阻值减小，总电压不变，由可知电流变大，即电流表A的示数变大，故B错误；

C．电压表V测的是电源电压，电源电压是不变的，故C错误；

D．电压表V与V2示数之差为电阻两端的电压，所以电压表V与V2示数之差跟电流表A示数的比值为电阻的阻值，因为是定值电阻，所以阻值是不变的，故D正确。

故选AD。

13．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S0滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．断开开关S，若甲、乙均为电流表，则乙示数不变，甲示数变大

B．断开开关S，若甲、乙均为电流表，则两表示数均变小

C．闭合开关S0和S，若甲、乙均为电压表，则甲示数不变，乙示数变大

D．闭合开关S0和S，若甲、乙均为电压表，则两表示数均变小

【答案】BC

【解析】AB．当断开开关S，甲、乙均为电流表时，R1和R并联接在电源两端，甲测通过R的电流，乙测干路电流，滑片向右移动的过程中，R的电阻变大，通过它的电流变小，R1的阻值不变，通过它的电流不变，甲乙两表的示数都变小。故A不符合题意，B符合题意；

CD．闭合开关S0和S，若甲、乙均为电压表时，R1和R串联接在电源两端，甲测电源电压，乙测R两端电压，滑片向右移动的过程中，R的电阻变大，它两端的电压变大，电源电压不变，甲表的示数不变，乙表示数变大。故C符合题意，D不符合题意。

故选BC。

14．如图所示，电源电压不变，P置于中点，a为电流表或电压表任意闭合开关，电路都是安全的，下列说法正确的是（  ）

A．a是电压表

B．只闭合S1，P向右滑动，a的示数的变化量与A2示数的变化量的比值变小

C．闭合S1、S3，断开S2，A1的示数大于A2的示数

D．闭合S1、S2、S3，P向左滑动，电路总功率减小

【答案】ACD

【解析】A．由电路图可知，当S1与S2闭合时，电表a与电源串联，若a为电流表，会造成电源短路，故a不是电流表；此时电路是安全的，说明a是电压表，故A正确；

B．只闭合S1、R1和滑动变阻器串联，电压表a测滑动变阻器两端的电压，两电流表测电路中的电流，设P向右滑动前后电路中的电流分别为I1、I2，因串联电路中总电压等于各部分电压之和，所以，由可得，电压表a示数的变化量

则

即a的示数的变化量与A2示数的变化量的比值不变，故B错误；

C．闭合S1、S3，断开S2，R2与滑动变阻器并联后再与R1串联，电流表A1测干路电流，电流表A2测变阻器支路的电流，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流表A1的示数大于支路电流表A2的示数，故C正确；

D．闭合S1、S2、S3时，R2与滑动变阻器并联，R1和A1被短路，电源电压不变，滑片P向左滑动，变阻器接入电路电阻变大，滑动变阻器所在支路电流变小，R2阻值不变，R2所在支路电流不变，干路电流等于滑动变阻器支路和R2支路电流之和，所以干路电流变小，由可知，电路总功率减小，故D正确。

故选ACD。

三、填空题

15．如图甲所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，R1、R2的I-U关系图象如图乙所示。

（1）确定乙图中B为_______的图象（选填“R1”或“R2”）；

（2）滑动变阻器R2的最大阻值为______。

【答案】R1    70Ω

【解析】（1）[1]根据图示电路图可知，在滑片从右端滑到左端的过程中，电路中的总电阻减小，电流增大，则R1的电压也增大，因此B为电阻R1的I-U关系图象。

（2）[2]当滑片P滑到最右端时，R2电阻最大，此时电路中的电流最小。由图乙可知最小电流Imin=0.2A；此时，R2两端的电压U2=14V。由欧姆定律可得

16．甲、乙两滑动变阻器铭牌上分别标着“10Ω 0.5A”“20Ω 1A”，将甲、乙滑动变阻器串联接在同一电源上，为了电路安全，电源电压最大值为_____V；将甲、乙滑动变阻器并联接在同一电源上，为了电路安全，电源电压最大值为_____V，干路电流最大值为_____A。

【答案】15    5    1.5

【解析】[1]将甲、乙滑动变阻器串联接在同一电源上时，因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的最大电流

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，由可知，电源电压最大值

[2][3]两滑动变阻器两端允许所加的最大电压分别为

将甲、乙滑动变阻器并联接在同一电源上时，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以电源电压最大值

当通过两滑动变阻器的电流最大时，干路电流最大，则

17．如图所示电路中，电源电压不变，R1＝10Ω。当开关S1、S2都闭合时电压表的示数为3V，则电源电压为______V。当开关S1闭合，S2断开时，电压表的示数为1V，则电流表的示数为______A，R2的阻值为______Ω。

【答案】3    0.1    20

【解析】[1]当开关S1、S2都闭合时，R2被短路，电路中只有R1，电压表测量的是电源电压为3V。

[2]当开关S1闭合，S2断开时，电压表测量的是R1两端的电压为1V，电流表测量的是流经R1的电流为

则电流表的示数为0.1A。

[3]当开关S1闭合，S2断开时，定值电阻R1和R2串联，电压表示数为1V，则加在R2两端的电压为2V，电流为0.1A，R2的阻值为

18．如图所示，电源电压为不变，小灯泡的额定电压为。闭合开关、，将滑动变阻器的滑片滑到最左端时，小灯泡正常发光，小灯泡的额定功率为______。通电，电阻产生的热量为______。只闭合开关，滑动变阻器的滑片从最左端滑到最右端，电压表示数从变化到，滑动变阻器的最大阻值为______。

【答案】0.5    120    12.5

【解析】[1]滑动变阻器的滑片滑到最左端时，小灯泡正常发光，此时电灯和电阻R1串联，滑动变阻器没有工作。已知电源电压为不变，小灯泡的额定电压为。小灯泡的额定电流

小灯泡额定电功率为

[2]通电，电阻产生的热量为

[3] 只闭合开关，滑动变阻器R2、小灯泡、电阻R1串联，且R2接入阻值最大。滑动变阻器R2的滑片在最左端时，电压表测灯泡的电；滑到最右端时电压表测灯泡和滑动变阻器的的电压。滑片从最左端滑到最右端，电压表示数从变化到，所以灯泡的电压为1.5V，滑动变阻器R2的电压为1.5V，滑动变阻器的电流

滑动变阻器的最大阻值为

19．如图所示，小明制作了一个利用电压表测物体重力的小作品，它能在电压表表盘上读出所放物体重力的大小。电源电压为3V，定值电阻=10Ω，为一竖直固定光滑金属棒，总长5cm，阻值为20Ω，其阻值与对应棒长成正比。整个实验过程弹簧均在弹性限度内，弹簧受到1N 的拉力伸长量为0.5cm。当秤盘不放任何重物时，滑片P恰好处于a点。闭合开关，当秤盘上所放钩码个数增多时，电压表示数将_____（选填“增大”“减小”或“不变”）；当秤盘内放入4N的重物时，电压表的示数为_____V，该测重计的量程为____N。

【答案】增大    0.8    10

【解析】[1]开关闭合，滑片P的位置改变，接入电路阻值不变，始终与最大阻值组成串联电路，总电阻不变，电源电压恒定，由可知，电路电流始终不变，电压表测与并联部分的两端电压，P在a时，电压表示数是零，P在b端时，电压表示数最大；当秤盘上所放钩码个数增多时，弹簧受力发生弹性形变，弹簧伸长，滑片P向下滑动，电压表与并联部分的阻值变大，即变大，由可得

因为电流I不变，则电压表示数增大。

[2]电路电流为

由题意，因为弹簧受到1N 的拉力伸长量为0.5cm。则当秤盘内放入4N的重物时，弹簧伸长量为l，则

所以

弹簧伸长与滑片移动是同步的，由于阻值与对应棒长成正比，则此时棒长l对应的阻值为

则

则电压表与并联部分的阻值为8Ω，此时电压表示数，由得

[3]当滑片滑至b端时，电压表与最大阻值并联，金属棒长5cm，此时电压表示数最大，测力计处于最大量程处，根据弹簧伸长与拉力的关系，弹簧伸长5cm对应的拉力最大，则

所以，该测力计最大量程

20．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从接入电路的阻值最大端向另一端移动时，A表的示数__________，V1表示数__________，V2表与A表示数的比值________。（以上三空均选填“变大”、“变小”或“不变”）

【答案】变大    变大    变小

【解析】

[1]由图可知，电阻R1和电阻R2串联，电压表V1测量的是电阻R2两端的电压，电压表V2测量的是电源电压，电流表测量的是电路中的电流，滑动变阻器的滑片P在最左端时接入电路的电阻最大，由题可知，滑片P由左向右滑动，在这个过程中，电路中的总电压（电源电压）不变，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，故电流表示数变大。

[2]由于电阻R2的阻值不变，通过R2的电流变大，根据欧姆定律可知，R2两端的电压变大，由于电压表V1测量的是电阻R2两端的电压，所以V1的示数变大。

[3]由于电压表V2测量的是电源电压，电流表测量的是电路中的电流，电压表V2与电流表A示数的比值就是电源电压与电路中电流之比，就是电路中的总电阻，由于电阻R1和电阻R2串联，电阻R2的阻值不变，电阻R1的阻值变小，所以电路中的总电阻变小，即V2表与A表示数的比值变小。

21．为了能自动记录跳绳的次数，某科技小组设计了一种自动计数器，其简化电路如图甲所示R1是一种光敏元件，每当绳子挡住了射向R1的红外线时，R1的电阻会变大，自动计数器会计数一次，信号处理系统能记录AB间每一时刻的电压，若已知电源电压为12V，某一时段AB间的电压随时间变化图像如图乙所示，当AB两端电压为______V 时，跳绳自动计数器会计数一次，绳子挡住了射向R1的红外线时，R1的阻值会变为原来的_______倍 。

【答案】2    5

【解析】[1]由甲图电路可知，R1与R2串联，AB间电压为R2两端的电压。当射向R1的激光被挡时，R1阻值变大，根据串联电路的分压原理知，R1分得电压增大，R2分得电压减小，由图象可知，此时

U2=UAB=2V

因为R1的电阻变大，自动计数器会计数一次，即AB间电压为2V计数一次。

[2]由串联电路的分压原理得到

R1=5R2

当射向R1的激光没有被挡时，R1阻值变小，R1分得电压减小，R2分得电压增大，由图象可知此时

U2'=UAB'=6V

由串联电路的分压原理有

R1'=R2

且

R1=5R1'

即绳子挡住了射向R1的红外线时，R1的阻值会变为原来的5倍。

四、实验题

22．如图甲为探究“电流与电压和电阻的关系”的实验电路图。

（1）小亮同学用完好的器材按图甲正确连接电路，“试触”时，发现电流表的指针偏转很小，移动滑动变阻器的滑片，发现指针偏转仍然很小，产生该现象的原因可能是_____；

（2）电路调试完成后，某次实验中电流表示数如图乙所示，则电路中电流为______A。

（3）某同学探究“电流与电阻的关系”时，先测出了5Ω电阻在2.0V电压下的电流，然后断开开关，将5Ω电阻换成10Ω电阻，闭合开关，直接读出电流值，另一个同学认为他的做 法是错误的是，其理由是______________________；

（4）某同学在探究“电流与电阻的关系”时依据实验数据作出了下列图象，其中正确的是______________________。

A．    B．      C．    D．

【答案】电流表量程过大    0.4A    没有控制电阻两端的电压不变    AB

【解析】（1）[1]“试触”时，发现电流表的指针偏转很小，移动滑动变阻器的滑片，发现指针偏转仍然很小，说明电流表的量程过大。

（2）[2]选的量程是0~0.6A，故读0.4A。

（3）[3]在探究“电流与电阻的关系”时，应该控制电阻两端的电压一定，而此题中更换电阻后，直接读数，没有控制电阻两端的电压相同。

（4）[4]在探究“电流与电阻的关系”时，电压一定时，电流与电阻成反比，与电阻的倒数成正比，故选AB。

23．如图所示，晓松在做“探究电流与电压的关系”的实验。

（1）晓松连好后，在检查电路时发现有一根导线连接错误，请在错误的导线上打“×”，并画出正确的导线。

（2）在连接电路前，晓松发现电流表的指针偏向“0”刻度线的左侧，出现的问题是：_____；连接电路时，开关应处于_____状态。

（3）晓松滑动滑片，将电流表和电压表的示数记录在下表中：

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |

请根据实验数据在图乙所示坐标上画出U-I图像_____。根据实验数据可以算出晓松所用定值电阻的阻值为_____Ω。

（4）实验小组的同学进一步讨论设计了以下四种测量未知电阻RX阻值的电路，其中电源电压不变且未知，R0是已知阻值的定值电阻。在实验中不拆改电路的情况下，不能测量出未知电阻RX阻值的电路是_____。

【答案】    电流表指针未调零    断开        10    D

五、计算题

24．如图1所示电路，电源电压不变，灯泡L标有“3V，0.6A”字样（灯丝电阻不变）。当闭合只S，滑片P从b端滑到中点时，电压表与电流表的U—I图象如图2所示，电流表的示数变化了0.2A。求：

（1）当只闭合S，且滑片在b端时，电流表的示数为多少？

（2）电源电压是多少？

（3）将滑动变阻器的滑片保持在中点位置不动，闭合全部开关，电流表的示数又变化了0.8A，则定值电阻R0的阻值是多少？

【答案】（1）0.6A；（2）6V；（3）30Ω

【解析】（1）小灯泡L的电阻为

只闭合S，滑动变阻器与灯泡串联，且滑片在b端时，滑动变阻器全部接入，电压表示数比较小。当滑片移至中点时，滑动变阻器阻值变小，滑动变阻器两端的电压变小，电灯泡的电压变大，此时为3V，则通过小灯泡的电流为即电流表的示数

（2） 当滑片移至中点时，小灯泡的电压变大，电路中的电流变大，则当滑片在b端时的电流为

在b端时，可以列等式

在a端时，可以列等式

解得=10Ω，U=6V

（3） 将滑动变阻器的滑片保持在中点位置不动，电流表的示数为0.6A，此时滑动变阻器的阻值为5Ω，闭合全部开关，灯泡L短路，R0与滑动变阻器并联，电流表测干路电流，则电流应该是变大了0.8A，故此时的电流为

闭合开关后，通过滑动变阻器的电流为

则通过R0的电流为

则R0的电阻为

答：（1）当只闭合S，且滑片在b端时，电流表的示数为0.6A；

（2）电源电压是6V；

（3） 定值电阻R0的阻值是30Ω。

25．实验小组的同学设计了如图（a）所示的电路，已知电源电压恒定不变，电阻R1的阻值为1Ω。闭合开关S，调节滑动变阻器滑片P的位置，根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图（b）所示的两条U-I图线。其中利用电压表V1和电流表A的数据描绘出甲图线，利用电压表V2和电流表A的数据描绘出乙图线。

求：（1）定值电阻R2的阻值；

（2）电源电压U。

【答案】（1）2Ω；（2）1.5V

【解析】（1）由图b可知，乙图线表示电阻R2的I-U图像，根据欧姆定律可得，定值电阻R2的阻值为

（2）由串联电路中电压关系，得电源电压为

U=U1+IR1

将图b乙图像的已知数据代入公式，得

U=1.3V+0.2A×1Ω

或

U=1.0V+0.5A×1Ω

解得U=1.5V。

答：（1）定值电阻R2的阻值为2Ω；

（2）电源电压U为1.5V。

26．某型号汽车的油量显示电路如图甲所示，其中定值电阻R0=10Ω，R为压敏电阻（厚度不计），位于油箱底部，A表是一量程为0~0.6A的电流表，作为油量指示表。压敏电阻的电阻值随汽油产生的压强的变化而变化，其对应关系如图乙所示。已知加满汽油时油的深度为0.4m，A表示数为0.6A，汽油密度ρ油=0.7×103kg/m3，g取10N/kg。求：

（1）加满汽油时汽油在油箱底部产生的压强；

（2）电源的电压；

（3）汽油耗尽时电流表的示数。

【答案】（1）；（2）12V； （3）0.1A

【解析】（1）加满汽油时油的深度为0.4m，所以加满汽油时汽油在油箱底部产生的压强为

（2）加满汽油时油的深度为0.4m，A表示数为0.6A，汽油产生的压强为，由乙图可知，此时压敏电阻的电阻值，R0=10Ω，根据串联电路的特点和可得，电源电压为

（3）汽油耗尽时，压敏电阻受压强为0，由图象知此时压敏电阻连入电路的阻值，由串联电路特点和欧姆定律可得此时电路中电流为

答：（1）加满汽油时汽油在油箱底部产生的压强为；

（2）电源的电压为12V；

（3）汽油耗尽时电流表的示数为0.1A。

27．热敏电阻广泛应用于控制电路中，其阻值会随环境温度的改变而改变。图甲中，电流表允许通过的最大电流为0.02A，滑动变阻器R的铭牌上标有“200Ω 0.3A”字样，Rt为热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示，闭合开关S，求：

（1）当环境温度为10℃、调节滑P使滑动变阻器接入电路的电阻为100Ω时，电路中电流为0.01A，求电源电压和Rt通电100s产生的热量Q。

（2）若环境温度为40℃时，要保证整个电路元件的安全，求滑动变阻器的阻值变化范围。

【答案】（1）电源电压为6V，Rt通电100s产生的热量为5J；（2）滑动变阻器的阻值变化范围为100Ω~200Ω

【解析】（1） 由图乙可知，环境温度为10℃时，热敏电阻Rt=500Ω。已知，电流I=0.01A，由可知，电源电压为

U=I（Rt+R）=0.01A×（500Ω+100Ω）=6V

Rt通电100s产生的热量为

Q=I2Rt=（0.01A）2×500Ω×100s=5J

（2）电流表允许通过的最大电流为I最大=0.02A，电源电压U=6V，由可知，电路中的最小电阻为

当环境温度为40℃时，热敏电阻的阻值为200Ω，滑动变阻器接入的最小阻值为

R滑最小=300Ω-200Ω=100Ω

即滑动变阻器的阻值变化范围为100~200Ω。

答：（1）电源电压为6V，Rt通电100s产生的热量为5J；

（2）滑动变阻器的阻值变化范围为100Ω~200Ω。

28．如图所示为自动测定油箱油面高度的装置原理图，图中为滑动变阻器，为定值较准电阻，电流表的量程为安，电压表的量程为伏．油箱中的油量是通过电流表或电压表的示数反映出来的，且表的最大量程对应油箱的最大油量．如果电源电压为伏，当油箱内油面高度在最高或最低位置时，滑动变阻器的滑片恰好能分别滑至两端，当油箱内油面达到最低位置时，反映油量的电表的最大示数为最大量程的．求：

（）反映油量的电表是电流表还是电压表？

（）校准电阻的阻值应为多大？

（）滑动变阻器的阻值变化范围多大？

（）若油箱内油面最高为米，最低为米，应在电表上何处刻上最大及最小油量值？若油箱的横截面积为平方米，这两个油量值分别是多少？

（）当油箱内油量值为立方米，滑动变阻器的滑片恰好在中点，则这一油量值应对电表刻度的何处？

【答案】电流表； 60Ω； 0～300Ω； 0.6A；0.1A； 2.4m3；0.4m3； 0.17A

【解析】（1）有图可知：油箱内油面达到最高（或最低）位置时，滑动变阻器接入电路的阻值为零，根据可知；电流表的示数最大，由于电压表测量滑动变阻器两端的电压，则电压表为零；根据要求可知：表的最大量程对应油箱的最大油量，所以反映油量的电表是电流表；

（2）滑动变阻器接入电路的阻值为零，电流表的示数最大，根据可知：

校准电阻R0的阻值应为；

（3）当油箱内油面达到最低位置时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，电路的电流最小；根据反映油量的电表的最大示数为最大量程的 可知：，
根据可知电路总电阻： ；

根据串联电路的总电阻等于各电阻之和可知,滑动变阻器的最大阻值为： ，所以滑动变阻器的阻值变化范围为0～300Ω；

（4）油箱内油面最高处对应的电流表的示数为0.6A；最低处对应的电流表的示数0.1A；则最大油量值为；

最小油量值为；

（5）因为滑片在中点，所以滑动变阻器接入电路的电阻为；

此时电流为： ；即在0.17A处刻上1.4m3．

答案：电流表；60Ω； 0～300Ω； 0.6A；0.1A； 2.4m3；0.4m3； 0.17A．

29．在如图所示的电路中，电源电压为12V，滑动变阻器的阻值范围在0至50Ω之间，闭合开关S，调节滑动变阻器，当滑片P置于滑动变阻器的中点时，电流表的示数为0.3A．求:

（1）定值电阻R1的阻值;

（2）当滑动变阻器的滑片P置于阻值最大处时，电路的总功率是多少?（得数保留1位小数）

（3）电流表接入电路中的量程是0至0.6A，在不改变电流表量程的情况下，为了保证电流表的安全，滑动变阻器接入电路中的最小阻值是多少?

【答案】（1）15Ω（2）2.2W（3）5Ω

【解析】

（1）．电流表的示数为0.3A时，根据可得总电阻为：

；

滑片P置于滑动变阻器的中点时，总电阻的一半接入电路，又因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，则R1的阻值：

；

（2）．当滑动变阻器的滑片P置于阻值最大处时，此时总电阻：

R总=R1+R2=15Ω+50Ω=65Ω；

则总功率：

；

（3）．电路中的最大电流为：

I最大=0.6A，

根据得电路的最小总阻值：

．

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值：

R滑′=R总最小-R1=20Ω-15Ω=5Ω．

答：（1）定值电阻R1的阻值为15Ω；

（2）当滑动变阻器的滑片P置于阻值最大处时，电路的总功率是2.2W；

（3）为了保证电流表的安全，滑动变阻器接入电路中的最小阻值是5Ω．

30．“我爱发明”创新活动中，胡晓同学根据物理知识设计了一个电子拉力计，图甲是原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起（弹簧的电阻不计，P与R1间的摩擦不计）。定值电阻R0=10Ω，a、b是一根长为5cm的均匀电阻丝，阻值R1最大值为50Ω，电源电压U=6V，电流表的量程为 0~0.6A。则：

（1）胡晓同学在设计的电路中连入R0目的是什么？

（2）当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，求此时闭合开关后电流表的示数。

（3）已知该弹簧伸长的长度△L与所受拉力F间的关系如图乙所示。闭合开关后，若电流表指针指在0.3A处，求作用在拉环上水平向右的拉力大小。

【答案】（1）保护电路；（2） 0.1A；（3） 200N

【解析】（1）当滑片P在b端时Rab=0，如果没有定值电阻R0将会造成电源短路，小明在电路中连入R0的目的是防止电流过大而烧坏电流表。

（2）当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，接入电路中的电阻最大，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流

（3）当电流表指针指在0.3A时，电路中的电阻

R1连入电路中的电阻值

因a、b是一根长为5cm的均匀电阻丝，阻值为50Ω，所以，弹簧伸长的长度

由图乙知，作用在拉环上的力F=200N。

答：（1）胡晓同学在设计的电路中连入R0目的是保护电路；

（2）当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，求此时闭合开关后电流表的示数为0.1A。

（3）已知该弹簧伸长的长度△L与所受拉力F间的关系如图乙所示。闭合开关后，若电流表指针指在0.3A处，求作用在拉环上水平向右的拉力大小为200N。