专题50 家庭电路 综合滚动训练

一．选择题

1．下列说法正确的是

A．使用试电笔时，手不能接触笔尾金属体

B．夏天，常用干冰给食品保鲜，是利用了干冰升华吸热

C．电压是使电荷产生定向移动，形成电流的一种压力

D．烧开水时壶嘴处的“白气”，是水汽化生成的水蒸气

【解析】、使用试电笔时，手指应接触笔尾金属体，因为试电笔中有高值电阻起保护作用，所以不会发生触电事故，故错误；

、夏天，常用干冰给食品保鲜，是因为干冰可以直接升华为气态，吸收大量的热量，故正确；

、电压是使电荷产生定向移动，形成电流的原因，故错误；

、烧开水时壶嘴处的“白气”，是水蒸气从壶嘴中喷出时，遇冷液化形成白气，故错误。

故选：。

2．家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当再将一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器全部停止了工作，关于这种现象形成的原因，以下说法最有可能的是

A．插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

B．这个用电器的插头与插座没有形成良好接触，仍然是断路状态

C．这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

D．同时工作的用电器过多，导致干路中总电流过大，保险开关跳闸

【解析】、将一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器全部停止了工作，说明干路上的保险丝被熔断了，保险丝被熔断是由于电路中的电流过大。而产生电流过大的原因有两个：一是用电器的总功率过大，另一个是发生短路。由生活常识可知，手机充电器的功率比较小，因此造成保险丝熔断的原因不会是因干路的总功率过大，而是短路引起的，故正确；

、若这个用电器的插头与插座没有形成良好接触，即处于断路状态，则用电器不工作，不会影响室内其它用电器，故错误；

、若是插座处原来有短路，则在没有插入手机充电器之前，电路就已经出现了短路，室内用电器不会正常工作，故错误；

、手机充电器的功率很小，使用后不会导致干路中总电流过大，保险开关跳闸，故错误。

故选：。

3．小明家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知

A．是零线，是火线

B．灯泡与插座是串联电路

C．台灯插头插入插座后，空气开关立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的

D．处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作，但有安全隐患

【解析】、据题意和图中的标注可知，用电器的开关应该接在火线上，所以和开关相连的那根线是火线，即线是火线，线是零线，故错误；

、灯泡与插座是互不影响的，所以是并联的关系，故错误；

、电路跳闸可能是电路总功率过大引起的，也可能是发生了短路，不可能是灯丝断路造成的，故错误；

、若处断开（即三孔插座没有接地），洗衣机插头插入插座，洗衣机仍然能工作，但外壳不能接地，当外壳漏电时，人接触金属外壳，会有电流流过人体，会发生触电事故，即有安全隐患，故正确。

故选：。

4．如图所示是某同学家的部分电路，开始时各部分正常工作，当电饭煲的插头插入插座后，正常烧水的电热壶突然不工作了，灯泡也熄灭了，拔出电饭煲的插头后，电热壶和灯泡仍不能工作，把试电笔分别插入插座的左、右两孔中，氖管均能发光，下列说法正确的是

A．和灯泡连接的开关接法正确

B．故障可能是电热壶所在电路的、两点间短路

C．故障可能是电路的、两点间导线断路

D．故障可能是零线至点间导线断路

【解析】、为了保证用电的安全，开关应该接在火线和灯泡之间，图中开关接在零线上，则和灯泡连接的开关接法错误，故错误；

、将电饭煲的插头插入电源的三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作、灯泡也熄灭了，这表明干路中是没有电流的，即干路中出现了断路现象；拔出电饭煲的插头，电热壶仍不能工作，把测电笔分别插入插座的左、右孔，氖管均发光，说明插座的两个孔都是与火线相连的，所以故障是零线断路；若、两点间零线断路，则灯泡会发光，所以是入户零线至点间的导线断路，故错误，正确。

故选：。

5．随着人们生活水平的提高，很多家庭添置了大功率用电器。由于家庭电路改造的滞后，有时会出现如图所示的现象。图中，甲处是电源插排的电源线，乙处是微波炉的电源线，丙处是电熨斗的电源线，丁处是转接插座，其上连接了电冰箱、洗衣机和电视机，这四处中最容易因为电流过大引起火灾的是

A．甲处	B．乙处	C．丙处	D．丁处

【解析】引起家庭电路电流过大的原因有两个：短路和用电器的总功率过大；由于家庭电路是并联电路，所以干路中的电流要大于支路的电流，即干路中的电流是最大的，最容易因为电流过大引起火灾的位置在干路中，根据图可知，甲在干路中，故是甲处。

故选：。

6．如图所示的甲、乙两个电路，闭合开关后都会使得保险丝熔断。关于保险丝熔断的原因，下列说法正确的是

A．甲图是由于灯泡被短路

B．甲图是由于灯泡被断路

C．乙图是由于电路总电阻太大，功率太大

D．乙图是由于电路总电阻太小，功率太小

【解析】、、甲图中，闭合开关，电流从火线经保险丝、金属丝回到零线，造成电路短路；同时灯泡也被短路，灯泡中没有电流通过，不发光，保险丝烧断。故正确、不正确；

、、乙图中，各用电器是并联的，同时工作的用电器越多，干路总电阻越小，总功率越大。由公式知，干路总电流越大，所以各开关都闭合时，保险丝会因为总电流过大而熔断。故、错误。

故选：。

7．将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是

A．	B．

C．	D．

【解析】根据安全用电的原则，开关要先接在火线上，开关和电灯要串联，然后火线进入螺口灯泡顶端的金属点，最后螺口灯泡的螺旋套要接在零线上；

三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线；且三孔插座与电灯要并联，故图正确。

故选：。

8．如图所示，当开关闭合时，灯正常发光。把一开关断开的台灯插头插在图中的插座里，发现台灯不亮，灯也熄灭。用测电笔分别接触插座两孔及，两点时，氖管都不发光。造成这种现象的原因可能是

A．台灯插头短路	B．台灯灯头短路

C．台灯开关短路	D．进户线零线断路

【解析】、如果台灯插头短路，把台灯插头插入插座时就会造成家庭电路短路，引起空气开关跳闸，插座两孔及、两点与火线之间是断开的，用测电笔检测时氖管都不发光，故符合题意；

、如果台灯灯头短路，台灯插头插在插座里，只有闭合台灯开关后，才会造成家庭电路短路，才会引起空气开关跳闸，而题中台灯开关是断开的，故不符合题意；

、如果台灯开关短路，把台灯插头插入插座时台灯会一直工作，故不符合题意；

、如果进户线零线断路，插座两孔及、两点都与火线是接通的，所以用测电笔检测时氖管都会发光，故不符合题意。

故选：。

9．如图所示的家庭电路中，下列说法正确的是

A．使用试电笔辨别火线和零线时，要注意安全，手不能触碰试电笔任何金属部位

B．灯泡、同时熄灭，保险丝却完好，用试电笔检测插座的两孔，发现氖管均发光，说明插座

C．把台灯插头插入插座后，室内电灯全部熄灭，可能是因为插头短路

D．用灯泡取代保险丝接入电路，只闭合，若正常发光而不亮，说明电路正常

【解析】、用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体，故错误；

、两盏电灯全部熄灭但保险丝完好，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了，故错误；

、由生活常识可知，台灯的功率一般比较小，因此造成保险丝熔断的原因不会是因台灯的功率过大；由台灯插头插入插座，闭合开关，室内电灯全部熄灭可知，是台灯的插头处有短路，故正确；

、用灯泡取代保险丝接入电路，只闭合开关，与是串联，若正常发光而不亮，说明接通且电压为，说明短路，故错误。

故选：。

10．开关是电路的重要元件，既可确保安全用电，又能方便控制电路。学校的课堂上，小科在家庭电路图中设置了五处开关（如图所示）。小江觉得该电路设计不合理，因为有几处开关必须处于常闭状态，所以无需设置，这几处开关是

A．1、2	B．1、4	C．2、4	D．3、5

【解析】在家庭电路中，电路的总开关应该接在干路中，在电能表之后，故1合理；

三孔插座中，中间的孔接地，不要开关控制，故2是不合理的；

三孔插座的右孔接的是火线，开关3控制的是火线，故3合理；

控制灯泡的开关应该接在火线和灯泡之间，不能接在零线与灯泡之间，故4不合理，5合理。

综上所述，无需设置的是2、4。

故选：。

11．如图是境珊同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是

A．家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是

B．丁灯的安装及开关的连接是正确的

C．两孔插座和三孔插座的连接都是正确的

D．用试电笔正确接触和点时，试电笔的氖管均不发光

【解析】、我国家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是，故错误；

、开关控制灯泡时，开关要接在火线和灯泡之间，所以丁灯的安装及开关的连接是正确的，故正确；

、两孔插座的接法：左零右火；三孔插座的接法是左零、右火、中接地；所以图中两孔插座连接错误，三孔插座连接正确的，故错误；

、图中点在火线上，所以试电笔接触点，氖管发光，点与零线连接，所以试电笔接触点，氖管不发光，故错误。

故选：。

12．如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合，灯亮；②断开，闭合，灯不亮；③再用测电笔测、、、四个接线点，发现只有在点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是

A．、两点间开路	B．灯所在支路开路

C．灯短路	D．点左侧的零线开路

【解析】（1）闭合，灯亮，说明电路中有电流，电路为通路，则从保险丝以及点左侧的零线都没有断路；

（2）断开，闭合，灯不亮，灯不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，则试电笔接触、两个接线点时，氖管都不会发光，不符合题意；

若灯所在支路开路，则试电笔接触点时氖管不发光，不符合题意；

若、两点间开路，灯泡与零线不能构成闭合电路，没有电流通过，灯泡不会发光，但点会通过灯泡与火线间接相连，则试电笔接触点时氖管会发光，符合题意；

综上所述，正确，错误。

故选：。

二．填空题

13．教室内日光灯、电风扇正常工作时的电压是　    　，日光灯开的越多，电路中的总电流越　　。

【解析】家庭电路的电压为，教室内日光灯、电风扇是并联的，由并联电路的电压特点可知，它们正常工作时的电压都是；

日光灯开的越多，并联的电阻越多；电阻并联后，相当于横截面积变大，则总电阻变小，在电压不变时，根据欧姆定律可知，电路中的总电流变大。

故答案为：220；大。

14．我们教室内日光灯正常工作时两端的电压为　    伏，日光灯与控制它的开关之间是　　（选填“串联”或“并联” 连接的。家中空调与节能灯均正常工作时，通过　　的电流较小。

【解析】（1）我国家庭电路、普通照明电路电压是，教室内照明灯正常工作时两端的电压是；

（2）开关与灯之间是串联连接的，这样才能方便对电灯的控制；

（3）由于空调的功率远大于节能灯的功率，工作电压相同，由可知，通过节能灯的电流要远小于空调的电流。

故答案为：220；串联；节能灯。

15．家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。当开关闭合时，照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示开关的位置，如图所示。则图中灯　 　（填“甲”或“乙” 是指标灯。

【解析】由电路图知，当开关闭合时，乙灯被短路，电路为甲灯的简单电路，所以甲是照明灯；开关断开时，甲乙两灯泡串联，照明灯（甲灯）熄灭，所以乙是指示灯。

故答案为：乙。

16．如图为小明家的部分电路示意图，其中灯和插座是　  联的，正在发光的电灯突然熄灭，经检查发现：开关闭合，保险丝完好，用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管均发光。此电路故障可能是　　（选填代号）

．插座短路

．进户线的火线断路

．进户线的零线断路

【解析】（1）由图可知，灯和插座是并联的。

（2）、如果是插座短路，电路短路，保险丝会熔断，故错误；

、用测电笔检测三孔插座的右孔时氖管发光，说明红色部分的导线是通路（如下图），即进户线的火线没有断路，故错误；

用测电笔检测三孔插座的左孔时氖管发光，说明蓝色部分的导线是通路，所以灯泡不亮是点左侧的零线断路，故正确。

故答案为：并；。

17．如图所示，是小明家部分电路及电能表。插座和灯泡是　并　联的。他将电吹风插入插座使其单独工作，测得内，电能表转盘转了60转，则电吹风的功率是　　．闭合开关，想让灯泡发光，可刚闭合开关保险丝就烧断了，你认为原因可能是电路　　（说出一种即可）。

【解析】（1）插座是为方便使用可移动的用电器设置的，插座和灯泡在使用时互不影响，是并联的；

（2）表示电路中每消耗的电能，电能表的转盘转，

电能表转盘转动，电吹风消耗的电能：，

用电时间：，

电吹风的电功率为：；

（3）电路中原来只有电吹风，现在再并联一个灯泡，电路中的总功率不会过大，则保险丝烧断的原因可能是灯泡短路。

故答案为：并；1200；短路。

三．作图题

18．请用笔画线表示导线，将图中的电灯开关和插座（插座准备接大功率用电器）接入家庭电路中。

【解析】电灯的开关要接在火线和灯泡之间，火线首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，螺旋套接在零线上。

插座的三孔要按照“左零右火上接地”的原则，如下图所示：

19．请在图中的虚线框内填入开关和电灯的符号。

【解析】装有保险丝的电线一定是火线，在家庭电路中开关应接在火线和用电器之间，因此点应先与开关连接，再连接灯泡，如下图所示；