专题21 电流和电路

考点一  简单电路

1．（2021·安徽合肥市·九年级期末）2020年12月17日，嫦娥五号探测器携带月球土壤样本安全降落在内蒙古四子王旗着落场，我国首次地外天体采样返回工程圆满成功。位于安合肥的中国电科第43研究所为嫦娥五号量身定做了4款高压抗辐照电源。下列关于电源的描述中正确的是（　　）

A．太阳能电池是将光能转化为电能的设备

B．电池只能作为电源，不能作为用电器

C．电路中只要有了电源就有电流产生

D．电流方向总是从电源正极流向电源负极

【答案】A

【解析】

A．太阳能电池是将光能转化为电能的设备，A正确；

B．蓄电池充电时，消耗电能转化为化学能，就是一个用电器，故B错误；

C．电流的产生必须有两个条件：一是闭合电路，二是电路中要有电源，故C错误；

D．在电源的外部，电流从电源的正极出来，经过用电器后回到电源的负极，在电源的内部，电流从负极流向正极，故D错误；

故选A。

2．（2020·合肥工业大学附属中学九年级月考）如图所示，小强把电流表并联在灯L的两端。此时如果闭合开关，一定会发生（　　）

A．电源短路	B．电流表损坏	C．的灯丝烧断	D．不亮

【答案】D

【解析】

如图所示，电流表并联在电灯L1两端，电灯L1被短路，L1不会发光；电流表与灯L2串联接入电路，电源不会短路，灯L2发光，电流表与灯L2不会烧坏。故ABC不会发生，D会发生，故选D。

故选D。

3．（2020·安徽蚌埠市·九年级月考）下列说法中，正确的是（　　）

A．电源将电能转化为其它形式的能

B．导体容易导电，绝缘体不容易导电

C．超导体是很好的输电线和发热材料

D．电能表是测量用电器消耗的电功率的仪表

【答案】B

【解析】

A．电源是将其他形式的能转化成电能的装置，故A错误；

B．导体容易导电，绝缘体不容易导电，故B正确；

C．超导体是很好的输电线，由于超导体的电阻为零，因此超导体不会发热，故C错误；

D．电能表是测量用电器消耗的电能的仪表，故D错误。

故选B。

4．（2020·安徽蚌埠市·九年级期中）如图所示电路灯泡能发光的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【解析】

二极管具有单向导电性，只允许电流由单一方向通过，电源外部电流由正极流向负极，由图可知C符合题意，而ABD不符合题意。

故选C。

5．（2020·安徽合肥市·九年级期中）开关闭合后，在如图的各电路中，只有一盏小灯泡能发光的是（　　）

A．B．C．D．

【答案】B

【解析】

A．图中没有电源，则闭合开关后，两灯泡都不会发光，故A不符合题意；

B．由图知，闭合开关后，灯泡L1被短路，L1不发光，只有L2接入电路中，即L2会发光，故B符合题意；

C．由图知，开关闭合后，电源的两端被导线相连，电源被短路，则两灯泡都不发光，故C不符合题意；

D．由图知，开关闭合后，两个灯泡并联接入电路中，则两灯泡都发光，故D不符合题意。

故选B。

6．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，就制成了一个水果电池。用电压表测量其电压如图所示，则水果电池中______片为正极。

【答案】铜

【解析】

电压表使用时，电流从电压表的正接线柱流入、负接线柱流出，即电压表的正接线柱与电源的正极相连接时，电压表会指针向右偏转，因此水果电池中铜片为正极。

7．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）充电宝给手机充电时，充电宝相当于电路中的_____（选填“电源”或“用电器”）。

【答案】电源

【解析】

充电宝给手机充电时，充电宝提供电能，充电宝相当于电路中电源。

8．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）请根据如图所示的实物电路，在右面的方框内画出对应的电路图。

【答案】

【解析】

由实物图可知，两个灯泡L1、L2和电流表串联，电压表并联在灯泡L2和电流表两端，电流从电源正极出发后，依次经过开关、电流表、灯泡L1、L2回到电源负极。电路图如图所示：

。

9．（2020·安徽九年级其他模拟）根据下面的实物图画出与之对应的电路图。

【答案】

【解析】

分析实物图，开关S和电流表A1位于干路，开关S1控制灯L1，电流表A2也与L1串联；

另一支路为L2灯，据此画出电路图如下：

。

【点睛】

读懂实物图是关键，实物图看起来没有电路图有条理，可以根据电流的走向进行逐一分辨，弄清楚各个元件的连接关系，再画出电路图。

10．（2020·安徽蚌埠市·九年级期中）如图甲所示，当开关S1闭合，S2和S3都断开时，电流表A1的示数如图乙所示，求：

(1)电流表A2和A3的示数；

(2)当开关S2和S3闭合，S1断开时，电流表A3和A2的示数分别为0.7A和0.3A，电流表A1的示数；

(3)若将S1、S2和S3同时闭合会发生什么现象？

【答案】(1)0.1A，0；(2)0.4A；(3)发生电源短路，电源将被烧坏

【解析】

解：(1)根据电路图可知，当S1闭合、S2和S3都断开时，L1、L2串联；电流表A1和A2的都测量电路电流，而串联电路处处电流相等，故电流表A1和A2的示数相等，都等于图乙中的示数0.1A；电流表A3处于断路状态，因此示数为0。

(2)当开关S2和S3闭合，S1断开时，L1、L2并联；电流表A1测通过L2的电流，A2测通过L1的电流，A3测干路电流；因为并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以电流表A1的示数

(3)当S1、S2和S3同时闭合时，电流从电源正极流出，直接从S1、S3回到电源负极，故发生电源短路，电源将被烧坏。

答：(1)电流表A2的示数为0.1A，A3的示数为0；

(2)当开关S2和S3闭合，S1断开时，电流表A3和A2的示数分别为0.7A和0.3A，电流表A1的示数为0.4A；

(3)若将S1、S2和S3同时闭合，会发生电源短路，电源将被烧坏。

考点二  串联和并联电路

11．（2021·安徽合肥市·九年级期末）我国某家庭电路的部分电路如图所示，则下列说法中正确的是（　　）

A．开关S1的位置正确	B．灯泡L1和L2串联

C．灯泡L1和L2两端电压均是36V	D．开关S2只控制灯泡L2

【答案】D

【解析】

A． 由图知道，开关S1控制灯泡L1，零线首先过开关S1，然后再入灯泡L1，这样使用时在断开开关S1时，灯泡熄灭，但是没有切断火线，容易发生触电事故，故A错误；

B．两个灯并列连接在一起，所以灯泡L1和L2并联，故B错误；

C．火线和零线之间的电压是220V，两个灯泡并联在火线和零线之间，所以，两个灯两端的电压都是220V，故C错误；

D．由图知道，开关S2在L2的的支路上，即只控制灯泡L2，故D正确。

故选D。

12．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）下列操作能使图中的小灯泡和组成串联电路的是（　　）

A．闭合开关、和	B．只闭合开关和

C．只闭合开关和	D．只闭合开关

【答案】D

【解析】

A．闭合开关、和，由图可知，此时两个小灯泡被短路，故A不符合题意；

B．只闭合开关和，由图可知，电路有两条路径，两个小灯泡并联在电路中，故B不符合题意；

C．只闭合开关和，由图可知，灯泡被短路，故C不符合题意；

D．只闭合开关，由图可知，电路只有一条路径，小灯泡和串联，故D符合题意。

故选D。

13．（2021·安徽淮北市·九年级期末）在击剑比赛中，当甲方的剑击中乙方的导电服时，相当于闭合开关，乙方的指示灯就会亮；当乙方的剑击中甲方时，相当于闭合开关，甲方的指示灯就会亮；双方同时击中对方时，双方的指示灯都亮。下列四个选项图中符合这种原理的电路是（　　）

A．   B．

C．       D．

【答案】D

【解析】

当甲方击中乙方时，即闭合开关，乙方的指示灯就会亮，故S甲与串联；当乙方击中甲方时，即闭合开关，甲方的指示灯就会亮，故S乙与串联，双方同时击中对方时，双方的指示灯都亮。由此可知：甲方指示灯与乙方指示灯互不影响，所以两灯并联在电源两端，故选D。

故选D。

14．（2020·安徽省颍上第三中学九年级单元测试）如图所示的四个电路图中，各开关都闭合后，灯泡L1与L2串联的是（　　）

A．B．	C．D．

【答案】D

【解析】

AB．开关都闭合后，两灯泡并联，故AB不符合题意；

C．开关都闭合后，灯泡L2被短路，故C不符合题意；

D．开关闭合后，两灯泡串联，故D符合题意。

故选D。

15．（2020·安徽淮北市·九年级月考）小安学校的教学楼有东、南、西、北四扇大门，放学后要求都要将门关上。平时传达室的张师傅住在南门，每天都要跑三个地方检查门是否关上，非常辛苦。小安学了电学知识后为减轻张师傅的工作量，设计了一个电路图，即三个门中只要有门没关好（相当于一个开关断开），则代表该扇门的指示灯就会发光。下列电路图中符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【解析】

A．断开东、西、北门任何一个开关，与其相连的灯泡都不发光，故A不符合题意；

B．东、西、北门都闭合时，三个灯都不发光，断开东、西、北门任何一个开关，灯泡都发光，故B不符合题意；

C．断开东、西、北门任何一个开关，都不影响三个灯泡正常发光，故C不符合题意；

D．当开关全部闭合时，三个灯泡全部被短路，不发光，当东、西、北有一个开关断开，该灯被接通发光，两个开关断开，就是两个灯发光，依此类推，故D符合题意。

故选D。

16．（2021·安徽淮北市·九年级期末）如图所示的是一个既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路，A和B处是电动机或电热丝。将插头插入插座，若要吹出的是冷风，则两只开关的断开和闭合状态分别是_________。

【答案】S1闭合断开

【解析】

如图要工作，开关S1必须闭合，由于需要吹冷风，即电热丝不需要工作，故需要将开关S2断开，即 B为电动机， A为电热丝。

17．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）如图所示，在某些接线柱间去掉或接上一些导线，可使3盏小灯泡分别成为串联或并联电路。

(1)成为串联电路最简单的方法是______。

(2)成为并联电路最简单的方法是______（选填“用导线连接EH”或“用导线连接HC”）。

【答案】去掉导线CG    用导线连接EH

【解析】

(1)[1]由图知道，要成为串联，应将CG这条线去掉。这样从电源的正极，电流分别经过L3、L2、L1，三盏灯串联。

(2)[2]要成为并联电路，需要使各个灯泡各自形成一条回路，在D和H之间再接一条导线，这样从C到D到H是L3所在的支路；从C到G到H是L1所在的支路；从C到G到F到E到D到H是L2所在的支路，则三盏灯并联。所以，可以D或E和H之间再接一条导线。

18．（2020·安徽亳州市·九年级月考）在图示的电路中，要使两盏灯串联且发光，应该只闭合开关_____。

【答案】S1

【解析】

若两灯串联，则电流的流动方向为：从电源正极流出依次经过两灯泡，最后回到负极，故只有开关闭合时，电流才依次流过两灯泡，两灯串联。

19．（2020·安徽淮北市·九年级月考）如图所示是一个连接错误的实际电路，现在只改接图中a、b、c、d四根导线的一端，就可以使电路中两灯并联，你的做法是______。

【答案】导线a由接线柱B改接到A，或导线d由接线柱D改接到C

【解析】

由图可知闭合开关后电流经导线acd直接流回电源负极，电路为短路状态。此时只需将导线a由接线柱B改接到A，或导线d由接线柱D改接到C就可以使电路中两灯并联。

20．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）请你用笔画线代替导线连接图中的电路，使两灯串联，电流表测量电路中的电流，电压表测L1两端的电压。

【答案】

【解析】

两灯串联，电流表可选用小量程串联在电路中，电源电压为3V，故电压表选用小量程与L1并联，如下所示

。

考点三  串并联电路电流的规律

21．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）如图所示电路，探究并联电路中电流的关系。与是两个不同规格的小灯泡，闭合开关后，用电流表测得通过、、、四处电流的大小分别为、、、。则电流大小关系正确的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】D

【解析】

根据电路图可知，两灯并联，Ia、Id为干路电流，Ib、Ic是两条支路的电流；

AB．根据干路电流等于各支路电流之和可得：Ia＝Ib+Ic；故AB错误；

C．由于两个小灯泡是不同的规格，根据并联电路各支路两端的电压相等和欧姆定律可得：Ib≠Ic；故C错误；

D．由于a、d点都在干路上，则：Ia＝Id，故D正确。

故选D。

22．（2021·安徽淮北市·九年级期末）小明连接了如图所示的电路，下列对电路的分析错误的是（　　）

A．与并联	B．电流表测量的是的电流

C．电流表测量的是电路的总电流	D．电压表V只能测出的电压

【答案】D

【解析】

A．如图将电压表去掉，电流表当导线，有两条支路，且各个支路一个灯泡，故两灯泡并联，故A选项正确， A选项不符合题意；

B．电流表 在灯泡的支路上，故测的是的电流，故B选项正确，故B选项不符合题意；

C．电流表 在灯泡的干路上，电流表测量的是电路的总电流，故C选项正确，C选项不符合题意；

D．并联电路中，各支路两端的电压相等，故D选项错误，故D选项符合题意。

故选D。

23．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示电路中，已知电源电压保持不变，电阻，闭合开关S，电流表的示数为0.5A。求：

(1)通过电阻的电流。

(2)电压表的示数。

(3)与阻值之和。

【答案】(1) 0.5A；(2) 8V；(3) 16Ω

【解析】

(1)由图可知，三电阻串联，所以通过R3电流为0.5A。

(2)由图可知，电压表测量电阻R1、R2两端的总电压，R3两端电压为

所以电压表示数为

(3) R1、R2阻值之和为

答：(1)通过电阻电流为0.5A；

(2)电压表的示数8V；

(3) R1、R2阻值之和为16Ω。

24．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）在如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则流过R1的电流是_____A。

【答案】0.96

【解析】

由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测干路电流，A测R2支路的电流；因为并联电路干路电流大于各支路电流，且两指针的位置相同，所以A1的量程为大量程，即0-3A量程，分度值为0.1A，由图乙知，干路电流I=1.2A；A的量程为小量程，即为0-0.6A量程，分度值为0.02A，示数为0.24A；因此通过R2支路的电流I2=0.24A；由并联电路的电流特点可知，通过R1的电流

I1=I-I2=1.2A-0.24A=0.96A

25．（2020·安徽淮北市·九年级月考）在如图所示的电路中，当开关和闭合、开关断开时，电流表和的示数分别为和，电流表的示数为______A。

【答案】3

【解析】

当开关和闭合、开关断开时，灯L1和L2并联，电流表A3测干路电流电流表A1测L1电流，电流表A2测L2的电流，故A1示数为

26．（2020·合肥市第四十五中学九年级月考）两只定值电阻，甲标有“10Ω1A”，乙标有“15Ω0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路两端允许加的最大电压为______V；把它们并联在同一电路中，干路中允许通过的最大电流______A。

【答案】15    1.5

【解析】

[1]两电阻串联，则总电阻为

甲允许通过的最大电流为1A，乙允许通过的最大电流为0.6A，则串联电路允许通过的最大电流为0.6A。所以最大电压为

[2]甲电阻两端的最大电压为

乙电阻两端的最大电压为

所以两电阻并联，电源电压最大为9V，此时

27．（2020·安徽安庆市·九年级期末）在图中，V表示数为4.5V，A1、A2两表示数分别为1.2A、0.9A，则电源电压是______V，通过L1、L2的电流分别为______A和______A。

【答案】4.5    0.9    0.3

【解析】

[1]由图可知，两灯并联，电压表测量电源电压，所以电源电压为4.5V。

[2]电流表A2测L1的电流，所以通过L1的电流为0.9A。

[3]由于并联电路干路电流等于各支路电流之和，因此通过L2的电流为

28．（2020·安徽亳州市·九年级月考）在如图所示的电路中，闭合开关 S 后，两个相同的灯泡都能正常发光，电流表 A1、A2的示数之比为______。

【答案】

【解析】

由电路图知，开关闭合时，两灯并联，电流表测干路的电流，电流表测通过的电流，因两个灯泡的规格相同，则通过两灯的电流相同，则

根据并联电路电流的特点知

则A1、A2 的示数之比为

29．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成图甲所示的电路；当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图乙所示，则通过灯L1的电流为_____A．

【答案】1.2

【解析】

由图甲可知，两灯并联，两电流表A1和A2分别测量的是干路和支路电流，由于干路电流大于支路电流，A1测量干路电流，故A1选用的是大量程，由乙图可知干路电流为

I＝1.5A

A2测量通过灯泡L2的电流，故A2选择的是小量程，所以L2的电流为

I2＝0.3A

由并联电路电流的规律I＝I1+I2可得，通过灯L1的电流

I1＝I﹣I2＝1.5A﹣0.3A＝1.2A

30．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）小明设计的“探究串联电路电流特点”的实验电路图如图所示。

| 电流表的位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流表示数I/A | 0.3 | 0.25 | 0.3 |

(1)按电路图连接电路后，小明在检查电路的过程中发现电流表示数如图所示，接下来小明应该_____；

(2)上表是某同学实验中的一组数据，则上述表格所记录的数据中，明显错误的数据是_____。

【答案】将电流表调零    0.25

【分析】

(1)电流表使用前先调零；

(2)根据串联电路电流处处相等分析解答。

【解析】

(1)[2]按电路图连接电路后，闭合开关前，电流表示数如图所示，即电流表的指针没有指在零刻度线上，接下来小明应该将电流表调零。

(2)[2]因为串联电路电流处处相等，所以0.25A与其他两个数，数值不同，所以明显错误的数据是0.25。