专题22 电压和电阻

考点一  串并联电路电压的规律

1．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电流表和电压表正常偏转。如果某时刻电路出现故障，两表的示数都变小了，那么故障原因可能是（　　）

A．电阻R1短路	B．电阻R1断路	C．电阻R2短路	D．电阻R2断路

【答案】D

【解析】

由图可知，电阻R1、R2串联，电压表测量R1两端的电压，电流表测量电路中的电流。

A．若电阻R1短路，则电阻R1两端的电压为零，即电压表示数变为零，由于电路中电阻变小，电流变大，即电流表示数变大，故A不符合题意；

B．若电阻R1断路，电流表示数变为零，电压表与R2串联接入电路，此时电压表测电源电压，电压表示数将变大，故B不符合题意；

C．若电阻R2短路，电路为R1的简单电路，电路中电阻变小，电流变大，即电流表示数变大，此时电压表测电源电压（电压表示数变大），所以两表的示数都变大，故C不符合题意；

D．若电阻R2断路，电阻R1、电压表、电流表都没有接入电路，则两表示数均为零，即两表的示数都变小，故D符合题意。

故选D。

2．（2021·安徽淮北市·九年级期末）小明连接了如图所示的电路，下列对电路的分析错误的是（　　）

A．与并联	B．电流表测量的是的电流

C．电流表测量的是电路的总电流	D．电压表V只能测出的电压

【答案】D

【解析】

A．如图将电压表去掉，电流表当导线，有两条支路，且各个支路一个灯泡，故两灯泡并联，故A选项正确， A选项不符合题意；

B．电流表 在灯泡的支路上，故测的是的电流，故B选项正确，故B选项不符合题意；

C．电流表 在灯泡的干路上，电流表测量的是电路的总电流，故C选项正确，C选项不符合题意；

D．并联电路中，各支路两端的电压相等，故D选项错误，故D选项符合题意。

故选D。

3．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）如图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的数是5V，当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数是3V，则S1，S2都断开时，灯L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．2V和3V	B．3V和2V	C．2V和8V	D．2V和5V

【答案】A

【解析】

当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，此时电压表测量灯L1和L2两端的总电压，则灯L1和L2两端的总电压为5V，即电源电压为U=5V；当开关S1断开，S2闭合时，两灯泡串联，电压表测量灯泡L2两端的电压，灯L2两端的电压为3V，即U2=3V，故此时L1两端的电压

U1=U-U2=5V-3V =2V

当开关S1，S2都断开时，仍是两灯泡串联，灯L1和L2两端的电压分别为2V和3V。

故选A。

4．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）如图所示的电路，闭合开关S，灯L1不发光，灯L2发光，电流表无示数，电压表有示数，则电路故障可能是（　　）

A．L1被短接	B．L1断路	C．L2被短接	D．L2断路

【答案】B

【解析】

由图可知，两个灯泡并联，电压表测量电源电压，电流表测量通过L1的电流。

AC．如果L1被短接或L2被短接，电源被短路，两个灯泡都不发光，电压表没有示数，故AC不符合题意；

B．如果L1断路，灯L1不发光，电流表无示数，由并联电路的特点可知灯L2发光，电压表测量电源电压，电压表有示数，故B符合题意；

D．如果L2断路，灯L2不发光，灯L1发光，电流表和电压表都有示数，故D不符合题意。

故选B。

5．（2020·安徽淮北市·九年级月考）在如图甲所示的电路中，当开关闭合后，两个相同的电压表指针偏转均如图乙所示，则电阻和两端的电压分别是（　　）

A． 	B． 	C． 	D．

【答案】D

【解析】

由电路图可知两电阻串联，V1测量电源电压，V2测R2两端电压，两电表指针位置相同，则V1接的是大量程，其示数为11V，V2接的是小量程，其示数是2.2V，由串联分压可知R1两端电压为

故选D。

6．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示电路中，已知电源电压保持不变，电阻，闭合开关S，电流表的示数为0.5A。求：

(1)通过电阻的电流。

(2)电压表的示数。

(3)与阻值之和。

【答案】(1) 0.5A；(2) 8V；(3) 16Ω

【解析】

(1)由图可知，三电阻串联，所以通过R3电流为0.5A。

(2)由图可知，电压表测量电阻R1、R2两端的总电压，R3两端电压为

所以电压表示数为

(3) R1、R2阻值之和为

答：(1)通过电阻电流为0.5A；

(2)电压表的示数8V；

(3) R1、R2阻值之和为16Ω。

7．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）如图所示，用电压表分别测量L1两端的电压U1、L2两端的电压U2以及L1、L2串联的总电压U，请根据表盘读数回答下列问题：

(1)L1两端的电压U1是多大？

(2)L2两端的电压U2是多大？

【答案】(1)1.7V；(2)1.3V

【解析】

(1)由图可知，电压表U1使用0～3V量程，示数为0.7V，所以L1两端的电压U1是1.7V。

(2)根据中间图可知，量程为0～15V，分度值为0.5V，示数为3V，因此两灯串联后的总电压U是3V。所以L2端的电压为

答：(1)L1两端的电压U1是1.7V；

(2)L2两端的电压U2是1.3V。

8．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，电压表示数为，电压表示数为，则______（选填“＞”“＜”或“＝”）。

【答案】＜

【解析】

由图可知，闭合开关后，三个电阻串联在电路中，电压表测量电阻R2和R3的电压，电压表测量电阻R1和R3的电压，所以，，因为是串联电路，所以，所以

所以。

9．（2021·安徽淮北市·九年级期末）通过A、B两个电路元件的电流与其两端电压的关系如图所示。将A、B串联后接入电路，当通过A的电流为0.4A时，A和B两端的总电压是______V。

【答案】6

【解析】

将A、B串联后接入电路，根据串联电路电流处处相等的特点可得

IB=IA=0.4A

根据图象可知此时UA=2.0V，又根据图象可知，当B两端的电压为时，通过B的电流为，则B的电阻为

当通过B的电流为0.4A时，B两端的电压为

由于串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以A和B两端的总电压

10．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）小明选用两节新电池、两个小灯泡、一个电压表，用如图所示的电路来探究“串联电路的电压特点”。

(1)电路连接时，应使开关处于_____（选填“闭合”或“断开”）状态。

(2)在实验中最好选择规格_____（选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

(3)用电压表分别测出A与B，B与C、A与C两点间的电压为UAB、UBC、UAC，并将得到的数据记录在下表中。分析表中实验数据，可得到串联电路的电压特点是_____（用公式表示）。

| 试验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |

（4）小明在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将电压表的B端不动，A端松开，接到C接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法存在的问题是_____。

【答案】断开    不同    UAC＝UAB+UBC    电压表正、负接线柱接反

【解析】

(1)电路连接时，为保护电路，应使开关断开。

(2)在实验中，为了具有普遍性，最好选择的小灯泡规格不同。

(3)通过实验中三组数据的分析，得出UAC＝UAB+UBC。

(4)电压表并联在用电器两端，应该使标有“﹣”号的接线柱靠近电源负极，另一个接线柱靠近电源正极。小明在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将电压表的B端不动，A端松开，接到C接线柱上，测量灯L2两端的电压，导致电压表正、负接线柱接反，无法测量电压。

考点二  电阻

11．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）下列说法正确的是（  ）

A．电路中只要有电流，就一定有电源

B．绝缘体不导电是因为绝缘体内部没有电荷

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比

D．通过导体的电流若为零，该导体的电阻也为零

【答案】A

【解析】

A．电路中形成持续电流的条件是：有提供电压的装置---电源，电路是闭合电路---通路，故A正确；

B．绝缘体不易导电，是因为绝缘体内部没有可自由移动的电荷，不是没有电荷，故B错误；

CD．电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，即导体的电阻大小不是由导体两端的电压大小和通过导体的电流大小决定的，故CD错误。

故选A。

12．（2021·安徽合肥市·九年级月考）如图所示，和是由铝制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（　　）

A．段的电阻小于段的电阻

B．这两段金属导体中的电流是由正电荷定向移动形成的

C．段两端的电压大于段两端的电压

D．若将段材料换成铜，其他条件不变，这两段导体的总电阻将变大

【答案】C

【解析】

A．当铝制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，横截面积大的电阻小，横截面积大的，电阻大，故AB段的电阻大于BC段的电阻，故A选项错误；

B．这两段金属导体中的电流是带负电的电子定向移动，故B错误；

C．由于串联分压，即电阻大的导体电压大，故AB段的电阻两端电压大于BC段的电阻的电压，故C正确；

D．若将段材料换成铜，其他条件不变，段的电阻变小，故总电阻变小，故D错误。

故选C。

13．（2021·安徽合肥市·九年级期末）利用如图甲所示的电路（电源电压保持不变）探究“通过导体的电流与电压、电阻的关系”。

(1)如甲图所示，在“ 探究电流与电压、电阻的关系”实验中，利用的实验探究方法是：______。

(2)在“探究电流与电阻的关系”时，根据多次测量的实验数据，作出的I—R图像是图乙中的______（选填“A”、“B”、“C” 或“D"）。

【答案】控制变量法    D

【解析】

(1)[1]因为电流与电阻和电压有关，所以研究电流与其中一个因素的关系时，要控制另外一个因素不变，即本实验采用的研究方法是控制变量法。

(2)[2]探究电流与电阻的关系时，应保持电阻两端的电压不变，由题意知道，若电压不变，即电流与电阻成反比，故图象应为D。

14．（2020·安徽淮北市·九年级月考）在“探究影响电阻大小的因素”的实验中，小红所在的实验小组利用如图所示的电路分别对“导体电阻跟它的材料、长度、横截面积有关”的猜想进行实验验证。实验中使用4根电阻丝，其规格、材料如表中所示。

| 编号 | 材料 | 长度 | 横截面积 | 电流大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 0.16 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 |  | 0.08 |

(1)要完成对本实验所有猜想的探究活动，编号为D的电阻丝的横截面积应为_______。

(2)分别将电阻丝B和C接入电路，根据表格中的实验数据可初步探究得出的结论是：____________。

【答案】0.4    导体的材料、长度相同时，横截面积越小，电阻越大

【解析】

(1)[1]由控制变量法可知，利用A和B可探究电阻与材料的关系，利用B和C可探究电阻与横截面积的关系，如果编号为D的电阻丝横截面积为，便可利用C和D来探究电阻与长度的关系。

(2)[2]分别将电阻丝B和C接入电路，两电阻丝的材料和长度相同，当横截面积越小时电流越小，可知横截面积越小时导体的电阻就越大。

15．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）某导体两端的电压为6V时，通过该导体的电流为0.3A，当它两端的电压变为3V时，它的电阻为_____Ω。

【答案】20

【解析】

根据欧姆定律可得，导体的电阻

电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，所以当导体两端电压为3V时，导体的电阻仍为20Ω。

16．（2020·安徽滁州市·九年级月考）农村电网改造过程中，将细导线换成粗导线。这种方法是通过______来减小电阻。

【答案】增大导体的横截面积

【解析】

当导体的材料和长度相同时，横截面积大的电阻小，横截面积小的电阻大，故将细导线换成粗导线，这是通过增大导体的横截面积来减小电阻。

17．（2021·马鞍山二中实验学校九年级月考）如图所示，串联在电路中的两段电阻材料相同、长度相同，则它们的电阻关系大小是：RA______RB；若将它们并联在电路中，则通过它们的电流关系是IA______IB（均选填“＞”“＝”或“＜”）。

【答案】＜    ＞

【解析】

[1]由题意可知，两段电阻的材料相同、长度相同，但A的横截面积大，所以A的电阻小于B的电阻，即。

[2]若将它们并联在电路中，则两个电阻的电压是相等的，又因为A的电阻小于B的电阻，由可知，通过A的电流大于B的电流，即。

18．（2020·安徽九年级月考）在导体两端加3V的电压时，通过这个导体的电流是200mA，如果在这个导体两端加9V的电压，导体的电阻是___________Ω。

【答案】15

【解析】

根据可知，这个导体的电阻

导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与流过它的电流大小、两端的电压无关，所以如果在这个导体两端加9V的电压，导体的电阻还是15Ω。

19．（2020·安徽亳州市·九年级月考）已知在导体的材料和横截面积相同时，导体的电阻与导体的长度成正比。将一段阻值为45Ω粗细均匀的电阻丝围成一个封闭的等边三角形，如图所示，则 A、B 两点间的电阻为_____Ω。

【答案】10

【解析】

当连接A、B时，RACB和RAB并联，电阻丝粗细均匀

RACB=×45=30

RAB=×45=15

则A、B两点间的电阻

R

20．（2020·安徽淮北市·九年级月考）当某一导体两端的电压为时，通过该导体的电流为。如果使该导体两端的电压再增加，那么这时该导体的电阻为______。

【答案】5

【解析】

导体两端的电压为时，通过该导体的电流为，则导体电阻为

当导体两端电压改变时，导体电阻不变，故导体两端的电压再增加，导体的电阻仍为5。

考点三  变阻器

21.合肥市·九年级期中）如图所示，在下列滑动变阻器的四种接法中，其中当滑片P向左滑动时，使滑动变阻器接入电路的电阻变大的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】D

【解析】

A．滑动变阻器将整个电阻丝接入了电路，滑片失去作用，因此移动滑片时，接入电路的电阻不变，故A不符合题意；

B．滑动变阻器接入A、D两端，当滑片P向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，故B不符合题意；

C．滑动变阻器接入了左半段，滑片左移时，连入电路的电阻丝变短，接入电路的电阻变小，故C不符合题意；

D．滑动变阻器接入了右半段，滑片左移时，连入电路的电阻丝变长，接入电路的电阻变大，故D符合题意；

故选D。

22．（2020·安徽合肥市·合肥38中九年级月考）如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑片向右移动时（　　）

A．电流表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

B．电压表示数变小，电压表与电流表示数之比变大

C．电流表示数变大，电压表与电流表示数之比不变

D．电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

【答案】D

【解析】

开关S闭合后，两个电阻串联，电压表测量R1定值电阻的两端电压，滑片向右移动时变阻器接入的电阻变大，电流表示数变小，电压表与电流表示数之比为定值电阻的阻值大小，保持不变。

故选D。

23．（2019·安徽省颍上第三中学九年级单元测试）图所示的电阻箱的示数为

A．2020     	B．2107     	C．7102     	D．7120

【答案】A

【解析】

电阻箱的示数

R=21000Ω0×100Ω1×10Ω71Ω=2020Ω

故选A。

24．（2020·安徽九年级其他模拟）如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是（　　）

A．电压表示数变大，灯变亮

B．电压表示数变小，灯变亮

C．电压表示数变小，灯变暗

D．电压表示数变大，灯变暗

【答案】A

【解析】

当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，连入电路的电阻减小，总电阻减小，而电源电压不变，根据I=可知，电路中的电流增大，即电流表的示数变大。由U=IR可知，灯泡两端电压增大，即电压表的示数增大。由P=UI求得灯泡的实际功率增大，灯泡变亮。

故选A。

25．（2021·安徽安庆市·九年级期末）使用调光灯时，旋动旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动，即可调节灯泡亮度，这是通过改变电阻丝接入电路中______来改变电阻大小。

【答案】长度的大小

【解析】

滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻大小的。

26．（2020·安徽阜阳市·九年级期末）如图所示，如果闭合开关，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变暗，则M和N的接法正确的是______（选填“M接A，N接D”，“M接A，N接B”或“M接B，N接C”）。

【答案】M接B，N接C

【解析】

灯泡变暗，说明电流变小，即电路中的电阻变大，故滑动变阻器滑片P向左移动时，其接入的电阻变大，则接线柱B一定接入电路，滑动变阻器采用“一上一下”的接法，故M接B，N接C。

27．（2020·安徽亳州市·九年级月考）电位器是变阻器的一种，结构如图所示，如果将 A、B 连接到电路中，使其与灯泡串联起来， 利用它改变灯的亮度，则滑片顺时针转动，灯泡变_____（选填“亮”或“暗”）。

【答案】亮

【解析】

电位器是变阻器的一种，滑动变阻器通过滑片的移动从而改变电阻，是由于当滑片移动以后改变了连入电路中电阻丝的长度；如果将 A、B 连接到电路中，使其与灯泡串联起来，滑片P顺时针转动时，接入电路中的电阻变小，电路中的电流变大，灯泡变亮。

28．（2020·安徽淮北市·九年级月考）如图所示为通过改变滑动变阻器滑片的位置来改变灯泡亮度的实验电路图，其中滑动变阻器尚未接入电路。如果当滑片P向d端滑动时能使小灯泡变亮，那么应将滑动变阻器的接线柱______分别接在电路的M、N两端。

【答案】ad或bd

【解析】

当滑片P向d端滑动时小灯泡变亮，说明小灯泡实际功率变大，因为小灯泡电阻不变，根据公式，电路中的电流变大，根据公式，电源电压不变，所以电路中的电阻变小，所以滑动变阻器下面应该接d接线柱，滑动变阻器上面的接线柱不影响滑动变阻器接入电路的电阻，故应将滑动变阻器的接线柱ad或bd分别接在电路的M、N两端。

29．（2020·安徽芜湖市·九年级期中）如图所示为广泛使用的旋转式变阻器的结构图，A、B、C 为它的三个接线柱，P 为旋钮触片。若将该变阻器与灯泡串联接入电路中，并顺时针旋转旋钮触片以调节灯泡的灯光变亮，则应将接线柱______选填“A、B”、“B、C”或“A、C”）接入电路。

【答案】A、B

【解析】

若顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，说明是电流变大，在电源电压不变时，根据欧姆定律知道，此时电路中电阻变小，所以，由图知道，应连接接线柱A、B与灯泡串联后接入电路。

30．（2020·安徽蚌埠市·九年级期中）根据图1所示的电路图，用笔画线代替导线，连接图2实物电路 （要求导线不能交叉）。

【答案】

【解析】

试题分析：根据电路图连接实物图，通常从正极开始依次连接，注意电压表要与灯泡并联，电流表要与灯泡串联，滑动变阻器要一上一下连接在电路中，连接如图所示：

。