专题26 电能和电功

考点一  电能与电能的产生

1．（2020·安徽合肥·九年级测试）电能有许多优点．以下关于电能优点的叙述中，正确的是(   )

A．消耗少量其他形式的能，可以转化成大量的电能

B．消耗少量电能，可以转化成大量其他形式的能

C．其它形式的能都可以很方便地转化成电能

D．电能对环境无污染，能很方便地转化成其他形式的能

2．（2020·安徽合肥·九年级测试）下列说法中正确的是（   ）

A．电能可以转化为很多种其他形式的能，因此电能的应用非常广泛

B．电能表上“220V”的含义是电能表应接在220V的电路中使用

C．电功是表示电流做功多少的物理量

D．某段时间内用电器消耗的电能就是电能表上的示数

3．（2020·蚌埠市新城区实验学校九年级月考）从能量转化的角度来看，下列说法错误的是（  ）

A．电风扇工作时主要将电能转化为机械能

B．铅蓄电池充电时化学能转化为电能

C．发电机工作时主要将机械能转化为电能

D．电热水壶工作时电能转化为内能

4．（2020·合肥市第四十五中学九年级期末）以下所列家用电器中，正常工作时，电能主要转化为机械能的是(  )

A．电风扇	B．电水壶	C．电饭煲	D．电视机

5．（2020·安徽九年级专题练习）如图所示是电热吹风机的内部电路原理图，电热吹风机由一个电动机和一个电热丝并联组成。电动机中有电流通过时会有风吹出，电热丝中有电流通过时会有热量产生。当开关S1、S2都闭合，二者都正常工作，下列说法不正确的是（　　）

A．电动机和电热丝在相同时间内产生的热量不同

B．电动机和电热丝在相同时间内消耗的电能不同

C．电动机和电热丝消耗的电功率相同

D．电动机消耗的电能大部分转化为机械能，少部分转化为内能

6．（2020·安徽淮南市·九年级期末）物理学中，当______转化为其他形式的能时，我们就说电流做了电功。

7．（2020·安徽九年级期末）每户人家都有电能表，如图是小伟家电能表在2020年10月1日和2020年11月1日的示数，则他家在这段时间内用了________度电，即消耗的电能为________J。

8．（2020·淮南市第十四中学九年级月考）某学校在楼道安装了声光感应开关后，每月可节约电能约15kW·h，合_______J。

9．（2021·安徽阜阳市·九年级期末）小辉家的汽车尾部上标有“2.0T”的字样，其中“T”就是“涡轮增压”，是利用高温、高压的废气去冲击“废气涡轮”高速旋转，来带动同轴的“进气涡轮”也高速旋转，从而增加吸气冲程的进气量并增大进气气压，使汽油燃烧更充分，燃气压强更大，同时也减少了废气中的有害物质，达到提高发动机效率和减少废气污染的目的。这辆汽车的最低油耗可达0.2kg/（kW•h），已知汽油的热值为4.6×107J/kg。（温馨提示：最低油耗是指燃烧最少的汽油获得最大有用功的能量；0.2kg/（kW•h）表示获得1kW•h能量消耗0.2kg汽油）。求：

(1)0.2kg的汽油完全燃烧时放出的热量为多少？

(2)该汽车发动机的效率最高可达多少？（结果保留整数）

10．（2020·安徽）为了保护环境，我们应大力提倡使用清洁能源。现要将20kg的水从20℃加热到50℃。[c水=4.2×103J/（kg·℃），q天然气=4×107J/kg]

（1）如果使用效率为80%的电热水器，需要消耗多少千瓦时的电能？

（2）如果使用热效率为60%的天然气热水器，需要燃烧多少天然气？

考点二  电能的计算

11．（2021·安徽安庆市·九年级期末）如图所示，电源电压保持12V不变，小灯泡L上标有“6V 3W”字样，滑动变阻器最大电阻值R=48Ω，闭合开关，若不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是（　　）

A．要使电压表的示数增大1V，小灯泡L两端的电压就会减小1V

B．小灯泡L的最小实际电功率为0.48W

C．当滑片P移到变阻器的中点时，小灯泡L正常发光

D．当滑片P移到最右端时，通电10s滑动变阻器消耗的电能是192J

12．（2021·安徽合肥市·九年级期末）通过两个电阻R1、R2的电流随电压变化的图像如图所示。若将电阻R1和R2串联在电路中，电源电压为3V且保持不变，闭合开关后，通电5min，则电路消耗的总电能为______J。

13．（2020·安徽九年级月考）美国科学家富兰克林在费城进行了著名的风筝实验，捕捉了闪电，依据最新资料，平均一次闪电放电时的电压为，放电电流为，如果一次放电时间约为，则一次闪电释放出___________的电能。

14．（2020·安徽亳州市·九年级一模）某电动机的额定电压为220V，其线圈电阻为1Ω正常工作电流为3A，则其正常工作1min所做的机械功为_____J。

15．（2021·合肥市第四十五中学九年级期末）如图所示，电源电压是12V保持不变灯泡L上标有“12V 1.5A”字样，先将滑动变阻器的滑片P滑到a端，断开，闭合，此时电压表读数为8V，（不计温度对灯泡电阻的影响）求：

(1)滑动变阻器的最大阻值是多少？

(2)若将P滑到b端并同时闭合、，此时整个电路100秒消耗的电能为多少？

16．（2021·安徽合肥市·九年级期末）如图所示为某电饭锅的电路原理图，该电饭锅有加热和保温两种工作状态，已知电源电压保持220V不变，电阻R1的阻值为1210Ω，电阻R2的阻值为121Ω。求

(1)电饭锅处于保温状态时的电功率；

(2)电饭锅处于加热状态时电路的总电流；

(3)电饭锅处于加热状态时通电15min消耗的电能。

17．（2021·安徽淮北市·九年级期末）某电饭锅简化电路如图甲所示，R1和R2均为定值电热丝，S、S1为温控自动开关，使电饭锅处于加热或保温状态，电饭锅的额定电压为220V。某次煮饭时，该电饭锅正常工作，总功率随时间变化的图像如图乙所示。求：

(1)电饭锅处在加热状态时的电流；

(2)本次煮饭中电饭锅在30min内消耗的电能；

(3)电热丝的阻值。

18．（2020·安徽安庆市·九年级期末）下表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝。求：

(1)电烤箱在高温档正常工作15min所消耗的电能？

(2)电烤箱在低温档正常工作时，R2的阻值是多少？

(3)假设在用电高峰时，家庭电路实际电压为200V，电烤箱在高温档的实际功率是多少？（近似值保留一位小数）

| XXX牌电饭煲 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V |  |
| 额定功率 | 加热挡 | 1210W |
|  | 保温挡 | 22W |
| 频率 | 50Hz |  |

19．（2020·安徽阜阳市·九年级月考）电动机是一种使用广泛的动力机械，从能量转化的角度看，它主要是把电能转化为机械能，还有一部分能量在线圈中以热量的形式散失掉了。教室内的电风扇，其主要部件就是一个电动机，当电动机两端加 220V 电压时，通过电动机线圈的电流为 0.5A，电动机内线圈的电阻是40Ω 问：

(1)该电动机每分钟消耗的电能是多少？

(2)该电动机消耗电能的功率是多少？

(3)若该电动机在 1min 内，产生了 600J 的热量，则其转化为机械能的效率是多少？（保留一位小数）

20．（2020·安徽九年级二模）无人机航拍影像具有高清晰、高实用性的优点。如表是某小型无人机的部分参数：

| 参数名称 | 最大飞行半径 km | 最大巡航速度 km/h | 电池电压 V | 电池容量 mAh | 电动机额定功率 W | 拍摄速度 帧/秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 5 | 50 | 24 | 2500 | 20 | 11000 |

（电池容量＝放电电流×放电时间，例如，1mAh是指以1mA的电流能连续工作1h。帧/秒是指每秒拍摄的画面数）。

(1)人们是利用遥控器通过______传输信息操控无人机的，其有效操控距离至少为______km；

(2)小轿车在高速公路上限速120km/h。如图甲所示，交警部门利用无人机进行高速公路通行情况的实时监测。一辆小轿车在通行0.5m的过程中，高速摄像机拍摄帧数为220帧，据此判断小轿车是否超速？______（选填“是”或“否”）；

(3)如图乙，是无人机竖直向上运动的v﹣t图象，由图象可知：阴影部分面积所表示的物理量的值为______；

(4)电动机是控制无人机飞行状态的关键动力设备，当它正常工作时，12s内消耗的电能是_____J。已知电动机消耗的能量是无人机电池储存最大能量的50%，则无人机在空中以额定功率飞行的时间不能超过______h；

(5)为增大小型无人机的巡航时间，制作无人机的材料应具有______小的特点。

考点三  串并联电路电功的特点

21．（2021·合肥瑶海区·九年级期末）图所示的电路中，定值电阻阻值R1<R2。闭合开关S后，电阻R1、R2两端的电压分别为U1、U2，通过电阻R1、R2的电流分别为I1、I2，电流通过电阻R1、R2做功的功率分别为P1、P2；在相等的时间内，电流通过电阻R1、R2做的功分别为W1、W2。下列判断中正确的是（　　）

A．I1=I2	B．U1=U2	C．P1=P2	D．W1=W2

22．（2020·合肥市第四十四中学九年级期中）如图，电源电压保持不变，当开关S闭合后，灯L1、L2都能正常工作，且甲、乙两个电表的示数之比是3:4，通电10min后，下列说法正确的是（　　）

A．L1、L2消耗的电能之比是1:3	B．L1、L2消耗的电能之比是3:1

C．L1、L2两端的电压之比1:3	D．L1、L2两端的电压之比3:4

23．（2020·安徽师大附中九年级月考）现有两个电阻，并联在同一电路中，在相同时间内电流做的功______；若串联在同一电路中，电流做的功______。（填“”“”或“”）

24．（2020·利辛县第六中学九年级月考）如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压之比为____，电阻之比为____，电流之比为____，通电相同时间R1和R2消耗的电能比为____。

25．（2020·安徽蚌埠市·九年级专题练习）在安全工作条件下，将“2.5V  0.3A”小灯泡L1和“3.0V  0.3A”小灯泡L2串联在电路中工作，则L1和L2能消耗的总功率最大值为_____W；若将L1和L2并联在另一电源下工作，则1min内L1和L2消耗的总电能最大值为_____J。（设灯丝电阻不变）

26．（2020·安徽中考真题）烧开后持续沸腾段时间用于饮用更利于人体健康，为了满足这个要求，小罗设计了多档位节能电烧水壶，电路原理如图甲。其中开关S为防干烧温控开关，通常情况它是闭合的。定值电阻R1、R2为加热电阻，且R1为48.4Ω，R2阻值为R1的2倍。通过滑动金属滑轩上的滑块P，使它在不同的位置接触触点，实现多档位变化（图乙）。他测得烧水壶用中功率档给热水保温时，正常工作24s，将Ikg的水从75℃加热到80℃。[已知c水=4.2103J/(kg⋅℃)，不计温度对电阻的影响]求：

（1）此加热过程中热水所吸收的热量Q；

（2）此加热过程中烧水壶的热效率η（η=，W为所消耗的电能）；

（3）用电高峰时，他请父母断开家中除烧水壶外的全部用电器，用烧水壶高功率档加热一段时间后开始计时经过30s后水沸腾，再以低功率档持续加热30s，观察到电能表转盘在这60s内转了27转（电能表盘如图丙），烧水壶工作的际电压U实是多少？