专项五  电磁学

重难点17  电与磁

【知识梳理】

1.基本概念：

①磁极：磁体上磁性最强的地方。每个磁体都有两个磁极，静止时指北的叫北极（N）；指南的叫南极（S）。

②磁场：在磁体周围存在着的一种特殊物质。磁体间的相互作用就是通过磁场来实现的。

③磁感线：用一些带箭头的曲线来描述磁场的假想曲线。磁感线上任何一点的切线方向表示该点磁场的方向，曲线分布的疏密程度表示磁场的强弱。

④磁化：使没有磁性的物体具有磁性的过程。

⑤电磁铁：带有铁芯的螺线管。

⑥电磁继电器：利用电磁铁控制工作电路通断的开关。由电磁铁、衔铁、簧片、触点组成。

2.四个易混实验

| 实验名称 | 常见实验装置图示 | 探究的问题与结论 |
| --- | --- | --- |
| 奥斯特实验 |  | 通电直导线周围存在着磁场。揭示了电与磁的联系。 |
| 探究影响电磁铁磁性强弱的因素 |  | 电磁铁的磁性强弱与电流的大小、线圈的匝数多少、是否有铁芯有关。当线圈的匝数一定时，电流越大，磁性越强；当电流的大小一定时，线圈的匝数越多，磁性越强。有铁芯比无铁芯磁性强。 |
| 法拉第电磁感应实验 |  | 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，这个现象叫做电磁感应。所产生的电流叫做感应电流。感应电流的大小与线圈的匝数、导体运动的速度、磁场的强弱有关；方向与导体的运动方向、磁场方向有关。是发电机的工作原理。 |
| 磁场对电流的作用 |  | 通电导体在磁场中受到力的作用。力的方向与电流方向和磁场方向有关；大小与电流的大小、线圈的匝数、磁场的强弱有关。是发电机的工作原理。 |

3.通电螺线管的极性判别：用右手握螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那一端就是螺线管的N极。

4.电磁铁的优点：①磁性的有无，可以通过电流的通断来控制；②磁性的强弱，可以通过电流的大小来控制；③磁体的极性，可以通过电流的方向来控制。

5.电磁继电器的工作原理：

控制电路中电源A闭合，电磁铁产生磁性，将衔铁吸引下来，衔铁上的触点接通工作电路，电动机工作。电源A断开，电磁铁磁性消失，在弹簧的作用下，触点与工作电路脱离，电动机停止工作。电磁继电器在远程控制和自动控制中被广泛应用。

6.电磁波可以传播信息和能量，光是电磁波中的一小部分。波长（λ）、波速（c）、频率(  f)的关系:c=λf.波速为定值，所以波长与频率成反比。

【易混淆点】

1.电荷的种类与电极的种类：电荷分正电荷（+）、负电荷（—）；磁极分磁北极（N）、磁南极（S）。

2.磁体吸引的是含铁、钴、镍元素的磁性物质；电荷吸引的是一切轻小物体。

3.磁感线的方向：从此北极发出进入磁南极；磁场力的方向：该点小磁针静止时北极所指的方向或磁感线切线的方向。

【典例分析】

【例1】(2020滨州12)关于下列四幅图表述正确的是（　　）

A. 图甲：司南是利用地球的引力指示南北的

B. 图乙：电生磁是由法国的安培最早发现的

C. 图丙：只要导体在磁场中运动，就一定会产生电流

D. 图丁：这是电动机的工作原理

【思路小结】对四个实验的区别：详见上表。对电磁感应现象与磁场对电流作用的区分方法——有电源的是磁场对电流作用实验；有电流表的，无电源的是感应现象实验。电磁感应的应用：除了发电机，还有动圈式话筒、变压器等。

【例2】(2020甘孜13)如图所示为“探究感应电流产生条件”的实验装置示意图，将实验装置放在水平桌面上。在下列四种情形中，能使灵敏电流计的指针发生偏转的是（　　）

A. 蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向下运动时

B. 蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向上运动时

C. 导体棒不动，蹄形磁铁沿水平方向左右运动时

D. 导体棒不动，蹄形磁铁沿竖直方向上下运动时

【思路小结】注意对“切割磁感线”的理解：只要是导体的运动方向与磁现象的方向不是平行关系即可。

【真题操练】

1.（2020巴中17）如图所示的四个装置，说法正确的是（　　）

A. 图甲装置的原理可用来制作电动机

B. 图乙装置可用来演示磁场对电流的作用

C. 图丙装置可用来探究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系

D. 图丁装置在工作过程中可将电能转化为机械能

2. (2020成都12) 小罗把两个玩具电机用导线连接在一起(如图)，用力快速拨动甲电机的转叶，发现乙电机的转叶也缓慢转动起来。对这个现象分析正确的是（　　）

A. “甲电机”将电能转化为机械能         B. “乙电机”将机械能转化为电能

C. “甲电机”依据电磁感应来工作         D. 两电机的工作原理是相同的

3. (2020广东6)关于如图所示的实验装置，表述错误的是（    ）

A. 该装置可用来研究电磁感应现象            B. 该装置能将电能转化为机械能

C. 该装置可用来研究磁场对通电导体的作用    D. 该装置揭示的原理可应用于电动机

4.（2020广元6）下图能说明发电机工作原理的是（　　）

A.   B.   C.   D.

5. (2020宜昌15)世界上第一个发现电与磁之间联系的物理学家是

A. 欧姆	B. 焦耳	C. 奥斯特	D. 法拉第

6. （2020南京10）如图是一台正在工作的电扇。下图四个实验能反映其工作原理的是（　　）

A. 	B.    C.    D.

7. (2020北京18)（多选）某同学研究磁体周围的磁场情况，将一根条形磁体放在水平桌面上，在它周围放置一些小磁针，小磁针的指向情况如图甲所示；将小磁针拿掉之后，在条形磁体上面放一块有机玻璃，玻璃上均匀撒一层铁屑，轻轻敲打玻璃，可以看到铁屑的分布情况如图乙所示；根据甲图和乙图所示的实验现象，用磁感线描述条形磁体周围的磁场情况如图丙所示。下列说法正确的是（    ）

A. 图甲所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场方向特点

B. 图乙所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场分布特点

C. 图丙所示的条形磁体周围的磁感线，是人们为了描述磁场建立的物理模型

D. 由图丙可知，条形磁体周围的磁场是由磁感线组成的

8. （2020河南14）（多选）在科学晚会上，小明所在的科技小组示了一个“隔板推物”的节日，其原理如图所示：甲、乙两线圈分别悬挂在两个蹄形磁铁的磁场中，两线圈通过导线连接构成一个闭合电路，用手推动甲线圈摆动时，乙线圈会随之摆动，对于这个过程，下列说法正确的是（  ）

A. 甲线图相当于电源，乙线圈相当于用电器  B. 推动甲线圈摆动时电能转化为机械能

C. 乙线圈随之摆动时机械能转化为电能      D. 乙线圈摆动是因为通电导线在磁场中受力

9. (2020成都19) 图是我国古代发明的指南针——司南，能指示南北方向。因为地球周围存在地磁场，指南针静止时它的南极指向地理的      极附近。指南针放在通电导线附近发生了轻微偏转，是因为       产生了磁场。

10. (2020甘孜27)如图所示，闭合开关S，小磁针静止时N极指向      （选填“左”或“右”）．向左移动滑动变阻器的滑片，螺线管的磁性      （选填“增强”或“减弱”）。

11. （2020河南1）我国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中明确指出，指南针所指的方向“常微偏东，不全南也”。人们把指南针指南的磁极叫   极，地磁场的    极在地理的南极附近。

12. (2020黄冈13【2】)请完成下列问题｡

(2)做奥斯特实验时（图乙），若将小磁针替换成一根与导线ab部分平行的直导线cd并通电｡请根据已学知识推测，通电导线ab与cd之间    （选填“有”或“没有”）相互作用力，依据是                    ｡

13. (2020北京22)根据图中的电流方向，可知通电螺线管的      端是N极。

14. (2020达州20)如图所示是一电磁铁和条形磁铁相互作用时的磁场分布，请根据图中静止的小磁针的N、S极标出条形磁铁左端的磁极、电源的正极（电源的正极用“+”表示）和A点磁感应线的方向。

15.（2020南京30）科技小组为灯暖型浴霸（一种取暖用的电器）设计了一个可自动控制温度的装置。如图甲所示，控制电路电压U1恒为12V，继电器线圈的电阻R0为20Ω，定值电阻R1为40Ω，热敏电阻R2的阻值随温度变化的图像如图乙所示；工作电路电压U2恒为220V，安装两只标有“220V 275W”的灯泡。闭合开关S，当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开。

(1)工作电路工作时，A端应与       （选填“B”或“C”）端相连接；

(2)工作电路工作时的总电流为多大？

(3)浴室里控制的温度t0为多高？

(4)为使利用R2控制的浴室温度t0高低可调，需要对控制电路进行改进，请在图丙的虚线框内画出改进后的部分电路。添加的器材需说明规格要求。