专项五  电磁学

重难点17  电与磁

【知识梳理】

1.基本概念：

①磁极：磁体上磁性最强的地方。每个磁体都有两个磁极，静止时指北的叫北极（N）；指南的叫南极（S）。

②磁场：在磁体周围存在着的一种特殊物质。磁体间的相互作用就是通过磁场来实现的。

③磁感线：用一些带箭头的曲线来描述磁场的假想曲线。磁感线上任何一点的切线方向表示该点磁场的方向，曲线分布的疏密程度表示磁场的强弱。

④磁化：使没有磁性的物体具有磁性的过程。

⑤电磁铁：带有铁芯的螺线管。

⑥电磁继电器：利用电磁铁控制工作电路通断的开关。由电磁铁、衔铁、簧片、触点组成。

2.四个易混实验

| 实验名称 | 常见实验装置图示 | 探究的问题与结论 |
| --- | --- | --- |
| 奥斯特实验 |  | 通电直导线周围存在着磁场。揭示了电与磁的联系。 |
| 探究影响电磁铁磁性强弱的因素 |  | 电磁铁的磁性强弱与电流的大小、线圈的匝数多少、是否有铁芯有关。当线圈的匝数一定时，电流越大，磁性越强；当电流的大小一定时，线圈的匝数越多，磁性越强。有铁芯比无铁芯磁性强。 |
| 法拉第电磁感应实验 |  | 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，这个现象叫做电磁感应。所产生的电流叫做感应电流。感应电流的大小与线圈的匝数、导体运动的速度、磁场的强弱有关；方向与导体的运动方向、磁场方向有关。是发电机的工作原理。 |
| 磁场对电流的作用 |  | 通电导体在磁场中受到力的作用。力的方向与电流方向和磁场方向有关；大小与电流的大小、线圈的匝数、磁场的强弱有关。是发电机的工作原理。 |

3.通电螺线管的极性判别：用右手握螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那一端就是螺线管的N极。

4.电磁铁的优点：①磁性的有无，可以通过电流的通断来控制；②磁性的强弱，可以通过电流的大小来控制；③磁体的极性，可以通过电流的方向来控制。

5.电磁继电器的工作原理：

控制电路中电源A闭合，电磁铁产生磁性，将衔铁吸引下来，衔铁上的触点接通工作电路，电动机工作。电源A断开，电磁铁磁性消失，在弹簧的作用下，触点与工作电路脱离，电动机停止工作。电磁继电器在远程控制和自动控制中被广泛应用。

6.电磁波可以传播信息和能量，光是电磁波中的一小部分。波长（λ）、波速（c）、频率(  f)的关系:c=λf.波速为定值，所以波长与频率成反比。

【易混淆点】

1.电荷的种类与电极的种类：电荷分正电荷（+）、负电荷（—）；磁极分磁北极（N）、磁南极（S）。

2.磁体吸引的是含铁、钴、镍元素的磁性物质；电荷吸引的是一切轻小物体。

3.磁感线的方向：从此北极发出进入磁南极；磁场力的方向：该点小磁针静止时北极所指的方向或磁感线切线的方向。

【典例分析】

【例1】(2020滨州12)关于下列四幅图表述正确的是（　　）

A. 图甲：司南是利用地球的引力指示南北的

B. 图乙：电生磁是由法国的安培最早发现的

C. 图丙：只要导体在磁场中运动，就一定会产生电流

D. 图丁：这是电动机的工作原理

【答案】D

【分析】A．司南利用地磁场对磁体有力的作用来指示南北，A错。

B．电生磁是由丹麦物理学家奥斯特最早发现的，B错。

C．导体在磁场中运动，若不切割磁感线，就不会产生感应电流，C错。

D．图中通电导体在磁场中会受到力的作用，这是电动机的工作原理，D正确。选D。

【思路小结】对四个实验的区别：详见上表。对电磁感应现象与磁场对电流作用的区分方法——有电源的是磁场对电流作用实验；有电流表的，无电源的是感应现象实验。电磁感应的应用：除了发电机，还有动圈式话筒、变压器等。

【例2】(2020甘孜13)如图所示为“探究感应电流产生条件”的实验装置示意图，将实验装置放在水平桌面上。在下列四种情形中，能使灵敏电流计的指针发生偏转的是（　　）

A. 蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向下运动时

B. 蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向上运动时

C. 导体棒不动，蹄形磁铁沿水平方向左右运动时

D. 导体棒不动，蹄形磁铁沿竖直方向上下运动时

【答案】C

【分析】A．蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向上运动时，导体未切割磁感线，不会产生感应电流，电路中无电流，电流计的指针不会发生偏转，A错。

B．蹄形磁铁不动，导体棒沿竖直方向向下运动时，导体未切割磁感线，不会产生感应电流，电路中无电流，电流计的指针不会发生偏转，B错。

C．导体棒不动，蹄形磁铁沿水平方向左右运动时，导体切割磁感线运动，产生感应电流，电路中有电流，电流计的指针发生偏转，C正确。

D．导体棒不动，蹄形磁铁沿竖直方向上下运动时，导体未切割磁感线，不会产生感应电流，电路中无电流，电流计的指针不会发生偏转，D错。选C。

【思路小结】注意对“切割磁感线”的理解：只要是导体的运动方向与磁现象的方向不是平行关系即可。

【真题操练】

1.（2020巴中17）如图所示的四个装置，说法正确的是（　　）

A. 图甲装置的原理可用来制作电动机

B. 图乙装置可用来演示磁场对电流的作用

C. 图丙装置可用来探究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系

D. 图丁装置在工作过程中可将电能转化为机械能

【答案】D

【解析】A．图甲没有电池，验证闭合电路的一部分导体切割磁感线时产生感应电流，是电磁感应现象实验，是发电机的原理图，A错。

B．图乙验证了通电导体周围存在磁场，这是奥斯特的实验，说明了电流的磁效应，B错。

C．图丙电流大小一定，匝数多的线圈吸引较多的铁钉，可用来演示电磁铁中磁性强弱与线圈匝数的关系，不能探究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系，C错。

D．图丁有电池，验证通电导体在磁场中受力的实验，利用此装置的原理制造了电动机，电动机在工作过程中将电能转化为机械能，D正确。选D。

2. (2020成都12) 小罗把两个玩具电机用导线连接在一起(如图)，用力快速拨动甲电机的转叶，发现乙电机的转叶也缓慢转动起来。对这个现象分析正确的是（　　）

A. “甲电机”将电能转化为机械能         B. “乙电机”将机械能转化为电能

C. “甲电机”依据电磁感应来工作         D. 两电机的工作原理是相同的

【答案】C

【解析】A．“甲电机”相当于发电机，将机械能转化为电能，A错。

B．“乙电机”相当于电动机，将电能转化为机械能，B错。

C．“甲电机”相当于发电机，利用电磁感应工作，C正确。

D．“乙电机”相当于电动机，利用磁场对电流受力的作用工作，两电机的工作原理不同，D错。选C。

3. (2020广东6)关于如图所示的实验装置，表述错误的是（    ）

A. 该装置可用来研究电磁感应现象            B. 该装置能将电能转化为机械能

C. 该装置可用来研究磁场对通电导体的作用    D. 该装置揭示的原理可应用于电动机

【答案】A

【解析】A．图中不是电磁感应的研究装置，因此不能研究电磁感应现象，A错。

B．该装置实验过程中使电能转化为机械能，B正确。

C．图中的装置可以研究磁场对通电导体的作用力，C正确。

D．通电导体在磁场中受力是电动机的原理，D正确。选A。

4.（2020广元6）下图能说明发电机工作原理的是（　　）

A.   B.   C.   D.

【答案】C

【解析】A．小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场，A错。

B．开关闭合后，导体中存在电流，电流在磁场中受到安培力作用，从而产生运动，故属于电动机原理，B错。

C．在外力作用下导体棒切割磁感线，从而产生感应电流使电流表发生偏转，属于电磁感应现象，所以为发电机的原理，C正确。

D．此图是电磁继电器的原理图：开关闭合后，电路中有电流，电磁铁吸引衔铁，是电流的磁效应；触电将电热器接通时，电热器产生热量，是电流的热效应；触点将电动机接通时，电动机转动，电能转化为机械能，D错。选C。

5. (2020宜昌15)世界上第一个发现电与磁之间联系的物理学家是

A. 欧姆	B. 焦耳	C. 奥斯特	D. 法拉第

【答案】C

【解析】1820年，丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，发现电流周围存在磁场，是第一个发现电与磁之间联系的人。选C。

6. （2020南京10）如图是一台正在工作的电扇。下图四个实验能反映其工作原理的是（　　）

A. 	B.    C.    D.

【答案】C

【解析】电风扇的工作原理是通电导线在磁场中受力运动。

A．该实验是奥斯特实验，说明通电导体周围存在磁场，是电流的磁效应，A错。

B．该实验中，闭合开关，拨动风扇，小灯泡会发光，说明闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，是机械能转化为电能，B错。

C．该实验中，当给导体中通电时，通电导体在磁场中受力的作用而运动，与电扇的工作原理相同，C正确。

D．该实验是探究影响电磁铁磁性大小因素的实验，利用的电流的磁效应， D错。选C。

7. (2020北京18)（多选）某同学研究磁体周围的磁场情况，将一根条形磁体放在水平桌面上，在它周围放置一些小磁针，小磁针的指向情况如图甲所示；将小磁针拿掉之后，在条形磁体上面放一块有机玻璃，玻璃上均匀撒一层铁屑，轻轻敲打玻璃，可以看到铁屑的分布情况如图乙所示；根据甲图和乙图所示的实验现象，用磁感线描述条形磁体周围的磁场情况如图丙所示。下列说法正确的是（    ）

A. 图甲所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场方向特点

B. 图乙所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场分布特点

C. 图丙所示的条形磁体周围的磁感线，是人们为了描述磁场建立的物理模型

D. 由图丙可知，条形磁体周围的磁场是由磁感线组成的

【答案】ABC

【解析】A．图甲中，条形磁体周围不同位置上放一些小磁针，小磁针N极所指的方向不同，可以研究条形磁体周围的磁场方向特点，A正确。

B．图乙中，利用撒在磁体周围的铁屑可以判断该磁体周围磁场的分布，B正确。

C．图丙中条形磁体周围的磁感线，是人们利用建模的方法画出来的并不真实存在的曲线，C正确。

D．磁场是一种物质，为了描述磁场的分布引入了磁感线，磁感线其实不存在，D错。选ABC。

8. （2020河南14）（多选）在科学晚会上，小明所在的科技小组示了一个“隔板推物”的节日，其原理如图所示：甲、乙两线圈分别悬挂在两个蹄形磁铁的磁场中，两线圈通过导线连接构成一个闭合电路，用手推动甲线圈摆动时，乙线圈会随之摆动，对于这个过程，下列说法正确的是（  ）

A. 甲线图相当于电源，乙线圈相当于用电器  B. 推动甲线圈摆动时电能转化为机械能

C. 乙线圈随之摆动时机械能转化为电能      D. 乙线圈摆动是因为通电导线在磁场中受力

【答案】AD

【解析】A．由题意知，甲线圈摆动的过程做切割磁感线运动，闭合的回路中有感应电流产生，相当于电源；乙线圈摆动的原理是通电导体在磁场中受力，相当于用电器，A正确。

B．推动甲线圈摆动时，是把机械能转化为电能，B错。

C．乙线圈随之摆动时把电能转化为机械能；C错。

D．乙线圈相当于电动机，乙线圈摆动的原理是通电导体在磁场中受力。D正确。选AD。

9. (2020成都19) 图是我国古代发明的指南针——司南，能指示南北方向。因为地球周围存在地磁场，指南针静止时它的南极指向地理的      极附近。指南针放在通电导线附近发生了轻微偏转，是因为       产生了磁场。

【答案】 南    电流

【解析】指南针静止时，南极所指的方向是地理的南极附近，是地磁场的北极。将指南针放在通电导线附近，指南针会发生偏转，说明电流产生了磁场。

10. (2020甘孜27)如图所示，闭合开关S，小磁针静止时N极指向      （选填“左”或“右”）．向左移动滑动变阻器的滑片，螺线管的磁性      （选填“增强”或“减弱”）。

【答案】 左    增强

【解析】根据右手定则，右手四指弯曲指向电流方向握住螺线管，则大拇指指向左，因此电磁铁的N极向左，根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，则小磁针S极向右，N极指向左。

滑动变阻器滑片向左移动后，滑动变阻器的电阻丝接入电路部分变短，电阻变小，使得电路中电流增大，因此电磁铁的磁性增强。

11. （2020河南1）我国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中明确指出，指南针所指的方向“常微偏东，不全南也”。人们把指南针指南的磁极叫   极，地磁场的    极在地理的南极附近。

【答案】 南    北

【解析】人们把指南针指南的磁极叫南极。地磁场的北极在地理的南极附近。

12. (2020黄冈13【2】)请完成下列问题｡

(2)做奥斯特实验时（图乙），若将小磁针替换成一根与导线ab部分平行的直导线cd并通电｡请根据已学知识推测，通电导线ab与cd之间    （选填“有”或“没有”）相互作用力，依据是                    ｡

【答案】 有      磁场对电流有力的作用

【解析】通电导体周围存在磁场，通电导线ab部分周围和通电直导线cd 周围都会产生磁场，根据磁场对电流有力的作用，通电导线ab与cd之间有相互作用力。

13. (2020北京22)根据图中的电流方向，可知通电螺线管的      端是N极。

【答案】A

【解析】用右手握住螺线管，四指的方向和电流方向相同，那么大拇指所指的A端即为螺线管的N极。

14. (2020达州20)如图所示是一电磁铁和条形磁铁相互作用时的磁场分布，请根据图中静止的小磁针的N、S极标出条形磁铁左端的磁极、电源的正极（电源的正极用“+”表示）和A点磁感应线的方向。

【答案】

【解析】根据图中静止的小磁针的N、S极，由磁极间的相互作用可知，条形磁铁左端为N极；由磁感线的形状可知，通电螺线管的右端和条形磁铁左端为同名磁极，所以通电螺线管的右端为N极，结合安培定则可知，电流从电源的左端流出，所以电源的左端为正极；根据以上分析，结合磁感线分布的特点得出A点的磁感线方向为向下，如答案图所示。

15.（2020南京30）科技小组为灯暖型浴霸（一种取暖用的电器）设计了一个可自动控制温度的装置。如图甲所示，控制电路电压U1恒为12V，继电器线圈的电阻R0为20Ω，定值电阻R1为40Ω，热敏电阻R2的阻值随温度变化的图像如图乙所示；工作电路电压U2恒为220V，安装两只标有“220V 275W”的灯泡。闭合开关S，当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开。

(1)工作电路工作时，A端应与       （选填“B”或“C”）端相连接；

(2)工作电路工作时的总电流为多大？

(3)浴室里控制的温度t0为多高？

(4)为使利用R2控制的浴室温度t0高低可调，需要对控制电路进行改进，请在图丙的虚线框内画出改进后的部分电路。添加的器材需说明规格要求。

【答案】  (1) B    (2)2.5A    (3)38℃

(4)

最大电阻大于40Ω，允许通过的最大电流不小于50mA

【解析】(1)闭合开关S，当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，说明工作电路工作时，A端应与B端相连接。

(2)工作电路工作时，两个灯泡并联，工作电路的电压是220V，灯泡的额定电压是220V，两个灯泡正常发光，工作电路工作时的总电流为：I总=2IL=2P/U=275W/220V=2.5A。

(3)由题意可知：当继电器中的电流最大为50mA=0.05A时，浴室内温度最高，此时电路的总电阻：R=U1/I′=12V/0.05A=240Ω,此时热敏电阻的阻值：R2=R-R0-R1=240Ω-20Ω-20Ω=180Ω。

由图乙可知，浴室内最高温度为38℃。

(4)利用R2控制的浴室温度t0高低可调，将定值电阻R1替换为滑动变阻器，如答案图所示。

继电器中的电流最大为50mA，所以通过变阻器的最大电流不得小于50mA，定值电阻R1为40Ω，变阻器替换R1，变阻器的最大电阻大于40Ω。