专项七  计算专题

重难点29 力学计算（2）功 功率 机械效率

【知识梳理】

功、功率、机械效率计算主要涉及到速度、机械功和机械功率、功率的计算，涉及的主要公式有：

（1）速度的计算：v=s/t

（2）机械功计算：W=Fs

（3）机械功率计算：P=W/t=Fv

（4）杠杆平衡条件：F动L动=F阻L阻

（5）机械效率计算：η=W有/W总×100%=G/（nF）×100%。

【易混淆点】

1.有用功与总功、额外功、无用功的区别：

（1）有用功：对我们有用的功，通常为克服重力或摩擦力所做的功。

（2）总功：动力所做的功。

（3）额外功：对我们无用，但不得不做的功。

（4）无用功：对我们无用的功。注意：无用功是应该不做的功。它的有无，都不会影响做功。

（5）关系：总功=有用功+额外功

2.在计算滑轮组的有关问题时，对绳子的股数数错：记住，只有与动滑轮相联系的才算，有一股算一股。

3. 在计算滑轮组的有关问题时，对物重及其对应量与动力及其对应量混淆。建议在审题时，列出对应的量。

【典例分析】

【例1】（2020南通32）个人用图示装置在10s内将质量为45kg的货物匀速提升2m，此过程中拉力的功率为120W。（g取10N/kg）求：（1）有用功；（2）滑轮组的机械效率；（3）若工人用此装置匀速提升其他货物，测得拉力大小为300N，额外功占总功的20%，工人提升货物的重。

【思路小结】解此类题，关键要分清哪是物重及其对应的其它量，哪是拉力及其对应的其它量，吊起货物的绳子的股数，对公式灵活变形。

【真题操练】

1.（2020衡阳11）近期我国长江中下游许多省份因连续大雨发生洪涝灾害。抗洪抢险小分队成员李军在一次行动中需要帮老百姓把一个质量为240kg的重物搬到2m高的车上。为了省力采用5m的长木板搭了一个斜面（如图所示）。用1200N的力用了5min将重物匀速推到车上。关于此简易斜面装置，下列说法中正确的是（　　）

A．他对重物做了4800J的功	               B．他做功的功率为16W

C．此次简易斜面装置的机械效率为50%	       D．斜面是一种省力杠杆

2.(2020青岛14)某建筑工地上，一台起重机10s内将重1.5×104N的物体匀速提升3m起重机吊臂上的滑轮组如图所示，滑轮组的机械效率为75%。下列分析正确的是（　　）

A. 拉力F的大小为7.5×103N	B. 有用功的大小为4.5×104J

C. 额外功的大小为1.5×104J	D. 拉力F的功率为6.0×103W

3.(2020孝感9)如图所示，某建筑工人利用滑轮组提升水平面上重900N、底面积为200cm2的方形货箱，货箱20s内匀速上升4m，工人所用拉力F为400N（不计绳重和摩擦），则（　　）

A. 人拉绳子的速度为0.2m/s

B. 动滑轮的重力为300N

C. 此段时间内，拉力F做功为3600J

D. 当滑轮组对货箱的拉力为零时，货箱对地面的压强为4.5×104Pa

4.(2020常德21)2019年10月16日，连接江南一江北的沅江遂道顺利通车，遂道全长2240m，双向四车道，给常德市民的出行带来了极大的方便。在遂道口设有如图所示标示牌，标示牌上“60”的单位为     ，张师傅驾车通过沅江遂道，在遵守交通规则的情况下至少需要  s。

5. (2020常德23)农忙时节小明帮爷爷挑谷子，初次干农活的他在左筐中装了20kg，右筐中装了25kg， 如果扁担的长度为1. 8m，则他在距扁担左端_____m处将谷子挑起来才能使挑担水平（扁担和筐的重力均不考虑）；为了方便行走，小明将两筐谷子同时向内移动了0. lm，则需要______筐（选填“左”或“右”）增加约_____kg （保留1位小数）谷子，才能基本保持挑担水平。

6.(2020天津18)小明在超市购物时，用10N的力沿水平方向推着购物车在水平地面上前进10m，用时10s，则推力做的功等于        J，推力的功率等于        W｡

7. (2020武威14)如图所示，在不计绳重和摩擦的情况下，用弹簧测力计沿竖直方向匀速拉起重为6N的物体，物体上升0.4m所用时间为4s。此过程中拉力的功率为       W，滑轮组的机械效率为        。

8.(2020孝感16)如图所示，水平地面上M点有一质量为60kg的箱子，现用水平向左的推力将箱子沿直线匀速推至N点，所用时间30s，MN间的距离为15m（g=10N/kg）。求：(1)箱子所受的重力；(2)箱子运动的速度；(3)若箱子在运动过程中所受阻力为自身重力的0.2倍，则从M点推至N点的过程中推力对箱子做功的功率。

9.（2020乐山25）如图所示，一款新型无人驾驶电动汽车，总质量为1.5×103kg，在性能测试中，沿平直的公路匀速行驶，行驶过程中汽车受到的阻力为总重力的0.1倍，（g取10N/kg）求：(1)汽车匀速行驶的速度；(2)汽车受到的牵引力；(3)此过程中汽车牵引力所做的功和做功功率。

10.(2020齐齐哈尔29)防疫间，小慧的爸爸驾驶一辆东风牌的厢式货车，为社区运送物资，如图所示，小慧通过查阅资料了解到：当该车满载货物时，总质量为4×103kg，发动机的牵引力为3×103N．若该车在平直公路上以20m/s的速度匀速直线行驶3600m。在此过程中，求：（1）货车行驶所用的时间是多少？（2）该车满载货物时，所受到的重力是多少？（3）牵引力所做的功是多少？

11.(2020潍坊23)疫情期间，大壮同学自制了如图所示的健身器材，坚持锻炼身体。用细绳系在轻杆的O点将轻杆悬挂起来，在杆的A端悬挂质量m1=10kg的重物，在B端竖直向下缓慢拉动轻杆至水平位置。已知AO长1.5m，OB长0.5m，大壮质量m2=56kg，g取10N/kg，求此时：(1)大壮对杆的拉力大小；(2)地面对大壮的支持力大小。

12.（2020衡阳25）如图所示，用一个动滑轮使重10N的物体在5s内匀速升高0.2m，绳子自由端所用的拉力F为6N．求：（1）绳子自由端移动的速度。（2）拉力F做的功。

13. (2020潍坊25)如图所示，小汽车通过滑轮组从竖直矿井中提升矿石，矿石以lm/s的速度匀速上升8m，已知矿石重2700N，动滑轮重300N，不计绳的重力及滑轮摩擦，求该过程中：(1)汽车拉力的大小；(2)汽车拉力的功率；(3)滑轮组的机械效率。

14.(2020泰州23)小明利用如图所示的滑轮组，将质量为90kg的物体在1min内匀速提升5m，竖直向上的拉力为360N。求：(1)物体的重力（g取10N/kg）；(2)小明拉力的功率？(3)滑轮组的机械效率（结果保留一位小数）。