专项七  计算专题

重难点30 热学计算

【知识梳理】

一、热学综合计算题，主要有：

1.比热容与热值综合。

2.热传递的效率。

3.热功转化效率。

二、热学综合主要涉及的公式

- 燃料燃烧产生的热量：

- q值以“J/kg”为单位：Q=mq。

- Q值以“J/m3”为单位：Q=Vq。

- 物体吸收或放出热量

- 吸热：Q=cm(t末温-t初温)。

- 放热：Q=cm(t初温-t末温)。

- 统一公式：Q=cm△t。

（4）热传递效率公式：η=Q吸Q放×100%。

（5）热平衡方程式：Q吸=Q放（条件：在热传递过程中无热量损失）。

通常应用它的展开公式：c1m1(t1末温-t1初温)= c2m2(t2初温-t2末温)。

3.热功转化效率：η=WQ放×100%。

【易混淆点】

1.“升高”、“升高了”指的是温度变化量△t。“升高到”指末温。

2.将η= Q吸Q放 ×100%和η=WQ放×100%的变形公式写错。

3.“在一个标准大气压下”隐藏了条件“沸水的温度为100℃”。

【典例分析】

【例1】(2020德州25)国家提倡节能减排，各地“煤改气”正在积极进行，某同学计算他家天然气烧水的热效率，将2kg的水倒入烧水壶中，并测出水温为20℃，在一个标准大气压下，把水刚加热到100℃时，测出消耗天然气0.048m3，已知水的比热容c水＝4.2×103J/（kg•℃），天然气热值约为q＝4.0×107J/m3。求：（1）将这些水烧开，需吸收多少热量；（2）在这种情况下，燃烧的天然气放出了多少热量；（3）他家天然气灶的效率。

【思路小结】

1.在运用公式η= Q吸Q放 ×100%时，一般用公式计算Q=cm(t末温-t初温)计算Q吸，根据q的单位灵和选用Q=mq 或Q=Vq 求Q放。

2.在运用公式η=WQ放×100%时，求Q放与上面的方法一样，求W时，一般有W=FS=fS=Pt.即用机械做功的常用公式进行计算。

3.注意正确对公式进行变形。

【真题操练】

1.（2020广元15） 可燃冰作为一种新型燃料。是天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质，可直接点燃，1m3可燃冰在常温常压下可释放160m3的天然气。根据以上信息可知，可燃冰是      （选填“可再生”或“不可再生”）能源。1m3的可燃冰释放的天然气完全燃烧放出的热量为       J，若该热量全部被水吸收，可将      kg的水从10℃加热到90℃。[c水=4.2×103J/（kg·℃），天然气的热值q =4.2×107J/m3，环境为标准大气压]

2.（2020巴中22）一台汽油机飞轮的转速为3600 r/min， 在1s内汽油机对外做了    次功。如果汽油机在一段时间内消耗了 0.5kg汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量      J。汽油机用水作冷却液，是利用水的       大的特点。（q汽油=4.6×107J/kg）

3.(2020甘孜25)如图所示的一种学生饮用奶，在饮用前加热的过程中，温度升高，内

能      （选填“增大”或“减小”）；若其中奶的质量为0.25kg，奶的比热容是4.0×103J/（kg.℃），当把它从10°C加热到40°C需要吸收       J 的热量。

4.(2020苏州19)某燃气热水器将20kg的水从10℃加热到60℃，完全燃烧了0.21m3的煤气。水吸收的热量是　   　J．热水器烧水的效率是　   　。[已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），煤气的热值为4×107J/m3]

5.(2020盐城18)小华在燃烧皿中放入5g酒精，对300g水加热，待酒精燃尽后水温升高了50℃。已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），酒精的热值为3.0×107J/kg此过程中，酒精燃烧放出的热量为       J，水吸收的热量为        J，水的内能是通过       方式增加的。

6.(2020泰州20)如图甲所示的某品牌插秧机使用北斗导航，农民只需在作业前进行相关设定，即可实现24小时无人值守自动作业。

(1)北斗导航卫星是通过__________向插秧机发送位置信息的；

(2)该插秧机使用四冲程汽油机，图乙中汽油机处于__________冲程。如果该汽油机飞轮的转速是60r/s，则汽油机每秒钟对外做功__________次；

(3)汽油属于__________（选填“清洁”或“非清洁”）能源，某段时间插秧机消耗汽油0.21kg，汽油完全燃烧放出的热量是__________J；若这些热量完全被40kg初温15°C的水吸收，则水温升高__________°C。[q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103J/（kg·°C）]

7.(2020岳阳22)某型号汽车整车与驾驶员的总质量是2060kg，驾驶员驾驶该汽车在平直公路上匀速行驶进行车型测试，测试过程中消耗汽油的体积为1.5×10-3m3（g=10N/kg，ρ汽油=0.7×103kg/m3，q汽油=4.5×107J/kg，）求：(1)汽车与驾驶员的总重力；(2)测试过程中消耗汽油的质量；(3)假设汽油完全燃烧，汽油机的效率为40%，汽车在测试过程中做的有用功是多少。

8.（2019孝感市16）一辆厢式小货车某次运货，满载后总质量是5.0×103kg，在平直的公路上匀速行驶100km，耗油10kg，货车受到的阻力是总重力的0.05倍，发动机的牵引功率是50kW（油的热值是5.0×107J/kg，g＝10N/kg），求：（1）货车受到的牵引力；（2）货车匀速行驶的速度；（3）货车发动机的效率。

9.（2019邵阳34）如图所示，一平底热水壶，其质量为0.5kg，内底面积为180cm2．有一次小军同学用该热水壶装了1.5L的水放在水平桌面上，测得壶中水深15cm，初温20℃．请你通过计算回答：（1）此时水和热水壶的总质量是多少？（2）加热前水对壶底的压强多大？

（3）在标准大气压下加热水至沸腾，水至少要吸收多少热量？[ρ水＝1.0×103kg/m3，c水＝4.2×103J/（kg•℃），g＝10N/kg]

10.（2019威海26）小明家有一艘玻璃钢海钓船，底部平直，其参数如表所示（柴油热值q＝4.3×107J/kg，g＝10N/kg）。（1）不出海时，空船放置在水平沙滩上，船底与沙滩的接触面积为2m2，求船对沙滩的压强。（2）小明一家人某次出海钓鱼，人员和钓鱼装备共300kg，船匀速直线行驶4.3km，船受到的阻力为总重力的0.5倍，发动机的实际输出功率为12kW、消耗柴油1kg（假设柴油完全燃烧）。求：船行驶的速度和发动机的效率。

11.（2019甘肃省） 已知天然气的热值为4×107J/m3，水的比热容为4.2×103J/(kg⋅∘C)．问：

（1）完全燃烧2.1×10−2m3天然气放出多少热量？（2）若某天然气灶的效率为80%，则这些天然气可将质量为4kg，初温为25∘C的水加热到多少∘C？（当地的大气压强为1标准大气压）

12.（2019内蒙古） 我国自主研发的某品牌汽车进行技术测试，已知该车在某段长1.2km的水平路面做匀速直线运动，用时40s，汽车在行驶过程中受到的阻力为400N，汽车在此过程中发动机热机效率为48%，汽油的热值q＝4.6×107J/kg．在该段测试过程中：（1）汽车做的有用功？（2）汽车的功率为多少？（3）汽油完全燃烧放出的热量？（4）燃烧了多少汽油？（计算结果保留两位小数）