专项八  解题方法

重难点34 表示数变化和电路故障分析

【知识梳理】

一、电表示数变化分析方法

1.若果电路是串联，伏特表测定值电阻的电压：当可变电阻的阻值变大时，整个电路的电阻电大，电流变小，所以电流表示数变小；电压表示数也变小。

2.若果电路是串联，伏特表测可变电阻的电压：当可变电阻的阻值变大时，整个电路的电阻电大，电流变小，所以电流表示数变小；电压表示数变大。

3.若果是并联电路：伏特表示数始终不变。支路上的电流表示数变化与串联电路中的分析一样。干路上的电流表与支路的电流表同步变化。

二、电路故障分析

1.一般的串并联电路：当电流表示数为0时，电路是断路故障。此时若电压表有示数，则电压表所测部分断路；若电压表无示数，则电压表所测以外部分断路。

2.一般的串并联电路：当电流有示数时，电路是短路故障。若电压表有示数，则是电压表以外部分短路；若电压表无示数，则是电压表所测以内部分短路。

3.在家庭电路中，若试电笔插入零线和火线氖管都发光，则是零线断路。

【典例分析】

【例1】(2020德州11)如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都不变，闭合开关S滑动变阻器的滑片P由滑动变阻器左端向右滑动到其中点的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数不变，灯泡亮度不变

B．电流表示数变大，电压表示数不变，灯泡亮度不变

C．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡亮度变暗

D．电压表与电流表示数的比值变大

【思路小结】电表示数变化分析，首先需要判断电路的连接方式以及各表所测的用电器是什么，然后按照知识梳理中的方法灵活分析。

【例2】(2020龙东11)如图所示电路，电源电压为5V，当开关S闭合时，却只有一只灯泡发光，且电压表示数为0V。由此可以判断电路的故障可能是 （  ）

A. 灯L1短路          B. 灯L2短路          C. 灯L1开路           D. 灯L2开路

【思路小结】分析一般电路的故障，先看电流表的示数，判断故障类型，在根据电压表示数灵和分析故障位置。

【真题操练】

1.(2020福建15)图为利用光敏电阻设计的监控装置示意图,是光敏电阻,当光照射的强度增大时其阻值变小,R2是定值电阻,电源电压不变。当有人经过通道遮蔽光线时(    )

A.通过R1的电流变大	B.R1两端的电压变小

C.R2两端的电压变大	D.R2两端的电压变小

2．(2020常德18)如图在探究“电流与电阻关系”时，电源电压恒为3V，实验准备了阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω电阻，当将10Ω的电阻接入R所在位置时，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V，再分别用5Ω、20Ω的电阻替换10Ω的电阻进行实验，下列说法正确的是（　　）

A. 用5Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变大

B. 用5Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变小

C. 用20Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变大

D. 用20Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变小

3. (2020绥化8)如图所示的电路中，电源电压不变，当开关S断开时，灯泡L正常发光；当开关S闭合时，下列说法正确的是（　　）

A. 电流表示数不变	B. 电压表示数变小

C. 灯泡L变亮	D. 灯泡L与电阻R并联

4.(2020齐齐哈尔10)在如图所示的电路中，电源两端电压保持不变。当闭合开关S，滑动变阻器R的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表示数变大	              B．电压表示数不变

C．小灯泡亮度变暗	              D．电路总电阻变小

5.(2020宁夏7)如图甲所示，是某款手持式电子测温仪，图乙是它工作的原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，用于靠近人体测温，定值电阻R0，为保护电阻，显示仪是由电流表或电压表改装而成｡在测量人的体温时，显示仪的示数会随被测者体温的升高而变大，则下列分析正确的是（   ）

A. 显示仪是由电流表改装成的

B. 热敏电阻R的阻值随着温度的升高而增大

C. 被测温者体温越高，电路消耗的电功率越大

D. 将R0更换为阻值更大的电阻，测相同温度，显示仪示数变大

6.（2020乐山14）小华设计了如图所示的输液提示器，在护士站能够观察到药液量的变化。当袋中药液量减少时（　　）

A. 电压表示数减小，灯泡亮度变暗      B. 电压表示数减小，灯泡亮度变亮

C. 电压表示数增大，灯泡亮度变暗      D. 电压表示数增大，灯泡亮度变亮

7. (2020泰州11)如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A. 电压表V1示数变大，电流表A示数变大  B. 电压表V1示数不变，电压表V2示数变小

C. 电压表V2示数不变，电流表A示数变大  D. 电压表V1示数变大，电压表V2示数变小

8. (2020天津8)图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片｡当油量减少时，滑动变阻器的滑片p向上移动，则电路中（　　）

A. 总电阻增大，电流减小	B. 总电阻增大，电流增大

C. 总电阻减小，电流增大	D. 总电阻减小，电流减小

9. (2020自贡17)在图的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻．闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置，电压表和电流表的示数分别变化了△U和△I．下列分析正确的是（   ）

A. 变大    	B.  变小

C. 不变   	D. 先变小后变大

10. (2020潍坊13)（多选）如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，灯泡L发光。向左移动滑动变阻器的滑片P，发生的变化是（　　）

A. 电流表示数变大	B. 电压表示数变大

C. 电路的总功率变小	D. 灯泡变亮

11.(2020常德13)如图所示是小刚同学测量小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电压表有明显示数，电流表示数为零，若故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，则下列判断正确的是（　　）

A 变阻器R短路	B. 变阻器R断路	C. 灯L短路	D. 灯L断路

12.（2020菏泽12）如图所示，闭合开关S后，灯泡L1和L都发光，两电表均有示数。由于某个灯泡发生障，两灯泡都熄灭，电流表示数为零，电压表示数比原来还大，以下对电路和电路故障的分析正确的是（　　）

A．灯泡L1和L2发光时，两灯并联			B．电压表测的是灯泡L1的电压

C．灯泡熄灭是由于灯泡L2开路			    D．灯泡熄灭是由于灯泡L2短路

13.(2020泰安8)如图所示，闭合开关，两灯均不亮。已知电路连接正确，是其中一个小灯泡出现了故障。将电压表并联在灯泡L1两端时，电压表有示数。则电路故障是（　　）

A. 灯L1短路	B. 灯L2短路	C. 灯L1断路      D. 灯L2断路

14.(2020随州8)某家庭电路如图所示，以下说法中不正确的是（　　）

A. 若保险丝熔断，则可能是短路引起的

B. 三孔插座的连接方式符合安全用电的原则

C. 若仅b、c间断路，开关S闭合，灯泡L不会发光

D. 若在a、b间接入一个灯泡L1，则它与灯泡L是并联关系

15. (2020潍坊9)如图所示电路中，电源电压为3V，灯泡L1、L2规格相同。闭合开关S，两灯均不亮。保持S闭合，用电压表测得a、b间电压为0V，c、d间电压为3V，下列判断正确的是（　　）

A. b、c间导线断路	B. 灯泡L1断路

C. 灯泡L2断路	D. 灯泡L1、L2均断路

16.在下图所示的电路中，闭合电键S，两个灯泡均不亮，电流表无示数，两个电压表的示数相等且等于电源电压，则电路故障可能是（　　）

A. L1断路	B. L2断路	C. L1短路	D. L2短路

17. (2020枣庄8)图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（     ）

A. 电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B. 断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C. 保险丝烧断后可用铜丝代替

D. 闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路