专题15 用电流表、电压表（伏安法）测电阻

母题揭秘以下内容：

1、真题分析；2、知识点全面梳理；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2020·上海中考真题）小华做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为1.5伏的整数倍保持不变）、待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，以及导线若干。他正确串联电路后，将电压表并联在电路中。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，将测得的两组数据记录在表一中。小华观察数据思考后重新连接了电压表，将新测得的两组数据记录在表二中。小华通过数据处理求出了待测电阻的阻值，完成实验。

表一

| 实验序号 | 电压表示数（伏） | 电流表示数（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | 0.18 |
| 2 | 2.3 | 0.20 |

表二

| 实验序号 | 电压表示数（伏） | 电流表示数（安） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2.2 | 0.20 |
| 4 | 2.6 | 0.24 |

①获得表一实验数据的过程中，小华将电压表并联在______的两端；

②实验中小华所用的电源电压为______伏；

③根据表一中实验序号1的数据，计算此次待测电阻的阻值为______欧；（精确到0.1欧）

④根据实验数据， 计算并判断所用滑动变阻器的规格能否为“10欧  2安”。______（需写出计算过程）

【答案】滑动变阻器    4.5    10.6    不能；由实验序号1中数据可得，

因此，所用滑动变阻器的规格不能为“10欧 2安"。

【解析】

[1]待测电阻与滑动变阻器串联，电流表测电路电流，当电流变大时，根据可知，待测电阻的电压变大，由串联电路分压定律可知，滑动变阻器电阻变小，根据表一中数据可知电压表并联在滑动变阻器两端了。

[2]由实验序号3可算出待测电阻为

由实验序号2可算出此时滑动变阻器接入电阻为

此时电路总电阻为

根据欧姆定律可得电源电压约为

[3]电源电压为4.5V，滑动变阻器电压为2.6V，因此待测电阻电压为

待测电阻为

[4]由实验序号1中数据可得

因此，所用滑动变阻器的规格不能为“10欧 2安"。

【母题来源2】（2019·上海中考真题）小华同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为3伏且保持不变）、待测电阻Rx、电流表、电压表、电键各一个，滑动变阻器有A、B、C三个（分别标有“5Ω 2A”字样、“10Ω 2A”字样、“50Ω 1A”字样），以及导线若干。小华实验时选取其中一个滑动变阻器，正确连接电路，且使滑动变阻器的滑片在中点附近，闭合电键时各电表示数如图10（a）、（b）所示，并记录第一组数据。继续移动滑片，当电压表示数在如图（a）的基础上偏转两格后，记录第二组数据，此时小华发现电压表、电流表偏转角度相同。求：

①电压表的量程。

②计算说明实验中电流表的量程。

③根据记录的第二组数据，计算出此时待测电阻Rx的阻值。

【答案】（1）0﹣3V（2）0﹣0.6A（3）5Ω

【解析】

①．电路连接正确，即待测电阻与变阻器串联，电流表串联在电路中，电压表与待测电阻并联，因电源电压为3V，故电压表选用小量程0﹣3V。

②．（a）图中，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压表示数为1.4V。（b）图中，若电流表选用大量程，分度值为0.1A，电流为1.4A；若选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.28A；根据串联电路电压的规律，变阻器的电压为：

U滑=3V﹣1.4V＝1.6V，

若电流表选用大量程，由欧姆定律，变阻器连入电路的电阻为：

R滑中＝＝≈1.14Ω，

则变阻器电阻为：

R滑= 2R滑中＝2×1.14Ω＝2.28Ω，

与题中所给的变阻器的规格差别较大；若电流表选用小量程，由欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：

R滑中＝＝≈5.71Ω，

则变阻器电阻为：

R滑= 2R滑中＝2×5.71Ω＝11.42Ω，

与题中所给的10Ω 2A变阻器的相吻合。故电流表选用小量程0﹣0.6A。

③．电流表示数为0.28A，继续移动滑片，当电压表示数在如图（a）的基础上偏转两格后，电压表示数可能为1.6V或1.2V。若电压表示数为1.6V，即电压表示数变大，根据U＝IR，则电路中和电流也应变大，因电压表和电流表偏转角度相同，即电流表指针也向右偏转了两格，则电流为：

Ix=0.28A+2×0.02A＝0.32A，

由欧姆定律得：

Rx＝＝＝5Ω；

若电压表示数为1.2V，即电压表示数变小，根据U＝IR，则电路中和电流也应变小，因电压表和电流表偏转角度相同，即电流表指针也向左偏转了两格，则电流为：

Ix=0.28A﹣2×0.02A＝0.24A，

由欧姆定律得：

Rx＝＝＝5Ω。

【母题来源3】（2016·上海中考真题）小华同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为2伏的整数倍且保持不变）、待测电阻R、电流表、电压表（只有0-3伏档完好）、滑动变阻器（标有“20Ω2A”字样）、电键以及导线若干．实验中，小华正确连接断路，且使变阻器接入电路中的电阻最大，闭合电键时电表示数如图（a）、（b）所示．

（1）通过计算说明实验所用电源的电压___________．

（2）小华移动变阻器的滑片，观察到电表示数变化范围较小．然后他调整了电表的接入位置重新实验：

（a）根据如图中电表的示数等信息判断，在闭合电键时能否使变阻器接入电路中的电阻最大，并简述理由___________．

（b）根据小华重新实验中所记录的一组数据（见上表），计算待测电阻Rx的阻值（精确到0.1欧）____．

【答案】6V    不能, 当变阻器接入电路中的电阻最大时，U2=0．16A×20Ω=3．2V>3V，超出电压表0-3V的量程，所以不能．    15.3Ω

【解析】

（1）由图12可知电表示数约为2．5V，电流表示数约为0．16A，U=U1+U2=2．5V+（0．16A×20Ω）=5．7V，由题意知电源电压为2V的整倍数，所以电源电压为6V；

（2）（a）当变阻器接入电路中的电阻最大时，U2=0．16A×20Ω=3．2V>3V，超出电压表0-3V的量程，所以不能；（b）待测电阻Rx的阻值为：．

知识要点：

知识点：用电压表、电流表测电阻（伏安法测电阻）

①实验原理：利用，用电压表和电流表分别测出待测电阻两端的电压和通过它的电流，最后算出电阻R。

②实验器材：待测电阻Rx，电压表，电流表，电池组，电键，滑动变阻器和导线若干。

③实验电路图与实物图

S

Rx

0.6  3

A

3  15

V

④实验步骤：

a．根据电路图正确连接电路，注意连接电路的时候要断开电键；

b．闭合电键之前，为了保护电路，需移动滑动变阻器滑片P，使变阻器的全部电阻接入电路。

c．闭合电键，移动滑动变阻器滑片，改变待测电阻Rx两端的电压及通过待测电阻Rx的电流，记下对应的电压值和电流值若干组；

d.根据伏安法的原理，计算出几组电阻的大小，最后求出电阻的平均值，这是多次测量测平均值的方法为了减小实验误差。

⑤表格设计

| 物理量 实验序号 | 电压（V） | 电流（A） | 电阻（Ω） | 电阻平均值（Ω） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

⑥该实验电路还可用于“探究导体中电流与电压的关系”的实验，至少需要两个以上不同的电阻的导体进行实验，实验多次改变滑动变阻器阻值的目的是为了测得多组不同的电流和电压数据，最后得到普遍的物理规律。

注意：还有一种电路连接方式是电压表并联在滑动电阻器两端，这两大热门的电路连接方式是中考的热点，重点，难点，经常人为设置电路连接错误的物理情景，在这两种电路图中相互更换考查。

而至于其他的伏伏法，安安法，伏阻法等等课外拓展电路图，笔者根据往年本市的命题趋势及风格，认为中考出现的几率不大。

一、实验题

1．（2020·上海中考真题）小华做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为1.5伏的整数倍保持不变）、待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，以及导线若干。他正确串联电路后，将电压表并联在电路中。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，将测得的两组数据记录在表一中。小华观察数据思考后重新连接了电压表，将新测得的两组数据记录在表二中。小华通过数据处理求出了待测电阻的阻值，完成实验。

表一

| 实验序号 | 电压表示数（伏） | 电流表示数（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | 0.18 |
| 2 | 2.3 | 0.20 |

表二

| 实验序号 | 电压表示数（伏） | 电流表示数（安） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2.2 | 0.20 |
| 4 | 2.6 | 0.24 |

①获得表一实验数据的过程中，小华将电压表并联在______的两端；

②实验中小华所用的电源电压为______伏；

③根据表一中实验序号1的数据，计算此次待测电阻的阻值为______欧；（精确到0.1欧）

④根据实验数据， 计算并判断所用滑动变阻器的规格能否为“10欧  2安”。______（需写出计算过程）

【答案】滑动变阻器    4.5    10.6    不能；由实验序号1中数据可得，

因此，所用滑动变阻器的规格不能为“10欧 2安"。

【解析】

[1]待测电阻与滑动变阻器串联，电流表测电路电流，当电流变大时，根据可知，待测电阻的电压变大，由串联电路分压定律可知，滑动变阻器电阻变小，根据表一中数据可知电压表并联在滑动变阻器两端了。

[2]由实验序号3可算出待测电阻为

由实验序号2可算出此时滑动变阻器接入电阻为

此时电路总电阻为

根据欧姆定律可得电源电压约为

[3]电源电压为4.5V，滑动变阻器电压为2.6V，因此待测电阻电压为

待测电阻为

[4]由实验序号1中数据可得

因此，所用滑动变阻器的规格不能为“10欧 2安"。

2．（2018·上海中考真题）现有器材：电源（电压有2、4、6、8、10和12伏六档）、电流表、电压表和电键各两个，滑动变阻器（标有“20欧 2安”字样）、待测小灯泡（标有“2.2伏”字样）和待测电阻Rx各一个，以及导线若干、小华要做“用电流表、电压表测电阻”实验，小红同时要做“测定小灯泡的电功率”实验，但由于变阻器只有一个，两位同学讨论后，设计实验方案并分配器材，然后使用各自分得的器材进行实验，实验中，小华发现电路中电流表的最小示数为0.2安；小红观察到当小灯泡正常发光时电流表的示数为0.3安

（1）根据小华实验的相关信息

（a）画出小华实验的电路图；

（___）

（b）电流最小时测得的电阻值Rx为_____欧

（2）根据小红实验的相关信息

（a）计算小灯泡的额定功率P额＝_____

（b）计算说明实验中小红选择的电源电压档位_____

【答案】（1）（a）；     （b）10；    （2）（a）0.66W；    （b）4V、6V、8V    【分析】

（1）（a）根据已知条件和灯的额定电压为2.2V，因小红观察到小灯正常发光时可确定小红实验中有变阻器，而小华实验中没有滑动变阻器，据此画出电路图；（b）在上面的电路中，当电源电压最小时，电流表示数最小，由欧姆定律求电阻大小；（2）（a）根据已知条件，由P＝UI求灯的额定功率；（b）小红实验中，根据灯正常发光可确定电源电压大于多少；当变阻器的最大电阻连入电路中时，根据串联电路电压的规律和欧姆定律可求出电源电压最大值，从而得出小红实验中选择的电源电压档位。

【解析】

（1）（a）小华做测电阻的实验，小红做测小灯泡功率实验，但由于只有一个滑动变阻器，实验中，因待测小灯上标有2.2V字样，表示灯的额定电压为2.2V，小红观察到小灯正常发光时，电压应该为2.2V，而电源电压为2V，4V，6V，8V，10V，12V六档，故小红实验中需要有滑动变器来调节灯泡两端的电压为2.2V；所以小华实验中没有滑动变阻器，故小华实验的电路图如下所示：

（b）在上面的电路中，当电源电压最小为2V时，电流表示数最小为0.2A，由欧姆定律，电阻： Rx＝＝＝10Ω；（2）（a）小红观察到小灯正常发光时，电流表的示数为0.3安，灯的额定功率： P＝ULIL＝2.2V×0.3A＝0.66W；（b）因小红实验中，灯正常发光，故U≥2.2V﹣﹣﹣﹣﹣①

小红实验中，灯与变阻器串联，当变阻器的最大电阻连入电路中时，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，电源电压最大值： U＝UL+IL×R滑大＝2.2V+0.3A×20Ω＝8.2V﹣﹣﹣﹣﹣②，由①②得：小红实验中选择的电源电压档位为4V、6V、8V。

3．（2016·上海中考真题）小华同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为2伏的整数倍且保持不变）、待测电阻R、电流表、电压表（只有0-3伏档完好）、滑动变阻器（标有“20Ω2A”字样）、电键以及导线若干．实验中，小华正确连接断路，且使变阻器接入电路中的电阻最大，闭合电键时电表示数如图（a）、（b）所示．

（1）通过计算说明实验所用电源的电压___________．

（2）小华移动变阻器的滑片，观察到电表示数变化范围较小．然后他调整了电表的接入位置重新实验：

（a）根据如图中电表的示数等信息判断，在闭合电键时能否使变阻器接入电路中的电阻最大，并简述理由___________．

（b）根据小华重新实验中所记录的一组数据（见上表），计算待测电阻Rx的阻值（精确到0.1欧）____．

【答案】6V    不能, 当变阻器接入电路中的电阻最大时，U2=0．16A×20Ω=3．2V>3V，超出电压表0-3V的量程，所以不能．    15.3Ω

【解析】

（1）由图12可知电表示数约为2．5V，电流表示数约为0．16A，U=U1+U2=2．5V+（0．16A×20Ω）=5．7V，由题意知电源电压为2V的整倍数，所以电源电压为6V；

（2）（a）当变阻器接入电路中的电阻最大时，U2=0．16A×20Ω=3．2V>3V，超出电压表0-3V的量程，所以不能；（b）待测电阻Rx的阻值为：．

4．（2021·上海崇明区·九年级一模）为了用电流表、电压表测定值电阻的阻值，实验小组设计了如图甲所示的电路.请你回答下列问题：

(1)接电路时，电键应处于______状态，滑动变阻器的滑片应位于______（选填“a”或“b”）端；

(2)实验中当滑动变阻器的滑片置于某位置时，电流表和电压表的示数如图乙所示，则此时电阻的测量值______。

(3)滑动变阻器在电路中的作用是______。

A．保护电路B．分压作用

C．便于寻找普遍规律D．便于多次测量

【答案】断开    b    9    ACD

【解析】

(1)[1]在电路连接时，开关要处于断开状态。

[2]在闭合开关前，滑动变阻器要调节到最大阻值处，由电路图可知，滑片要置于b端。

(2)[3]根据图中电表的量程和分度值可知，电压表的示数为2.7V，电流表的示数为0.3A，根据欧姆定律定值电阻的测量值为

(3)[4]滑动变阻器在闭合电路时要调到最大值的作用是保护电路，在实验过程中通过改变滑动变阻器的阻值，便于多次测量获得多组实验数据，从而使实验结论具有普遍性规律。

故选ACD。

5．（2020·上海崇明区·九年级二模）“用电流表、电压表测电阻”的实验原理是__________；在“探究物质质量与体积关系”的实验中，实验过程中选用_______（选填“同种”或“不同”）物质，多次实验的目的是________；在“探究平面镜成像特点”的实验中，为了确定像的位置，竖直放一块__________代替平面镜，为了证明平面镜所成的像为虚像，需在__________填（“点燃”或“未点燃”）的蜡烛位置放一个光屏；在“探究二力平衡的条件”实验中，主要用到的实验器材（测量工具）是__________。

【答案】    同种    得出普遍规律    玻璃板    未点燃    弹簧测力计

【解析】

[1]用电流表、电压表测电阻的原理是欧姆定律，即。

[2][3]在“探究物质质量与体积关系"的实验中，根据控制变量法可知，应选用同种物质，多次实验是为了得出普遍规律。

[4]在“探究平面镜成像特点”的实验中，为了确定像的位置，可以使用玻璃板代替平面镜，由于玻璃板是透明的，可以便于确定像的位置。

[5]为了证明平面镜所成的像为虚像，可以在未点燃的蜡烛位置放一个光屏，看光屏是否可以承接像。

[6]在“探究二力平衡的条件”实验中，需要测量力的大小，则主要的测量工具为弹簧测力计。

6．（2018·上海长宁区·八年级期末）“用电流表、电压表测电阻”和“测定小灯泡的电功率”的实验原理________，实验中所需记录的物理量________（前两格选填“相同”或“不同”）；连接电路时，电流表应________联在电路中；测得小灯泡三次的电功率_________取平均值（选填“需要”或“不需要”）。

【答案】不相同    相同    串    不需要

【解析】

[1][2]测量电阻的原理，测量电功率的原理：P=UI，都需要用电流表测量电流I，电压表测量电压U，故这两个实验的原理不同，测量的物理量相同。

[3]因为电流表的电阻很小，相当于导线，应该和用电器串联在电路中。

[4]灯在额定电压下的功率为额定功率，灯在不同电压下功率不同，故不需要将测得的三组数据分别求电功率再求出它们的平均值。

7．（2019·上海嘉定区·九年级二模）“用电流表、电压表测电阻”的实验原理是______，进行多次测量是为了______ ；在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中，U形管两边液面高度差越大，表示液体内部的______越大；在研究液体内部压强与液体密度关系时，要保持金属盒在不同液体中的______相同。

【答案】R=    取平均值减小误差    压强    深度    【解析】

用电流表、电压表测电阻”的实验中，利用电流表测量通过电阻的电流，利用电压表测量电阻两端的电压，根据欧姆定律即可计算电阻的阻值，所以，实验原理是：R=，进行多次测量是为了取平均值减小误差；

在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中，由转换法知道，U形管两边液面高度差越大，表示液体内部的压强越大，在研究液体内部压强与液体密度关系时，由控制变量法知道，要保持金属盒在不同液体中的深度相同。

8．（2019·上海市长宁中学中考模拟）如图（甲）所示是测量定值电阻Rx阻值的实验电路，器材可以满足实验要求．

（1）某同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现电流表示数为0，电压表有示数，则出现故障的原因可能是_____．

（2）排除故障后，调节滑动变阻器，当电压表的示数为4V时，电流表的示数如图（乙）所示为_____A，电阻Rx的阻值为_____Ω．

（3）进行了多次实验，测出了Rx的阻值．

（4）后来小明设计了另一种测量电阻的方案，电路如图丙所示，方案中定值电阻的阻值为R0，步骤如下：

①断开开关S2，闭合开关S、S1，电压表示数为U1；

②断开开关S1，闭合开关S、S2，电压表示数为U2，则电阻Rx的阻值表达式为Rx＝_____．

【答案】定值电阻RX断路    0.5    8

【解析】

（1）小灯泡不亮，电流表示数为零，电压表有示数，说明电压表并联部分断路，原因是定值电阻RX断路；

（2）图乙知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.2A，示数为0.5A，则：I＝＝＝8Ω；

（3）根据电路图知：

断开开关S2，闭合开关S、S1，电压表测量电阻Rx两端的电压，电压表示数为U1；

断开开关S1，闭合开关S、S2，电压表测量电源电压，电压表示数为U2，

流过电路的电流：I＝，

由欧姆定律得RX的阻值：RX＝＝．

9．（2019·上海中考模拟）小明同学在做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电压不变的电源，待测电阻RX，电流表、电压表，滑动变阻器（标有“20Ω 2A”字样），电键及导线若干，小明正确连接电路，实验步骤正确．闭合电键后，电压表示数为1.6伏，电流表示数为0.22安；接着他将滑片P向左移至中点时，电压表示数为2.5伏．

①请在图（a）中将小明的实验电路图补充完整，使之正确．

（____）

②要使待测电阻两端电压大于3伏，继续完成实验，小明要进行的操作是_____．

③小明实验时发现电压表0～15V档已损坏，要使待测电阻两端电压大于3V，继续完成实验，小明同学接着要进行的操作是_____．

④当他操作完成后，发现电流表示数为0.52安时，电压表示数如图（b）所示．请将上述测得的三组数据填写在下表中，并计算出电阻．（计算电阻时，精确到0.1欧．）

| 实验序号物理量 | 电压UX（伏） | 电流IX（安） | 电阻RX（欧） | 电阻RX平均值（欧） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.22 | _____ | _____ |
| 2 | 2.5 | _____ | _____ |  |
| 3 | _____ | 0.52 | _____ |  |

【答案】见解析档    将电压表量程改接到0～15V    将电压表与滑动变阻器并联

| 物理量 实验序号 | 电压Ux (伏) | 电流Ix (安) |  | 电阻Rx (欧) | 电阻Rx平均值 (欧) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.22 |  | 7.3 | 7.3 |
| 2 | 2.5 | 0.35 |  | 7.1 |  |
| 3 | 3.9 | 0.52 |  | 7.5 |  |

【解析】

①根据电流表与待测电器串联，电压表并联在被测电器两端，接入为：

② 要使待测电阻两端电压大于3伏，继续完成实验，应换用电压表的大量程，即用0-15V的量程．

③ 小明实验时发现电压表0~15V档已损坏，要用小量程，要使待测电阻两端电压大于3伏，就的使电压表并联在滑动变阻器的两端．然后将滑动变阻器滑片向左适当移动，减小滑动变阻器承担的电压．

④当滑动变阻器移到最大阻 值处，即20Ω，RX两端的电压为1.6V,则电源电压为U=1.6V+20Ω×0.22A=6V．即Rx= ==7.3Ω；

移动滑动变阻器到中点，RX两端的电压为2.5V,则滑动变阻器两端的电压为6V-2.5V=3.5V，即电流为Ix= ==0.35A，则RX= ==7.1Ω；

当把电压表并联在滑动变阻器两端，此时电压表的示数为2.1V，电流表的示数为0.52A，则Rx两端的电压为6V-2.1V=3.9V．则Rx= ==7.5Ω．

电阻的平均值Rx==7.3Ω．填入表格即：

10．（2020·上海九年级专题练习）某小组同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验，实验器材齐全且完好，电源电压保持不变．

①他们正确串联实验器材，将电压表并联在电路中，并将滑片移至变阻器的一端．闭合电键时，观察到电压表、电流表的示数如图所示．移动滑片，观察到电压表示数不变，电流表示数逐渐变大，产生这种现象的原因是_____．

②小组同学经过认真思考，重新正确连接电路，操作步骤正确．闭合电键时，观察到两电表的指针所指刻度仍与图所示一致．则电源电压是_____伏，滑动变阻器的最大阻值是_____欧．

③移动变阻器的滑片，又测得一组数据为“1.6伏，0.30安”，则此时变阻器接入电路的阻值_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）变阻器最大阻值的二分之一．继续移动变阻器的滑片，观察到两电表的指针同时都达到了小量程的满刻度．

④根据该组同学实验过程中观察和记录的三组数据，计算待测电阻的平均值是_____欧．（精确到0.1欧）

【答案】电压表并联在电源两端    6    20    大于    5.1

【分析】

（1）闭合开关，电压表与电流表都有示数，且示数正常，说明电路即不存在断路也不存在短路；移动滑动变阻器滑片，电流表示数变化，说明滑动变阻器连接正确，而电压表示数不变，说明电压表测电源电压，电压表并联在电源两端；

（2）由前次实验与重新正确连接电路，操作步骤正确，闭合开关两表示数相同；滑片在中点时的电流，根据串联电路特点和欧姆定律计算滑动变阻器的最大值；

（3）由串联电路特点和欧姆定律计算前两次实验被测电阻两端电压，由图读出第三次实验中电表示数，将实验数据填入表格，由R=分别计算三次Rx的阻值，最后计算其平均值．

【解析】

(1)闭合电建，电压表与电流表都有示数，移动滑动变阻器滑片电流表示数发生变化，电路电流变化，如果如果电压表连接正确，并联在待测电阻两端，则电压表示数应该变化，而现在电路电流变化，电压表示数不变，说明电压表测的不是待测电阻两端的电压，而是测电源电压，电压表并联在电源两端；

(2)已知电源电压是6V,两次实验电表示数一致，所以当滑动变阻器连入电路的电阻最大是，电路的电流最小是0.24A,则电路的总电阻为R总=25，当滑动变阻器连入电路中的电阻为零时电路的电流最大为：1.2A,则电路电阻为R===5.所以滑动变阻器的最大电阻为255=20.

(3)移动变阻器的滑片，又测得一组数据为“1.6 伏，0.30 安”，则滑动变阻器两端的电压为U滑=6V1.6V=4.4V,则R滑=，滑动变阻器的最大阻值是20，即二分之一是10．则此时变阻器接入电路的阻值大于变阻器最大阻值的二分之一．

(4)当滑动变阻器连入电路的电阻最大是，定值电阻R1=5.当连入电路的电阻最小时，定值电阻R2.当定值电阻两端的电压为1.6V.通过的电流为0.3A.则R35.3，则待测电阻的平均值是5.1.

11．（2018·上海普陀区·中考模拟）小华在做“用电流表、电压表测电阻”实验的过程中，电源电压保持不变，实验器材齐全且完好．

（1）他将待测电阻和滑动变阻器串联接在电路中，闭合电键时，发现电流表、电压表的示数分别如图 所示，移动滑片P，电流表、电压表示数均不变．请指出他电路连接中可能存在的问题．_____（写出一种情况即可）

| 实验序号 | 电压Ux（伏） | 电流Ix（安） | 电阻Rx（欧） | 电阻（欧） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.12 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0.58 |  |  |

（2）发现问题后，他重新正确连接电路，实验步骤正确．闭合电键时，电压表示数为 0.6 伏；在移动变阻器滑片的过程中，电流表示数的变化范围为 0.12~0.58 安．当移动变阻器滑片到某个位置时，电流表和电压表的指针恰好同时指向刻度盘的正中央．小华实验所用滑动变阻器的最大阻值为 ______ 欧．

（3）请根据小华的实验情况，完成表格中的实验数据记录和计算． _______（电阻计算精确到 0.1欧）．

【答案】将电压表串联在电路中    20

| 0.6 | 0.12 | 5.0 | 5.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.3 | 5.0 |  |
| 3.0 | 0.58 | 5.2 |  |

【分析】

①闭合电键时，发现电流表示数为0、电压表的示数明显偏大，移动滑片P，电流表、电压表示数均不变，由此可知电压表串联到电路中了；②根据电压表示数和电流表的变化范围确定出两次电阻两端的电压与电流的对应值，填入表格内；根据R求出电阻值，并求出其平均值，填入表格内．

【解析】

①电路由于接错电压表，将其串联到电路中，电压表内阻很大，电路相当于开路，故电流表示数是零，电源电压全部分配到电压表两端，电压表所测电压为电源电压，由图中示数可知电源电压为3V．

②电路连接正确后，滑动变阻器应滑到最大阻值，电压表并联到定值电阻两端测量定值电阻两端电压，闭合电键时，电压表示数为0.6V；在移动变阻器滑片的过程中，电流表示数的变化范围为0.12~0.58A，滑动变阻器接入电路电阻最大时电流最小，故0.12A应是变阻器滑到最大阻值时对应的电流，根据Rx可求出定值电阻阻值为5，，可得出滑动变阻器最大阻值20．

③第一行数据根据上述第二步详解可得出，第二行数据根据题意当移动变阻器滑片到某个位置时，电流表和电压表的指针恰好同时指向刻度盘的正中央，可知此时电流0.3A，电压1.5V，根据R求出电阻值．第三行有已知最大电流0.58A，此时连入电路滑动变阻器电阻最小为0，电源电压全部加在定值电阻两端，根据R求出电阻值．最后用求平均值的方法求出三次测量得出阻值的平均值．

12．（2020·上海九年级专题练习）小红同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，电源电压保持不变，实验所用器材齐全且完好．滑动变阻器所标的字样仅有“1.5安”清晰可见，其最大阻值可能是50欧或者20欧．小红正确串联电源、待测电阻、变阻器、电流表、电键等电路元件，并将变阻器的滑片移至其一端，在闭合电键时，观察到电流表的示数为0.2安，此时发现电压表未接入电路，于是将电压表并联在待测电阻的两端，继续移动变阻器的滑片，当滑片移到中点位置附近时，观察到两电表的指针位置如图（a）（b）所示．她经过分析思考，调整电表的量程后继续实验，在移动变阻器滑片的过程中，发现当电压表示数最大时其指针位置如图（c）所示．

请根据相关信息完成下列各题：

①图（a）所示电压表的量程是_____，图（b）所示电流表的量程是_____．

②图（c）所示电压表的示数为_____伏．

③求实验中闭合电键，观察到电流表的示数为0.2安时，所测得待测电阻_____．

（第③小题需写出简要的计算过程或理由）

【答案】0 ~3伏    0 ~0.6安    12    10欧

【分析】

掌握伏安法测电阻．据此分析解得．

【解析】

（1）由题意可知，电路连接好后，把滑动变阻器滑片移到其一端，闭合电建，电流表示数为0.2A．此时发现没有接电压表，于是将电压表并联在待测电阻的两端，移动滑片到中点位置，观察电流表示数比在其一端时大，说明在其一端位置时，滑动变阻器连入电路电阻最大．移动到中心位置，电阻变小，电路中电流变大，此b 电流表的量程是00.6A；

由图知a电压表指针满偏，说明电流表的量程小，用的是03V的量程．（2）调量程后继续实验发现电压表示数最大，其指针如图c，此电压表用的是大量程示数为12V．

（3）电源电压为12伏，闭合电键时电流表的示数I为0.2安，变阻器接入电路电阻为最大值，此时电路中总电阻为R ＝  ＝ ＝ 60欧,滑片在中点附近时电流表的示数I´为0.32安，此时电路中总电阻为R´＝   ＝  ＝37.5欧,两次电路总电阻的差值∆R ＝ 22.5欧，约为变阻器最大值的一半，所以本实验所用变阻器的最大阻值为50欧．闭合电键时U1＝ U － U2 ＝12伏－0.2安×50欧＝2伏,Rx ＝  ＝10欧．

13．（2021·上海嘉定区·九年级一模）小嘉同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验，现有电源（电压为2伏的整数倍且保持不变）、待测电阻Rx、电流表、电压表（只有0~3伏档完好）、滑动变阻器（标有“20Ω 2A”字样）、开关及导线若干。实验中，他正确连接电路，实验步骤正确。闭合开关时电表的示数如图（a）、（b）所示。

| 实验序号 | 电压（伏） | 电流（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.7 | 0.22 |
| 2 | … | … |
| 3 | … | … |

(1)请画出此时的电路图（____）；

(2)实验所用电源电压是________伏；

(3)小嘉同学观察到图（a）、（b）的现象后，发现继续实验存在困难，思考后他调整了电路元件的连接位置，重新实验。

①小嘉同学调整电路的原因是________，他是怎样调整实验电路的？（____）。

②重新实验后所记录的一组实验数据如上表所示，计算待测电阻Rx的阻值______。（精确到0.1 欧）

【答案】    6    见解析    将电压表改接到滑动变阻器两端    19.5Ω

【解析】

(1)[1]伏安法测量电阻，需要将电阻Rx和变阻器、电流表串联在电路中，电压表与电阻Rx并联，如图所示：

(2)[2]电压表、电流表均选用小量程，分度值分别为0.1V、0.02A，电压表示数为2.9V，电流表示数是0.14A，因电路连接正确，电压表测定值电阻的电压，U定=2.9V，滑动变阻器连入电器中的电阻最大，R滑=20Ω，变阻器的电压

U滑=IR滑=0.14A×20Ω=2.8V

根据串联电路电压的特点，电源电压

U=U定+U滑=2.9V+2.8V=5.7V

根据电压为2伏的整数倍且保持不变，考虑到测量中的误差，电源电压应为6V。

(3)①[3][4]因为电压表大量程损坏，且已经接近3V，继续移动滑动变阻器滑片会使电压表烧坏，所以需要调整了电路元件的连接位置。因为电压表大量程损坏，可以将电压表改接到滑动变阻器两端。

②[5]电压表改接后的读数为1.7V，定值电阻的电压

U′定=6V-1.7V=4.3V

由表中记录的一组数据，此时电流I′=0.22A，待测电阻

Rx=≈19.5Ω

14．（2021·上海杨浦区·九年级一模）小华做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有器材：电源（两节新干电池），待测电阻、电流表、电压表、开关各一个，滑动变阻器两个（A标有“10Ω2A”字样，B标有“20Ω1A”字样），以及导线若干。

(1)请为小华设计正确的实验电路图。___________

(2)根据实验电路图，以笔线代替导线连接实物图。___________

(3)若小华规范实验，开关闭合时，电流表示数如图(a)所示。他将滑片移至滑动变阻器的中点附近，电流表的指针在图(a)位置基础上偏转了5小格。

(a)根据相关信息，计算并判断小华实验中滑动变阻器的规格。___________（需要写出计算过程）

(b)小华继续实验，将滑动变阻器的滑片移至另一端，电流表示数如图(b)所示。计算待测电阻的阻值为___________。（计算最后一组数据，精确到0.1欧）

【答案】        B，过程见详解    5.2Ω

【解析】

(1)[1]伏安法测电阻的电路图，如图所示。

(2)[2]根据电路图连接实物图，电流表串联在电路中，电压表并联在待测电阻两端，滑片左移电阻减小，电压表用0~3V接线柱。

(3)[3]总电压3V，开关闭合时，滑动变阻器阻值最大，电流最小，为0.12A，滑片移动到中点，阻值减小，电流增大，电流表的指针在图(a)位置基础上偏转了5小格，为0.22A，总电阻减小了

所以选择的应该是滑动变阻器B。

[4]电流表示数为0.58A，此时电阻两端电压为3V，所以电阻为

15．（2021·上海市廊下中学九年级期末）小红做“用电流表、电压表测电阻”的实验，实验器材齐全完好，其中：电源电压为6伏且保持不变，滑动变阻器分别标有“”和“”。她选择好实验器材连接电路进行实验。闭合开关将实验中测得的两组数据记录在下表中。

| 实验序号 | 电压表示数（伏） | 电流表示数（安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.5 | 0.16 |
| 2 | 4.0 | 0.20 |

(1)根据上述相关信息，在方框内画出小红同学的实验电路图。___________。

(2)请根据相关信息，说明小红同学实验中选用的滑动变阻器为____________，理由___________（需写出适当的理由及计算过程）。

(3)根据表中实验序号2的数据，计算此次待测电阻的阻值为___________欧。

【答案】        见解析    10

【解析】

(1)[1]由表中数据知，随着电压表示数的增大电流表示数在减小，因此电压表测滑动变阻器电压，如图所示：

(2)[2][3]由表中实验序号1测量数据可知，此时滑动变阻器的电阻

对比两个滑动变阻器可知小红同学实验中选用的滑动变阻器为“”的。

(3)[4]根据表中实验序号2的数据得此次待测电阻的阻值为

二、计算题

16．（2019·上海中考真题）小华同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为3伏且保持不变）、待测电阻Rx、电流表、电压表、电键各一个，滑动变阻器有A、B、C三个（分别标有“5Ω 2A”字样、“10Ω 2A”字样、“50Ω 1A”字样），以及导线若干。小华实验时选取其中一个滑动变阻器，正确连接电路，且使滑动变阻器的滑片在中点附近，闭合电键时各电表示数如图10（a）、（b）所示，并记录第一组数据。继续移动滑片，当电压表示数在如图（a）的基础上偏转两格后，记录第二组数据，此时小华发现电压表、电流表偏转角度相同。求：

①电压表的量程。

②计算说明实验中电流表的量程。

③根据记录的第二组数据，计算出此时待测电阻Rx的阻值。

【答案】（1）0﹣3V（2）0﹣0.6A（3）5Ω

【解析】

①．电路连接正确，即待测电阻与变阻器串联，电流表串联在电路中，电压表与待测电阻并联，因电源电压为3V，故电压表选用小量程0﹣3V。

②．（a）图中，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压表示数为1.4V。（b）图中，若电流表选用大量程，分度值为0.1A，电流为1.4A；若选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.28A；根据串联电路电压的规律，变阻器的电压为：

U滑=3V﹣1.4V＝1.6V，

若电流表选用大量程，由欧姆定律，变阻器连入电路的电阻为：

R滑中＝＝≈1.14Ω，

则变阻器电阻为：

R滑= 2R滑中＝2×1.14Ω＝2.28Ω，

与题中所给的变阻器的规格差别较大；若电流表选用小量程，由欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：

R滑中＝＝≈5.71Ω，

则变阻器电阻为：

R滑= 2R滑中＝2×5.71Ω＝11.42Ω，

与题中所给的10Ω 2A变阻器的相吻合。故电流表选用小量程0﹣0.6A。

③．电流表示数为0.28A，继续移动滑片，当电压表示数在如图（a）的基础上偏转两格后，电压表示数可能为1.6V或1.2V。若电压表示数为1.6V，即电压表示数变大，根据U＝IR，则电路中和电流也应变大，因电压表和电流表偏转角度相同，即电流表指针也向右偏转了两格，则电流为：

Ix=0.28A+2×0.02A＝0.32A，

由欧姆定律得：

Rx＝＝＝5Ω；

若电压表示数为1.2V，即电压表示数变小，根据U＝IR，则电路中和电流也应变小，因电压表和电流表偏转角度相同，即电流表指针也向左偏转了两格，则电流为：

Ix=0.28A﹣2×0.02A＝0.24A，

由欧姆定律得：

Rx＝＝＝5Ω。