实验24 探究电流与电压和电阻的关系 考点精讲

【猜想与假设】

电阻一定时，电压越高，电路中的电流越大；电压一定时，电阻越大，则电路中电流越小。

【设计与进行实验】

1.实验器材：电源、不同阻值的定值电阻、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线；

2.实验步骤：

（1）闭合开关，保持电路中电阻10Ω不变，分别调节滑动变阻器的滑片，使电阻两端的电压成倍数增加，观察电流表示数，将数据填入表格。

（2）闭合开关，分别将阻值不同的电阻接入电路，并且通过调节滑动变阻器的滑片，使阻值不同的定值电阻R两端的电压保持3V不变，观察电流表示数，将实验数据记录表中。

根据上述表中的数据绘制的图像和图像如图所示。

【分析和论证】

观察到图像可知，在一定时，与成正比。观察到图像可知，在一定时，与成反比。

【实验结论】

①在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；

②在电压一定时，通过导体的电流与电阻成反比。

【实验方法】

控制变量法：

①探究电流与电压的关系时：控制定值电阻的阻值不变，移动滑片，改变定值电阻两端的电压，观察电流表的示数；

②探究电流与电阻的关系时：更换电阻，调节滑片位置，控制电压表示数不变，观察电流表的示数；

【交流与讨论】

（1）滑动变阻器的作用：

①探究电流与电压的关系：保护电路、改变定值电阻两端的电压；

②探究电流与电阻的关系：保护电路、保持定值电阻两端的电压不变；

（2）连接电路前，开关应断开，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑动到阻值最大处。

（3）电流表、电压表的使用和读数。

（4）实物电路图连接、纠错及画电路图。

（5）多次测量的目的：使结论更具有普遍性。

（6）在探究电流与电阻关系实验中，更换阻值不同的电阻后，移动滑片方向判断：换大调大。

（7）电路故障分析。

（8）表格错误数据的分析：

①探究电流与电压的关系：分析比较各组数据电压与电流的比值是否相同，不同的一组数据为错误数据。

②探究电流与电阻的关系：比较各组数据电阻与电流的乘积是否相同，不同的一组为错误数据。

（8）欧姆定律的相关计算。

（9）将定值电阻换为小灯泡的评估：小灯泡的电阻会随温度变化而变化，从而会影响实验结论，因此不能将定值换作小灯泡进行实验。

【例1】小薇和小亮两位同学在“探究电流与电压的关系”实验中，使用两节新干电池作电源，滑动变阻器R'的规格是“20 Ω　2 A”.

（1）如图甲所示是小薇画的电路图，根据电路图连接的实物图如图乙所示，请你在虚线框内把电路图补画完整（要求所补画的元件与实物电路对应）.

甲                       乙

（2）开关闭合前，小薇发现电流表的指针在零刻度线左侧，原因是  A   （选填“A”或“B”）.

A.电流表没调零		B.电流表正负接线柱接反了

（3）小薇确认电路无误后，应将滑动变阻器滑片移到最  左   端，再闭合开关.此实验中滑动变阻器的作用是保护电路和  改变定值电阻两端电压   .

（4）小薇闭合开关进行实验，当电流表示数为0.5 A时，电压表示数如图丙所示，为  2.5   V.

（5）小薇记录的数据如下表所示，由实验数据可计算出本实验中使用的定值电阻的阻值为  5   Ω;老师指出其中一组数据有拼凑的嫌疑，你认为是第  1   组（填写实验序号），理由是  电路中的最小电流为0.12A   .

（6）排除有拼凑嫌疑的数据后，请根据小薇的实验数据，在图丁中描出各组数据对应的点并连线，作出定值电阻的I-U图像.

（7）分析数据可以得到的结论是:在  电阻   不变时，通过导体的电流与导体两端的电压成  正   比.

（8）小亮做完实验，利用和小薇一样的方法作出了 I-U图像，发现两条图线的倾斜程度不一样，原因是  小薇和小亮选用的定值电阻的阻值不同   .

（9）下列实验与本实验进行多次测量的目的不相同的是  C

A.探究影响滑动摩擦力大小的因素  B.探究杠杆的平衡条件  C.用刻度尺测物体的长度

【例2】小峻和小薇两位同学在“探究欧姆定律”的实验中，所用器材有：学生电源、电流表、电压表、标有“20 Ω　2 A”的滑动变阻器R′、开关，导线和定值电阻R若干．

甲                               乙                           丙

（1）请根据图甲，用笔画线代替导线，将图乙中的实物电路连接完整．（要求：向右移动滑动变阻器滑片时，电路中的电流变小，且导线不能交叉）

（2）连接电路时，开关必须  断开   ；连接完电路后，小薇发现电流表和电压表的位置互换了，如果闭合开关，则  电压   （选填“电压”或“电流”）表的指针可能有明显偏转．

（3）排除故障后，他们先探究电流与电压的关系，闭合开关，移动滑片依次测得5组数据，其中第5次实验中电压表的指针如图丙所示，其示数为  2.2   V．他们记录的数据如表一所示，分析数据可以得到的结论是：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成  正   比．

表一　电流与电压关系

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2 | － |
| 电流/A | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |

（4）他们继续探究电流与电阻的关系，先将电源电压调为6 V，分别换上多个定值电阻进行探究，数据记录如表二所示，老师指出其中一组数据是拼凑的，你认为是第  4   （选填实验序号）组，理由是实验所用的滑动变阻器的最大阻值太  小   （选填“大”或“小”）了．

表二　电流与电阻关系

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 电流/A | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |

（5）排除拼凑的数据后，分析数据可以得到的结论是：在  电压   一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比．

（6）在不更换滑动变阻器的情况下，可以采取  B   （填选填字母）的措施，完成这组拼凑数据所对应的实验测量．

A．降低定值电阻两端的电压　B．降低电源电压C．选用更大阻值的定值电阻

（7）测完表二的第2组数据后，换用阻值为20 Ω的电阻进行第3次实验，电路连接好后，闭合开关，电压表的示数将  增大   （选填“增大”或“减小”），此时应该将滑动变阻器的滑片向  右   移动，从而使得电压表示数为  3   V不变．

（8）利用该实验电路图还可以做的实验是  测量小灯泡的电阻(或额定功率)  （填一项即可）．