【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十六

第18章电功率 基础卷 难度系数0.65

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

一、填空题(共6题；每空1分，共14分)

1．（本题2分）央视春晚，《秧BOT》节目中16个身着花袄、手持花绢的机器人“福兮”带来的扭秧歌表演，令观众眼前一亮，也使得人形机器人再次成为焦点。机器人驱动电动机工作时，将电能转化为           能；给机器人充电时，电能转化为           能储存在蓄电池里。

2．（本题2分）雨、雪等在冬季有时会冻结在输电线上，如图所示。为了保证正常供电，通常要给输电线除冰：在短时间内让输电线不经过用电器而直接接通，使输电线中的电流         （选填“增大”“减小”或“不变”），产生的热量         （选填“增多”“减少”或“不变”），从而使冰熔化。

T2  T3T4T5

3．（本题2分）如图所示电路，电源电压恒定，滑动变阻器R标有“30Ω  2A”，灯泡L标有“5V  2.5W”，灯泡电阻不变。S闭合，当R接入电路的阻值是10Ω时，灯泡正常发光，则电源电压为         V。该电路的最小功率是            W。

4．（本题3分）屋顶发电已经在农村逐步推广，如图是在屋顶安装的光伏发电系统，这种系统主要由太阳能电池板、逆变器、支架结构、监控系统和电缆及连接器等组成。太阳能电池板工作的光电转换效率为20%，太阳辐射功率为。若屋顶的面积为，阳光照射5h，能获得电能             kW·h，合            J。若这些能量全部被水吸收，可以将           kg的水的温度从20℃加热到100℃。[水的比热容]

5．（本题2分）某天上午10点，小明家电能表示数为220.6kW·h，到下午3点时电能表示数如图所示，则这段时间内小明家消耗的电能为           J，他家输电线路干路中的总电流为           A。

6．（本题3分）题图所示的是定值电阻和的关系图像。由图像可知，和阻值的大小关系为           （选填“>”“<”或“=”）。当和串联时，和两端电压之比          ；当和并联时，若通过的电流为，则内消耗的电能为           J。

T6T9T10

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．（本题2分）下面是小朋同学对电功率的认识，你认为正确的是（    ）

A．用电器的电功率越大，消耗的电能就越多

B．电流对用电器做的电功越多，消耗的电能就越快

C．消耗电能快的用电器电功率就越大

D．消耗同样多的电能，电功率大的用电器工作时间长

8．（本题2分）研究发现，额定功率为3W的LED灯与额定功率为8W的节能灯，以及额定功率为25W的白炽灯在正常发光时的亮度相当。下列说法正确的是（　　）

A．三个灯的实际功率相同

B．LED灯比节能灯和白炽灯消耗的电能都少

C．LED灯比节能灯的电流做功快

D．LED灯比节能灯把电能转化为光能的效率更高

9．（本题2分）如图所示，某同学将一条粗细不均的铝箔纸的两端分别压在两节电池的两极，发现铝箔纸发热并燃烧。下列说法正确的是（　　）

A．用普通纸代替铝箔纸也能完成实验

B．该实验能说明短路带来的危害

C．实验中发现铝箔纸较细的部位先燃烧，是因为该处的电流大

D．实验时使用两节干电池串联的目的是减小铝箔纸两端的电压

10．（本题2分）小明设计了可通过挡位调节亮度的台灯，其电路图如图所示，，开关S闭合后，挡位开关S1由a打至b时（　　）

- 灯L变暗	               B．灯L电流不变

C．AB间电压变大	D．电路总功率变大

11．（本题2分）在探究“导体中的电流与电压关系”的实验中，得到了甲、乙两个元件电流与电压的数据，通过整理绘制出了如图所示的图像，据图像分析，下列判断正确的是（　　）

A．甲、乙两元件中的电流与电压都成正比

B．乙元件是一个定值电阻且阻值大小为10Ω

C．若将甲、乙两元件串联起来接到电路中，当通过甲元件的电流为0.2A时，甲、乙两元件消耗的功率之比为2:1

D．若甲、乙元件并联后，接到2V的电压下，电路消耗的总功率是1.2W

T11  T12

12．（本题2分）如图甲所示为数显式圆规，它可以直接显示出所画圆的半径大小r。其内部等效电路如图乙所示，OEF为一可旋转调节阻值的变阻器，当r变大时，即滑片P向逆时针方向移动，数显表盘示数变大。闭合开关，下列说法中正确的是（   ）

A．圆规的数显表盘对应图乙中的电压表示数

B．半径r变大的过程中，通过变阻器的电流与其两端的电压成正比

C．半径r变大时，电压表示数与电流表示数的比值变大

D．半径r变小时，消耗的功率变小

13．（本题2分）（双选）公路检查站的“地磅”可以检测货车是否超载。图是某种地磅的工作原理图，滑片P可在竖直放置的电阻R上滑动，当货车质量增大时，由电表改装成的显示器的示数也增大。下列说法正确的是（    ）

A．“显示器”由电流表改装而成，接线柱“1”应与“3”连接

B．若货车质量增大，则电阻R0两端电压增大

C．当无货车通过时，地磅表显示为零，则应将地磅表的零刻度线改装在原电表的零刻度线处

D．为了节约电能，电阻R0可以去掉

T13  T14

14．（本题2分）（双选）在如图甲所示电路中，电源电压不变，为定值电阻。滑动变阻器的滑片从a端移动到b端过程中，电压表与电流表的示数变化规律如图乙所示。下列说法错误的是（　　）

A．定值电阻的阻值为

B．电源电压为

C．电路的总电阻的范围

D．滑动变阻器的调节范围为

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．（本题2分）如图为一款可调光的台灯。它利用电位器进行调光，A、B、C是电位器的接线柱。闭合开关S，当滑片向C接线柱旋转时，灯泡变暗，请按要求将电路图连接完整。

T15  T16

16．（本题2分）如图是汽车油量表工作原理的示意图，图中缺少油量表，油量表实质是一个电流表或电压表，请在图中画出油量表，要求当油量减少时表的示数减小。

四、实验探究题(共3题；每空1分，共20分)

17．（本题6分）为了比较水和煤油吸热的能力差异，某同学设计了如图甲所示的实验装置两个完全相同的电加热器，两个相同的烧杯中分别装有质量相等、初温度不等的水和煤油，并绘制出了它们温度随时间变化的图像。已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)。

(1)实验中，加热到某时刻时液体b的温度如图乙所示，该温度为        ℃。

(2)加热过程会闻到浓浓的煤油味道是因为分子在做        运动；

(3)实验中通过比较        就可以比较液体吸收热量的多少。

(4)由图像丙可知，该实验测得的煤油的比热容为        J/(kg·℃)。

(5)为了探究“电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关”，小明设计了实验装置丁：实验中通过观察U形管中                来比较电流通过电阻丝产生的热量的多少。

(6)该装置可探究电流产生的热量与        的关系。

18．（本题7分）测量小灯泡电功率的实验电路如图甲所示，电源电压恒为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于         （选填“A”或“B”）端。开关闭合后，发现电压表、电流表均有示数，但小灯泡不亮，经检查各元件完好。为了能使小灯泡发光，下一步应进行的操作是         。

(2)实验中，闭合开关，移动滑片P到某个位置时，电压表的示数为2.2V。若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向         （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为         V。这时电流表的示数如图乙所示，为         A，则小灯泡的额定功率为         W。

- 此实验只用电流表也能测出小灯泡的额定功率，其电路如图丙所示，。其中关键的一步是必须调节滑动变阻器，使电流表的示数为         A时，再读出电流表的示数，才能计算出小灯泡的额定功率。

19．（本题7分）如图所示，在测量小灯泡的电功率的实验中，用到以下器材：额定电压为2.5V的待测小灯泡（电阻大约10Ω）、滑动变阻器“”和“”各一个、电流表（0~0．6A、0~3A）、电压表（0~3V、0~15V）、学生电源（电压恒为6V）、开关、导线若干。

(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整（连线不得交叉）；

(2)本实验中小明对滑动变阻器的选择是       （选填或）。

(3)小明将电路连接好后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表示数为零，电压表指针偏转超过最大刻度，则出现的故障可能是       ；

(4)排除故障，闭合开关，移动滑片发现电压表示数为2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片向       （选填“左”或“右”）移动；当灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是       W；

(5)若此实验的电流表损坏，小明在原有器材基础上，增加了一个阻值为的定值电阻和两个开关，设计了图丙所示的电路，顺利完成测小灯泡额定功率的实验（设小灯泡的额定电压为），实验步骤如下：

①如图连接电路；

②闭合，断开，移动滑动变阻器滑片P，记下       ，保持滑动变阻器滑片不动；

③闭合，断开，记下电压表示数U；

④断开开关，整理器材。小灯泡额定功率的表达式       。

五、计算题（共2题，共16分）

20．（本题8分）某型号的电饭锅有两档，分别是高温烧煮挡和保温焖饭挡，其原理如图所示（虚线框内为电饭锅的发热部位）。已知R1=44，R2=2156。

(1)开关S置于      挡（选填“1”或“2”）时，是保温焖饭挡?

(2)高温烧煮挡，它的功率是多大       ?

(3)保温焖饭10min产生的热量是多少       ?

21．（本题8分）小汇为室内花卉种植设计了一个警戒光照强度报警电路，如图所示，电源电压18V保持不变，R1的电阻为10Ω，R2为光敏电阻，其阻值与光照强度的关系如下表所示。当电流表示数大于或等于3A时会触发报警，提醒种植人员调整遮阳棚，此时的光照强度为该植物的警戒光照强度。（Lux是衡量光照强度的基本单位，该数值越大表示光照强度越大。）

| 光照强度（Lux） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻值（Ω） | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |

(1)求通过R1的电流I1。

(2)求该植物的警戒光照强度。

(3)为了满足某植物的警戒光照强度为30Lux，下面有两种方案，请判断这两种方案是否可行，若认为可行，计算相应的值。

A．用电阻R0（R0>10Ω）替换电阻R1

B．用电压为U0（U0＜18V）的电源替换原电源

【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十六

第18章电功率 基础卷 难度系数0.65

参考答案

| 题号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | D | B | D | D | D | AB | BC |  |  |

1．     机械     化学	2．     增大     增多

3．     10     2.5	4．     70          750

5．     3.96×107     10	6．     <          9.9225

7．C  8．D  9．B  10．D  11．D  12．D  13．AB 14．BC

15． 16．

17．(1)58  (2)无规则  (3)加热时间  (4)2.52×103 (5)液面高度差 (6)电流

18．(1)     A     向右移动滑片 (2)     B     2.5     0.32     0.8  (3)0.25

19．(1)

(2)

(3)小灯泡开路

(4)     左     0.75

(5)     电压表示数

20．(1)1  (2)1100W  (3)1.32×104J

【详解】（1）由电路图可知，开关S置于2挡时，电阻R2被短路，电路为电阻R1构成的简单电路，电路中的总电阻最小，由公式可知，电路的总功率最大，电饭锅处于高温烧煮挡，开关S置于1挡时，电路为电阻R1和R2构成的串联电路，电路中的总电阻最大，由公式可知，电路的总功率最小，电饭锅处于保温焖饭挡。

（2）由电功率公式可得高温烧煮挡的功率

（3）由电功率公式可得保温焖饭挡的功率

则保温焖饭10min产生的热量Q=W=Pt=22W×10×60s=1.32×104J

21．(1)通过R₁的电流为1.8A。

(2)该植物的警戒光照强度为20Lux。

(3)方案A可行，R₀的阻值为15Ω；方案B可行，U₀的电压为15V。

【详解】（1）R1两端的电压等于电源电压，即

通过R1的电流为

（2）当电流表示数达到3A时触发报警，此时通过光敏电阻R2的电流

此时光敏电阻R2的阻值为

由表格数据可知，当R2的阻值为15Ω时，对应的光照强度为20Lux。

所以该植物的警戒光照强度为20Lux。

（3）当警戒光照强度为30Lux时，由表格数据可知，此时光敏电阻的阻值

此时触发报警的干路电流仍为I=3A

方案A：用电阻R0替换电阻R1。

此时通过光敏电阻的电流

则通过电阻R0的电流为

电阻R0的阻值为

因为15Ω>10Ω，满足题设条件，所以方案A可行，R0的阻值为15Ω。

方案B：用电压为U0的电源替换原电源。

此时R1和并联，电路中的总电阻﻿﻿

此时电源电压

因为15V<18V，满足题设条件，所以方案B可行，U0的电压为15V。