第十二章《简单机械》单元必刷达标卷

（考试时间：80分钟  试卷满分：100分）

一、单项选择题（本大题共7小题，每小题3分，共21分）在每小题列出的四个选项中，只有一个是正确的。

一、单选题

1．如图是使用劳动工具时的场景，其中使用费力杠杆的是（　　）

A．用扳手拧螺丝	B．挖地时举起锄头

C．用钢丝钳剪铁丝	D．园艺剪刀修剪树枝

2．如图所示，木板A放在一水平面上，用的水平拉力拉滑轮，使足够长的木板A以0.2m/s的速度在水平地面上匀速运动，与物块B相连的弹簧测力计的示数为，若不计滑轮重，弹簧测力计重、绳重和滑轮摩擦，则下列说法正确的是（　　）

A．木板A与地的摩擦力为

B．滑轮向右移动的速度为0.1m/s

C．物块B受到的摩擦力为，方向水平向左

D．绳子拉木板A的功率为0.6W

3．如图所示，使用动滑轮提升包裹，包裹重600N，动滑轮重20N，物体上升的高度为3m，速度为，工人的质量为50kg，不计绳重和摩擦，（）下列说法正确的是（　　）

A．提升过程中，绳子自由端移动的速度为

B．工人能施加的最大拉力为500N

C．提升过程中，工人做功的功率为310W

D．若将包裹竖直匀速提升到更高处，机械效率将会增大

4．小超在家用轻质杆自制“站姿负重深蹲”健身器，简化模型如图。杆A端用轻绳挂重物，O为悬绳系点，人在B点正下方锻炼。已知，小超质量60kg，双脚与地面总接触面积，锻炼时小超始终施加竖直向下的力。关于使用该器材，下列说法正确的是（　　）

A．A端所挂重物的最大质量为15kg

B．小超在B端施加拉力缓慢下蹲锻炼的过程中，拉力越来越小

C．当小超对地面的压强为1800Pa时，A端所挂重物为16kg

D．将10kg重物匀速提高0.6m用时2s，小超对健身器做功的功率30W

5．如图所示，斜面底端A点到斜面上B点的距离L为80cm，B点距水平地面高度h为20cm。沿斜面向上用0.8N的拉力F将重为2N的木块匀速拉到图中虚框所示位置，用时2s。这段过程中拉力F做的功为W，功率为P，斜面的机械效率为η，木块在该斜面上受到的滑动摩擦力为f。下列说法中（　　）

①W=0.4J　②P=0.32W　③η=62.5%　④f=0.8N

A．只有②③正确	B．只有①②④正确

C．只有③④正确	D．只有①③④正确

6．《墨经》中记载的车梯是先秦墨家巧夺天工的智慧结晶，如图是车梯的示意图，筐内土的质量为80kg，人的拉力为500N，筐被匀速提升2m，g取10N/kg，下列说法正确的是（     ）

A．图中A 滑轮的作用是改变力的方向

B．该过程中人做的有用功为1600J

C．该过程中装置的机械效率为90%

D．增大提升筐的高度，装置的机械效率会变大

7．小明用如图所示的实验装置研究“杠杆的机械效率”时，将总重为的钩码挂在铁质杠杆上，不计转轴处的摩擦，弹簧测力计作用于点，现竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使杠杆从水平位置开始逐渐上升，带动钩码上升的高度为，弹簧测力计的示数为，其移动的距离为（钩码重不变），则下列说法正确的是（    ）

A．此时杠杆的机械效率为

B．实验过程中测力计拉力的力臂长短不变

C．若将弹簧测力计移动到点，测力计的示数将增大

D．若增加钩码的重力，重复实验，则杠杆的机械效率不变

二：填空题（本题有7小题，每空1分，共21分）

8．使用杠杆___________（选填“能”或“不能”）省功。如图中的起瓶器，它属于___________（选填“省力”“等臂”或“费力”）杠杆，它的支点是___________（选填“A”“B”“C”或“D”）。

9．用如图所示滑轮组提起重90N的物体，若不计滑轮重、绳重和摩擦，则匀速提升重物的过程中，A点所受的拉力为______N；若不计绳重和摩擦，动滑轮重9N，则匀速提升重物的过程中，拉力F为______N。

10．《墨经》中记载了一种斜面引重车，可将重物通过绳子从斜面的底端匀速拉到顶端。该定滑轮的作用是________；若斜面长为2m，高为0.5m，重物重力为3000N后轮施加在绳子上的拉力大小为1000N（不计绳重、轴处的摩擦），拉力做功为________J，斜面的机械效率为________。

11．小明用轻质杆制作了一把如图所示的杆秤，提纽所处位置相当于杠杆的______，这把杆秤在不挂秤砣、不放物体时，提起提纽，恰好能水平平衡。使用它称更轻的物体时，秤砣要离提纽更______（选填“近”或“远”）。在秤盘中放入物体后，将100g的秤砣移至B处时，秤杆再次水平平衡，此时，则物体的质量为______g。

12．如图所示，小明用弹簧测力计沿斜面匀速拉动小车至高度处，测得小车重为，斜面高为，斜面长为，拉力为。则在此过程中，斜面的机械效率为______，小车所受摩擦力为______。

13．小明同学用如图甲所示的装置，两次水平拉动同一物体M在同水平面上做直线运动，两次物体运动的s-t图像如图乙所示，第一次弹簧测力计的读数是3N，则0~8s内第一次拉力做的功是___________J，拉力的功率是___________W，两次拉动过程中物体M与水平面的摩擦力大小关系为f1_______（选填“大于”“小于”或“等于”）f2。

14．中国龙门吊技术领先全球，在多个领域发挥着重要作用。龙门吊又称门式起重机，实物如图甲所示，图乙是局部滑轮组放大图。某次工作时将的货物竖直提升用时，该过程中滑轮组的机械效率为，不计绳重和摩擦，绳端的拉力的功率为___________。货物匀速上升时机械能___________（选填“增大”“减小”或“不变”）；提升货物的重量越大，滑轮组的机械效率越___________。

三、作图题（共7分）

15．(1)如图所示，把汤匙放在手指上，使其在手指上平衡，已知汤匙的重力为0.3N，请画出汤匙所受重力的示意图。

(2)请画出图中力的力臂，以及杠杆受到的阻力。

(3)如图所示，小明站在地上借助滑轮组提升重物，请画出满足以上条件下尽可能省力的绳子绕法。

- 实验题:本大題共3小题，第16小题7分，第17、18小题各6分，共19分。

16．同学们共同研究滑轮的特点。

(1)他们研究定滑轮特点时，做的实验如图甲所示，据此可证明：使用定滑轮不省力，但可以改变___________。他们通过进一步分析还发现：使用定滑轮时，相当于一个___________杠杆；

(2)研究动滑轮特点时，用不同的动滑轮匀速缓慢竖直提升的重物，如图乙所示。记录数据如下表；

| 实验序号 | 滑轮重力/N | 重物重/N | 弹簧测力计示数N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 |  |
| 2 | 2 | 4 |  |
| 3 | 3 | 4 |  |

通过观察和比较测量结果，可得初步结论：使用动滑轮可以___________，但不能改变力的方向；用动滑轮匀速竖直提起同一重物时，不考虑绳重、滑轮与绳子之间的摩擦力，弹簧测力计的示数等于提升重力的___________。在实验中测绳端拉力时，应竖直向上匀速拉动弹簧测力计，且在___________（选填“静止”或“拉动”）时读数。

17．天平和杆秤在古籍中常被称为“权衡器”，《墨经》最早对权衡器的杠杆原理做了理论上的探讨。如图所示是某实验小组探究“杠杆平衡条件”的实验装置（杠杆刻度均匀，每个钩码重0.5N）；

(1)当杠杆静止在如图甲所示的位置，此时杠杆______（选填“是”或“不是”）处于平衡状态，为了使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向______（选填“左”或“右”）调节，直至杠杆在水平位置平衡。调节杠杆在水平位置平衡的目的是__________________；

(2)接下来，在A、B两处挂上如图乙所示的钩码后，杠杆重新在水平位置平衡，若将A处的钩码拿掉一个，要使杠杆在水平位置再次平衡，则应将B处所挂钩码向______（选填“左”或“右”）移动______个格；

(3)在探究杠杆平衡条件的实验中，多次改变钩码的位置和个数，收集多组数据的目的是______（选填字母）；

A．避免实验的偶然性，便于得到普遍规律	B．取平均值，减小误差

(4)某同学用弹簧测力计替代钩码，在B点竖直向下拉，然后将弹簧测力计绕B点逆时针旋转一定角度至如图丙所示位置，在旋转过程中，要使杠杆始终在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将逐渐______（选填“变大”或“变小”）。

18．在“测量滑轮组的机械效率”实验中，小明用同一滑轮组进行了三次实验（如图所示），

实验数据记录如表：

| 次数 | 钩码重/N | 钩码上升距离/cm | ① | 弹簧测力计上升距离/cm | 机械效率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 0.8 | 30 | 83.3 |
| 2 | 4 | 10 | 1.5 | 30 | ② |
| 3 | 6 | 10 | 2.2 | 30 | 90.9 |

(1)表格中①处应填写的内容为________，②处数据应为________（结果保留一位小数）；

(2)分析以上实验数据可以得出结论：同一滑轮组的机械效率与________有关；

(3)同组的小华发现边拉动弹簧测力计边读数时，弹簧测力计示数不稳定，她认为应在弹簧测力计静止时读数，小明认为她的想法________（选填“合理”或“不合理”），理由是________；

(4)另一实验小组的同学改变动滑轮重，提升同一物体进行多次实验，获得数据并绘制出如图丁的图像。分析图像中的A点可知，此时被提升物体所受的重力________。

A．大于8N	B．等于8N	C．小于8N

五、计算题:本大题共2小题，第19小题6分，第20小题7分，共13分。

19．小强用如图所示滑轮组向楼上搬重物A。他在绳子自由端用200N竖直向下的力，将重为360N的物体A在10s内匀速提升了2m。求：

(1)拉力的功率；

(2)拉力所做的额外功；

(3)匀速提升物体时的机械效率。

20．我国“恩平20-4钻采平台”，创造了海上油气平台动力定位浮托安装总重的新纪录。“恩平20-4钻采平台”是由上部组块和下部海底导管架两部分组成，上部组块整体质量达，在陆地建造完成后，由半潜船装载运输至海上，与之前已经安装在海底的导管架对接安装。（整个装载过程不计支撑架的重力）

(1)如图甲所示，工程人员在码头和半潜船的甲板上铺上滑轨，将上部组块固定在支撑架上，再通过牵引装置将组块沿滑轨缓缓拉到半潜船上。若支撑架和滑轨之间的总受力面积为，则支撑架对滑轨的压强是多少Pa？

(2)上部组块在装船前，工程人员调整半潜船的压载水量，使半潜船甲板保持水平且与码头的地面相平，然后将组块缓缓拉到半潜船上，不断向外排出海水，使半潜船甲板始终保持水平且与码头的地面相平。上部组块装载完成后，半潜船向外排出海水的体积约多少m3？（）

(3)本次采用的浮托安装是海洋油气平台安装的一种方式，巧妙地利用海上潮汐的自然力进行安装。如图乙所示，若安装完成后左侧导管架对组块的支持力作用点等效为A点，右侧导管架对组块的支持力作用点等效为C点，上部组块的重心在O点，，则两侧导管架对组块支持力的差值是多少N？

六、综合能力题:本大题共3小题，第21小题7分，第22、23小题各6分，共19分

21．斜拉桥是一种常见的桥梁结构。图a所示的斜拉桥，可逐步简化成图b、c、d的模型；

(1)以O点为支点，在图d中作出F1的力臂l1_______；

(2)为了减小钢索对桥的拉力，可适当________（选填“升高”或“降低”）钢索悬挂点在桥塔上的高度，理由是：________。

(3)如图是造桥时使用的某种塔式起重机吊臂一侧的滑轮组，某次匀速起吊3000N物体时，上升10m，用时15s，此时滑轮组的机械效率是80%，则所做有用功是________J，拉力F的功率是_______W。

22．简单机械在我国古代被广泛应用于生活和生产中，如杠杆、滑轮、轮轴等。（g取）

(1)我国古代劳动人民提升重物常用到滑轮组。图甲、乙所示的用两个相同的滑轮组成的不同的滑轮组，若用它们分别将同一物体匀速提升到相同的高度，不计绳重及摩擦，则绳子自由端的拉力大小关系为________（选填“＞”“＜”或“=”）。

(2)图丙所示的是我国古人使用绞车和滑轮吊起石材时的情境，其简化结构图如图丁所示，绞盘横杆长度L与滚轴直径d之比为，吊框的重力为100N，不计绳重和机械间的所有摩擦。

①绞车可以看作________（选填“轮轴”或“滑轮”），滑轮A和B的作用是________。

②若一名工匠用绞车匀速提升大理石板，工匠的推力为100N，则大理石板的重力为________N。

23．跨学科实践

人体中的杠杆

人体的各项运动，依靠骨、关节和肌肉协同配合完成，本质属于杠杆运动。合理科学的运动是保障身体健康的关键，因此选择高效、科学、健康的运动方式，愈发受到人们重视。

(1)同学们低头时，支点在颈椎O点，颈部肌肉的拉力为动力，脖子与头部的重力为阻力，如图1所示在低头过程中，阻力臂________（选填“增大”或“减小”），使动力________（选填“增大”或“减小”），因此长时间低头会引发颈椎疼痛。

(2)某科学小组为研究低头角度和脖颈所受的力有什么具体关系，利用如图2装置进行了探究：以圆盘模拟颈椎转动，利用拉力传感器拉着圆盘，模拟颈部肌肉对颈椎的拉力，利用刻度尺模拟头部，在刻度尺中央悬挂钩码，模拟头颅重力，用量角器显示低头角度，采集数据如下：

| 低头角度/° | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉力大小F/N | 0 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 5.0 |

由此可以得出结论：颈部肌肉对颈椎拉力会随着低头角度数的增大而________。假设颅骨质量为5kg，头颅重心到脖颈的距离为20cm，脖颈半径为5cm，学生低头30°时肌肉的拉力大约为________N。（g取10N/kg）

(3)很多人做仰卧起坐时习惯双手抱头用力向上抬起（如图3所示）。结合上述实验结论，分析这种做法的潜在危害，并提出改进建议________，________。