第十章简单电路测试卷

班级_________    姓名__________    成绩_________

一、填空题（每空1分，共28分）

图1

1、打扫房间时，小刚用绸布擦穿衣镜，发现擦过的镜面很容易粘上细小绒毛。这是因为擦过的镜面因________而带了电，带电体有_________________的性质，所以绒毛被吸在镜面上。

2、有ABC三个带电小球，如果A带正电，C吸引B，B排斥A，那么B带______电，C带_____电。

3、如图1所示的电路中，只连通S1时，_____灯亮；只连通S2时______灯亮；同时连通S1、S2、S3将发生_________。

4、某同学用电流表测电流时，甲乙两个电流表的表盘如图2所示。

甲

乙

图2

（1）当电流表的“-”和“0.6”的接线柱接入电路时，指针在图甲位置时的示数是_________，在图乙位置时的示数是________。

（2）当电流表的“-”和“3”的接线柱接入电路时，指针在图甲位置时的示数是_________，在图乙位置时的示数是________。

5、一条导线的电阻为8Ω，如把它均匀拉长到原来的2倍，其电阻值为____；如把它对折后并联在一起，其电阻值为______。

6、导体的电阻是___________的一种性质。导体的电阻大小不仅跟_______有关，还与其________和___________有关。粗细相同的同种材料制成的导体，长度越长，电阻________；长度相同的同种材料制成的导体，横截面积越大，电阻________。

图3

7、小宇在实验室用下图3所示的电路做电学实验，请你帮助他完成以下的判断：

（1）当滑动变阻器的B、C两接线柱接入电路中，滑片P向A端移动时，灯L将_______（选填“变亮”、“变暗”或“不变”）。

（2）当滑动变阻器的AD两个接线柱接入电路中，要使灯L变暗，滑片P应向____端移动。

8、对人体安全的电压是：不高于_______V；家里的电灯、电视、电冰箱等家用电器的连接方式是_____。

图4

L1

L2

a

c

b

9、如图4所示，已知两只灯泡L1和L2串联，则在a、b、c三个电表中（电流表或电压表），a是_______表，b是_______表，c是_______表。

图5

10、如图5所示，电源电压恒定，当开关Sl闭合、S2断开时，电压表的示数为3V；当S1断开S2闭合时，电压表的示数为4.5V，则灯Ll两端的电压为__________V，灯L2两端电压为__________V。

二、选择题（每小题2分，共26分）

1、某同学做实验时连接了如图6所示的电路，闭合开关S1和S2后，下列分析正确的是（    ）

S1

S2

图6

A、小灯泡亮、电铃响

B、小灯泡亮、电铃不响

C、小灯泡不亮、电铃响

D、小灯泡不亮、电铃不响

A

B

C

D

图7

2、如图7所示，电路图与实物图一致的是（    ）

S1

S2

电源

M

图8

3、如图8所示是一个简化了的电冰箱的电路图，M是压缩机用的电动机，L试点冰箱内的照明电灯泡，下列说法中不正确的是（    ）

A、电冰箱门打开时，灯泡与电动机可能并联

B、电冰箱门关上时，灯泡与电动机可能串联

C、电冰箱门打开时，S1就自动关闭

D、冰箱内温度降低到设定温度时，S2就自动关闭

4、加油站规定：：严禁用塑料桶装汽油“，这样规定的理由是（    ）

A、塑料与汽油会起化学变化，使汽油变质

B、汽油会腐蚀塑料，造成漏油

C、汽油与塑料桶壁摩擦，使塑料桶带电产生火花放电，引燃汽油造成火灾

D、汽油与塑料桶壁不断摩擦使塑料桶带电，人接触同外壳会造成触电伤害

5、用丝线吊起三个通草球，其中任意两个靠近都相互吸引，则它们可能是（    ）

A、两个带正电，一个带负电         B、两个带负电，一个带正电

C、两个带正电，一个不带电         D、两个带异种电荷，一个不带电

6、0.15A的电流可能是下列电器中哪一个的工作电流（    ）

A、家用电冰箱    B、家用空调器    C、普通计算器    D、普通白炽灯

7、在下图9所示的几种电路中，电流表只测L电流的是（    ）

图9

L2

L1

A1

A

L2

L1

A

B

L2

L1

A

C

L2

L1

A

D

8、两只灯泡接到两节干电池的电路上，用电流表测得通过它们的电流相等，那么（    ）

A、这两只灯泡一定是串联的         B、这两只灯泡一定是并联的

C、这两只灯泡可能是串联的         D、这两只灯泡可能是并联的

9、下列说法中正确的是（    ）

A、电路中只要有电压，就一定有电流

B、电路不闭合，电源两端就没有电压

L3

L2

L1

A1

A3

A2

图10

C、电路中有电流，电路两端一定有电压

D、电流使电路两端有电压

10、如图10所示的电路中，电流表A1、A2、A3的度数分别为I1、I2、I3。试比较它们的大小（    ）

A、I1＞I2＞I3      B、I1＜I2＜I3

C、I1＝I2＝I3      D、I2＜I1＜I3

L1

L2

V

A

图11

11、如图11所示的电路中，当开关闭合后，电流表无示数，而电压表的示数接近电源电压，那么可能出现的故障是（    ）

A、L1短路          B、L2短路

C、L1断路          D、L2断路

P

D

C

B

A

N

M

图12

12、在如图12所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是（    ）

A、M接C，N接B      B、M接A，N接B

C、M接C，N接D      D、M接A，N接D

13、关于导体的电阻有以下说法，其中正确的是（    ）

A、材料相同的两根电阻线，细的电阻一定大

B、粗细相同的两根电阻线，长的电阻一定大

C、长度一样，粗细一样的铜导线和铝导线其电阻不相等

D、长度一样的电阻线，电阻大小是相等的

220V

三、作图实验题（14分）

M

1、一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇，使用时，要求他们能各自独立工作。按上述要求在虚线框内画出其电路图（换气扇用    表示）

A1

A2

1

0

2

3

0.6

0

0.4

0.2

A

3

0.6

1

0

2

3

0.6

0

0.4

0.2

A

3

0.6

图13

2、为探究并联电路中电流的规律，小明设计了如图13甲所示的电路（干路中的电流约为1.2A，支路中的电流约为0.5A）。请你帮组他把下图乙中的实物用笔画先代替导线连接起来。

3、如图14所示，AC、EG分别为长度和粗细都相同的锰铜丝和镍铬合金丝，B、F分别为这两段电阻丝的中点，张明同学用该装置做“探究决定电阻大小的因素”实验，记录数据见下表：

N

M

1

0

2

3

0.6

0

0.4

0.2

A

3

0.6

E

B

A

C

F

G

图14

| （1）比较步骤________，得出结论：导体电阻大小与材料有关。 步骤 | M接 | N接 | 电流/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | C | 0.5 |
| 2 | A | B | 1.0 |
| 3 | A和C | B | 2.0 |
| 4 | E | G | 0.2 |
| 5 | E | F | 0.4 |
| 6 | E和G | F | 0.8 |

(2)比较步骤1和2（或4和5）得出结论：__________________________

________________________________。

（3）比较步骤2和3（或5和6）得出结论：_________________________

________________________________。

(4)张明同学在完成上述实验后，将M同时接到A和E，N同时接到C和G，读出电流表示数为0.7A，在与步骤1和4结果相比较，又悟出一个电流规律：________________________________