2013版人教版九年级物理《第十八章 电功率》知识点汇总

第一节  电能

1、电功：

定义：电流所做的功叫电功。电功的符号是W

单位：焦耳（焦，J）。电功的常用单位是度，即千瓦时（kW·h）。1kW·h＝3.6×106J

电流做功的过程，实际上就是电能转化为其他形式能的过程。

公式：①W=UIt    U=   I=   t =

②W=I2Rt    I2=    I =      R=     t =

③W=t    U2=    U =    R =   t =

④W=UQ    U=   Q =

⑤ W=Pt    P=   t=

公式中的物理量：

W——电能——焦耳（J）

U——电压——伏特（V）

I——电流——安培（A）

t——时间——秒（s）

R——电阻——欧姆（Ω）

Q——电荷量——库伦（C）

P——功率——瓦特（W）

2、电能表：

测量电功的仪表是电能表（也叫电度表）。下图是一种电能表的表盘。

表盘上的数字表示已经消耗的电能，单位是千瓦时，计数器的最后一位是小数，即1234.5 kW·h。用电能表月底的读数减去月初的读数，就表示这个月所消耗的电能。

“220 V”表示这个电能表的额定电压是220V，应该在220V的电路中使用。

“10（20 A）”表示这个电能表的标定电流为10A，额定最大电流为20 A。

“50 Hz”表示这个电能表在50 Hz的交流电中使用；

“600 revs/kW·h”表示接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的表盘转过600转。

根据转盘转数计算电能或根据电能计算转盘转数时，可以列比例式：

消耗电能电表转数=1kW⋅h600revs/kW⋅h

- 串并联电路电功特点：

  - 在串联电路和并联电路中，电流所做的总功等于各用电器电功之和；

  - 串联电路中，各用电器的电功与其电阻成正比，即=;

  - 并联电路中，各用电器的电功与其电阻成反比，即=（各支路通电时间都相同）。

第二节  电功率

- 电功率：

定义：电流在1秒内所做的功叫电功率。

意义：表示消耗电能的快慢。

符号：P

单位：瓦特（瓦，W），常用单位为千瓦（kW），1kW＝103W

电功率的定义式：P=   W=Pt    t=

第一种单位：P——电功率——瓦特（W）；W——电功——焦耳（J）；t——通电时间——秒（s）。
        第二种单位：P——电功率——千瓦（kW）；W——电功——千瓦时（kW·h）；t——通电时间——小时（h）。

电功率的计算式：P=UI    U=   I=

P= I2R    I2=    I =      R=

P=    U2= PR   U =  PR    R =

P——电功率——瓦特（W）；

U——电压——伏特（V）；

I——电流——安培（A）；

R——电阻——欧姆（Ω）。

2、串并联电路电功率特点：

  - 在串联电路和并联电路中，总功率等于各用电器电功率之和；

  - 串联电路中，各用电器的电功率与其电阻成正比，即=;

  - 并联电路中，各用电器的电功率与其电阻成反比，即=。

3、用电器的额定功率和实际功率

额定电压：用电器正常工作时的电压叫额定电压。

额定功率：用电器在额定电压下的功率叫额定功率。

额定电流：用电器在正常工作时的电流叫额定电流。

用电器实际工作时的三种情况：

①U实<U额   P实<P额——用电器不能正常工作。（如果是灯泡，则表现为灯光发暗，灯丝发红）；

②U实>U额   P实>P额——用电器不能正常工作，有可能烧坏。（如果是灯泡，则表现为灯光极亮、刺眼、发白或迅速烧断灯丝）；

③U实=U额   P实=P额——用电器正常工作。

电灯泡上的“PZ220 25”表示额定电压是220V，额定功率是25W。

灯泡的亮度是由其所消耗的实际电功率决定的，与额定电压和额定功率无关。

额定电压相同，额定功率不同的灯泡，灯丝越粗，功率越大。

将这两个灯泡串联，额定功率大的，实际功率小；将这两个灯泡并联，额定功率大的，实际功率大。

串并联电路P实与R大小的关系

| 项目 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| P实与R的关系 | P实=I2RI=I1=I2=…In⇒ 串联电路中电阻越大的用电器消耗的电功率越大 | P实=U2RU=U1=U2=…Un⇒ 并联电路中电阻越小的用电器消耗的电功率越大 |
| 灯泡发光亮度 | P实=U实II=I1=I2=…In⇒ 实际电压大的P实越大，因此实际电压大的灯泡较亮 | P实=U实IU=U1=U2=…Un⇒ 通过电流大的P实越大，因此通过电流大的灯泡较亮 |
|  | P实=I2RI=I1=I2=…In⇒ 电阻大的P实越大，因此电阻大的灯泡较亮 | P实=U2RU=U1=U2=…Un⇒ 电阻小的P实越大，因此电阻小的灯泡较亮 |
|  | 串接上滑动变阻器的小灯泡，变阻器阻值增大时分压也大，小灯泡实际电压减小，小灯泡发光较暗 | 并接上滑动变阻器的电灯，由于并联电路中各部分互不干扰，所以通过小灯泡所在支路的电流不变，小灯泡发光情况不变 |

第三节  测量小灯泡的电功率

伏安法测小灯泡的功率

【实验原理】P=UI
【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器。
【实验电路图】

【实验步骤】
①按电路图连接实物。

②检查无误后，闭合开关。移动滑片，使小灯泡在额定电压下发光，观察小灯泡的亮度，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI计算出小灯泡的额定功率。

③调节滑动变阻断器，使小灯泡两端的电压约为额定电压的1.2倍，观察小灯泡的亮度，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI计算出小灯泡此时的实际功率。

④调节滑动变阻断器，使小灯泡两端的电压小于额定电压，观察小灯泡的亮度，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI计算出小灯泡此时的实际功率。

【实验表格】

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 发光情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

【注意事项】
①接通电源前应将开关处于断开状态，将滑动变阻器的阻值调到最大；

②连好电路后要通过试触的方法选择电压表和电流表的量程；

③滑动变阻器的作用：改变电阻两端的电压和通过的电流；保护电路；

④不需要计算电功率的平均值。

第四节  焦耳定律及其应用

电流通过导体时电能转化成热（电能转化为内能），这个现象叫做电流的热效应。

焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。（英国物理学家焦耳）

定义式：Q=I2Rt    I2=    I =      R=     t =

导出式：①Q=UIt    U=   I=   t =

② Q=t    U2=    U =    R =   t =

③Q=Pt    P=   t=

Q——热量——焦耳（J）；

I——电流——安培（A）；

R——电阻——欧姆（Ω）；

t——通电时间——秒（s）；

P——电功率——瓦特（W）；

U——电压——伏特（V）。

有关焦耳定律的注意事项：对于纯电阻电路，电流做功消耗的电能全部转化为内能（Q＝W），这时以下公式均成立Q=Uit  Q=t   Q=Pt；对于非纯电阻电路，电能除了转化为内能，还要转化为其他形式的能量。求Q时只能用Q＝I2Rt。

利用电热的例子：热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器等。
防止电热的例子：电视机外壳的散热窗；计算机内的散热风扇、电动机外壳的散热片等。

串并联电路电功特点：

- 在串联电路和并联电路中，电流产生的总热量等于部分电热之和；

- 串联电路中，各部分电路的热量与其电阻成正比，即=;

- 并联电路中，各部分电路的热量与其电阻成反比，即=（各支路通电时间都相同）。