江西省金溪县第二中学九年级物理《第十八章 电功率复习（二）》导学案

1、直接测量的实验有：用温度计测液体的温度

用电流表测电流

________________________________

________________________________

间接测量的实验有：用测小灯的电阻。

______________________________

实验室小灯泡(等)：P=_________

2、实验原理    家用电器         P= _________ （电能表、钟表）

3、实验器材：略。

4、实验设计、步骤(及记录的物理量)、注意事项。

5、实验结论及评估

【过关检测】

1、小明在做“测量灯泡电功率”实验中，已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V(阻值约10Ω)。

(1)他在检查仪器时，发现电流表指针如图甲所示，则接下来的操作是_______________。

(2)图乙是小明画出的实验电路图，请你在电路图中标出电流表，电压表的“-”接线栓“+”接线栓的数字。要求：电流表、电压表选择合适的量程。

(3)改变滑动变阻器的阻值，多次测量通过小灯泡的电流和它两端的电压，根据记录的数据，小明画出了小灯泡电流随其两端电压变化的关系图线，根据图提供的信息，计算出小灯泡的额定功率为_______W，小灯泡灯丝电阻随电压增大而_______(选填“增大”、“减小”或“不变”)。

2、如图是测定小灯泡电功率的实验电路，

电路连接正确后闭合开关，发现灯不亮，

电流表指针稍有偏转，电压表指针几乎

不动，产生这一现象的原因可能是  【     】

A、灯泡断路          B、滑动变阻器短路

C、灯丝电阻值过大    D、滑动变器连入电路阻值过大

3、小丽做测量小灯泡电功率的实验(小灯泡标有

“2.5V”字样)。

(1)如图所示，小丽所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确。

请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法。

(2)电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来应进行的操作是______。

A、更换小灯泡          B、检查电路是否断路

C、移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

(3)要测量小灯泡的额定功率，闭合开关后，正确的操作为：____________，

最后利用公式求出额定功率。

| (4)实验过程中，当电压表示数为_____V时，小灯泡达到额定功率，此时电流表的示数如图乙所示，其值为_____A，小灯泡的额定功率为_____W。 序号 | 一[来源:学科网ZXXK] | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 3[来源:学科网] | 2.5 | 2 |
| 电流/A | 0.44 | 0.4 | 0.34 |

4、实验室购买了一批规格为“2.5V，0.75W”的小灯泡，某同学在利用其中一只小灯泡做测量电功率的实验时，得到了如右表一组数据。

(1)分析这组数据，你认为该小灯泡是否合格：________，其原因是：_______________。

(2)假如生产这种小灯泡钨丝的粗细是一定的，则这个小灯泡内钨丝的长度与合格产品相比是长了还是短了：______，原因是：_________________。当这只小灯泡做实验时，容易出现的故障是_________。

5、小明在测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率时：

(1)他已经连接的实物电路如图所示，

已知电源电压为6V且保持不变，

请你用笔画线代替导线，

将实物电路连接完整。

(2)连好电路后，小明闭合开关，

观察到电压表的示数为4V，

电流表的示数为0.35A，于是他立即调节滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为3.8V，电流表的指针位置如图乙所示，此时电流表的示数为____A，小灯泡的额定功率为______W。(结果保留两位小数)

(3)开关闭合前，应将金属滑片放在滑动变阻器阻值最大的位置，但小明未按此要求操作，除了从实物图中能直观地看到滑片所在的位置外，你还能用在实验中发生的哪个实验现象来证实这一点：______________________。

（4)若电压表的大量程已损坏，在不添加任何器材   的情况下，请你在方框内画出能测量小灯泡额定    功率的实验电路图。

6、同学们通过实验探究“电功率跟电流、电压的    关系”。

(1)小灯泡电功率的大小可通过________________判断；

(2)一位同学用干电池做电源，把L1“2.5V 0.3A”和L2“3.8V  0.3A”两只灯泡连成如图甲所示电路。闭合开关进行实验。收集证据如下表：

[来源:学科网ZXXK]

[来源:Z|xx|k.Com]

请你分析现象及数据得出结论：___                           ____；

(3)这位同学又在原有器材上继续探究，连接方式如图乙所示，闭合开关S，看到小灯泡L1一闪即灭，经检查发现灯丝断了。请分析原因是____________，

说出改进方法_________________________。

7、小明家有一个标有“220V 880W”的电炉，当它正常工作时的电功率是_____W，通过电炉丝的电流为_  _A；在一次单独使用它时，小明家标有“1200r/kW·h”的电能表在2min的时间里铝盘转过了30转，则此时电炉的电功率是_______W。

8、学校实践活动小组的同学想检测一块电能表是否准确，电能表表盘如下图所示，接入电路中的用电器功率为600W甲同学打算让用电器连续工作5h，通过计算可知，5h后电能表示数应为____；而乙同学认为甲同学用的时间太长，于是他用3min测出表盘转过80转，请你根据以上信息判断，乙同学实验结束时电能表示数与上面的计算结果相比较，应该是_____(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。

9、一天，李明的妈妈又买了一只电热水壶，装满水后就要插到电路中使用。李明发现后说：“别慌！”接着他先看了电热水壶的铭牌(如下表)，然后看了家中的电能表(如图所示)，又看了家中此时正在工作的用电器有：100W电视一台、300W电冰箱一台、200W电脑一台、380W洗衣机一台。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定功率 | 1000W |
| 额定频率 | 50HZ |
| 防触电类型 | 1 |

能否同时再接入这个电热水壶？请说明理由。