江西省金溪县第二中学九年级物理《19.1家庭电路》导学案

【学习目标】 1、知道家庭电路的主要组成部分；了解电能表、总开关、保险装置、插座、家用电器接地的作用。

2、了解火线、零线、试电笔的构造及使用。

【学习重点】了解家庭电路中各主要设备、装置的功能和作用以及正确的使用方法。

【学习难点】 家庭电路各部分的正确使用方法

【知识链接】电能表，空气开关及其使用

【导入新课】 电能表：看书P106 图19.1—1

A、作用：____________________________。

B、读数：____________________________。

C、电能表的几个重要参数：

①“220V”是说_____________________。

②  “10(20)A”是说___________________。

③  “50Hz”  是说_____________________。

【探究新知】

1、家庭电路的组成

(1)学生阅看P105 图，出示挂图及一些实物

家庭电路的基本组成依次是低压进户线、________、_______、_______、_______、电灯、开关、________等。

(2)各部分的使用和接法：

①低压进户线用来_________________________________。

②电能表用来________________________，______联在______路上。

③总开关：_______________________________________。

④保险装置有________________、______________等。

⑥插座用来接可移动的用电器，应_____联在电路中。

两孔插座：左孔接____________，右孔接____________。

三孔插座：左孔接____________，右孔接____________，中间上端的孔接_________。

⑦开关与电灯是______联的，各用电器是______联的，好处是___________________，电灯有____________和_____________两种形式。

2、火线和零线

试电笔：(1)结构：P106图19.1-2.，3常用的两类_______________、______________。

(2)作用：____________________________________

(3)使用方法：________________________________

(4)注意事项：________________________________

3、三线插头和漏电保护器

(1)看P107图19.1-4，5三线插头有三导线，其中一条接火线(标_____字样)，一条接零线，标着______；第三条线标着E，作用是___________________________。

(2)漏电保护器：P107图19.1-6

作用：____________________________________________。

检测：

1、把带有开关的电灯，三孔插座正确地连入图8-6-3的家庭电路中。

图8-6-3

图8-6-4

2、试电笔可以用来判别火线与零线，如图8-6-4所示，分别表示四位同学使用钢笔式试电笔时或螺丝刀式试电笔的握法，其中握法正确的是(      )

3、小强家里的进户总开关上安装有漏电保护器，其额定漏电动作电流为30mA，额定漏电不动作电流为15mA，漏电分断时间t<0.1s，上面还写着下表中的一些数据，则以下说法中正确的是(     )

DZL—10型漏(触)电保护开关

| 10A 220V 500A | I△n[来源:学科网][来源:学*科*网Z*X*X*K] | 30mA[来源:学+科+网Z+X+X+K] |
| --- | --- | --- |
|  | t | 0.1s |

A、漏电电流大于30mA，保护器会在0.1s之内切断电源

B、漏电持续时间超过0.1s时，保护器才起作用

C、当漏电电流达到500A时就能起到可靠的保护作用

D、只有当通过用电器的电流大约为10A时，才能起到保护作用。

【达标练习】

图8-6-5

图8-6-6

4、如图8-6-5所示，电冰箱、洗衣机等家用电器都用三孔插座，其中有一孔接地线，这是为了(    )

A、节约电器                   B、确保家用电器能工作

C、延长家用电器的使用寿命     D、避免因家用电器漏电而发生触电事故

- 如图8-6-6所示，测电笔的氖管发光，这表明测电笔的笔尖接触的是____________；三孔插座比两孔插座多的那个孔是跟大地连接的，当电冰箱的三脚插头插在三孔插座里时，除把用电部分连入电路外，还把电冰箱的____________与大地连接了起来；

- 某人声称自己具有特异功能——不怕电，他把灯泡接到家庭电路的两根电线上，灯泡正常发光，取下灯泡后，他用双手同时抓住这两根电线心，并让别人用试电笔测其肌肤，众人见氖管发光而瞠目结舌，对此同学们展开讨论后形成如下观点，其中不正确的是(      )

A、这是伪科学的欺骗行为                  B、此人也许有不导电的特异功能

C、此人与大地之间一定有良好的绝缘        D、他抓那两根电线前零线已被助手剪断

C、创新追求：

图8-6-8

11、小斌是一位电工，准备为一房间设计电路，房间内两盏灯计划用并联电路，但房东邓大爷想用串联电路，他认为串联电路既简单又省钱。下面是小斌留给邓大爷的便条，请补充完整并将图8-6-8的两灯及开关正确连入电路。

邓大爷：

你好！

由于______________________________________________________，所以我设计用并联电路。

小斌

2013年6月20日

【学案整理】

一、家庭电路的组成（名称、顺序、作用等）

(1)家庭电路的低压供电线路有两根线，一根叫火线，一根叫_________，

它们之间有__________的电压。

(2)电能表

位置：供电线路在接其它元件之前，首先接电能表，电能表要接在干路上；

作用：测量用户在一定时间内消耗的_______；

(3)总开关

位置：在电能表后，________或空气开关之前；

连接方法：用双刀开关同时控制火线和零线，有时用单刀开关只控制______。

(4)插座

作用：在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电；

种类：分为固定插座和可移动插座，又分为两孔插座和三孔插座；三孔插座的                   作用：三孔插座的两个孔分别接火线和零线，另一孔是接地的(相应的                    插头较______），这样在把三脚插头插入时，把用电器的金属外壳和                    _______连接起来。

二、试电笔

（1）作用：辨别_________________，或检查物体是否带电。

（2）构造：笔尖金属体、阻值很大的电阻、氖管、弹簧、____________。

（3）使用方法：用手接触_____金属体，笔尖金属体接触待测物体，如果氖管发光，                       说明接触的是_____，或与______接通；如果氖管不发光，说明接触的是_____，或与火线没有接通。